„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

RGM.271.20.2014.BS                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część II:

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

Cześć II – Oświetlenie sceniczne w postaci:

5.1.7 Oświetlenie sceniczne - 1 kpl.

Komplet składa się z:

- kontrolera do sterowania oświetleniem – 1 szt.,

- reflektora LED RGBW – 8 szt.,

- reflektora LED RGBW – 4 szt.,

- oświetlenia LED – typ 1 – 2 szt.,

- oświetlenia LED – typ 2 – 2 szt.,

- stroboskopu – 1 szt.,

- filtru dyfuzyjnego do oświetlenia LED – 12 szt.,

- rampy oświetleniowej – typ 1 – 1 szt.,

- rampy oświetleniowej – typ 2 – 2 szt.,

- przewodu DMX – typ 1 – 2 szt.,

- przewodu DMX – typ 2 – 4 szt.,

- przewodu DMX – typ 3 – 6 szt.,

- przewodu DMX – typ 4 – 12 szt.,

- przedłużacza jednofazowego na bębnie – 4 szt.,

- rozdzielnicy prądu – 1 szt.

Gwarancja na wszystkie elementy kompletu oświetlenia scenicznego min. 2 lata.

Specyfikacja dla kontrolera do sterowania oświetleniem:

Opis wymagań minimalnych:

- 24 kanały, w tym DMX

- Płynne przechodzenie między scenami,

- Intuicyjne sterowanie,

- Podświetlany panel/wyświetlacz,

- Min. 2 wyjścia AUX,

- W pełni programowalny,

- Swobodnie obsługujący zestaw składający się reflektorów LED, efektów świetlnych, stroboskopu i dymiarki z dodatkowymi wolnymi kanałami pod przyszłe urządzenia,

- Zasilanie 230 V/50 Hz

Specyfikacja dla reflektora LED RGBW:

Opis wymagań minimalnych:

- Sterowany za pomocą konsoli DMX,

- Podwieszany,

- Uchwyt do filtrów,

- Maksymalne zużycie energii 20 W,

- Liczba LED - 100 diod,

- Wymiary: 220x205x220mm,

- Zasilanie 230 V/50 Hz

- Zmiana kolorów oświetlenia.

Specyfikacja dla reflektora LED RGBW:

Opis wymagań minimalnych:

- Sterowany przez DMX,

- Sterowanie przez wbudowany mikrofon,

- Liczba LED - 100 diod,

- System kolorów RGB, zmiana kolorów oświetlenia,

- System mocowania umożliwiający podwieszenie lub postawienie z dodatkowym uchwytem do filtrów,

- Maksymalne zużycie energii 30 W,

- Wymiary: 220x220x260mm,

- Zasilanie 230 V/50 Hz.

Specyfikacja dla oświetlenia LED - typ1:

Opis wymagań minimalnych:

- Podwójny efekt Moonflower,

- Uchwyt do podwieszania,

- Funkcja stroboskopu,

- Diody wysokiej jakości,

- Sterowanie DMX,

- Maksymalne zużycie energii 30 W,

- Wymiary: 233x140x140mm,

- Zasilanie 230 V/50 Hz.

- Przystosowany do pracy ciągłej,.

Specyfikacja dla oświetlenie LED – typ 2:

Opis wymagań minimalnych:

- Efekt Derby,

- Uchwyt do podwieszania,

- Funkcja stroboskopu,

- Diody wysokiej jakości,

- Sterowanie DMX,

- Maksymalne zużycie energii 24W,

- Wymiary: 283x280x200mm,

- Zasilanie 230 V/50 Hz.

- Tryb sterownia dźwiękiem,

- Tryb stroboskopu.

Specyfikacja dla stroboskopu:

Opis wymagań minimalnych:

- Kompatybilny z DMX,

- Możliwość pracy samodzielnej z regulowaną intensywnością i prędkością,

- Gniazdo link,

- Uchwyt do podwieszania,

- Dostarczony z żarówką/ źródłem światłą,

- Wymiary: 260x90x85mm,

- Zasilanie 230 V/50 Hz.

Specyfikacja dla filtru dyfuzyjnego do oświetlenia LED:

Opis wymagań minimalnych:

- Wykonany z plexi,

- Rozmiar filtru 24x24 cm,

Specyfikacja dla rampy oświetleniowej – typ 1:

Opis wymagań minimalnych:

- Rama wykonana z metalowej/stalowej kratownicy,

- Oparta na dwóch statywach z możliwością regulacji z uchwytami do mocowania rampy,

- Szerokość zestawu 4-7m,

- Wysokość minimalna 1,4 -3,5m,

- Wysokość maksymalna 2 -4m,

- Nośność 60kg,

- Maksymalne obciążenie punktowe 30 kg.

Specyfikacja dla rampy oświetleniowej – typ 2:

Opis wymagań minimalnych:

- Rama wykonana z metalowej/stalowej kratownicy,

- Oparta na dwóch statywach z możliwością regulacji z uchwytami do mocowania rampy,

- Szerokość zestawu 2,5-3m,

- Wysokość minimalna 1,2 -1,8m,

- Wysokość maksymalna 2,5-3,5m,

- Nośność 80kg,

Specyfikacja dla przewodu DMX – typ 1:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 30m,

- Oporność 110 Ohm,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu oświetleniowego.

Specyfikacja dla przewodu DMX – typ 2:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 10m,

- Oporność 110 Ohm,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu oświetleniowego.

Specyfikacja dla przewodu DMX – typ 3:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 6m,

- Oporność 110 Ohm,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu oświetleniowego.

Specyfikacja dla przewodu DMX – typ 4:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 1,5m,

- Oporność 110 Ohm,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu oświetleniowego.

Specyfikacja dla przedłużacza jednofazowego na bębnie:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość przewodu 25m,

- Przewód zakończony wtyczką gumową z uziemieniem,

- Przewód koloru czarnego, nawijany na bęben,

- Bęben umieszczony na stojaku z uchwytem w celu jego wygodnego przenoszenia.

- Bęben wyposażony w 4 gniazda z uziemieniem,

- Przystosowany również do pracy na zewnątrz.

Specyfikacja dla rozdzielnicy prądu:

Opis wymagań minimalnych:

- Wbudowane własne bezpieczniki,

- Obudowa pozwalająca pracować na zewnątrz,

- Podłączana przewodem trójfazowym,

- Przewód podłączeniowy o długości 2 m,

- typy gniazd wyjściowych: 4 gniazda jednofazowe, dwa gniazda trójfazowe.