„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”

RGM.271.20.2014.BS                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część I:

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego na Grodzisku Owidz

Cześć III – Nagłośnienie sceniczne w postaci:

5.1.8 	Nagłośnienie sceniczne - 1 kpl.

Komplet składa się z:

- kontrolera do sterowania nagłośnieniem - miksera – 1 szt.,

- zestawu głośników estradowych – 1 kpl.,

- aktywnego monitora odsłuchowego – 2 szt.,

- multicore – 1 szt.,

- zestawu mikrofonów bezprzewodowych typu „do ręki”– 1 kpl.,

- zestawu mikrofonów bezprzewodowych nagłownych – 1 kpl.,

- mikrofonu wokalnego – 2 szt.,

- mikrofonu instrumentalnego  – 3 szt.,

- zestawu mikrofonów perkusyjnych – 1 kpl.,

- skrzyni transportowej do elementów nagłośnienia – 1 szt.,

- przedłużacza jednofazowego na bębnie – 4 szt.,

- rozdzielnicy prądu – 1 szt.

- przewodu mikrofonowego – 12 szt.,

- przewodu głośnikowego – 4 szt.,

- statywu mikrofonowego – 4 szt.

Gwarancja na wszystkie elementy kompletu nagłośnienia scenicznego min. 2 lata.

Specyfikacja dla kontrolera do sterowania nagłośnieniem - miksera:

Opis wymagań minimalnych:

- 16 kanałów,

- Wejścia mikrofonowe wyposażone w przedwzmacniacze o dynamice 118 dB lub podobnej,

- 4 wysyłki AUX,

- Posiada equalizer,

- Filtr górnoprzepustowy we wszystkich przedwzmacniaczach,

- gniazda insert TRS, wysyłek Ditect TRS, wyjścia grup TRS,

- stereofoniczne powroty efektowe TRS,

- wyjścia AUX TRS, Wyjście odsłuchowe C-R OUTS stereo TRS z możliwością wyboru źródła odsłuchu,

- złącze Main Insert TRS, Wyjścia główne TRS, wejścia RCA do podłączenia magnetofonu,

- Wyjście słuchawkowe o dużej głośności,

- Wbudowany zasilacz.

Specyfikacja dla zestawu głośników estradowych:

Opis wymagań minimalnych:

- Dwie kolumny satelitarne o mocy 400W,

- Jeden subwoofer o mocy 1200W,

- Gniazdo LINK lub inny system pozwalający na rozbudowę zestawu,

- Sprzęt powinien być w stanie obsłużyć imprezę na co najmniej 300 osób,

- System musi posiadać zabezpieczenia przed uszkodzeniem,

- Zestaw musi zawierać komplet okablowania oraz statywy pod głośniki satelitarne.

Specyfikacja dla aktywnego monitora odsłuchowego:

Opis wymagań minimalnych:

- Moc 200W,

- Wyposażony w głośnik co najmniej 12”

- Zabezpieczenia w postaci kompresora i limitera,

- Gniazdo LINK lub/i możliwość podłączenia dodatkowego głośnika pasywnego,

- Możliwość zainstalowania monitora na statywie w pozycji pionowej.

Specyfikacja dla multicore:

Opis wymagań minimalnych:

- 20 kanałów (16 wejść, 4 wyjścia),

- Długość przewodu 30m,

- Przewód wysokiej jakości (nieskręcający się i niełamiący),

- Wytrzymałe gniazda i wtyki XLR.

Specyfikacja dla zestawu mikrofonów bezprzewodowych typu „do ręki”:

Opis wymagań minimalnych:

- 2 mikrofony bezprzewodowe typu „Handheld”

- Odbiornik dwuantenowy sygnału z mikrofonów,

- Zasięg 100m,

- Częstotliwość 863-865 MHz,

- Układ dwukanałowy,

- Niezależna regulacja głośności dla mikrofonów,

- Baterie do mikrofonów 2x 1,5V AA,

- Pasmo przenoszenia 20 Hz – 15 kHz.

Specyfikacja dla zestawu mikrofonów bezprzewodowych nagłownych:

Opis wymagań minimalnych:

- 2 mikrofony bezprzewodowe nagłowne,

- 2 nadajniki sygnału z mikrofonów podłączone do mikrofonów z możliwością przytwierdzenia ich do paska,

- Odbiornik dwuantenowy sygnału z mikrofonów,

- Zasięg 50m,

- Częstotliwość 863-865 MHz,

- Układ dwukanałowy,

- Niezależna regulacja głośności dla mikrofonów,

- Baterie do mikrofonów 2x 1,5V AA,

- Pasmo przenoszenia 60 Hz – 16 kHz.

Specyfikacja dla mikrofonu wokalnego:

Opis wymagań minimalnych:

- Mikrofon wokalowy dynamiczny,

- Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (nerkowa),

- Złącze 3-pin XLR,

- Waga mikrofonu maksymalna 350g.

- Pasmo przenoszenia 50 Hz – 15 kHz.

Specyfikacja dla mikrofonu instrumentalnego:

Opis wymagań minimalnych:

- Mikrofon instrumentalny dynamiczny,

- Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (nerkowa),

- Złącze 3-pin XLR,

- Pasmo przenoszenia 30 Hz – 15 kHz.

Specyfikacja dla zestawu mikrofonów perkusyjnych:

Opis wymagań minimalnych:

- mikrofon dynamiczny do centrali,

- 3 mikrofony dynamiczny do werbla, tom-tomów,

- 2 mikrofony pojemnościowe do talerzy,

- 1 mikrofon do bębna basowego,

- uchwytów i walizki.

Specyfikacja dla skrzyni transportowej do elementów nagłośnienia:

Opis wymagań minimalnych:

- Skrzynia na kółkach,

- Wykonana ze sklejki 9 mm, czarne wykończenie odporne na zarysowania, aluminiowe profile i stalowe narożniki.

- Wyposażona w system Rack umożliwiający zamontowanie miksera do nagłośnienia na górnym panelu  skrzyni,

- Kompatybilna z mikserem,

- Regulowany pochył (dla miksera, sterownika, konsoli),

- 2 rączki stalowe, sprężynowe ułatwiające transport,

- Schowek dla miksera,

- Schowek na kable,

- Głębokość 450 mm.

Specyfikacja dla przedłużacza jednofazowego na bębnie:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość przewodu 25m,

- Przewód zakończony wtyczką gumową z uziemieniem,

- Przewód koloru czarnego, nawijany na bęben,

- Bęben umieszczony na stojaku z uchwytem w celu jego wygodnego przenoszenia.

- Bęben wyposażony w 4 gniazda z uziemieniem,

- Przystosowany również do pracy na zewnątrz.

Specyfikacja dla rozdzielnicy prądu:

Opis wymagań minimalnych:

- Wbudowane własne bezpieczniki,

- Obudowa pozwalająca pracować na zewnątrz,

- Podłączana przewodem trójfazowym,

- Przewód podłączeniowy o długości 2 m,

- typy gniazd wyjściowych: 4 gniazda jednofazowe, dwa gniazda trójfazowe.

Specyfikacja dla przewodu mikrofonowego:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 15m,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Wtyki i gniazda metalowe,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu nagłośnieniowego.

Specyfikacja dla przewodu głośnikowego:

Opis wymagań minimalnych:

- Długość 10m,

- Kolor czarny,

- Zakończony z obu stron wtykami 3 – pinowymi XLR male/female,

- Wtyki i gniazda metalowe,

- Przewody dwużyłowe z miedzy beztlenowej, podwójnie ekranowane,

- Kompatybilny z resztą zestawu nagłośnieniowego.

Specyfikacja dla statywu mikrofonowego:

Opis wymagań minimalnych:

- Wykonany z metalu i elementów z tworzyw sztucznych,

- Podstawa w formie trójnogu.

- Kolor czarny,

- Wysokość min - 90cm,

- Wysokość max. - 160 cm,

- Długość ramienia: 50 – 80 cm.

- Kompatybilny z resztą mikrofonami.

    - Zasilacz awaryjny UPS do komputera – 4 szt.

Specyfikacja dla zasilacza awaryjnego UPS:

Opis wymagań minimalnych:

- Typ  - wolnostojący,

- Czas podtrzymania przy maksymalnym obciążeniu  -  4 min,

- Czas podtrzymania przy 1/2 obciążenia  - 9 min,

- Czas przełączania  - 6 ms,

- Moc skuteczna  - 420 W,

- Moc pozorna - 700 VA ,

- Napięcie wyjściowe - 230 V,

- Napięcie wejściowe  - 230 V,

- Ilość gniazd wyjściowych  -	4,

- Sygnalizacja pracy  - 	dźwiękowa,

- Zabezpieczenia  -  elektroniczna-zwarciowe i przeciążeniowe,

- Gwarancja  - 2 lata.