Zamawiający: Gmina Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Przetarg na „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie – część II trybuny i nagłośnienie”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwy i kody robót wg CPV

32 34 24 00-6 – sprzęt nagłaśniający

37 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Spis treści

Część I. Opis przedmiotu zamówienia – wykaz zamawianego wyposażenia sali gimnastycznej dotyczącego nagłośnienia ZKiW Rywałd	3

Część II. Opis przedmiotu zamówienia – trybuny stałe.	6

1.	Opis dostawy z montażem:	6

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dot. części II.	7

2.1. Przedmiot zamówienia.	7

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.	7

2.3. Wymagania stawiane Wykonawcy.	7

2.4. Definicje.	7

2.5 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	7

2.6. Wyposażenie i urządzenia sportowe.	7

2.7. Sprzęt do wykonania robót montażowych.	8

2.8. Transport i składowanie dostawy.	8

2.9. Wykonanie robót – dostawa i montaż.	8

2.10. Kontrola jakości dostawy i montażu.	8

2.11. Obmiar robót.	8

3. Odbiór dostawy z montażem – dotyczy I i II części.	8

3.1. Odbiór końcowy robót	8

3.2. Odbiór robót pogwarancyjny	8

3.3. Podstawa płatności.	9

3.4. Przepisy związane.	9

# Część I. Opis przedmiotu zamówienia – wykaz zamawianego wyposażenia sali gimnastycznej dotyczącego nagłośnienia ZKiW Rywałd

OPIS SYSTEMU

Aby uzyskać odpowiednią moc oraz wysokie parametry transmisji dźwięku na całej powierzchni odsłuchowej, nagłośnienie zostanie wykonane w technologii niskoimpedencyjnej - 8ohm. Do jego realizacji użyte zostaną zestawy głośnikowe o mocy minimum 200W RMS. Zestawy głośnikowe zawieszone zostaną na wspornikach ściennych umożliwiających regulację kąta nachylenia kolumny względem płyty boiska, jak i regulację w poziomie. Kolumny mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez osłony ze stali malowanej proszkowo pod kolor wspornika oraz kolumny.

Nagłośnienie hali zostanie podzielone na 2 strefy - trybuna oraz boisko z możliwością niezależnej regulacji każdej ze stref z poziomu miksera. Każda ze stref będzie obsługiwał osobny dwukanałowy wzmacniacz mocy, wyposażony w limiter zabezpieczający przed przesterowaniem sygnału wejściowego, oraz czytelny wyświetlacz, przedstawiający najważniejsze parametry pracy wzmacniacza.

Jako zestaw mikrofonów bezprzewodowych, użyte zostaną wieloczęstotliwościowe mikrofony doręczne w technologii UHF. Czas pracy mikrofonu na baterii nie powinien być krótszy niż 8 godzin. Źródłem muzyki będzie odtwarzacz CD/MP3 wyposażony w port USB.

Wszystkie urządzenia elektroakustyczne zostaną zamontowane w mobilnej szafie typu RACK 19" na kółkach umożliwiające łatwe przewożenie zestawu.

INSTALACJA

Instalacja pod nagłośnienie powinna zostać rozprowadzona jako 4 obwody po 2 na każdą ze stref. Na każdym obwodzie będą pracować max. 2 zestawy głośnikowe. Do wykonania instalacji należy użyć dwużyłowych przewodów głośnikowych wykonanych z miedzi beztlenowej o przekroju minimum 2.5mm2 ułożonych w korytach kablowych PCV białych. Zakończenia przewodów należy umieścić w skrzynce przyłączeniowej zamykanej na klucz. W czasie użytkowania systemu nagłośnieniowego mobilna szafa RACK będzie podłączona do skrzynki przyłączeniowej. Ostateczne miejsce montażu skrzynki przyłączeniowej może ulec zmianie.  Zestaw nagłośnieniowy należy wyposażyć w przewody wtyki itp. rzeczy tak aby zestaw po wykonanej instalacji był gotowy do pracy.

Zakres realizacji części I obejmuje:

Zadaniem wykonawcy jest dostawa sprzętu oraz montaż tego sprzętu na miejscu – w Sali gimnastycznej w Rywałdzie, sprawdzenie jakości zrealizowanego zamówienia.

Dostarczane wyposażenie musi spełniać co najmniej opisane poniżej warunki:

| Kolumna głośnikowa - 6szt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Głośnik | Kolumna głośnikowa wyposażona w minimum: 1szt Głośnik basowy, 1szt Głośnik średnio-wysokotonowy |
| 2 | Moc kolumny | minimum 200W RMS |
| 3 | Pasmo przenoszenia | minimum 50-20 000Hz |
| 4 | Montaż | Gniazdo na statyw, otwory do montaży wspornika |
| 5 | obudowa | wysokiej jakości obudowa, od frontu metalowa siatka zabezpieczająca |
| 6 | Gniazda | umożliwiające podłączenie przewodów głośnikowych |
| Wspornik ścienny dopasowany do oferowanej kolumny - 6szt |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Regulacja pozioma | 180 stopni |
| 2 | Regulacja pionowa | 90-110 stopni |
| 3 | Materiał | Stal |
| 4 | Obciążenie | dopasowane do wagi kolumny |
| Wzmacniacz mocy dla kolumn zainstalowanych na trybunie |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Moc | Stereo 4Ω 2x350W RMS Stereo 8Ω 2x250W RMS |
| 2 | Pasmo przenoszenia | 10-50 000Hz |
| 3 | Tłumienie przesłuchu | >50dB |
| 4 | Zasilanie | 230V /50Hz/1500VA |
| 5 | Wbudowany limiter | Tak |
| 6 | Wyświetlacz LCD | Temperatura, tryb pracy, moc |
| 7 | Chłodzenie | Sterowany temperaturowo wentylator |
| 8 | Separacja masy | Tak |
| 9 | Opóźnienie załączania głośników | Tak |
| 10 | Zabezpieczenia | Przed zwarciem, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe) |
| 11 | wymagane | dostosowany do montażu w szafie RACK 19" |
| Wzmacniacz mocy kolumn zainstalowanych na boisku |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Moc | Stereo 4Ω 2x500W RMS Stereo 8Ω 2x400W RMS |
| 2 | Pasmo przenoszenia | 10-50 000Hz |
| 3 | Tłumienie przesłuchu | >50dB |
| 4 | Zasilanie | 230V /50Hz/1500VA |
| 5 | Wbudowany limiter | Tak |
| 6 | Wyświetlacz LCD | Temperatura, tryb pracy, moc |
| 7 | Chłodzenie | Sterowany temperaturowo wentylator |
| 8 | Separacja masy | Tak |
| 9 | Opóźnienie załączania głośników | Tak |
| 10 | Zabezpieczenia | Przed zwarciem, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe) |
| 11 | Montaż w RACKU | dostosowany do montażu w szafie RACK 19" |
| Mikser 22 kanałowy z procesorem DSP |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Funkcje | 22-kanałowy mikser z 2/2 podgrupami, przedwzmacniaczami mikrofonowymi, kompresorami, 24-bitowym procesorem efektów oraz interfejsem audio USB |
| 2 | Wyjścia | symetryczne wyjścia główne z pozłacanymi złączami XLR iJack 1/4" oraz niezależne wyjście słuchawkowe Control Room i wyjście do nagrywania |
| 3 | Procesor efektów | Procesor efektów z 16 edytowalnymi presetami |
| 4 | USB | Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpośrednio z komputerem |
| 5 | Zasilanie | Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, zapewniający pozbawiony zakłóceń dźwięk |
| 12 | Montaż w RACKU | dostosowany do montażu w szafie RACK 19" |
| Zestaw mikrofonów bezprzewodowych 4-krotny + stacja bazowa - 1 komplet |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Skład kompletu | 4 sztuki mikrofonów bezprzewodowych + statywy + stacja bazowa |
| 2 | Pasmo | UHF |
| 3 | Synchronizacja | Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonu |
| 4 | Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości | Tak |
| 5 | Wyświetlacz LCD - mikrofon | TAK: grupa/kanał, poziom sygnału audio i poziom baterii |
| 6 | Czas pracy na baterii | >8H |
| 7 | Wyświetlacz LCD - odbiornik | TAK: grupa/kanał, poziom sygnału audio |
| 8 | Pasmo przenoszenia | 30-18000Hz |
| 9 | Zakres dynamiki | 120dB |
| 10 | Zasilanie | z dołączonego zasilacza |
| 11 | Montaż w RACKU | dostosowany do montażu w szafie RACK 19" |
| 12 | Statyw do mikrofonu | 4 statywy do mikrofonów: Wysokość regulowana 90-150cm, długość ramienia 70cm, waga maksymalna 2.6kg |
| Mobilna skrzynia typu RACK 19" |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Wysokość montażu | Minimum 12U |
| 2 | Wykonanie | drewniana sklejka, laminowana czarnym tworzywie sztucznym, aluminiowe profile na krawędziach, |
| 3 | Transport | 4 kółka, z których 2 posiadają hamulec |
| 4 | Akcesoria montażowe | 24 nakrętki sprężynkowe |
| 5 | Zasilanie | listwa zasilająca urządzenia w komplecie zamontowana w skrzyni |
| Odtwarzacz CD/MP3 |  |  |
| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| 1 | Funkcje | Możliwość bezpośredniego podłączenia pamięci ze złączem USB np. Twardego dysku, pamięci przenośnej USB; Odtwarzanie z płyt CD, obsługa ID3(lista odtwarzania) |
| 2 | Funkcja Pitch control | 8/16/100% |
| 3 | Pilot sterujący | TAK |
| 4 | Montaż w RACKU | dostosowany do montażu w szafie RACK 19" |
| 5 | Wyświetlacz LCD | Wyświetlanie czasu odtwarzania utworu, czas do końca utworu, |

# Część II. Opis przedmiotu zamówienia – trybuny stałe.

# Opis dostawy z montażem:

Dostawa i montaż (w tym koszty dojazdów na miejsce w celu jego realizacji) trybun stałych w Hali widowiskowo-sportowej w Rywałdzie (k. Starogardu Gdańskiego):

a) Widownia - trybuny stałe siedmiorzędowe z podziałem na trzy sektory. Trybuny wykonane jako konstrukcja ażurowa z profili stalowych, siedziska z tworzywa sztucznego - typu ławkowego, montaż – 131 miejsc,

b) siedziska powinny mieć wymiar około 50x38 cm (proszę o podanie ceny z siedziskami z oparciami)

c) jest siedem rzędów w każdym sektorze, rzędy kształtują się następująco (w kolejności od parkietu):

1) 5 (k)rzesełek / (P)rzejście (140 cm) / 10 (k)rzesełek / (P)rzejście (140 cm) / 5 (k)rzesełek

2) 5k / P / 9k / P / 5k

3) 5k / P / 10k / P / 5k

4) 5k / P / 9k / P / 5k

5) 5k / P / 10k / 5k

6) 4k / P / 9k / 4k

7) 3k / P / 10k / 3k

Dokładne rozmieszczenie znajduje się na rysunku A-07

d) Odległość parkietu od pierwszego rzędu krzeseł 100 cm, (rys. A-07)

e) Szerokość stopnia na którym będą znajdować się siedzenia to 84 cm (powinno pozostać ok. 46 cm na przejście (rys. A-07)

f)  Odległość od ostatniego rzędu do ściany około 78 cm (rys. A-07)

g) Rzędy krzeseł znajdować się będą na różnych stopniach (rys. A-10)

h) Wysokość między rzędami (rys. A-10)

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację CE zgodności uwidocznioną oznaczeniem znakiem CE.

W załącznikach znajdują się rysunki techniczne związane z miejscem inwestycji

# 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dot. części II.

# 2.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy urządzeń sportowych, wyposażenie związanych z funkcjonowaniem boisk przewidzianych do wykonania w ramach budowy „Budowa hali sportowej w Rywałdzie”. Niniejszy opis jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw określonych w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszym opisie mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

# 2.3. Wymagania stawiane Wykonawcy.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B”.

# 2.4. Definicje.

Określenia podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- projekt budowlany,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami,

- karty techniczne zastosowanych produktów – instrukcje producenckie,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Montażowych,

- Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B”.

# 2.5 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczającym materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego.

Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk i pozostałych urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sportowymi.

# 2.6. Wyposażenie i urządzenia sportowe.

Trybuny stałe do Sali gimnastycznej.

Szczegółowe  ilości  wyposażenia hali opisano w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 2.7. Sprzęt do wykonania robót montażowych.

Zastosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na pogorszenie stanu podłóg.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

# 2.8. Transport i składowanie dostawy.

Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w pomieszczeniach sali w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

# 2.9. Wykonanie robót – dostawa i montaż.

Montaż trybun, który należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego.

# 2.10. Kontrola jakości dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę dostawy i montażu oraz jakość użytych materiałów.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.

- W czasie wykonywania i montażu urządzeń należy zbadać:

-	prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń sportowych i wyposażenia  pomieszczeń sportowych.

# 2.11. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.

# 3. Odbiór dostawy z montażem – dotyczy I i II części.

# 3.1. Odbiór końcowy robót

Dostawy z montażem uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z niniejszą dokumentacją i dokumentacją projektową.

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy.

Końcowy odbiór dokonany będzie protokołem odbioru końcowego robót wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego,

# 3.2. Odbiór robót pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robót, ocenie zamontowanych urządzeń i wyposażeniu i ma na celu usunięcie przez Wykonawcę – dostawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz po odsłuchaniu zadania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

# 3.3. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena  brutto, zgodnie z zapisami umowy.

Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego, wyposażenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych, śrub, wsporników, itp.,

- ustawienie tulei, wsporników,

- montaż urządzeń sportowych i innych elementów wyposażenia

- wykonanie rozruchu urządzeń,

- wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających.

# 3.4. Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

- Ustawa o Ochronie Środowiska z 27.04.2001 r.

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

- Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja Projektowa, zestawienie sprzętu i wyposażenia do hali sportowej w Rywałdzie zawarte w punkcie 1 niniejszego załącznika do SIWZ.