e-mail :  adamzabek@wp.pl	      NIP  592-163-08-27             REGON  220400249

| ADRES INWESTYCJI | Działka nr 98/1, Rokocin, gmina Starogard Gdański |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej. |  |  |
| INWESTOR | Zespół Świetlic Wiejskich ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański |  |  |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW | Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami, oświadczam, że projekt zagospodarowania oraz projekt budowlany przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej na działce nr 98/1 w miejscowości Rokocin, gmina Starogard Gdański sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| KIEROWNIK PRACOWNI | ##### inż. Adam Ząbek |  |  |
| Autorzy opracowania | ##### ARCHITEKTURA ##### projektant | ##### mgr inż. arch. Maria Landowska Upr. Proj. Nr 6142/Gd/94 |  |
|  | KONSTRUKCJA ##### projektant | ##### inż. Adam Ząbek Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04 |  |
|  | BRANŻA SANITARNA projektant | mgr inż.Adam Szymborski Upr.proj. Nr POM/0239/POOS/11 |  |
|  | BRANŻA ELEKTRYCZNA ##### projektant | mgr inż. Radosław Kaczmarek Upr. Proj. Nr POM/0217/POOE/09 |  |
| DATA | 31 październik 2012r. |  |  |

Egzemplarz nr 4

Spis treści

OPIS TECHNICZNY	3

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej.	3

I.	DANE OGÓLNE:	3

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2	Przepisy prawne:	3

II.	CZĘŚĆ OPISOWA:	4

1	PRZEDMIOT INWESTYCJI	4

2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	4

3	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  BUDOWLANEJ.	4

4	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:	8

5	CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA BUDYNKU:	8

6	DANE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.	8

7	INNE DANE:	8

III.	DANE KONSTRUKCYJNO –MATERIAŁOWE	9

1.	NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH	9

2.	NADPROŻA	9

3.	DOCIEPLENIE	9

4.	Prace wykończeniowe	9

4.1.	Stolarka.	9

4.2.	Posadzki	9

4.3.	Wentylacja.	10

4.4.	System orynnowania.	10

4.5.	Parapety.	10

5.	Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne	10

Uprawnienia projektantów	14

UZGODNIENIA	15

RYSUNKI BRANŻA:	16

ARCHITEKURA I KONSTRUKCJA	16

BRANŻA ELEKTRYCZNA	17

BRANŻA SANITARNA	18

- OPIS TECHNICZNY

- do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej.

## DANE OGÓLNE:

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora.

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

  - Wizja w terenie.

  - Decyzja o warunkach zabudowy nr PPN.6730.158.2012.2013 z dnia 17.01.2013r. wydana przez Wójta Gminy Starogard Gdański.

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz.1623)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o zmianie Ustawy, Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych Ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,poz. 627)

- Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573).

## CZĘŚĆ OPISOWA:

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

  - Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej.

Zagospodarowanie terenu pod względem infrastruktury  komunikacyjnej pozostaje bez zmian, zmiana polega jedynie na zaprojektowaniu  4 miejsc postojowych( w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

Budynek świetlicy wiejskiej podlegający przebudowie i remontowi służyć będzie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  W budynku nie będzie prowadzona działalność usługowa(budynek nie będzie stanowił miejsca pracy dla osób). Projektowana kuchnia służyć będzie przygotowaniu posiłków na potrzeby użytkowników świetlicy(spotkań mieszkańców wsi).

Projektowana przebudowa i remont nie będzie powodowała zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, nie spowoduje też pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych oraz użytkowych nieruchomości sąsiednich, a także stanu środowiska.

  - Miejsce usytuowania – działka nr 98/1 ,obręb ewidencyjny: Rokocin

  - Inwestor –  Zespół Świetlic Wiejskich  83-200 Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

  - Opis

Przedmiotowa działka budowlana  jest zagospodarowana, ogrodzona i zabudowana istniejącym budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren przeznaczony pod inwestycję posiada nieznaczny spadek w kierunku południowym.

  - Adaptacja terenu

Nie występuje w planowanej inwestycji.

  - Planowane rozbiórki.

Nie występują w planowanej inwestycji.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  BUDOWLANEJ.

  - Zestawienie powierzchni działki budowlanej:

  - Powierzchnia działki budowlanej………..…………………...............................1352,7m2

  - Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy po przebudowie i remoncie.........171,2 m2

  - Powierzchnia użytkowa świetlicy po przebudowie......................................103,03 m2

  - Powierzchnia użytkowa remizy(bez zmian)……….......................................31,65 m2

  - Kubatura budynku świetlicy po przebudowie.............................................736,7 m3

  - Powierzchnie utwardzone(istniejące).......................................................79,6 m2

  - Powierzchnie utwardzone(projektowane)................................................141,0 m2

  - Powierzchnie  o nawierzchni gruntowej stabilizowanej(istniejące)………........380,3 m2

  - Powierzchnia biologicznie czynna………………..................................71,0%=960,9 m2

  - Charakterystyka budynku.

Na działce budowlanej nr 98/1 projektuje się przebudowę i remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Rokocinie. Przebudowa  budynku polegać będzie na zaprojektowaniu dodatkowego pomieszczenia wc oraz dostosowaniu istniejącej kuchni do potrzeb świetlicy wiejskiej. Projektuje się także 4 miejsca postojowe.

Projektowany remont polegać będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku, wymianie podłóg, przebudowie wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, ogrzewania i elektrycznej oraz odnowieniu poszycia dachu i ścian w pomieszczeniach.

Istniejący budynek świetlicy wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim.

Projektowana przebudowa budynku i remont  będzie harmonijnie powiązana z naturalnym krajobrazem i nie będzie degradować walorów krajobrazowych środowiska.

Forma budynku po przebudowie i remoncie nie ulegnie zmianie, pozostanie  estetyczna , prosta i nawiązująca do istniejącej na tym obszarze zabudowy.

-maksymalna wysokość budynku nad terenem –bez zmian 4,34m npt,

-dach płaski o nachyleniu 2° bez zmian,

-szerokość elewacji frontowej – 21,94m

-budynek jest usytuowany w odległości 2,2m od granicy  z dz. nr 99/6(strona południowa) i 0,9m(strona wschodnia) oraz 25,2m od granicy  z dz. nr 56 – droga krajowa nr 22(strona północna).

  - Układ komunikacyjny.

Dojazd do działki budowlanej pozostaje bez zmian, poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 22 za pośrednictwem drogi na działkach nr 98/2 i 98/3 w uzgodnieniu z zarządcą drogi załączonym do niniejszego opracowania.

  - Miejsca postojowe

Zaprojektowano 4 miejsca postojowe( w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej).

  - Sieci uzbrojenia terenu.

    - Woda.

Zaopatrzenie w wodę poprzez istniejące  przyłącze z gminnej sieci  wodociągowej.

    - Ścieki sanitarne.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejący  przykanalik  do istniejącego zbiornika szczelnego(<8m³) .

    - Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energię elektryczną  poprzez istniejące przyłącze elektroenergetycznego n/n(0,4kV).

    - Gaz

Zaopatrzenie w gaz z projektowanego zbiornika na gaz ziemny – wg. odrębnego opracowania.

    - Ogrzewanie

Budynek świetlicy ogrzewany będzie za pomocą projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego.

    - Odpady bytowe

Czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie własnej działki z bieżącym  wywozem na wysypisko śmieci przez wyspecjalizowany Zakład Usług Komunalnych.

    - Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe z dachu i terenów utwardzonych należy zagospodarować po terenie własnej działki.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Budynek świetlicy wiejskiej podlegający przebudowie zakwalifikowany jest do kategorii ZL III. Obiekt wykonany w klasie „D” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia.

  - Ukształtowanie terenu i zieleni.

Teren na działce jest poprawnie ukształtowany i nie wymaga żadnych dodatkowych prac.

  - Dane o wpisaniu terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy.

Teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Nie występują.

  - Opis prac remontowych.

W zakresie prac remontowych przewidziano:

-wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach dwuwarstwowo

-malowanie istniejących ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

-wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,

-wykonanie napraw miejscowych wynikających z wyburzeń i ubytków po montażu stolarki drzwiowej i okiennej,

-przemurowanie ponad dachem istniejącego komina z cegły pełnej klinkierowej oraz wykonanie czapki betonowej,

-montaż na potrzeby pieca gazowego dwufunkcyjnego wkładu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej

-wymianę podłogi w pomieszczeniach,

- wymianę podłogi należy wykonać według przekroju:

  - gres antypoślizgowy

  - wylewka cementowa gr. 5cm

  - izolacja przeciwwilgociowa

  - styropian EPS(100-038) gr. 5cm

  - izolacja przeciwwilgociowa

  - chudy beton gr. 10cm

  - ubity piasek gr. 25cm

  - istniejący grunt(stabilizowany)

- wymianę  pokrycia dachu (papa termozgrzewalna x 2warstwy - podkładowa i nawierzchniowa typ PYE PV250 S5),

- odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych(wykonać zgodnie z opisem na przekroju)

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Istniejący  budynek świetlicy wiejskiej można uznać za energooszczędny ponieważ posiada odpowiednio dobrane przegrody budowlane z współczynnikami przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem M.S.W. i A. z dnia 14.12.1994r.- Dz.U nr 15 z 1999r. oraz z dz.30,04,1999r.-Dz.U. nr.46 z 1999r.

Izolacyjność cieplna spełnia wymagania związane z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 roku(poz.878)

- CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA BUDYNKU:

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w  ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wód powierzchniowych i podziemnych jak również nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy.

- DANE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Projektowana inwestycja nie wpływa na lokalizację sąsiednich budynków, nie ogranicza możliwości ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W związku z tym, nie narusza interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.

- INNE DANE:

Nie występują.

Opracowanie:

mgr inż. Arch.M. Landowska

Upr. Proj. Nr 6142/gd/94

## DANE KONSTRUKCYJNO –MATERIAŁOWE

- NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

- kostka brukowa betonowa 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- 20cm betonu(C18/20) albo 25cm podbudowy z tłucznia kamiennego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- grunt rodzimy ustabilizowany

Obramowanie :

Krawężnik betonowy 30x15cm jako oddzielenie od terenów ziemnych i zielonych

- NADPROŻA

Dla wyburzonego otworu drzwiowego (projektowane pom. wc) wykonać nadproże z dwuteownika zwykłego I.-80.

- DOCIEPLENIE

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać z styropianu frezowanego gr. 10cm

(EPS 70-040) na zaprawie klejowej. Wykończenie zewnętrzne z tynku strukturalnego mineralnego. Malowanie farbą elewacyjną fasadową  (kolorystyka wg uznania inwestora).

- Prace wykończeniowe

  - Stolarka.

Stolarka okienna z profili PCV koloru białego. Drzwi zewnętrzne aluminiowe koloru brązowego. Brama wjazdowa do garażu/remizy segmentowa(mechanizm otwierania ręczny) koloru brązowego. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne koloru białego( w pom. wc szklone)

  - Malowanie

Tynki ścienne i sufity, malować farbami emulsyjnymi trudnościeralnymi stosowania wewnętrznego(w pomieszczeniu sanitarnym  oraz kuchni wykończenie ścian z glazury do wysokości ok.2,0m oraz farbami posiadającymi atesty dopuszczające do stosowania w tego typu pomieszczeniach ) . Stolarka konfekcjonowana nie wymaga malowania.

  - Tynki

W istniejących pomieszczeniach świetlicy w miejscach wynikających z wyburzeń i ubytków po przebudowie instalacji sanitarnej i elektrycznej wykonać tynki ścienne na mokro gładkie, kat. III.

Od zewnątrz wykonać wyprawę tynkarską(tynk strukturalny mineralny) na siatkach z włókna polistyrenowego.

  - Posadzki

Według opisów na rzucie.

  - Wentylacja.

Zaprojektowano wentylację grawitacyjną.

  - System orynnowania.

Projektuje się wymianę orynnowania. Rynny Ø 15cm i rury spustowe Ø 12cm z blachy. Rury  spustowe okrągłe mocowane obejmami do ścian budynku co 1,52m. Dla ochrony przed gromadzeniem się zanieczyszczeń należy zastosować siatki ochronne.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy gr. 0,6 mm, lakierowanej.

  - Parapety.

Wewnętrzne PCV, zewnętrzne metalowe z blachy powlekanej.

- Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

5.1 instalacja wodno-kanalizacyjna – wg projektu branżowego

5.2 instalacja ogrzewania – wg projektu branżowego

5.3 instalacja gazowa – wg projektu branżowego

5.4 instalacja elektryczna- wg projektu branżowego

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWY

Przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej

- ZAKRES ROBÓT

    - Wykonanie utwardzenia dla projektowanych miejsc postojowych,

    - Wykonanie okładzin konstrukcji ścian oraz dachu,

    - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

    - Wykonanie posadzki,

    - Prace wykończeniowe (opierzenia; rynny itp,)

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

  - ROBOTY ZIEMNE

Niw występują.

  - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Maszyny i stoły warsztatowe wykorzystywane podczas robót betonowych i żelbetowych powinny znajdować się w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczeń stosowanych przy tych robotach należą: rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

- zaprószenia oczu

- porażenia prądem elektrycznym

- zagrożenia powodowane przycinaniem prętów zbrojeniowych

- zagrożenia powodowane uszkodzeniem szalunków

- przysypanie materiałami sypkimi;

  - ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE

Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych robót wynikają z następujących powodów:

- wykonywania pracy na znacznych wysokościach

- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)

- poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°

- używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami

- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach

- stosowania materiałów szkodliwych i gorących

- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych)

- wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

  - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem  i rozsunięciem się.

Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- stosowanie substancji mogących powodować alergie

- wykonywanie pracy na wysokości

- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem

- niebezpieczeństwo pożaru

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP,

- szkolenie wstępne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z:

a) 		Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- szkolenia BHP,

- środki ochrony indywidualnej,

- stały nadzór nad wykonywanymi robotami,

- oznakowanie placu budowy.

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora  Pracy

c) środki ochrony indywidualnej:

- rękawice robocze,

- odzież robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

- maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących),

- uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości),

d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.

OPRACOWAŁ:

Inż. Adam Ząbek

nr upr. bud. POM/0214/POOK/04

OCENA TECHNICZNA

Ściany w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej są w dobrym stanie.

Ściany przy gruncie nie są zawilgocone, a także brak ubytków.

Nie stwierdzono odchyleń od pionu ścian wewnętrznych jak i zewnętrznych budynku. Stan dachu i fundamentów w budynku zadowalający i umożliwiający projektowaną przebudowę i remont.

Budynek jest w stanie technicznym dobrym umożliwiającym  przebudowę i remont.

OPRACOWAŁ:

Inż. Adam Ząbek

Upr. Bud. Nr POM/0214/POOK/04