WJAZD IZABELA SZARMACH		OBMIAR

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszczeg | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utwardzenie wjazdu na posesję Izabeli i Piotra Szarmach |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe | km | 0,05 |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-08 0208-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,60 m3 w gr kat III-IV z transportem urobku na odl 3 km po terenie lub drogach gruntowych sam. Samowyładowczymi 60,39 m3 | m3 | 60,39 |  |
|  |  |  |  | Razem | 60,39 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6 m3 w gr kat III-IV z poprzecznym przerzutem 17,76 | m3 | 17,76 |  |
|  |  |  |  | Razem | 17,76 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0408-03 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat I-II zagęszczarkami 17,76 | m3 | 17,76 |  |
|  |  |  |  | Razem | 17,76 |
| 2 |  | Podbudowa i nawierzchnia |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 68,4 | m2 | 68,4 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,4 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 warstwa gr 13 cm Krotność = 1,3 68,4 | m2 | 68,4 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,4 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30,85 | m | 30,85 |  |
|  |  |  |  | Razem | 30,85 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie zjazdu i oporniki zabruku pachwinowego) 18,3 | m | 18,3 |  |
|  |  |  |  | Razem | 18,3 |
| 9 d.2 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 5 | m | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0106-05 | Warstwa odcinająca podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 68,4 | m2 | 68,4 |  |
|  |  |  |  | Razem | 68,4 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr 15 cm 68,4 – 0,3x26,2 = 60,54 | m2 | 60,54 |  |
|  |  |  |  | Razem | 60,54 |
| 12 d.2 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe C16/20 gr 26 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność 1,3 60,54 | m2 | 60,54 |  |
|  |  |  |  | Razem | 60,54 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara 60,54 – 2,5x6,3 = 44,79 | m2 | 44,79 |  |
|  |  |  |  | Razem | 44,79 |
| 14 d.2 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka kolor 2,5x6,3 = 15,75 | m2 | 15,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | 15,75 |
| 3 |  | Roboty które należy zdjąć z kosztorysu w związku z ujęciem ich w kosztorysie na wykonanie chodnika |  |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 0109-03 | Zdjęcie części grubości podbudowy betonowe C16/20 gr 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność 0,75 - 15,75 | m2 | - 15,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | - 15,75 |
| 16 d.3 | KNNR 6 0502-02 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka kolor 2,5x6,3 = 15,75 | m2 | - 15,75 |  |
|  |  |  |  | Razem | - 15,75 |