- OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ronda w miejscowości Owidz.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr GKI.7011.2.62.2013 zawarta w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Gminą Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański a Angeliką Elas-Bińczyk  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk, 75-800 Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 – wersja elektroniczna wykonane przez firmę USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Przemysław Zalewski ul. Grudziądzka 27b/7 82-200 Malbork

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U.2013.687 j.t./

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010.243.1623 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2013.260 j.t. z późniejszymi zmianami /

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r./

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie             i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735  z późniejszymi zmianami/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.                   w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych                / IBDM W-wa 1997r./

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wersja 11.03.2013 /Politechnika Gdańska/

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych              / IBDM W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych – Transprojekt Warszawa

- Odwierty przez konstrukcję nawierzchni oraz badania gruntów w podłożu wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych GEOTEST Sp. z o.o., 80-264 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 138/5.

- Uzgodnienia z Zamawiającym i zainteresowanymi stronami.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań technicznych przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Owidz.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze województwa pomorskiego
w powiecie starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdański.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa zwykłego skrzyżowania dróg gminnych na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową jezdni dróg gminnych na wlotach, wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa chodników, wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących, azyli dla pieszych) oraz zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonaniu elementów małej architektury. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz usunięcie i zabezpieczenie kolizji z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową. Wykonanie wyżej wymienionych elementów drogowych powoduje zmianę - podwyższenie parametrów użytkowych i technicznych drogi. Z uwagi na to, że wiąże się to ze zmianą granic pasa drogowego, przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako rozbudowę istniejącej drogi gminnej nr 213039G oraz nr 213041G. W związku z tym na przedmiotowe przedsięwzięcie uzyskana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt podziału podlegać będzie zatwierdzeniu na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowane do przebudowy skrzyżowanie zlokalizowane jest na przecięciu dróg gminnych ulicy Szkolnej oraz ulicy Jaśminowej w miejscowości Owidz. Skrzyżowanie te sąsiaduje z terenem rolniczym oraz działkami o charakterze zabudowy zagrodowej.

Skrzyżowanie zakwalifikować można do skrzyżowania zwykłego o czterech wlotach. Przecinające się drogi posiadają jezdnię bitumiczną oraz jezdnię z prefabrykatów betonowych - „trylinki”. Szerokość jezdni dróg gminnych jest zmienna i waha się 
w granicach od 5.0 do 7.0m. Przy ulicy Szkolnej oraz przy drodze gminnej wykonanej 
z trylinki biegną chodniki. Chodniki posiadają nawierzchnię z kostki betonowej, płytek chodnikowych 35x35cm oraz płytek chodnikowych 50x50cm. Szerokość chodnika wynosi około 1.2m.

Drogi gminne posiadają uszkodzenia nawierzchni w postaci  pęknięć siatkowych 
i pojedynczych, łat, ubytku ziaren kruszywa oraz lepiszcza oraz wykruszenia krawędzi jezdni. Powierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, a spadki są nieregularne.

Na podstawie dokonanych odwiertów stwierdzono, że grubość warstwy bitumicznej 
w badanych otworach równa jest 5 - 8cm. Podbudowę stanowi beton o grubości 18 - 20cm.  Szczegółowy rodzaj warstw oraz ich grubość przestawia załącznik  (badania konstrukcji nawierzchni).

W ciągu ulicy Szkolnej zlokalizowane są zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Wody opadowe z powierzchni skrzyżowania odprowadzane są do istniejącej kratki ściekowej  oraz na przyległy teren zielony. W obszarze planowanego do przebudowy skrzyżowania zlokalizowane są drzewa oraz krzaki. Poza tym na terenie w obrębie projektowanego przedsięwzięcia mamy do czynienia 
z roślinnością niską.

Warunki gruntowo-wodne

Badania podłoża gruntowego wykazały, że pod konstrukcją nawierzchni znajdują się nasyp z piasku średniego. Miąższość nasypu jest zmienna i waha się od 0.5 do 1.5m poniżej istniejącej konstrukcji nawierzchni. W otworze nr 1 pod nasypem stwierdzono występowanie namułu. Szczegóły znajdują sie w opracowaniu geotechnicznym.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

## Parametry techniczne

Na podstawie podjętych uzgodnień z Gminą Starogard Gdański  oraz przepisów 
i normatywów projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi                           - „L”

- Prędkość projektowa

na terenie zabudowanym      - 40km/h

- Okres eksploatacji nawierzchni        - 20 lat

- Obciążenie obliczeniowe – nacisk na oś 100kN

- Średnica zewnętrzna ronda   - 36.0m

- Szerokość jezdni ronda         - 6.0m

- Szerokość pierścienia           - 3.0m

- Szerokość poboczy               - 1.25 m

- Szerokość chodników - 1.5m-2.0m

- Szerokość ciągu pieszo-rowerowego -3.5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni dróg gminnych na odcinku prostym -2%

- Pochylenie poprzeczne chodników -1-3%

- Pochylenie ciągu pieszo-rowerowego -1-3%

- Pochylenie poprzeczne pierścienia ronda -3%

- Pochylenie poprzeczne wysp kanalizujących -4%

## 4.2   Trasa i profil podłużny drogi

W projekcie założono lokalny hektometraż. Tycząc trasę w terenie należy posługiwać się współrzędnymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany układ przebudowy skrzyżowania zbudowano na 4 osiach  dróg wlotowych oraz na osi ronda założoną po obwiedni zewnętrznej krawędzi pierścienia.

Ze względu na projektowane esowania torów jazdy pojazdów wjeżdżających na rondo, załamania osi tras łagodzi się łukami poziomymi o promieniu od R=60.0m do R=110.0m, R=150.0m oraz R=140.0.

Profile podłużne dróg wlotowych zaprojektowano w nawiązaniu do profilu obwiedni ronda. Projektowane spadki niwelety dróg wynoszą od 0.63% do 5.32%. Poziom jezdni ronda oraz jezdni dróg dojazdowych należy wyznaczyć korzystając z profili podłużnych
rys. nr 5 oraz z przekroi poprzecznych rys. nr 6.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia istniejących rzędnych terenu, szczególnie w miejscu skrzyżowań, zjazdów i dojść do posesji. Należy zwrócić także uwagę na zjazdy nowopowstałe międzyczasie. Istniejące studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armaturę wodną należy poddać regulacji wysokościowej, dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety.

## 4.3   Przekroje normalne

Wloty na ronda zostały zaprojektowane stosując segregację przeciwnych kierunków ruchu przy pomocy wysepek kanalizujących. Szerokość pasów ruchu na wlocie zaprojektowano równą 3.5m, natomiast wylotów od 4.0 do 5.0m. Krawędzie wlotów z obwiednią zewnętrzną ronda wyokrąglono łukami o promieniu równym R=15.0m. Krawędzi wylotów z obwiednią ronda wyokrąglono łukami o promieniu od 18.0 do 200.0m.

Rondo zaprojektowano o średnicy zewnętrznej równej D=36.0m z 6.0m jezdnią bitumiczną 
i 3.0m pierścieniem o nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 18/20cm. Wyspę środkową ronda wyniesiono na wysokość około 1.29m, tak  aby wyraźnie zasygnalizować podporządkowanie wlotów na rondo oraz wyeliminować zjawisko wzajemnego oślepiania się kierowców. W centralnej części wyspy środkowej ronda przewiduje się umieszczenie tzw. obiektu małej architektury w postaci obelisku / posągu, nawiązującego charakterem do pobliskiego Grodziska Owidz. Obiekt umieszczony będzie na fundamencie betonowym o wymiarach 1x1m i głębokości do 1m.

Lokalizacja oraz konstrukcja jezdni, wysepek kanalizujących, wybrukowań, pierścienia,  poboczy, chodników zostały szczegółowo ujęte w części rysunkowej projektu (przekroje normalne, poprzeczne i konstrukcyjne) i opisane w następnych punktach opisu technicznego.

## 4.4   Konstrukcja nawierzchni jezdni

Przebudowywane skrzyżowania drogi wojewódzkiej zaprojektowano zgodnie 
z załącznikiem nr 4 i 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 43).

### 4.4.1   Konstrukcja nawierzchni jezdni ronda oraz dróg wlotowych

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ronda oraz dróg wlotowych polegać będzie na:

- wykonaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem
 Rm=2.5 MPa gr.25cm z betoniarki

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P 50/70 gr.7cm

- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 5cm

- wykonaniu warstwy ścieralnej z SMA11 PMB 45/80-65 gr. 4cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni:

Hproj.min≥0.5xhz

0.61≥0.5x0.8=0.4

Jezdnię dróg wlotowych projektuje się obramować krawężnikiem kamiennym 15x25cm 
o wysokości w świetle 12cm, w miejscu przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów 1cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

# 4.4.2  Pierścień ronda, wybrukowania

Pierścień ronda oraz  wybrukowania projektuje się o następującej konstrukcji:

-  	Warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej                 	grubości - 18/20cm

-  	Podsypka cement. – piask. 1:4                                                 	grubości - 5cm

-	Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm		                     grubości - 30cm

- 	Warstwa gruntu stabilizowana cementem 
      Rm=2.5 MPa                                                                                    grubości - 25cm

Pierścień ronda należy ograniczyć krawężnikiem kamiennym 15x25cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Wysokość w świetle krawężnika wewnętrznej krawędzi pierścienia projektuje się równą 10cm, natomiast krawężnika zewnętrznej krawędzi pierścienia równą 4cm.

## 4.5  Ścieżka rowerowa, CHODNIK,  zabrukI, POBOCZA

# 4.5.1  Ścieżka rowerowa

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej. Wykonanie konstrukcji ścieżki rowerowej będzie polegało na:

- wykonaniu warstwy z pospółki gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm

- wykonaniu warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

- ułożeniu kostki betonowej kolorowej bez faz gr.8cm

# 4.5.2  Chodnik

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę chodników. Szczegółową lokalizację 
i konstrukcję chodników pokazano na planie sytuacyjnym, przekrojach normalnych 
i poprzecznych oraz rysunkach konstrukcyjnych. Są to chodniki z kostki betonowej 
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 15cm i warstwie z pospółki gr. 15cm. Szerokość chodnika wynosi   1.5m, a spadek i = 2% Chodniki obramowane są obrzeżami betonowymi 8x30cm.

# 4.5.3  Zabruki

W celu segregacji ścieżki rowerowej od jezdni zaprojektowano zabruki szerokości 0.5m 
z kostki kamiennej nieregularnej gr. 7-9cm. Zabruki projektuje się o pochyleniu poprzecznym równym pochyleniom przyległych ścieżek. Wykonanie konstrukcji zabruków będzie polegało na:

- wykonaniu warstwy z pospółki gr.15cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm

- wykonaniu warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

- ułożeniu kostki kamiennej nieregularnej gr. 7-9cm

# 4.5.4  Pobocza

Zaprojektowano pobocza o szerokości 1.25 m i spadku i = 8 %. Pobocza projektuje się jako gruntowe, pokryte humusem gr.15cm i obsiane trawą. Wielkość robót została ujęta 
w przekrojach poprzecznych i przedmiarze robót. Uformowane pobocza ziemne należy zagęścić do Wz = 0.98.

## ZJAZDY ,WYsepki  kanalizujące,  azyle

# 4.6.1   Zjazdy

Na zjazdach publicznych i indywidualnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm  gr. 15cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr. 25cm

Zjazdy te obramowano krawężnikiem kamiennym 15x25cm o wysokości w świetle od strony jezdni drogi gminnej równej 2cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15.

Lokalizację, geometrię oraz konstrukcję nawierzchni zjazdów wykazano szczegółowo w części rysunkowej projektu.

# 4.6.2   Wyspy kanalizujące

Projektuje się wyspy kanalizujące ruch, jako elementy segregujące przeciwne kierunki ruchu oraz elementy spowolnienia ruchu.

Konstrukcja wysp kanalizujących przedstawia się następująco:

- Warstwa wierzchnia z kostki kamiennej regularnej gr.20cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm  gr. 30cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr. 20cm

Ponadto zaprojektowane zostały wyspy spełniające funkcję azylu, w miejscach przejść dla pieszych i przejazdów rowerzystów.

Konstrukcja tych wysp przedstawia się następująco:

- Warstwa wierzchnia z kostki betonowej dwukolorowe (kontrastowy kolor kostki bez faz dla rowerzystów) gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm  gr.24cm

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki gr. 25cm

Wysepki projektuje się obramować krawężnikiem kamiennym 15x25cm o wysokości 
w świetle 4cm, w miejscu przejścia dla pieszych i przejazdów rowerzystów 1cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

## 4.7  Roboty ziemne

Roboty ziemne na zaprojektowanym odcinku drogi sprowadzają się do:

- wykonania wykopów i nasypów pod konstrukcję jezdni ronda, dróg wlotowych, ciąg pieszo-rowerowy oraz chodników,

- zagęszczenie podłoża gruntowego do Wz=1.0 pod konstrukcje nawierzchni jezdni, wysepek kanalizujących, zjazdów, chodników i ciągu pieszo-rowerowego.

Roboty należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w ramach robót przygotowawczych, należy zebrać warstwę ziemi roślinnej.

Zwraca się szczególną uwagę na konieczność właściwego zagęszczenia dna koryta przed wykonaniem konstrukcji. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy je wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

W miejscach wszelkich kolizji kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z jezdnią, zjazdem, należy sieć zabezpieczyć zakładając na nie rury ochronne.

W miejscu wystąpienia wody gruntowej, budowę nasypów i wykonanie wykopów należy poprzedzić robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu np. igłofiltrów, w celu uzyskania odpowiednich warunków do robót i wymaganego zagęszczenia podłoża i warstw nasypu. Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. Nasyp należy wykonywać warstwami o grubości max. 20cm. Każdą warstwę należy zagęścić mechanicznie natychmiast po wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaźników zagęszczenia.

Nasypy należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych przyjęto 1:1.5, w wyjątkowych przypadkach gdzie nie jest możliwe utrzymanie normatywnego pochylenia proponuje się wzmocnienie skarp geosiatką lub geokratą 
i zwiększenie pochylenia.

## 4.8  Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych, projektuje się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do układu sieci kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębną część opracowania.

## 4.9  Oświetlenie

Projektowane rondo przewiduje się oświetlić oświetleniem drogowym. Projekt oświetlenia drogowego stanowi odrębną część opracowania.

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

## 5.1  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W miejscach występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania w/w urządzeń należy zgłosić ten fakt odpowiednim gestorom sieci.

Szczegółową ochroną należy objąć znaki osnowy geodezyjnej.

Projekty branżowe zabezpieczenia i usunięcia kolizji stanowią odrębną część opracowania.

## 5.2  roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów

Materiały uzyskane z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania należy zgruzować. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych 
z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy przewieść na bazę Inwestora.

## 5.3 Uwagi

- Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 nawierzchnie asfaltowe na droga publicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury projektowana konstrukcja nawierzchni, układ warstw, ich grubość oraz typ mieszanki mineralno asfaltowej określa dokumentacja projektowa, natomiast wybór materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zaprojektowanie składu w/w mieszanki należy do producenta mieszanki. W związku z powyższym zastosowane w projekcie lepiszcze asfaltowe jest lepiszczem  zalecanym przez projektanta. Zmiana rodzaju lepiszcza powinna być możliwa w zakresie przewidzianym przez WT-2 nawierzchnie asfaltowe.

- Przedmiotowa inwestycja przewiduje zmianę granic istniejącego pasa drogowego drogi gminnej. W związku z tym realizowana będzie w trybie spec ustawy drogowej z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013.687 j.t.)

-W związku z planowaną inwestycją, zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na usunięcie tych drzew i krzewów nie stosuje się obowiązku uzyskania zezwolenia i opłat 
z tym związanych.

- Ponadto, zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do gruntów rolnych 
i leśnych objętych decyzją o zrid nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych.

- Uzyskane opinie, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy j.w., zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

- Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie zalicza się bowiem do żadnego z przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397). W związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.