Zał. Nr 3

do zapytania ofertowego nr RGM.271.11.2016.AS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zmiany 22.11.2016

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

Część I:

Dostawa 14 sztuk mikroskopów stanowiskowych z kamerą

Część II:

Dostawa 31 sztuk mikroskopów – model stereoskopowy

Część III:

Dostawa 47 sztuk mikroskopów – model biologiczny, monokularowy

Część IV:

Dostawa 44 sztuk mikroskopów stanowiskowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

Część V:

Dostawa 14 kompletów osprzętu i preparatów do mikroskopów

Część I:

Dostawa 14 sztuk mikroskopów stanowiskowych z kamerą

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 12 szt. mikroskopów stanowiskowych z kamerą do siedziby Zamawiającego upoważnionego – Gminy Starogard Gdański;

- 2 szt. mikroskopów stanowiskowych z kamerą do siedziby Zamawiającego wspólnego – Gminy Bobowo.

- Opis minimalnych wymagań dotyczących mikroskopów stanowiskowych z kamerą:

Mikroskop stanowiskowy, co najmniej dwuokularowy (może być trójokularowy) przeznaczony do użytku ogólnego, w tym, jako środek dydaktyczny przeznaczony do kształcenia ogólnego oraz nauczania biologii lub nauk przyrodniczych.

Mikroskop wyposażony jest w kamerę, dzięki której można obserwować obiekty w czasie rzeczywistym na ekranie swojego komputera lub wyświetlać obraz na tablicy multimedialnej, a także robić zdjęcia oraz nagrywać filmy.

Minimalne wymagania techniczne:

- głowica, co najmniej dwuokularowa

- rewolwer obiektywowy czterogniazdowy

- soczewki obiektywowe achromatyczne  4x, 10x, 40x, 100x (zanurzane w olejku imersyjnym)

- kondensor Abbego z przysłoną irysową

- powiększenie 40-1000x

- stolik regulowany w dwóch osiach

- regulacja ostrości: ruch zgrubny, ruch precyzyjny

- oświetlenie zintegr.LED,

- zasilacz -zasilanie sieciowe 220-240V

- port USB 2.0

- rozdzielczość kamery minimum 1.3 Mp

- kompatybilność z systemem operacyjnym Windows

- przewód USB

- oprogramowanie instalacyjne do kamery wraz ze sterownikami – interf. w języku polskim

- instrukcja obsługi w języku polskim

- minimalny okres gwarancji: 2 lata

Część II:

Dostawa 31 sztuk mikroskopów – model stereoskopowy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 28 szt. mikroskopów – model stereoskopowy do siedziby Zamawiającego upoważnionego – Gminy Starogard Gdański;

- 3 szt. mikroskopów – model stereoskopowy do siedziby Zamawiającego wspólnego – Gminy Bobowo.

- Opis minimalnych wymagań dotyczących mikroskopów – model stereoskopowy:

Prosty mikroskop stereoskopowy klasy edukacyjnej. Mikroskop pozwala na obserwację drobnych nieprzezroczystych obiektów przestrzennych takich jak, np. fragmenty skał, minerałów, owadów, roślin, monety, znaczki, ect.

Minimalne wymagania techniczne:

- powiększenie w skompletowaniu standardowym 20x

- pole widzenia ( z obiektywem 1x) min. 8mm

- stolik płaski z łapkami do mocowani preparatu i płytką dwustronną

- regulacja rozstawu okularów 55-75 mm

- regulacja dioptrii w jednym okularze

- odległość robocza minimum 50 mm

- oświetlenie zintegr.

- zasilacz - zasilanie sieciowe 230 V

- minimalny okres gwarancji: 2 lata

Część III:

Dostawa 47 sztuk mikroskopów – model biologiczny, monokularowy

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 41 szt. mikroskopów – model biologiczny, monokularowy do siedziby Zamawiającego upoważnionego – Gminy Starogard Gdański;

- 6 szt. mikroskopów – model biologiczny, monokularowy do siedziby Zamawiającego wspólnego – Gminy Bobowo.

- Opis minimalnych wymagań dotyczących mikroskopów – model biologiczny, monokularowy:

Wszechstronny, kompaktowy mikroskop biologiczny dla szkół, młodzieży i studentów. Mikroskop przeznaczony do obserwacji preparatów w świetle przechodzącym, pozwala na uzyskanie powiększenia w zakresie  od 20 do 1280 razy.

Minimalne wymagania techniczne:

- głowica monokularowa, obrotowa

- powiększenie 20x- 1280x

- soczewka Barlowa 2,0x

- przesłona irysowa

- obrotowa tarcza z kolorowymi filtrami

- okular: WF 5, WF 16

- obiektywy: 4x, 10x, 40x

- oświetlenie zintegr. LED

- zasilacz sieciowy

- płynna regulacja natężenia oświetlenia

- stolik krzyżowy z zaciskami

- walizka/futerał do transportu i przechowywania

- minimalny okres gwarancji : 2 lata

Część IV:

Dostawa 44 sztuk mikroskopów stanowiskowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 35 szt. mikroskopów stanowiskowych dla uczniów szkół gimnazjalnych do siedziby Zamawiającego upoważnionego – Gminy Starogard Gdański;

- 9 szt. mikroskopów stanowiskowych dla uczniów szkół gimnazjalnych do siedziby Zamawiającego wspólnego – Gminy Bobowo.

- Opis minimalnych wymagań dotyczących mikroskopów stanowiskowych dla uczniów szkół gimnazjalnych:

Monookularowy mikroskop biologiczno-laboratoryjny o szerokim zakresie powiększeń od 40 do 1000 x, wyposażony w okulary szerokokątne. Sprawdza się w prowadzeniu badań w zakresie nauk biologicznych i obserwacjach dydaktycznych np. żywych organizmów lub tkanek roślinnych i zwierzęcych. Model przeznaczony do obserwacji obiektów w świetle przechodzącym metodą jasnego pola.

Minimalne wymagania techniczne:

- głowica monookularowa, obrotowa  w zakresie 360º

- uzyskiwanie powiększeń od 40 do 1000x

- rewolwer obiektywowy  czterogniazdowy

- obiektywy achromatyczne: 4x, 10x,  40x, 100x (immersja olejowa), obiektyw 100x amortyzowany

- okular: WF 10x

- kondensor Abbego N.A 1,25 z przesłoną irysową

- oświetlenie zintegr. LED, z regulowaną płynną jasnością natężenia oświetlenia,

- regulacja ostrości współosiowa: precyzyjna i zgrubna

- wbudowany zasilacz oświetlenia

- zintegrowany układ kondensora

- stolik krzyżowy o szerokim zakresie regulacji

- minimalny okres gwarancji : 2 lata

Część V:

Dostawa osprzętu i preparatów do mikroskopów

Zamawiający określił warunki dostawy, w tym skład kompletu osprzętu oraz preparatów do mikroskopu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- 12 kompletów do siedziby Zamawiającego upoważnionego – Gminy Starogard Gdański;

- 2 komplety do siedziby Zamawiającego wspólnego – Gminy Bobowo.

- Opis minimalnych wymagań elementów stanowiących komplet:

- Zestaw  preparatów 50 biologicznych (różne rodzaje) – zestaw 50 różnych preparatów mikroskopowych zawierających np. tkanki zarówno roślinne jak 
i zwierzęce. Profesjonalnie przygotowane, barwione preparaty mikroskopowe, opisane, zapakowane w plastikowe lub drewniane pudełko, chroniące preparaty przed uszkodzeniem. Zestaw zawiera różne preparaty: między innymi tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, komórki, ect,;

- Zestaw preparatów 30 biologicznych (tkanki i narządy ssaków) – zestaw 30 różnych preparatów mikroskopowych zawierających wybarwione tkanki ludzkie lub zwierzęce w drewnianym lub plastikowym zamykanym pudełku. W skład zestawu wchodzą preparaty zawierające np.: krew człowieka, mięśnie gładkie, mięśnie szkieletowe, ect.;

- 4 x Olejek immersyjny opakowanie 10 ml – Płyn przeznaczony do  stosowania 
w mikroskopach z obiektywami przystosowanymi do immersji olejowej (przeważnie 
o powiększeniu 100x); zwiększający zdolności rozdzielczości mikroskopu. Buteleczka o pojemności 10 ml;

- 3 x zestaw: Szkiełka mikroskopowe: 50 sztuk szkiełek podstawowych oraz 100 sztuk szkiełek nakrywkowych – zestaw szkiełek mikroskopowych wykonanych 
ze szlifowanego szkła o grubości 1 mm. Szkiełka podstawowe o wymiarach 24-25x76-76,5 mm. Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x24 mm