# Formularz :  PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla opracowania dokumentacji projektowej.: „ Projekt przebudowy  przepustu  na rzece Piesienicy w Nowej Wsi” w ciągu drogi gminnej  nr 213024G klasy lokalnej  – działki nr 28/2, 14, 17.

Nazwa Zamówienia :

„ Projekt przebudowy  przepustu  na rzece Piesienicy w Nowej Wsi”

Kody i nazwy ze słownika CPV:

71320000-1 – Usługi inżynieryjne w zakresie   projektowania

Inwestor;

Gmina Starogard Gd.

ul. Sikorskiego 9,

83-200 Starogard Gd.

ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające  zakres robót.

1.2.1 Wymagania dot. opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci –wymagania.

1.3.   Aktualne uwarunkowania wykonania zadania.

13.1. Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych.

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

1.5.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.    Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzające  zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z  odrębnych przepisów. Wypisy z  miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego gminy

2.2. Mapy do celów informacyjnych.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

3. Wykaz załączników.

1. Część opisowa

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

Przedmiot zamówienia obejmuje; wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych  pozwoleń  niezbędnych do prawidłowej realizacji zaprojektowanej inwestycji.

a) Planowana lokalizacja

Projektowaną przebudowa   zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym. Zakłada się  lokalizację nowego przepustu w miejscu istniejącego przewidzianego do rozbiórki  na działce  oznaczonej  geodezyjnie  . -obręb  Nowa Wieś      dz. nr  14,  wraz z elementami towarzyszącymi  na dz. nr 17 i  28/2

1.2  Charakterystyka i parametry określające  zakres    robót.

1.2.1 Wymagania dotyczące  opracowania   dokumentacji technicznej i budowy sieci kanalizacyjnej.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 6 egzemplarzach składających się z następujących elementów;

- Część opisowa,

- część rysunkowa,

- informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia, zgody  i pozwolenia, decyzje środowiskowe

- wypisy z rejestru gruntów,

-  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach zamówienia opracowania dokumentacji Zamawiający  wymaga od Wykonawcy;

- zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,

- uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji

koniecznych do  właściwego wykonania zamówienia.

-   Wykonanie badań geotechnicznych gruntu.

- Wykonanie  projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Cała  kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej oraz w formie

elektronicznej (Word,  Exel, pdf) na nośniku CD-R.

Dokumentacja musi  być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 wraz z późniejszymi zmianami)  oraz  wytycznymi  programu funkcjonalno-użytkowego.

1.2.2 Zakres rzeczowy projektowanych  robót.

Zaprojektowanie   obejmuje: wykonanie projektu budowlano- wykonawczego  przebudowy przepustu w miejscu istniejącego.

Należy zaplanować odtworzenie istniejących nawierzchni  w  pasach bezpośrednio przyległych

	zagęszczenie gruntu,

	odtworzenie nawierzchni i istniejącej infrastruktury stosownie do stanu istniejącego poprzez ulepszenie  nawierzchni gruntowych kruszywem). na odcinku po 50 m przed i za przepustem.

Zaplanować pas dla ruchu  pojazdów o szerokości minimum 5,5 m i dla ruchu pieszego po obu stronach pasa jezdnego po 1,5m.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania zadania

Zakłada się, iż  minimalne  parametry techniczne dla przepustu ;

Przyjętej konstrukcji winny zapewnić nośność obiektu  tj. umożliwić przejazd po drodze pojazdów o maksymalnym ciężarze do 50 ton. (klasa A wg.  PN 95/s 10030)

Warunki hydrauliczne;

Światło przepustu winno zapewnić przepływ minimum 2000 l/s.; powierzchnia przekroju projektowanego przepustu  winna być około 2,5 krotnie większa od obecnego o średnicy około 1,0 m.

1.3.1.  Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych przedmiotu zamówienia

Zaprojektować  budowę  przepustu w miejscu istniejącego.

Inwestor przewiduje  rozbiórkę istniejącego przepustu.

Projektowany przepust winien być wykonany z  prefabrykowanych elementów rury stalowej karbowanej o przekroju eliptycznym, niskoprofilowym z blachy stalowej  zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco i z dodatkową warstwą malarską doszczelniającą epoksydową gr. min 200 µmm od wewnątrz oraz po obwodzie na wlocie i wylocie  na szerokości min. 1.0m

Skarpy czołowe winny być zabezpieczone obrukami z kamieni.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem  projektowanej przebudowy jest zapewnienie bezpiecznego ruchu lokalnego pojazdów  w szczególności pojazdom straży pożarnej , maszynom i ciągnikom rolniczym oraz ruchu pieszego z miejscowości Nowa Wieś Rzeczna do miejscowości Stary Las  oraz zapewnienie swobodnego przepływu wód rzeki Piesienicy pod drogą.   Obiekt winien być wyposażony w bariery ochronne dla pojazdów i pieszych.  Projekt winien zawierać stałą i czasową organizację ruchu w rejonie przepustu i przyległego skrzyżowania dróg.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa wykonana w ilościach jak wymieniono w pkt 1.2.1. powinna być zatwierdzona   i  zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Starogardzkiego. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie  do przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia  procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzające  zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów

Gmina posiada na teren objęty zadaniem inwestycyjnym  aktualny  miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego, gminy Starogard dla miejscowości Nowa Wieś Rzeczna. Uchwała Rady Gminy nr IV/21/2011 z dnia 08.04.2011r.       Teren planowanego zadania przylega bezpośrednio do obszaru chronionego „Natura 2000”

2.2 Mapy do celów projektowych

Zamówienie obejmuje zapewnienie obsługi geodezyjnej   w tym sporządzenie mapy do celów projektowych.

2.3 . Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane  z realizacją niniejszego zadania.

Przed przystąpieniem do realizacji, a po podpisaniu umowy  wykonawca zobowiązany jest zorganizować naradę techniczna z udziałem  przedstawicieli zamawiającego i administratora drogi.

Zostaną wówczas  ustalone szczegółowe warunki przystąpienia  do projektowania oraz zasady współpracy z Zamawiającym, a Wykonawcą.

-

3. Wykaz załączników

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej   w skali 1;500 z usytuowaniem obiektu istniejącego.

Opracował ;

Marian Firgon