### B I U R O   O B S Ł U G I    B U D O W N I C T W A

Tadeusz  Szymborski

83-200  Starogard Gd.,   Al. Wojska Polskiego 2 B

___________________________________________________________________________

projektowanie,	 nadzory,	 inwestorstwo zastępcze, 	doradztwo inwestycyjne

tel. (0-58) 775 44 84 	       tel. (0-58) 775 53 10  	            tel. kom. 0606 655 863

e-mail :  bobstar@inetia.pl	        NIP  592-133-46-84                    REGON  191059427

| # ADRES | ###### Sumin, gmina Stargard Gdański |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # NAZWA OPRACOWANIA | #### Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH: WINDA, PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |
| # INWESTOR | # Urząd Gminy Stargard Gdański |  |  |
| STADIUM | Projekt budowlany |  |  |
| KIEROWNIK PRACOWNI | ##### Mgr inż. Tadeusz SZYMBORSKI Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88 |  |  |
| Autorzy opracowania | ##### AUTOR OPRACOWANIA | ##### mgr inż. Tadeusz SZYMBORSKI Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88 |  |
|  | ##### ASYSTENT | Inż. Adam ZĄBEK |  |
| DATA | Sierpień 2006 r. |  |  |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

Nazwa zadania: „Likwidacja barier architektonicznych na terenie szkoły w Suminie dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

- Budowa windy,

- Budowa podjazdu i schodów żelbetowych zewnętrznych

- WC dla osób niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ  A. 	PRZYSTOSOWANIE  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

- Roboty rozbiórkowe: 	 	kod CPV 45110000-1

- Roboty murarskie:		kod CPV 45262500-6

- Konstrukcje stalowe i żelbetowe szybów wind:

kod CPV 45262310-7,  45262311-4 oraz 45313100-5

- Roboty tynkarskie i okładziny ścienne:	kod CPV 45410000-4

- Posadzki:			kod CPV 45432100-5

- Roboty malarskie:		kod CPV 45442110-1

- Szyb windy i winda:		kod CPV  45313100-5

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych:	kod CPV 45432100-5

- W.C. dla osób niepełnosprawnych:	kod CPV 45330000-9

ROZDZIAŁ  B. 	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 	kod CPV 45315100-9

ROZDZIAŁ A. 	CZĘŚĆ BUDOWLANA

- Roboty rozbiórkowe.  kod CPV 45110000-1

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie w całości, przy użyciu narzędzi. Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać z górnych kondygnacji przez okna za pomocą rynien najlepiej bezpośrednio na środki transportowe.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace towarzyszące i tymczasowe.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać z górnych kondygnacji przez okna za pomocą rynien najlepiej bezpośrednio na środki transportowe.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rop[poczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest, aby gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.2.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, należy pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W żadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na wysypisko śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania dużych ilości gruzu jak również długotrwałego ich przechowywania.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Jedyną trudność może sprawić usuwanie gruzu z wyższych kondygnacji. W tym celu zaleca się stosowanie rynien i usuwanie gruzu przez okna, bezpośrednio na środki transportowe.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów- wywrotek o ładowności do 80 kN.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umożliwić ich wykonanie.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. W szczególności należy sprawdzić następujące elementy:

-	zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną,

-	stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne

uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki),

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożoną z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

  - Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ilość powyższych prac jest bardzo mała, a sposób ich rozliczenia powinna określać umowa.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

- Kosztorys budowlany

- Dokumentacja budowlana

- Roboty murarskie:	 kod CPV 45262500-6

2.1. Zakres prac murarskich:

- Ściany konstrukcyjne.	Ściany szybu windy oraz zbędne otwory zamurować cegłą pełną, ceramiczną klasy 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa. Ściany będą otynkowane, zatem nie wymagają specjalnego spoinowania.

- Ścianki działowe.	W kondygnacji najniższej:	ścianki o grubości 12 cm wymurować z cegły pełnej klasy 10 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace tymczasowe

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy zorganizować węzeł do przygotowania zapraw na placu budowy oraz ustawić kontener na śmieci i odpady.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty remontowo-budowlane należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do transportu zaprawy oraz cegieł, bloczków i płytek gazobetonowych można zastosować żurawik okienny.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Wymagania techniczne wykonania robót murowych:

- Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających  do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru,

- Materiały używane do robót murowych (cegła, zaprawa, bloczki i płytki gazobetonowe) powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach.

- Cegła oraz inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate – suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.

- Mury należy układać warstwami z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

- Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części muru w trakcie wznoszenia nie może przekraczać 4 warstw dla murów z cegły i 3 warstw dla murów z bloczków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębiające się. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów niż podano wyżej, należy zastosować strzępia uciekające lub zastosować dylatacje.

- Przy murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowania łącznie z całością muru na tej samej zaprawie o ile warstwa licowa będzie tynkowana.

- Najkrótszy okres czasu od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku robót murowych następnej kondygnacji zależy od rodzaju zaprawy i wysokości muru dolnej kondygnacji. Dokładne wytyczne wg PN.

- Największe dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy.

- Wymagania szczegółowe dla murów w zależności od rodzaju użytych do murowania elementów wg odpowiednich norm.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Bieżąca kontrola jakości przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczyć przede wszystkim rodzaju i jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz jakości zaprawy.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.

W szczególności podlega sprawdzeniu:

- Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,

- Grubość muru,

- Wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

- Pionowość powierzchni i krawędzi,

- Poziomość warstw cegieł,

- Grubość spoin i ich wypełnienie,

- Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

    - PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze.

    - PN-EN 1015:2000	Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

    - PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

    - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

    - PN-97/B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki. Cegła ceramiczna dziurawka.

    - PN-97/B-12011  Wyroby budowlane ceramiczna - Cegły kratówki. Cegła ceramiczna kratówka.

    - PN-97/B-12012  Wyroby budowlane ceramiczna – Cegły budowlane. Cegła ceramiczna budowlana.

    - PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

- Konstrukcje żelbetowe i stalowe klatki schodowej.

kod CPV 45262310-7,  45262311-4 oraz 45313100-5

3.1. Zakres prac konstrukcyjnych.

- Podciągi stalowe: zaprojektowane zostały jako belki stalowe, wykonane z profili walcowanych, spawanych ze stali St3SX.

- Belki, słupy, płyty biegowe oraz opoczniki: zaprojektowano monolityczne, żelbetowe, wylewane na mokro na miejscu budowy. Zastosowano beton B-20 oraz stal zbrojeniowa 34GS oraz strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali St0.

Jakość betonu zależy przede wszystkim od jakości składników tj. cementu, kruszywa, wody oraz odpowiedniej pielęgnacji betonu. Wymagania dotyczące doboru kruszywa, jakości wody i marki cementu do betonu, a także właściwości betonów zwykłych i konstrukcyjnych oraz dane dotyczące ich wykonania i pielęgnacji wg aktualnie obowiązujących norm podanych w punkcie 3.12.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace tymczasowe. Z prac towarzyszących konieczne będzie jedynie wyznaczenie lokalizacji klatki schodowej.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty remontowo-budowlane należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Jedyną trudność może sprawić montaż stalowych belek, na których opierały się będą schody, ze względu na brak możliwości wykorzystania dźwigu. Proponuje się podnoszenie belek na wyższe kondygnacje z wykorzystaniem lin oraz bloków.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Jedynie w celu przywiezienia belek stalowych potrzebny będzie samochód ciężarowy o długości skrzyni co najmniej 4 m i dowolnej ładowności.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami.

Roboty zbrojarskie należy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są niedopuszczalne.

Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie stali powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą i w myśl obowiązujących zasad w robotach zbrojarskich.

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania.

Pręty zbrojeniowe należy układać w taki sposób, aby otulina prętów betonem była zachowana w myśl obowiązujących wymagań normowych.

Elementy konstrukcyjne, żelbetowe klatki schodowej będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń. Nie będą zatem narażone na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Po zabetonowaniu poszczególnych elementów należy pozostawić przez co najmniej 14 dni. Po tym czasie można kontynuować prace, jak również rozszalować element.

Zaprojektowany skład mieszanki betonowej powinien gwarantować uzyskanie założonej wytrzymałości betonu. Projekt składu mieszanki betonowej powinien zawierać, licząc na 1 m3 betonu:

- Właściwą ilość kruszywa z uwzględnieniem jego jakości,

- Odpowiednią markę i ilość cementu,

- Dostateczną ilość wody zarobowej,

- Właściwą konsystencję masy betonowej,

- Sposób dozowania składników,

- Sposób zagęszczania mieszanki betonowej,

- Rodzaj betoniarki,

- Czas mieszania mieszanki betonowej,

Receptura przygotowania betonu powinna być umieszczona obok węzła betoniarskiego.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbioru końcowego robót konstrukcyjnych zbrojarskich, stalowych, betonowych lub żelbetowych dokonuje się rozpatrując trzy podstawowe dane:

- Wytrzymałość,

- Wymiary odbieranego elementu,

- Jakość materiału (stali lub betonu),

- Zgodność użytego gatunku stali z założeniami w rysunkach technicznych,

- Przekroje prętów i ich liczby w deskowaniu,

- Zgodności rozmieszczenia prętów i strzemion,

- Prawidłowości odgięć i haków,

- Zachowania wymagań odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania,

- Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowanych elementów konstrukcyjnych i wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć,

Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

Wytrzymałość stali należy sprawdzić na podstawie dokumentów dostarczonych od producenta.

Wytrzymałość betonu na ściskania stwierdza się na podstawie sporządzonych we właściwym czasie testów i zapisów w dzienniku budowy. Równolegle z betonowaniem elementu konstrukcyjnego należy wykonać próbki do zgniatania. Sposób pobierania i przygotowania próbek wg odpowiednich norm.

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego części polega na porównaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje wymiarów nie zostały przekroczone.

Pod względem jakości konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać następującym warunkom:

- Gładkość powierzchni,

- Zachowany pion i poziom,

- Łączna powierzchnia raków nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni danego elementu (w elementach drobnych: 1%),

- Powierzchnia jednego raka nie może przekroczyć 5% przekroju elementu,

- Zbrojenia główne, pręty montażowe, strzemiona oraz pręty rozdzielcze w żadnym miejscu konstrukcji nie mogą być odsłonięte.

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

    - PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone na schody. Wymiary koordynacyjne.

    - PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

    - PN-72/B-06270	Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-EN 12350-1:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

    - PN-EN 12350-2:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

    - PN-EN 12350-3:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą Vebe.

    - PN-M-48090:1996	Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.

    - PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

    - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

    - PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

    - PN-89/H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

    - PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

    - PN-ISO 6935-1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

    - PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

    - PN-ISO 6935-2:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

    - PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

4. Roboty tynkarskie i okładziny ścienne:     kod CPV 45410000-4

4.1. Opis zakresu prac

- Okładziny ceramiczne ścian: W pomieszczeniach mokrych, na ścianach układać płytki ceramiczne kat. I, o wymiarach 15x20 cm do wysokości 2,2 m. Do klejenia stosować zaprawę klejową: Ceresit CM11, fugi max 3 mm, cokoły o wysokości 10 cm.

W łazienkach oraz w pomieszczeniach w.c. ułożyć płytki oraz fugi w kolorach jasnoniebieskich. W różnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie różnych płytek o różnych odcieniach.

W pomieszczeniu kuchennym ułożyć płytki i fugi w kolorze jasnoszarym,

W pomieszczeniu wydawania  posiłków ułożyć płytki w kolorze żółtoszarym,

Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem.

Glazurę należy układać po wykonaniu posadzek, osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu stolarki, wykonaniu tynków i robót malarskich, robót instalacyjnych – bez biaego montażu sanitarnego i elektrycznego.

Oczyszczone i przygotowane płytki należy układać na zaprawę klejową (zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania uzyć specjalistyczną zaprawę spoinową. Do wykończenia użyć listew narożnych z PCV i progowych mosiężnych. Wszelkie prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych wykonywać w temperaturze powyżej 50C.

- Tynki:	Na wykonanych ścianach murowanych oraz w miejscu, gdzie konieczne było skucie istniejących tynków, należy wykonać tynki gładkie cementowo-wapienne kat. III. Tynki wykończyć gładzią gipsową, szlifowaną.

Przygotowanie podłoża:	Podłoże przygotowane do ułożenia tynku powinno być stabilne, równe, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur ceglany oraz z bloczków należy oczyścić z kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem zmyć woda. Podłoże betonowe powinno być szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem zwilżone wodą.

Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

W zależności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać odpowiednią zaprawę oraz izolację.

Szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót budowlanych, a w szczególności robót wykończeniowych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Stosowane materiały:

- płytki ścienne kat. I powinny posiadać 4 stopień twardości,

- kleje do płytek stosować co najmniej klasy średniej np. „Ceresit”.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty tynkarskie i okładzinowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Do tynkowania zaleca się stosowanie agregatu tynkarskiego ze względu na trudności z transportem materiałów.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do przygotowania i transportu zaprawy na terenie zaprawy używać agregatu tynkarskiego.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Prace wykończeniowe, takie jak układanie płytek ściennych i tynkowanie należy wykonywać po zamontowaniu innych elementów takich jak kratki, balustrady, instalacje i.t.p. Konieczne jest to, w celu uniknięcia rozkuwania elementów po wykonaniu prac wykończeniowych.

- Okładziny ceramiczne ścian: W pomieszczeniach mokrych, na ścianach układać płytki ceramiczne kat. I, o wymiarach 15x20 cm do wysokości 2,2 m. Do klejenia stosować zaprawę klejową: Ceresit CM11, fugi max 3 mm, cokoły o wysokości 10 cm.

W łazienkach oraz w pomieszczeniach w.c. ułożyć płytki oraz fugi w kolorach jasnoniebieskich. W różnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie różnych płytek o różnych odcieniach.

W pomieszczeniu kuchennym ułożyć płytki i fugi w kolorze jasnoszarym,

W pomieszczeniu wydawania  posiłków ułożyć płytki w kolorze żółtoszarym,

Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem.

Glazurę należy układać po wykonaniu posadzek, osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu stolarki, wykonaniu tynków i robót malarskich, robót instalacyjnych – bez biaego montażu sanitarnego i elektrycznego.

Oczyszczone i przygotowane płytki należy układać na zaprawę klejową (zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania użyć specjalistyczną zaprawę spoinową. Do wykończenia użyć listew narożnych z PCV i progowych mosiężnych. Wszelkie prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych wykonywać w temperaturze powyżej 50C.

- Tynki:	Na wykonanych ścianach murowanych oraz w miejscu, gdzie konieczne było skucie istniejących tynków, należy wykonać tynki gładkie cementowo-wapienne kat. III. Tynki wykończyć gładzią gipsową, szlifowaną.

Przygotowanie podłoża:	Podłoże przygotowane do ułożenia tynku powinno być stabilne, równe, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur ceglany oraz z bloczków należy oczyścić z kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem zmyć woda. Podłoże betonowe powinno być szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem zwilżone wodą.

Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

W zależności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać odpowiednią zaprawę oraz izolację.

Szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m.

Odbiór częściowy robót tynkarskich i wykładzin ściennych powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z conajmniej następujących osób:

- kierownika robót

- inspektora nadzoru branży budowlanej,

- przedstawiciela użytkownika

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

- wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

- dokumentacja wykonawcza,

- atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

- pionowość powierzchni, krawędzi oraz spoin,

- poziomość spoin i krawędzi poziomych,

- grubości oraz równość spoin,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

- w przypadku tynków: gładkość powierzchni,

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

    - PN-EN 1015:2000	Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

    - PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-65/B-10101	Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

    - PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    - PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

    - PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

    - PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

    - PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

    - PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

    - PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

    - PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

5. Posadzki:	kod CPV 45432100-5

5.1. Opis zakresu prac.

W budynku remontowanym przewiduje się wykonywanie prac etapami tak, aby maksymalnie wykorzystać przerwy w zajęciach lekcyjnych. W trakcie wykonywania prac wykonywane będą następujące warstwy posadzkowe:

a) podłoże:	nasypy o grubości 15 cm z gruntu piaszczystego zagęścić do 950 w skali Proctora.

b) podkład betonowy:	beton B-15 o grubości 10 cm.

c) izolacje przeciwwilgociowe:	warstwa folii polietylenowej PE o grubości 0,2 mm.

d) izolacja akustyczna:	styropian M-30 o grubości 5 cm,

e) podkład cementowy:	grubość 3,5 cm z zaprawy cementowej marki 8,0 MPa, zatarte na gładko, dylatowane przy ścianach nośnych,

f) podkład z płyt gipsowych, podłogowych:	przyjęto pyty podłogowe gipsowo-włóknowe (suchy jastrych) np. FERMACELL o grubości 12,5 mm z warstwą izolacyjną. Dopuszcza się zastosowanie również innych płyt podłogowych jednak o parametrach nie gorszych niż podane wyżej. Płyty układać bezpośrednio na istniejących podłogach drewnianych.

g) wykładziny wierzchnie:	płytki „gres”, na zaprawie klejowej, wodoodpornej, płytki antypoślizgowe, trudnościeralne, IV klasy twardości.

h) wykładzina tarkett:	wykonać z wykładzin rolowanych, jednorodnych PVC typu „OPTIMA” o grubości 2 mm. Wykładzinę kleić bezpośrednio do podkładu cementowego lub do płyt podłogowych gipsowo-kartonowych. Kolory wg opisów w poszczególnych pomieszczeniach. Cokoły o wysokości 10 cm zgrzewane z wykładzinami poziomymi,

i) płytki terakota:	płytki terakota gat. I, układać na zaprawie klejowej wodoodpornej, bezpośrednio na podkładzie betonowym lub z płyt podłogowych.

Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach wykonywać zgodnie z normami, opisami w projekcie oraz zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- W pomieszczeniach parteru niskiego w pomieszczeniach nr 6 i 7 rozebrać istniejącą posadzkę do grubości około 9 cm. Wykonać warstwy: c, d, e, h. Kolor tarkettu uzgodnić z użytkownikiem pomieszczeń. W komunikacji wykonać zróżnicowanie kolorów. Przy ścianach wykonać pasy o szerokości 30 cm w kolorze granatowym, natomiast środek i cokoły w kolorze niebieskim. W pomieszczeniach, gdzie będą przebywały dzieci stosować żywe kolory.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót posadzkowych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami. Płytki podłogowe nie będą narażone na działanie środowiska chemicznego. Nie jest także konieczne wykonywanie wzmocnionych podkładów na nacisk dużych sił skupionych. Płytki powinny być jednak antypoślizgowe oraz posiadać co najmniej 4 stopień twardości oraz powinny być odporne na ścieranie.

Wytrzymałość podkładu cementowego pod posadzki nie powinna być mniejsza niż:

- na ściskanie:	12 MPa,

- na zginanie:q	3 MPa,

Badania zgodnie z normą PN-85/B-04500.

Podkład winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą np. paska papy.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty posadzkarskie należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do przygotowania i transportu zaprawy na terenie zaprawy używać agregatu tynkarskiego.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarkich.

    - Podkłady pod posadzki.

Wytrzymałość podkładu cementowego pod posadzki nie powinna być mniejsza niż:

- na ściskanie:	12 MPa,

- na zginanie:q	3 MPa,

Badania zgodnie z normą PN-85/B-04500.

Podkład winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą np. paska papy. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:

- oddzielające powierzchnia o różnych wymiarach, które dzielą podłogę na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 (przy długości boków nie przekraczającej 6 m) za pomocą szczelin przeciwskurczowych,

- w miejscu przebiegu dylatacji budynków.

Szczelinę przeciwskurczową stanowi nacięcie o głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu. Kruszywo do zapraw cementowych – piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, zgodnie z normą PN-B/79-06711.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych (oraz w ciągu przynajmniej 3 dni po wykonywaniu) winna być wyższa niż 50C. Ilość spoiwa w podkładach cementowych winna być ograniczona do minimum, a ilość cementu winna być większa niż 400 kg/m3. W ciągu 7 dni po wykonaniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

    - Wykonywanie posadzek z płyt ek ceramicznych.

Płytki ceramiczne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej ściśle według wskazań producenta. Do spoinowania należy użyć specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu – stosować także według wskazań producenta.

Układanie posadzek z płytek ceramicznych należy zacząć wykonywać po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót instalacyjnych (z próbami ciśnieniowymi), wtedy należy również zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 50C.

W miejscu przebiegu dylatacji w budynku posadzkę należy również zdylatować stosując wykończeniowe listwy dylatacyjne. Dopuszcza się prześwity posadzki od płaszczyzny poziomej nie większe niż 5 mm na długości i szerokości posadzki.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normą przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m w pomieszczeniach małych oraz 3,0 m w pomieszczeniach większych..

Odbiór częściowy robót posadzkarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z conajmniej następujących osób:

- kierownika robót

- inspektora nadzoru branży budowlanej,

- przedstawiciela użytkownika

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

- wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

- dokumentacja wykonawcza,

- atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

- prostopadłość spoin i krawędzi poziomych,

- grubości oraz równość spoin,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

- różnice poziomów posadzki między skrajnymi punktami łaty pomiarowej,

- spadki posadzek przy kratkach ściekowych,

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

    - PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

    - PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

    - PN-EN 12350-1:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

    - PN-EN 12350-2:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

    - PN-EN 12350-3:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą Vebe.

    - PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

    - PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

    - PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.

    - PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

    - PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

    - PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    - PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

    - PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

    - PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

    - PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

    - PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

    - PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

    - PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

6. Roboty malarskie:	kod CPV 45442110-1

6.1. Zakres robót malarskich:

- Malowanie ścian:		z płyt gipsowo-kartonowych: na tapecie do malowania typu RAUFAZA; malować farbami emulsyjnymi stosowania wewnętrznego 2-krotnie w kolorach jasnych w kolorach każdorazowo uzgodnionych z użytkownikiem klasy lub pomieszczenia. Na tynkach wykonać reperację tynku, 2-krotne szpachlowanie gipsowe oraz pomalować farbami emulsyjnymi jak wyżej.

- Malowanie sufitów:		wykonać reperację tynków, 2-krotne szpachlowanie gipsowe oraz pomalować farbami emulsyjnymi stosowania wewnętrznego w kolorze białym.

- Malowanie stolarki projektowanej:	W projekcie przyjęto stolarkę konfekcjonowana nie wymagającą dodatkowego malowania.

- Malowanie istniejącej stolarki:	Malować farbami olejnymi po uprzednim jej przygotowaniu wg opisu w punkcie 6.7.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót malarskich powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami. Ściany nie będą narażone na działanie środowiska agresywnego, dlatego też nie są wymagane farby odporne na działanie środowiska agresywnego.

Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty malarskie należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do przygotowania i transportu zaprawy na terenie zaprawy używać agregatu tynkarskiego.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Malowanie wnętrz można zacząć po wyschnięciu tynków, skończeniu prac instalacyjnych, zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po wykończeniu powierzchni (oczyszczeniu, wygładzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby można nanosić przy wilgotności nie większej niż 4%. Podkład i malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.

Drzwi istniejące zdemontować, oczyścić z farby przez opalenie palnikami gazowymi, ubytki i wyszczerbienia uzupełnić przez szpachlowanie szpachlówką kazeinową. Pomalować farbą oleją podkładową oraz nawierzchniową w kolorze białym. „Brudniki” pomalować w kolorze zielonym.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót malarskich.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac.

Odbiór częściowy robót malarskich powinien być przeprowadzony przez komisję złożoną z conajmniej następujących osób:

- kierownika robót

- inspektora nadzoru branży budowlanej,

- przedstawiciela użytkownika

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty:

- wpisy w dzienniku budowy: zgłoszenie kierownika budowy oraz potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru,

- dokumentacja wykonawcza,

- atesty wbudowanych materiałów,

W trakcie odbioru zwracać należy szczególnie uwagę na następujące elementy:

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

- jakość powierzchni pomalowanych,

- brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach,

- grubość powłok malarskich,

- zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

    - PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

    - PN-69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

    - BN-82/6113-75    Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

    - BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT.

    - BN-84/6117-05    Farby emulsyjne do wymalowań wewnetrznych.

    - PN-M-48090:1996	Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.

- SZYB WINDY I WINDA:		kod CPV  45313100-5

7.1. Zakres prac.

- Wykonanie fundamentów betonowych i żelbetowych. Konieczne jest wykonanie fundamentu pod windę oraz ściany szybu windy.

- Wykonanie szybu windy. Zaprojektowano ściany murowane z cegły pelnej.

- Montaż windy. W dokumentacji przyjęto windę hydrauliczną o parametrach windy typu „CIBES 2” – producent „PILAWA”. Można zastosować inny typ windy, jednak w takim wypadku należy sprawdzić, czy głębokość podszybia jest wystarczająca.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Z prac towarzyszących konieczne będzie jedynie wyznaczenie lokalizacji szybu windy. Nie jest konieczne wytyczenie geodezyjne. Lokalizację ustalić na podstawie wymiarów podanych w dokumentacji.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce, szczególnie dotyczy to wykonania szybu windy oraz montażu urządzeń. Podjazd dla osób niepełnosprawnych można wykonywać w trakcie zajęć lekcyjnych.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. Jedyną trudność może sprawić montaż windy. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Jedynie w celu przywiezienia belek stalowych potrzebny będzie samochód ciężarowy o długości skrzyni co najmniej 4 m i dowolnej ładowności.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Należy stosować tutaj zasady określone w poprzednich rozdziałach, dotyczących:

- robót betonowych i żelbetowych,

- robót murarskich,

- robót tynkarskich

Roboty zbrojarskie należy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są niedopuszczalne.

Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie stali powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą i w myśl obowiązujących zasad w robotach zbrojarskich.

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania.

Pręty zbrojeniowe należy układać w taki sposób, aby otulina prętów betonem była zachowana w myśl obowiązujących wymagań normowych.

Elementy konstrukcyjne, żelbetowe klatki schodowej będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń. Nie będą zatem narażone na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Po zabetonowaniu poszczególnych elementów należy pozostawić przez co najmniej 14 dni. Po tym czasie można kontynuować prace, jak również rozszalować element.

Zaprojektowany skład mieszanki betonowej powinien gwarantować uzyskanie założonej wytrzymałości betonu. Projekt składu mieszanki betonowej powinien zawierać, licząc na 1 m3 betonu:

- Właściwą ilość kruszywa z uwzględnieniem jego jakości,

- Odpowiednią markę i ilość cementu,

- Dostateczną ilość wody zarobowej,

- Właściwą konsystencję masy betonowej,

- Sposób dozowania składników,

- Sposób zagęszczania mieszanki betonowej,

- Rodzaj betoniarki,

- Czas mieszania mieszanki betonowej,

Receptura przygotowania betonu powinna być umieszczona obok węzła betoniarskiego.

Na płycie fundamentowej pod szybem windy należy wykonać izolację z 2 warstw papy izolacyjnej asfaltowej, którą połączyć z izolacją pionową ścian szybu windy poniżej posadzki. Bezpośrednio na izolacji wykonać posadzkę cementową o grubości 5 cm z zaprawy cementowej marki 5,0 MPa. Posadzkę zatrzeć na gładko.

Ściany szybu windy murować z cegły pełnej, ceramicznej klasy 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa. Ściany będą otynkowane, zatem nie wymagają specjalnego spoinowania.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbioru końcowego robót konstrukcyjnych zbrojarskich, stalowych, betonowych lub żelbetowych dokonuje się rozpatrując trzy podstawowe dane:

- Wytrzymałość,

- Wymiary odbieranego elementu,

- Jakość materiału (stali lub betonu),

- Zgodność użytego gatunku stali z założeniami w rysunkach technicznych,

- Przekroje prętów i ich liczby w deskowaniu,

- Zgodności rozmieszczenia prętów i strzemion,

- Prawidłowości odgięć i haków,

- Zachowania wymagań odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania,

- Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowanych elementów konstrukcyjnych i wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć,

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu,

- Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,

- Grubość muru,

- Wymiary otworów drzwiowych,

- Pionowość powierzchni i krawędzi,

- Poziomość warstw cegieł,

- Grubość spoin i ich wypełnienie,

Odbiór robót częściowych oraz końcowych powinien być każdorazowo potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

Wytrzymałość stali należy sprawdzić na podstawie dokumentów dostarczonych od producenta.

Wytrzymałość betonu na ściskania stwierdza się na podstawie sporządzonych we właściwym czasie testów i zapisów w dzienniku budowy. Równolegle z betonowaniem elementu konstrukcyjnego należy wykonać próbki do zgniatania. Sposób pobierania i przygotowania próbek wg odpowiednich norm.

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego części polega na porównaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje wymiarów nie zostały przekroczone.

Pod względem jakości konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać następującym warunkom:

- Gładkość powierzchni,

- Zachowany pion i poziom,

- Łączna powierzchnia raków nie może przekroczyć 5% całkowitej powierzchni danego elementu (w elementach drobnych: 1%),

- Powierzchnia jednego raka nie może przekroczyć 5% przekroju elementu,

- Zbrojenia główne, pręty montażowe, strzemiona oraz pręty rozdzielcze w żadnym miejscu konstrukcji nie mogą być odsłonięte.

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

    - PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze.

    - PN-EN 1015:2000	Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

    - PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

    - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

    - PN-97/B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki. Cegła ceramiczna dziurawka.

    - PN-97/B-12011  Wyroby budowlane ceramiczna - Cegły kratówki. Cegła ceramiczna kratówka.

    - PN-97/B-12012  Wyroby budowlane ceramiczna – Cegły budowlane. Cegła ceramiczna budowlana.

    - PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

    - PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone na schody. Wymiary koordynacyjne.

    - PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

    - PN-72/B-06270	Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-EN 12350-1:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

    - PN-EN 12350-2:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

    - PN-EN 12350-3:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą Vebe.

    - PN-M-48090:1996	Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.

    - PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

    - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

    - PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

    - PN-89/H-84023  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

    - PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

    - PN-ISO 6935-1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

    - PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

    - PN-ISO 6935-2:1999  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

    - PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

    - PN-EN 1015:2000	Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

    - PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-65/B-10101	Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

    - PN-75/B-10121	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    - PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

    - PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

    - PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

    - PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

    - PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

    - PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

    - PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

    - PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

    - PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

    - PN-EN 12350-1:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

    - PN-EN 12350-2:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

    - PN-EN 12350-3:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą Vebe.

    - PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

    - PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

    - PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.

    - PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

    - PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

    - PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    - PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

    - PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

    - PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

    - PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

    - PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

    - PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

    - PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych:	kod CPV 45432100-5

8.1. Zakres robót.

- Wykonanie betonowych. 	Konieczne jest wykonanie cokołu brzegowego podjazdu,

- Wykonanie balustrady.	Zaprojektowano balustradę ze stali szlachetnej.

- Wykonanie nawierzchni podjazdu.	Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o szorstkiej powierzchni, antypoślizgowej.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Z prac towarzyszących konieczne będzie jedynie wyznaczenie lokalizacji podjazdu w stosunku do budynku, a w szczególności drzwi wejściowych.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane mogą być prowadzone bez przerwy w nauce. Wskazane jest wykonywanie prac w temperaturach powyżej 50C.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W trakcie wykonywania prac teren robót należy odgrodzić słupkami oraz taśmą kolorowa, wskazującą zakres terenu, na którym nie powinny przebywać osoby postronne. W przypadku wykonywania robót w czasie przerw w nauce zabezpieczenia te nie są konieczne.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W trakcie wykonywania remontu nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania.

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Balustrady powinny być wykonane ze stali szlachetnej.

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o szorstkiej powierzchni.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty remontowo-budowlane należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Jedynie w celu przywiezienia długich balustrad potrzebny będzie samochód ciężarowy o długości skrzyni co najmniej 6 m i dowolnej ładowności.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami.

Zaprojektowany skład mieszanki betonowej części podziemnej powinien gwarantować uzyskanie założonej wytrzymałości betonu. Projekt składu mieszanki betonowej powinien zawierać, licząc na 1 m3 betonu:

- Właściwą ilość kruszywa z uwzględnieniem jego jakości,

- Odpowiednią markę i ilość cementu,

- Dostateczną ilość wody zarobowej,

- Właściwą konsystencję masy betonowej,

- Sposób dozowania składników,

- Sposób zagęszczania mieszanki betonowej,

- Rodzaj betoniarki,

- Czas mieszania mieszanki betonowej,

Receptura przygotowania betonu powinna być umieszczona obok węzła betoniarskiego.

    - Podkłady pod nawierzchnię podjazdu.

Wytrzymałość podkładu cementowego podkładu nie powinna być mniejsza niż:

- na ściskanie:	12 MPa,

Badania zgodnie z normą PN-85/B-04500.

Podkład winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą np. paska papy. Szczelinę przeciwskurczową stanowi nacięcie o głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu. Kruszywo do zapraw cementowych – piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, zgodnie z normą PN-B/79-06711.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych (oraz w ciągu przynajmniej 3 dni po wykonywaniu) winna być wyższa niż 50C. Ilość spoiwa w podkładach cementowych winna być ograniczona do minimum, a ilość cementu winna być większa niż 400 kg/m3. W ciągu 7 dni po wykonaniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

    - Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej o nawierzchni szorstkiej, antypoślizgowej.

Układanie kostki betonowej należy zacząć wykonywać po zakończeniu podkładu betonowego, wtedy należy również zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 50C.

Na wcześniej wykonanym podkładzie betonowym kostkę układać ręcznie na podsypce piaskowej o grubości około 3 cm.

Balustrady należy zakotwić do podwaliny betonowej, zgodnie z rysunkiem.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji betonu zaleca się metodę stożka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbioru końcowego robót, stalowych lub betonowych dokonuje się rozpatrując następujące dane:

- Wytrzymałość,

- Wymiary odbieranego elementu,

- Jakość materiału (stali lub betonu),

- Zgodność użytego gatunku stali z założeniami w rysunkach technicznych,

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji stalowej lub betonowej lub jego części polega na porównaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje wymiarów nie zostały przekroczone.

Pod względem jakości wykonywane elementy powinny odpowiadać następującym warunkom:

- Gładkość powierzchni poręczy,

- Spadek podjazdu winna wynosić nie więcej niż 6%,

- Powierzchnia podjazdu musi być antypoślizgowa,

- Zachowany pion słupków balustrad,

- Wymiary musza być zgodne z warunkami technicznymi dla podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

    - PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

    - PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

    - PN-EN 12350-1:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.

    - PN-EN 12350-2:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.

    - PN-EN 12350-3:2001	Badania mieszanki betonowej. Część 1: Badanie konsystencji metodą Vebe.

    - PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

    - PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

    - PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.

    - PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

    - PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

    - PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    - PN-B-10106   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

    - PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

    - PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.

    - PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali MOHSA.

    - PN-EN 106:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.

    - PN-EN 122:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.

    - PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

    - Projekt budowlany,

    - Kosztorys budowlany,

    - Prawo Budowlane. Warunki techniczne dla podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

- W.C. dla osób niepełnosprawnych:		kod CPV 45330000-9

9.1. Zakres robót.

- Wymurowanie ścianek działowych:		ścianki wymurować z cegły pełnej ceramicznej.

- Wykonanie tynków i okładzin ściennych:	do wysokości 2,2 m ścianki wyłożyć płytkami ściennymi glazurowanymi,

- Wykonanie posadzki:		zaprojektowano posadzkę z płytek „terakota”.

- Montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace tymczasowe.

  - Informacje o terenie budowy.

    - Organizacja robót budowlanych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone w czasie przerw w nauce. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową, gdyż istniejące drewniane schody są niebezpieczne, a transport materiałów głównie będzie się odbywał ręcznie. Ponadto ze względu na zagrożenie pożarowe w trakcie wykonywania robót budowlanych wymusza tę właśnie kolejność. Pozostałe prace remontowe można wykonywać zaczynając od najwyższej kondygnacji tak, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

W przypadku opisanym wyżej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych w trakcie przerw w nauce interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy zorganizować węzeł do przygotowania zapraw na placu budowy oraz ustawić kontener na śmieci i odpady.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duże magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniższej kondygnacji, które na czas wykonywania robót wykonawca może wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki szkolnej.

    - Ogrodzenia.

Istniejące ogrodzenie jest wystarczające.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni brukowej nie zostanie uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni szutrowej z drobnych kamieni., Jeżeli nie zakłada się zmiany nawierzchni na kostkę betonową lub inny rodzaj nawierzchni na czas wykonywania robót wskazane jest zebranie kamieni i ponowne ich ułożenie po zakończeniu robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

W omawianym elemencie stosowane materiały budowlane nie będą odbiegały standardem od omówionych wyżej.

Zarówno ścianki działowe jak i tynki, okładziny ścian oraz posadzki będą wykonane podobnie jak elementy opisane w punktach: 3, 4, 5.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Planowane roboty remontowo-budowlane należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Na potrzeby budowy wystarczające będzie wykorzystanie samochodów dostawczych. Do transportu zaprawy oraz cegieł, bloczków i płytek gazobetonowych można zastosować żurawik okienny.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. Wymagania techniczne wykonania robót murowych:

- Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających  do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru,

- Materiały używane do robót murowych (cegła, zaprawa, bloczki i płytki gazobetonowe) powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach.

- Cegła oraz inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy porowate – suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.

- Mury należy układać warstwami z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

- Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części muru w trakcie wznoszenia nie może przekraczać 4 warstw dla murów z cegły i 3 warstw dla murów z bloczków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębiające się. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów niż podano wyżej, należy zastosować strzępia uciekające lub zastosować dylatacje.

- Największe dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamontowania stolarki wg odpowiedniej normy.

- Wymagania szczegółowe dla murów w zależności od rodzaju użytych do murowania elementów wg odpowiednich norm.

- Okładziny ceramiczne ścian: W pomieszczeniu w.c. dla osób niepełnosprawnych, na ścianach układać płytki ceramiczne kat. I, o wymiarach 15x20 cm do wysokości 2,2 m. Do klejenia stosować zaprawę klejową: Ceresit CM11, fugi max 3 mm, cokoły o wysokości 10 cm.

W pomieszczeniu w.c. ułożyć płytki oraz fugi w kolorach jasnoniebieskich. W różnych pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie różnych płytek o różnych odcieniach.

Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem.

Glazurę należy układać po wykonaniu posadzek, osadzeniu ościeżnic drzwiowych, dopasowaniu stolarki, wykonaniu tynków i robót malarskich, robót instalacyjnych – bez białego montażu sanitarnego i elektrycznego.

Oczyszczone i przygotowane płytki należy układać na zaprawę klejową (zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania użyć specjalistyczną zaprawę spoinową. Do wykończenia użyć listew narożnych z PCV i progowych mosiężnych. Wszelkie prace związane z wykonywaniem okładzin ściennych wykonywać w temperaturze powyżej 50C.

- Tynki:	Na wykonanych ścianach murowanych oraz w miejscu, gdzie konieczne było skucie istniejących tynków, należy wykonać tynki gładkie cementowo-wapienne kat. III. Tynki wykończyć gładzią gipsową, szlifowaną.

Przygotowanie podłoża:	Podłoże przygotowane do ułożenia tynku powinno być stabilne, równe, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, jednorodne, suche i odpowiednio szorstkie. Mur ceglany oraz z bloczków należy oczyścić z kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem zmyć woda. Podłoże betonowe powinno być szorstkie, suche i oczyszczone, przed tynkowaniem zwilżone wodą.

Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

W zależności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać odpowiednią zaprawę oraz izolację.

Szczeliny dylatacyjne nie mogą być tynkowane.

Podkłady pod posadzki.

Wytrzymałość podkładu cementowego pod posadzki nie powinna być mniejsza niż:

- na ściskanie:	12 MPa,

- na zginanie:q	3 MPa,

Badania zgodnie z normą PN-85/B-04500.

Podkład winien być odizolowany od stałych pionowych elementów budynku za pomocą np. paska papy. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne przy ścianach.

Szczelinę przeciwskurczową stanowi nacięcie o głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu. Kruszywo do zapraw cementowych – piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, zgodnie z normą PN-B/79-06711.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych (oraz w ciągu przynajmniej 3 dni po wykonywaniu) winna być wyższa niż 50C. Ilość spoiwa w podkładach cementowych winna być ograniczona do minimum, a ilość cementu winna być większa niż 400 kg/m3. W ciągu 7 dni po wykonaniu podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych.

Płytki ceramiczne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejowej ściśle według wskazań producenta. Do spoinowania należy użyć specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu – stosować także według wskazań producenta.

Układanie posadzek z płytek ceramicznych należy zacząć wykonywać po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót instalacyjnych (z próbami ciśnieniowymi), wtedy należy również zapewnić temperaturę nie mniejszą niż 50C.

Wyposażenie.

Kabina w.c. powinna być wyposażona poza muszlą klozetową praz umywalką w uchwyty umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z ubikacji. Po obu stronach muszli zamontować uchwyty, z których jeden jest stały, a drugi podnoszony do góry. Ponadto przy umywalce również zamontować uchwyt.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Bieżąca kontrola jakości przeprowadzana przez inspektora nadzoru powinna dotyczyć przede wszystkim rodzaju i jakości stosowanych materiałów budowlanych oraz jakości zaprawy.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.

W szczególności podlega sprawdzeniu:

- Zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,

- Grubość muru,

- Wymiary otworów okiennych i drzwiowych,

- Pionowość powierzchni i krawędzi,

- Poziomość warstw cegieł,

- Grubość spoin i ich wypełnienie,

- Zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

  - Opis sposobu rozliczenia robót.

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania.

  - Dokumenty odniesienia.

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane.

    - PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze.

    - PN-EN 1015:2000	Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.

    - PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja.

    - PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

    - PN-97/B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki. Cegła ceramiczna dziurawka.

    - PN-97/B-12011  Wyroby budowlane ceramiczna - Cegły kratówki. Cegła ceramiczna kratówka.

    - PN-97/B-12012  Wyroby budowlane ceramiczna – Cegły budowlane. Cegła ceramiczna budowlana.

    - PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

    - PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

ROZDZIAŁ  B	CZĘŚĆ  ELEKTRYCZNA

      - WSTĘP.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku dawnego dworu, obecnie szkoły w Suminie, gmina Stargard Gdański.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta.

- Materiały instalacyjne.

  - Materiały podstawowe.

Przewody YDY 2x1, YDY 3x1

YDY2x1,5

YDY3x1,5; 3x2,5

YDY 3x4

YDY 5x1,5; 5x2,5; 5x4; 5x6; 5x10

LY żo 6, LY żo25

LgY6; LgY10; LgY16; LgY25; LgY50; LgY120

Bednarka ocynkowana 30x4 mm

Listwy instalacyjne LN 5018.1; KI9040,2

Rurki ochronne RL 18; RL22; RL28; RL37; RL47; PCV63mm; PCV80mm

Oprawy oświetleniowe 	1x136W; 2x36W; IP65

1x36W; 2x36W, IP20

4x18W z rastrem aluminiowym

4x18W z kloszem

Oprawy żarowe zwykłe i typu żyrandol (3x60W; 4x60W)

  - Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, zgniecenia).

  - Składowanie materiałów.

Aparaturę, osprzęt i przewody należy składować w zamykanych magazynach. Na ten cel wykorzystać istniejące pomieszczenia w części podziemnej, udostępnione przez użytkownika obiektu.

- Sprzęt do wykonania instalacji.

- Wiertarki,

- Rusztowanie przesuwne.

- Transport.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

- Warunki wykonania robót.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej.

  - Roboty przygotowawcze instalacji elektrycznych.

- Wytyczenie tras przebudów na ścianach i stropach,

- Ustawienie urządzeń technologicznych (oddzielne opracowanie).

5.2.1. Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych i sterowniczych,

Aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- Jeżeli urządzenie jest montowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych,

- Konstrukcję wymienioną w punkcie jak wyżej, należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych.

- Urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących, rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia służących do ich mocowania.

5.2.2. Wprowadzenie przewodów (kabli).

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem,

- Koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek.

- Kontrola jakości i odbiór.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych i odbiorowych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące elementy:

- Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej,

- Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji,

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

Odbiór robót powinien odbywać się przy udziale conajmniej:

- kierownika robót elektrycznych,

- inspektora nadzoru branzy elektrycznej,

- przedstawiciela inwestora.

Dokonanie odbioru powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

- Obmiar robót.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostką obmiarowi dla przewodów elektrycznych jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

- Odbiór robót.

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem inspektora nadzoru po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji oraz środków ochrony od porażeń. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy zaakceptowane przez inspektora nadzoru należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.

- Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m przewodów. Podstawę płatności za montaż aparatów i osprzętu jest 1 szt. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 kpl. Ceny obejmują: dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną.

W umowie określona zostanie cena umowna, której nie można zmienić bez zmiany umowy. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane musza być zaakceptowane w formie umowy dodatkowej, określającej zasady wykonania, odbioru i płatności.

- Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.

  - Katalogi.

Katalogi kabli i przewodów

Katalogi osprzętu instalacyjnego,

Katalogi opraw oświetleniowych,

Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych,

  - Normy.

PN-E-05033:1994	Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego.

PN-90/E-05023	Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

lub cyframi.

PN-92/E-08106	Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

PN-IEC 60364-3	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-5-51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

Montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-41	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczeństwo.

PN-IEC 60364-5-54	Uziemnienia i przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

PN-86 E-05003/01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

PN –EN 50173	Systemy okablowania strukturalnego.

Opracował: