OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU    ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: Remont Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy

LOKALIZACJA: URZĄD GMINY w Stargardzie GD.

UL.SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Klasyfikacja robót:

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instal.elektr. oraz opraw oświetleniowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY

UL. SIKORKIEGO 9

83-200 STAROGARD GD.

Autor opracowania: Joanna Rzepka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Spis treści

- Wstęp  ………………………………………………….. 3

- Materiały ………………………………………………. 3

- Sprzęt  …………………………………………………. 3

- Transport  ……………………………………………… 4

- Wykonanie robót  ……………………………………… 4

- Kontrola jakości i odbiór robót  ……………………….  5

- Obmiar robót  ………………………………………….. 5

- Podstawa płatności  ……………………………………. 5

- Przepisy związane  …………………………………….. 5

- Wstęp

  - Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i Odbioru robót związanych z remontem Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Ogólny zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wykonania i odbioru robót związanych z remontem Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.

  - Określenia podstawowe:

- instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność realizacji z uzgodnieniami z inwestorem i specyfikacją techniczną.

- Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.1.1.  Stosować można tylko materiały posiadające certyfikat na znak „B” lub świadectwo zgodności z dopuszczonym dokumentem odniesienia takim jak Polska Norma, aprobata techniczna

2.1.2. Ilości zgodne z przedmiarem robót

2.2. Podstawowe materiały

- drewniane panele podłogowe „deska barlinecka” lub inny materiał o takich samych parametrach jakościowych i technicznych

- płyta OSB

- farba lateksowa

- płyty kartonowo-gipsowe

- płyty mineralne do zabudowy sufitu – sufit Armostrong na profilach Microlook lub inny o takich samych parametrach jakościowych i technicznych

- konstrukcje dla zawieszenia sufitu podwieszanego

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta.

  - Sprzęt przewidziany do wykonania zakresu robót

- wkrętaka, wiertarka udarowa

- samochód dostawczy 0,9t

- Transport - wymagania ogólne

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju i gabarytu materiału oraz tak aby uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki

Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących remontu Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Stargardzie Gd.

    - Roboty demontażowe.

Roboty demontażowe będą polegały na: zerwaniu starych tapet, zerwaniu posadzki z PCV oraz warstw podposadzkowych, demontażu obudów grzejników, desek odbojowych, boazerii ściennej, demontażu sufitu podwieszanego oraz opraw rastrowych

    - Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi

Ściany wskazane w projekcie obudować płytami g-k na ruszcie. Ścianę stanowiącą wydzielenie garderoby oraz ścianki podparapetowe wykonać z płyt g-k na ruszcie metalowym pojedynczym z pokryciem obustronnym

    - Gładzie gipsowe i roboty malarskie

Tynki ścian po zerwaniu tapet pokryć dwuwarstwowo gładzią szpachlową. Malowanie ścian pokrytych gładzią gipsową oraz zabudów ze ścian g-k (wraz z wnękami okiennymi) wykonać farbą lateksową zmywalną półmatową – grunt oraz 2 warstwy nawierzchniowe.

Malowanie sufitu: farba akrylowa, biała, dwukrotnie z gruntowaniem.

    - Sufit podwieszany

Należy wykonać dwa rodzaje sufitu podwieszanego: obniżony w stosunku do części środkowej sufit z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufit mineralny z płyt o wymiarach 120 x 120 cm., mineralny, dzwiękochłonny, np. ARMSTRONG OPTIMA na profilach Microlook lub inny o takich samym lub lepszych  parametrach.

    - Posadzka z paneli podłogowych drewnianych (deska barlinecka lub inna o takich samych parametrach)

Posadzka układana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem aranżacji i wystroju wnętrza posadzka wykonana ma być z deski barlineckiej (lub innej o takich samych lub lepszych parametrach), w kolorze jesion select, 2-lamelową, o twardości 40 MPa.

Podłogę należy układać na suchym, czystym i równym podłożu. Przy różnicy poziomu podłoża większej niż 2 mm na 1 metrze bieżącym podłogi  należy je koniecznie wyrównać. Wilgotność podłoża drewnianego powinna wynosić max. 8%. Deski należy złożyć w pomieszczeniu w którym będzie układana podłoga na minimum 48 godzin, bez rozpakowywania.

Posadzkę należy ułożyć obowiązkowo z dylatacją poprzeczną w miejscu przewidzianym projektem.  Posadzka będzie ułożona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdłuż Sali, od miejsca dylatacji w poprzek. Montaż podłogi barlineckiej wykonuje się bez użycia kleju.

    - Instalacja komputerowa i oświetlenia Sali

Oprawy oświetleniowe wg projektu aranżacji i wystroju wnętrza. Do opraw typu Plexiform

zastosować dodatkowo ściemniacz. Cały osprzęt elektryczny montować na wspólnych

ramkach, osprzęt w kolorze beżowym.

- Kontrola jakości i odbiór robót

  - Odbiór robót okładzinowych i malarskich

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco podczas trwania prac. Pomiary równości powierzchni należy wykonywać zgodnie z normami przy użyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m.

Dla robót malarskich należy sprawdzić zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. Ocenie będą podlegały także: jakość powierzchni pomalowanych, brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach, grubość powłok malarskich, zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb.

  - Odbiór robót  posadzkarskich

Sprawdzeniu podlegają: prawidłowość ułożenia podkładu, równość powierzchni podłogi, prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych.

6.3 Odbiór robót instalacyjnych

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji oraz środków ochrony od porażeń. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy zaakceptowane przez Zamawiającego należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.

- Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi robót jest dla:

sufitu – 1m2

okładziny ścienne i podłogowe - 1m2

malowanie - 1m2

- Podstawa płatności

Płatności należy przyjmować na podstawie zasad określonych w umowie. Płatność nastąpi po zakończeniu robót i dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

- Przepisy związane

  - PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

  - PN-69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

  - BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLINIT.

  - BN-84/6117-05    Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

  - PN-84/E02033

  - PN-92/E05009