- OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Uchwała nr XXXI /187/97 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23.05.1997r.

- Pozwolenie na budowę nr AB.6740.14.9.2018 z dnia 27.04.2018r.

- Mapa do celów projektowych

- Zlecenie inwestora

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt  zagospodarowania terenu  dz. nr 163/17 w miejscowości Zduny obr. Szpęgawsk,  gmina Starogard Gdański – lokalizacja projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza boiska sportowego oraz lokalizacja  zewnętrznej instalacji gazu, przykanalik z siecią kanalizacyjną.

3. Opis do planu zagospodarowania terenu.

3.1 Opis stanu istniejącego.

Działka geod. nr 163/17 znajduje się w terenie rozproszonej  zabudowy miejscowości Zduny  przy drodze gminnej (działka nr 163/13) w terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem MN/US (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno-sportowej).

Przeważającą część działki stanowi boisko sportowe do piłki nożnej z trybunami, na terenie działki znajduje się również niewielki  budynek  zaplecza sportowego, tymczasowym blaszany budynek gospodarczy, wiata drewniana rekreacyjny , dwie wiaty drewniane na trybunach.

Teren działki jest ogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej (gminnej). Teren jest uzbrojony poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną,  przyłącze wody z sieci wodociągowej gminnej, zbiornik bezodpływowy z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej.

Teren działki spada w kierunku boiska sportowego, skarpa na granicy boiska sportowego.

3.2 Opis stanu projektowanego.

Projektuje się przebudowę budynku zaplecza boiska sportowego i rozbudowę  tego budynku od strony zachodniej. Projektuje się jedno wejście do części rozbudowywanej oraz projektuje się dodatkowe jedno wejścia do części istniejącej.

Projektuje się również zewnętrzną instalację gazu,  sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej oraz inne roboty budowlane i rozbiórkowe, które objęte zostaną odrębnym opracowaniem i zgłoszeniem.

3.3 .Uzbrojenie terenu.

- Zaopatrzenie w wodę –  z istniejącego przyłącza wodociągowego z sieci gminnej

    - Odprowadzenie ścieków sanitarnych  poprzez projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej do projektowanej gminnej kanalizacji sanitarnej

    - Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na własnej działce

3.3.5. Zaopatrzenie w ciepło

*z projektowanej kotłowni zlokalizowanej w  części istniejącej budynku zaplecza boiska sportowego, kocioł na paliwo gazowe zasilany z  sieci gazowej poprzez projektowaną zewnętrzną instalację gazu wg  opracowania branżowego

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

*–  z istniejącego przyłącza

- Gromadzenie odpadków

* do istniejącego  śmietnika zlokalizowanego na terenie działki, wywóz na wysypisko śmieci zgodnie z przepisami ogólnymi.

- Dane liczbowe- Bilans terenu dla działki nr 163/17

Pow. działki							1,2292ha=12292m2

Stan istniejący

Pow. zabudowy istn. budynkiem zaplecza boiska sportowego	82,63m2

Pow. zabudowy tymczasowym blaszanym  budynkiem gospodarczym													7,80m2

Powierzchnia  schodów terenowych					25,50m2

Pow. zabudowy wiat	 drewnianych					50,7m2

Pow. zabudowy  rekreacyjną wiata drewnianą															7,6m2

Pow. utwardzeń								150m2

Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca 	11967,77m2 tj.97,36%

Stan projektowany

- powierzchnia zabudowy	projektowaną rozbudową			82,20 m2

-proj. powierzchnia utwardzona (miejsca postojowe), chodniki, opaski											-196,50m2

-proj. powierzchnia schodów terenowych			 -11,5m2

-powierzchnia zabudowy ( w sumie)  po rozbudowie 		164,83 m2

Powierzchnia biologicznie czynna projektowana 	11718,47m2 tj.95,33%

5.0. Warunki gruntowe i sposób posadowienia, kategoria geotechniczna

Budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej

UWAGA: Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych zaleca się wykonać bardzo starannie, nie można dopuścić do ich dodatkowego nawilgocenia, mechanicznego rozdrobnienia lub przemarznięcia. Grunty takie gdyby występowały poniżej fundamentów należy bezwzględnie z dna wykopu usunąć i zastąpić podsypką piaskową odpowiednio zagęszczoną lub chudym betonem.

Ewentualnie występujące grunty rozluźnione również zagęścić.

6.0 Ustalenia dot. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Teren nie znajduje się w granicach obszarów chronionych, nie wymaga się uzyskania decyzji środowiskowej, gdyż inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowana zabudowa będzie harmonijnie powiązana z naturalnym krajobrazem i nie będzie degradować walorów krajobrazowych środowiska.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia powietrza ani wzmożonego hałasu.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu.

Nie przewiduje się ścieków technologicznych.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnia się oszczędne korzystanie z terenu –zachowuje się w maksymalnym stopniu istniejąca zieleń  oraz naturalne ukształtowanie terenu.

7.0 Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

Działka nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie stanowi stanowiska archeologicznego, w pobliżu działki nie znajdują się obiekty szczególnie chronione, forma budynków prosta nawiązująca do istn. zabudowy na tym terenie.

8.0 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, uwarunkowania urbanistyczne

- funkcja terenu: rekreacyjno-sportowa z możliwością sytuowania obiektów towarzyszących terenowym urządzeniom sportowym takich jak szatnie, magazyny sprzętu, sanitariaty, obiekty małej gastronomii czy handlu związany z funkcją podstawową terenu,

-funkcja budynku: rekreacyjno-sportowa: budynek zaplecza boiska sportowego.

- projektowana rozbudowa :budynek parterowy częściowo podpiwniczony

-konstrukcja budynku tradycyjna; wykończenie elewacji – tynk cienkowarstwowy strukturalny akrylowy w kolorze białym, pokrycie dachu identyczne jak istniejącego budynku zaplecza sportowego- blachodachówka w kolorze czerwonym, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze brązowym

-kąt dachu  tak jak w części istniejącej 21°, projektuje się daszek nad głównym wejściem do części projektowanej

-kalenica dachu projektowanej rozbudowy jest przedłużeniem kalenicy istniejącego budynku zaplecza sportowego

- wysokość budynku do kalenicy przy wejściu - 5,03m

-szer. elewacji frontowej po rozbudowie – 20,57m

-pow. zabudowy po rozbudowie – 164,83m2

-lokalizacja projektowanej rozbudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy

15m od drogi gminnej

-projektowana rozbudowa budynku nie znajduje się w pobliżu linii napowietrznych elektroenergetycznych wysokich napięć oraz  poza obszarem  ograniczeń linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia,

-po rozbudowie budynku zaplecza boiska sportowego na działce nr 163/17 istnieje możliwość lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku takiej konieczności

9.Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

- wody opadowe odprowadzone będą na własnej działce, utwardzenie terenu wykonane będzie w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich

- analiza uciążliwości:- projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich:

nie pozbawia : dostępu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn zm.)

Roboty budowlane przeprowadzone będą w sposób zapewniający zachowanie istniejących na terenie sieci infrastruktury technicznej.

-obszar oddziaływania obiektu: Stosując się do zasad określania takiego obszaru wynikających z legalnej definicji zamieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn zm.)i zgodnie z przepisami §13a i § 60 ust. 2 rozporządzenia.  "Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu" w przypadku projektowanej rozbudowy budynku zaplecza boiska sportowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej obszar oddziaływania ogranicza się do terenu działki 163/17.

Funkcja terenu : całość terenu przeznaczona jest na funkcje rekreacyjno-sportową, projektowana rozbudowa nie będzie powodować ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Projektowana rozbudowa  nie będzie powodować  zacienienia budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( w sąsiedztwie działki nr 163/17 nie występują działki zabudowane budynkami mieszkalnymi). Ścianę zewnętrzną przy granicy z działką 288/4 zaprojektowano jako oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI120, przeszklenie w klasie odporności ogniowej E60, dach niepalny i nierozprzestrzeniający ognia.

Obszar oddziaływania określono na podstawie:

- §12 ust.1 pkt.1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

- §13 ust.1 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

- §60 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

- §18 i 19 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

- §23 ust.1 i 4 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

- §36 ust.2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065

- - §213 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia12 kwietnia 2002r. Dz. U. 2019 poz. 1065;

10. Zasady obsługi komunikacyjnej

-dojazd do projektowanej inwestycji od strony wschodniej  z drogi gminnej

(dz. nr 163/13) poprzez teren działek 163/1 i 163/7

-projektuje się sześć  miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej

-ciąg pieszo-jezdny oraz miejsca postojowe projektuje się z kostki betonowej w kolorze szarym na podsypce piaskowo-żwirowej

11.Chodniki, dojścia, dojazdy –kostka betonowa w kolorze szarym  na podsypce piaskowo-żwirowej

Wszelkie roboty w pobliżu kabli i innych urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i przed zasypaniem zgłosić do odbioru. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne.

Konstrukcja miejsc postojowych i ciągu pieszo – jezdnego od frontu: 106,50m2, długość  krawężników 25m

-kostka betonowa typu Polbruk 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 3cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa

-warstwa ulepszonego podłoża  CBR>20%, (grunt niewysadzinowy) 20cm

-warstwa odcinająca z geowłókniny

Konstrukcja chodników, od strony południowej, wschodniej  oraz od zachodu przy części podpiwniczonej  i opaski od strony południowej:90m2, długość obrzeży 47m

-kostka betonowa typu Polbruk 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa 5cm

-podbudowa z chudego betonu10cm

-warstwa ulepszonego podłoża  CBR>20%, (grunt niewysadzinowy) 20cm

Schody zewnętrzne z kostki betonowej  -pow. stopni 21m2 + pow. przednóżków16m2, długość obrzeży (palisad) 21mb

-kostka betonowa typu Polbruk 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa 5cm

-ława z betonu C12/15 z oporem 10cm

-warstwa ulepszonego podłoża  CBR>20%, (grunt niewysadzinowy) 20cm

-warstwa odcinająca z geowłókniny

Ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie działki

Projektuje się ogrodzenie panelowe w kolorze szarym o wysokości 1,8m na podmurówce systemowej oraz na fundamencie wylewanym – na granicy z działką 163/7 (od strony chodnika) o długości 85m, oraz 1 furtkę (szer. 1,1m) i 1 (szer.4m) oraz 50m ogrodzenia na granicy z działką288/4 (od strony południowej rozbudowywanego budynku) ; łączna długość ogrodzenia (siatki) 135mb.

Górna krawędź ogrodzenia bez ostrych zakończeń.

- słupki40x60mm betonowane punktowo,- beton min. B-15, 
- głebokość wykopu pod słupek min. 60 cm,
- odległość pomiędzy słupami: 254 cm,

Brama szer. 4m  szt. 1

Nr 9  Furtka szer. 1,1m  szt. 1

Ogrodzenie  panelowe

System montażu ogrodzenia

Brama i furtka –,. szer. furtki w świetle 1,1m, brama przesuwna szer. 4m

- OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejącego

Istniejący jednokondygnacyjny budynek zaplecza boiska sportowego ze strychem nieużytkowym niepodpiwniczony będący przedmiotem opracowania o wymiarach

10,42x7,93m wykonany jest w technologii tradycyjnej:

- ławy fundamentowe betonowe;

- ściany murowane jednowarstwowe : pustak żużlobetonowy gr. 40cm

-strop żelbetowy gr. 8cm

-więźba dachowa drewniana

-dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 21° przekryty blachodachówką

-stolarka okienna i drzwiowa drewniana;

2.Dane ogólne-program użytkowy

Projektuje się  rozbudowę i przebudowę budynku zaplecza boiska sportowego od strony zachodniej istniejącego budynku.

Projektowana  rozbudowa  będzie  obiektem   częściowo podpiwniczonym przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 21° z zadaszeniem  (o tym samym nachyleniu) nad wejściem .

Program funkcjonalny :

-piwnica( w projektowanej rozbudowie)  przeznaczona będzie na magazyn sprzętu sportowego, wejście do części podpiwniczonej z zewnątrz bezpośrednio z terenu,

-parter : pomieszczenie rekreacyjno-sportowe, kuchnia, dwa pomieszczenia pomocnicze (przechowywania sprzętu), kotłownia, WC mężczyzn, WC kobiet dostosowane dla osoby niepełnosprawnej, komunikacja..

Wejścia do budynku: dwa  od strony północnej,  jedno od strony południowej , Jednowska sportowego do kotłowni od strony wschodniej oraz wejście do części podpiwniczonej od strony zachodniej.

Projektowana sala rekreacyjno-sportowa ma służyć zajęciom sportowym - typu szachy, brydż, bilard. Dodatkowo spełniać będzie funkcję rekreacyjną - tenis stołowy oraz zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców - gimnastyka.

Projektowana kuchnia ma służyć obsłudze użytkowników sali rekreacyjno-sportowej i boiska – przygotowywanie napojów , podawanie gotowych kupowanych ciastek itp.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

-wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu  terenu - poprzez odpowiednio ukształtowany chodnik,

-na projektowanym parkingu przewidziano jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej,

-szerokość drzwi w świetle min. 90cm,

-toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej,

3.Podstawowe dane gabarytowe projektowanego budynku po rozbudowie

Powierzchnia zabudowy						164,83m2

Powierzchnia użytkowa budynku					161,06m2

Powierzchnia netto(pow. podłóg)					181,96m2

Powierzchnia całkowita						214,10m2

Kubatura								803,90m3

Wysokość budynku przy wejściu do kalenicy			5,03m

Długość i szerokości budynku					20,57m x 8,22m

4.Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy założeniach:

Poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów,

Głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m,

Obciążenie śniegiem –strefa III, obciążenie wiatrem –strefa I

5. Zakres ogólny  rozbudowy i przebudowy.

Zakres opracowania obejmuje:

1) rozbudowę  istniejącego budynku:

-zakres i kolejność robót wg informacji BiOZ

2) przebudowę budynku zaplecza boiska sportowego:

- wyburzenie niektórych ścian działowych’

- usunięcie istniejących warstw wierzchnich na stropie strychu

- usunięcie istniejących warstw podłogi na gruncie

-wykonanie fundamentu komina

-wykonanie komina kotłowni

-demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

-wykonanie przekuć w ścianach konstrukcyjnych z osadzeniem nadproży

-osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej

-osadzenie nowej stolarki okiennej

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic

-wykonanie podłogi na gruncie do warstwy styropianu

-wykonanie instalacji związanych z przebudową i rozbudową

-wykonanie ścian działowych

-wykonanie i przebudowa instalacji elektrycznej

-wykonanie otworów w stropie w celu wykonania wentylacji

-wykonanie otworów w dachu w celu wyprowadzenia kominków wentylacyjnych

-montaż wyłazu dachowego

-wykonanie ocieplenia podłogi strychu z ułożeniem folii i wykonanie szlichty cementowej

- ułożenie pozostałych warstw podłogi na gruncie  (bez gresu)

-roboty tynkarskie

-ułożenie gresu i  glazury

- montaż armatury sanitarnej i urządzeń elektrycznych

-osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej

-roboty wykończeniowe zewnętrzne (tj. docieplenie ścian, wykończenie elewacji, roboty brukarskie) wykonać równocześnie z robotami zewnętrznymi projektowanej rozbudowy

6.Dane konstrukcyjno-materiałowe

Konstrukcja  – murowana o stropach żelbetowych  dwukierunkowo zbrojonych,

gr. płyty żelbetowej17cm, beton C20/25, stal Ø 12 klasy A-IIIN (BSt500s).

Fundamenty – Ławy z betonu żwirowego beton C20/25 stal Ø 12 klasy A-IIIN (BSt500s); strzemiona A-I (235JR)wysokość ław fundamentowych 35cm, szerokość 70cm. Podbeton gr. 10cm  klasy C8/10.  Z ław fundamentowych wypuścić pręty startowe do zbrojenia rdzeni żelbetowych. Na ławach wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą z papy

Ściany fundamentowe  (piwnicy) – gr. 25cm murowane z bloczków betonowych na pełnej fudze, zaprawa cementowa  marki M 5 obustronnie zabezpieczone Dysperbitrem, styropian gr. 15cm typ fundament +folia kubełkowa do poziomu terenu

Ściany zewnętrzne:

Parteru pustaki gazobetonowe  gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa +styropian typ fasada gr. 15cm

Kominy – spalinowy murowane z pustaków systemowych Scheidel o wymiarach 50x36cm, kanał spalinowy  o przekroju Ø16, na zaprawie cementowej marki M5 na zewnątrz obłożone styropianem i otynkowane ,

Kanały wentylacyjne  z pustaków Scheidel 2x25x20cm murowane 2 ostatnie warstwy pod stropem nad piwnicą, kanały wentylacyjne zakończone nad dachem kominkami wentylacyjnymi.

Należy zapewnić dostęp do kominów od wyłazu dachowego .

Strop – nad piwnicą dwukierunkowo zbrojony,

gr. płyty żelbetowej17cm, beton C20/25, stal Ø 12 klasy A-III (BSt500s).

Nadproża   - z prefabrykowanych belek L-19 oraz z stalowe C140 wg rys. K-6

Wieńce, rdzenie w ścianach kolankowych – beton C20/25, stal Ø 12 klasy A-IIIN (BSt500s); strzemiona A-I (235JR) wieńce i rdzenie  o przekroju 25x25cm

Dach – dwuspadowy  o nachyleniu połaci 21° z kratownic drewnianych

Dźwigar kratowy

Projektuje się dźwigar kratowy z drewna litego o przekroju prostokątnym 50x150 mm w pasach oraz 50x100 mm w krzyżulcach w rozstawie 1,0 m. Całość łączyć na płytki perforowane o grubości 2 mm ze stali ocynkowanej S250GD. Wymiar płytek dobrać aby było możliwe dostateczne połączenie elementów na gwoździe. Całość zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej, drewno powinno być suche. Założono klasę 1 użytkowania. Alternatywnie - zlecenie produkcji zakładowi używającego technologii płytek kolczastych.

Izolacje:

A.Przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych -2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym, podłogi na gruncie-2x folia PCV, folie należy wywinąć łagodnym łukiem na ściany na wysokość ok. 15cm.

B.Pionowa ścian fundamentowych–Dysperbit

C.Termiczna:

- istniejącego stropu– styropian   EPS 100- 038  gr. 25cm

-stropu nad piwnicą – styropian  EPS 100- 038  gr. 15cm

-ściany zewnętrzne styropian   EPS 100 -033 typ fasada , gr. 15cm

- podłoga na gruncie-styropian EPS 100- 038 typ Dach –Podłoga gr. 15cm

- ściany fundamentowe – styropian 15cm EPS 100-038 typ Fundament

-dachu projektowanego – wełna mineralna gr. 30cm (20cm w pasie dolnym kratownicy, 10cm w pasie górnym kratownicy) lambda 0,033

D.Paroszczelna,–folia z polietylenu PE

E.Paroprzepuszczalna i  wiatrochronna  dachu –folia dachowa paro przepuszczalna wstępnego krycia

7.Wykończenie wewnętrzne:

Podłogi i posadzki : gres wg opisu na rzutach

Tynki- na ścianach murowanych tynki cementowo-wapienne kat. III

Malowanie – farbami emulsyjnymi, ściany łazienek i pomieszczeń sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m od podłogi

Stolarka drzwiowa  wewnętrzna

–drewniana indywidualna wg wymiarów na rysunkach, w łazienkach otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o pow. netto 200cm2, pokoje – szczelina miedzy drzwiami a podłogą o pow. netto min. 80cm2

-z PVC  (oznaczone na rysunku symbolem D6) z przeszkleniem w kolorze brązowym

Parapety wewnętrzne z płyt MDF

8.Wykończenie zewnętrzne:

Wymiary otworów okiennych  i drzwych należy szczegółowo ustalić na budowie.

Stolarka zewnętrzna  -okna

-PCV (oznaczone na rysunku symbolem O1)  typowe w kolorze brązowym, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane typu EMM

Przeszklenie w klasie odporności ogniowej E60

Sprawdzenie warunku powierzchni przeszkleń do powierzchni ściany oddzielenia pożarowego

Powierzchnia przeszkleń 4,02m2<15%x62,33m2

Powierzchnia ściany oddzielenia p.poż =62,33m2

Powierzchnia przeszkleń 4,02m2<15%x62,33m2=9,43m2

Drzwi zewnętrzne

-stalowe (oznaczone na rysunku symbolem D1 i D4) w  kolorze brązowym

o współczynniku przenikania ciepła U≤1,1 W/m2K, ze skrzydłem czynnym o szerokości  min. 90cm w świetle otworu (po otwarciu).

-z PVC (oznaczone na rysunku symbolem D2) w kolorze brązowym o współczynniku przenikania ciepła U≤1,1 W/m2K, ze skrzydłem czynnym o szerokości  min. 90cm w świetle otworu (po otwarciu).

-aluminiowe  w klasie odporności ogniowej E60 przeszklone (oznaczone na rysunku symbolem D2) w kolorze brązowym o współczynniku przenikania ciepła

U≤1,1 W/m2K,

Uwaga!  Przy wykonywaniu otworu w ścianie jego szerokość i wysokość należy bezwzględnie uzgodnić z producentem drzwi odporności ogniowej, aby wymiar w świetle wynosił min. 120cm (dotyczy drzwi oznaczonych symbolem D3)

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej w kolorze brązowym

Okładziny ścian – tynk cienkowarstwowy strukturalny akrylowy

Rynny i rury spustowe – rury spustowe  100 z blachy stalowej ocynkowanej

gr 0,6 mm , rynny  120 z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,6 mm w kolorze czerwonym (pokrycia)

Dach – pokrycie dachówka z blacho dachówki w kolorze czerwonym- odcień dopasować do pokrycia istniejącego na dachu budynku zaplecza  boiska

Wyłaz na dach WGI 45x55cm montowane z ławą kominiarską

9.Wentylacja

W budynku zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.  W łazienkach oraz pomieszczeniu pomocniczym bez okna (pom. 07) zaprojektowano wentylacje mechaniczną  zintegrowana z oświetleniem.

Dla jej prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej należy zapewnić:

A.Dopływ powietrza zewnętrznego:

Pomieszczenia gospodarcze i świetlica i kuchnia – okna ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym, nawiewniki okienne

B. Dopływ powietrza wewnętrznego:

Łazienki otwory lub kratka w dolnej części drzwi,

C. Odpływ powietrza:

Pokoje – szczelina między drzwiami a podłogą,

D. Wyloty boczne przewodów wentylacyjnych w kominie

Uwaga! Należy zapewnić wentylację strychu nawiew powietrza powinien odbywać się poprzez otwory w okapie zabezpieczone kratką ochronną a wywiew poprzez otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych, przekrój otworów wentylacyjnych to min. 1/300 pow. strychu.

10.Instalacje

Według opracowań branżowych zawartych w projekcie;

Wodociągowa – z istniejącego przyłącza wodociągowego z sieci gminnej

ciepła woda uzyskiwana za pomocą zaprojektowanego kotła  gazowego  niskotemperaturowego ze zbiornikiem pojemnościowym 130l

Kanalizacyjna – do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu poprzez przykanalik projektowany wg  opracowania branżowego

Centralnego ogrzewania – przy zastosowaniu kotła na gaz niskotemperaturowego–wg opracowania branżowego

Elektryczna –wg projektu branżowego

11. Ochrona przeciwpożarowa

Analiza ochrony ppoż.

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego na działce163/17 obr. Szpęgawsk, gmina Starogard Gdański.

W budynku części istniejącej nie występują warunki stanowiące kryterium zakwalifikowania budynku jako zagrażającego życiu ludzi.

Powierzchnia zabudowy				164,83 m2

Powierzchnia użytkowa				161,06 m2

Kubatura –			803,90 m3

Wysokość – 			5,03 m.

Projektowany budynek wraz z częścią istniejącą stanowi jedną strefę pożarową.

Istniejąca część budynku zrealizowana została na podstawie projektu budowlanego i dopuszczona do użytkowania przez organy nadzoru budowlanego.

Istniejący budynek projektowany był w zakresie ochrony przeciwpożarowej jako:

- jednokondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w jednej strefie pożarowej,

- o grupie wysokości do 12m – niski (N),

- w klasie odporności pożarowej „D” z elementów nie rozprzestrzeniających ognia,

- w budynku nie występuje zagrożenie wybuchem,

Po rozbudowie część budynku istniejąca i projektowana w jednej strefie pożarowej. W  budynku projektowanym występuje częściowe podpiwniczenie z dostępem z zewnątrz przeznaczenie - magazyn sprzętu sportowego,  niski (N), zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (pomieszczenia użyteczności publicznej przeznaczone do 50 osób), nie zagrożony wybuchem, w klasie „D” odporności pożarowej z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowej nie została przekroczona.

W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia, w których są umieszczone: przeciwpożarowy zbiornik wodny lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru instalacje i urządzenia. Nie zachodzi obowiązek wydzielania odrębnych stref pożarowych.

Przewidywana liczba osób przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w budynku do 60 osób. Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 50 osób.

Elementy stref pożarowych, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna |  | konstrukcja dachu |  | Strop |  | ściana zewnętrzna |  | ściana wewnętrzna |  | przekrycie dachu |  |
| „D” |  | R 30 |  | (-) |  | REI 30 |  | EI 30 |  | (-) |  | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R 	— nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą

zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E 	— szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I  	— izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-)  	— Ne stawia się wymagań.

Konstrukcja budynku wykonana systemem tradycyjnym – murowanym.

Ściany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm ocieplone styropianem.

Nadproża monolityczne, ławy żelbetowe, wieńce monolityczne.

Ściany zewnętrzne fundamentowe z bloczków fundamentowych grubości 25 cm.

Podciągi żelbetowe.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm.

Ściany wewnętrzne działowe gazobeton 12 cm.

Strop nad piwnicą   płyta żelbetowa 17 cm.

Konstrukcja dachu  płyta GKF na ruszcie metalowym wełna mineralna,kratownica drewniana , kontrłaty 4x4cm , łaty według producenta pokrycia.

Pokrycie dachu – blachodachówka .

Konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności pożarowej „D” jaki i nie rozprzestrzeniająca ognia.

Ze strefy pożarowej wydzielona pożarowo kotłownia na gaz ziemny moc pieca gazowego 24 kW.  Ściany wewnętrzne posiadają odporność ogniową EI 60 - ściana z gazobetonu grubości 24 cm.

W ścianie zewnętrznej kotłowni drzwi bezklasowe. Stropodach żelbetowy w klasie odporności ogniowej REI 60.

Ściana zewnętrzna z gazobetonu grubości 24 cm, murowana na pełne spoiny na zaprawie cementowo -wapiennej, z dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na stronę, element klasy odporności ogniowej REI 120, nie rozprzestrzeniający ognia..

Warunki ewakuacji

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Nie przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia higieniczno – sanitarne i kotłownia.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na zewnątrz budynku zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40m.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosi nie mniej niż 0,9 m. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia, szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu - 0,9 m(dotyczy sali świetlicy, z której ewakuacja przebiega przez sale taneczną). Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami dla których wspólne przejście ewakuacyjne bez wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej mają co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m w świetle.

Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9m.

Dopuszczalna długości dojść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 30m przy jednym kierunku ewakuacji z 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych.

Drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne po całkowitym otwarciu, nie zwężają szerokości dróg ewakuacyjnych.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej El 30.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Wykończenie i wyposażenie wnętrz

W strefie pożarowej ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1) ti≥4s,

2) ts≤30s,

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie występują płonące krople.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa w/g  PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczeństwa . Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-N-01256-5:1998

Instalacje i urządzenia techniczne.

Winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spełniały wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych.

Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów, zasilających instalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Przewody dymowe i spalinowe wykonane z materiałów niepalnych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej projektuje się jako wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.

Obowiązek wyposażenia budynku w instalację odgromową - zgodnie z analizą w odrębnym Projekcie Budowlanym elektrycznym, z uwzględnieniem obowiązujących Polskich Norm.

Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej.

W budynku stosować gaśnice przystosowane do gaszenia grupy pożarów ABC oraz w części kuchennej F.

Gaśnice powinny być rozmieszczone:

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

przy wejściach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki,

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Do zewnętrznego gaszenia pożaru - wymagane 10 l/s z jednego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku, zlokalizowany przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnętrzne umieszcza  się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy	          - do 15 m;

2) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego	 - do 75 m;

3) od ściany chronionego budynku	          - co najmniej 5 m.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla średnicy nominalnej DN 80, powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s.

Drogi pożarowe

Droga pożarowa nie wymagana.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe:

1) odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust.1 w 5 kolumnie tabeli rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- między projektowanym budynkiem a budynkami zaliczonymi do kategorii zagrożenia ludzi ZL - co najmniej 8 m - spełnione,

- między projektowanym budynkiem a budynkiem o przewidywanej wielkości gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej (PM) do 1.000 MJ/m2 ~ co najmniej 8 m - spełnione,

2) budynek projektowany i istniejące z elementów nie rozprzestrzeniających ognia,

3) w pasie terenu o szerokości określonej powyżej, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków,

4) wymaganie, o którym mowa w pkt 3) dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub większy, lecz mniejszy niż 120 °. Warunki spełnione.

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od granicy działki budowlanej:

a) Budynek na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy - warunek nie spełniony; Odległość ściany budynku od granicy działki 288/4 od 3,7m -4,2m . W związku z powyższym projektuje się ścianę oddzielenia pożarowego REI 120 i wypełnieniem otworów w klasie odporności ogniowej E60.

3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy - warunki spełnione;

b) budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki - nie dotyczy.

7) Minimalna odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej - 7,5 m.

8) Minimalna odległość ścian budynku od granicy lasu - nie dotyczy.

9) Minimalna odległość ścian budynku od granicy obszaru kolejowego - nie dotyczy.

Scenariusz pożarowy

Analizując scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru, zagrożenie pożarowe w strefie pożarowej budynku przyjęto, że najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru może być:

1)   prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez właściwego zabezpieczenia i nie stosowanie się w tym zakresie do zasad bezpieczeństwa wynikających z ustaleń odrębnej instrukcji,

2)  wady instalacji i urządzeń technicznych występujących w obiekcie,

3)  prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacją w tym zakresie, lub w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

4)   nieostrożność pracowników, w tym z otwartym ogniem,

5)   nieostrożność osób trzecich.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w obiekcie nie istnieje prawny obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożaru, zakłada się, że pożar zostanie wykryty przez użytkowników  lub osoby postronne w pierwszej fazie jego rozwoju. Przyjęto, że po zauważeniu pożaru zostaną podjęte stosowne działania, polegające między innymi na:

1)   rozpoznaniu sytuacji:

2)  sprawdzeniu, że faktycznie występuje zagrożenie pożarem, lub stwierdzenie, że wystąpił alarm fałszywy,

3)   ustaleniu, czy występuje zagrożenie życia ludzi w związku z pożarem,

4)   określeniu, na czym polega zagrożenie, oraz:

-    czy istnieje konieczność powiadomienia straży pożarnej, lub

-   czy zagrożenie jest na tyle małe, że można je zlikwidować własnymi siłami za pomocą gaśnic występujących w obiekcie, i innych urządzeń gaśniczych,

5)   podjęcie   stosownych   działań   przewidzianych   w   procedurach postępowania   w zależności od występującej sytuacji i jej oceny: powiadomienie straży pożarnej i osób kierownictwa,

-    podjęcie działań gaśniczych przy użyciu gaśnic,

-    równoczesne z działaniem gaśniczym, rozpoczęcie ewakuacji ludzi z obiektu w zakresie wynikającym z występującego zagrożenia.

Uwzględniając założenie prawidłowego działania użytkowników można spodziewać się, że pożar nie będzie rozwijał się w sposób niekontrolowany, a ewentualna ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy założeniu przestrzegania wymagań bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych.

Przy brak dozoru po godzinach otwarcia , w przypadku powstania pożaru, istnieje niebezpieczeństwo jego rozwoju.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBÓT

Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego

    - roboty ziemne

    - demontaż nieczynnego zbiornika na ścieki bytowe

    - demontaż budynku tymczasowego blaszanego

    - roboty fundamentowe

    - wykonanie ścian piwnicy

    - wykonanie stropu nad piwnicą

    - wykonanie ścian parteru

    - wykonanie konstrukcji dachu

    - obsadzenie stolarki okiennej

    - wykonanie instalacji wewnętrznych

    - wykonanie posadzek

    - wykonanie ścianek działowych i obsadzenie stolarki drzwiowej,

    - wykonanie ocieplenie  istniejącego stropu

    - roboty wykończeniowe i ociepleń ścian zewnętrznych  budynku istniejącego

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działki nr 163/17 zabudowana jest:  budynkiem  zaplecza sportowego, tymczasowym blaszanym budynkiem gospodarczym, wiatą drewnianą, blaszaną wiatą obserwacyjną na trybunach. Infrastruktura techniczna: przyłącze wody zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe  z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej (do likwidacji), przyłącze energetyczne,

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

  - WYKONYWANIE wykopów  o ścianach pionowych bez rozparcia  o głębokości  poniżej 1,5m

- niebezpieczeństwo przysypania ziemią

  - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Maszyny i stoły warsztatowe wykorzystywane podczas robót betonowych i żelbetowych powinny znajdować się w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczeń stosowanych przy tych robotach należą: rusztowania, deskowania, stemplowania. Najczęściej występujące zagrożenia to:

- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań na wysokości powyżej 5m

- zaprószenia oczu

- porażenia prądem elektrycznym

- zagrożenia powodowane przycinaniem prętów zbrojeniowych

- zagrożenia powodowane uszkodzeniem szalunków

- przysypanie materiałami sypkimi;

  - ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

Roboty murowe będą wykonywane ręcznie.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

- upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań na wysokości powyżej 5m) i do zagłębień

- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

- urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie używanie okularów ochronnych)

- stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry cementem i wapnem

  - WYKONYWANIE PRAC Z UDZIAŁEM DŹWIGU

- Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego, i uszkodzeniem dźwigu

  - ROBOTY DEKARSKIE

Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych robót wynikają z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokościach

- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)

- poruszania się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°

- używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami

- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach

- stosowania materiałów szkodliwych i gorących

- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych)

- wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

  - ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty te występują na przy szalunkach, rusztowaniach, itp. Szczególnie niebezpieczne są prace na dużych wysokościach,

Występujące najczęściej zagrożenia to:

- upadki z wysokości (tu notowane są również przypadki wypadania pracowników przez nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów drewnianych)

- okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi

- narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym

- narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń

  - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem  i rozsunięciem się. Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- stosowanie substancji mogących powodować alergie

- wykonywanie pracy na wysokości

- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem

- niebezpieczeństwo pożaru

- INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP,

- szkolenie wstępne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z:

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

### środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- szkolenia BHP,

- środki ochrony indywidualnej,

- stały nadzór nad wykonywanymi robotami,

- oznakowanie placu budowy.

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu  (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy  i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunki policji

- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. 1,5m

- barierki wykonywać z desek krawężnikowych szer. 15 cm , poręczy umieszczonych na wys. 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deska krawężnikową

- rozmieścić tablice ostrzegawcze

- wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu

- skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim nachyleniu wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi

- zejścia do wykopu wykonać co 20m na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

- środki ochrony indywidualnej

- rękawice robocze,

- odzież robocza,

- buty robocze,

- kaski ochronne,

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami),

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

- maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących),

- uprząż (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości),

- zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego,

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.

AUTOR:

mgr inż. arch. Maria Landowska

upr. nr 6142/Gd/94

Starogard Gdański 30 marca 2020

13. ORZECZENIE TECHNICZNE

Oświadczam, iż stan techniczny konstrukcji (tj. ; fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych, stropu oraz konstrukcja dachu) istniejącego budynku zaplecza boiska sportowego zlokalizowanego na działce nr 163/17 w miejscowości Zduny,  obręb Szpęgawsk, gmina Starogard Gdański jest  w stanie umożliwiającym przebudowę i rozbudowę tego budynku .

Starogard Gdański 30 marca 2020

14. OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn zm.) oświadczamy jako projektujący w branży architektonicznej i konstrukcyjnej , że projekt budowlany rozbudowy i przebudowy  budynku zaplecza boiska sportowego oraz projekt zagospodarowania terenu działki 163/17 w miejscowości Zduny obr. Szpęgawsk, gm. Starogard Gdański został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

autor( architektura i konstrukcja)

mgr inż. arch. Maria Landowska

upr. nr 6142/Gd/94

sprawdzający( architektura)

mgr inż. arch. Alina Putkamer-Jabłecka

upr. nr 6149/Gd/94

sprawdzający( konstrukcja)

mgr inż. Maciej Majkowski

upr. nr POM/0359/POOK/09

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

| EP kWh/(m2•rok) |  | EPmax kWh/(m 2•rok) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 103.97 | < | 110.00 |  |

Dane ogólne

| Temat: | Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego |
| --- | --- |
| Adres obiektu | Zduny, dz. 163/17 obręb Szpęgawsk, gmina Starogard Gdański |
| Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. | 147,07m2 |
| Usytuowanie klimatyczne | Strefa klimatyczna II |
| Temperatura eksploatacyjna (zima) | 21° C |
| Kubatura ogrzewana budynku | 445,0 m3 |
| Źródło ciepła do celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej | Zasilanie C.O. i c.w.u. z kotła gazowego + zbiornik pojemnościowy (130l); Parametry C.O: 55/45ºC Parametry c.w.u.: 10/55ºC |
| Jednostkowe zużycie ciepłej wody | 0,8dmł/(m2*doba) |
| Wentylacja | Wentylacja naturalna/grawitacyjna za pomocą kanałów w z pustaków wentylacyjnych systemowych oraz kanałów wentylacyjnych murowanych. Dodatkowo wentylacja wspomagana wentylatorami wyciągowymi w pomieszczeniach łazienek. |
| Energia elektryczna | wi =3,0 |

Właściwości cieplne przegród:

| OPIS PRZEGRODY |  | U W/(m²K) | Umax W/(m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ściany zewnętrzne | 0,15 | 0,23 |
|  | Podłoga na gruncie | 0,22 | 0,3 |
|  | Dach projektowany | 0,13 | 0,18 |
|  | Strop pod strychem nieogrzewanym | 0,18 | 0,18 |
|  | Strop nad piwnicą | 0,23 | 0,25 |
|  | Okna | 1,1 | 1,1 |
|  | Drzwi zewnętrzne | 1,5 | 1,5 |

Warunek spełniony

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

| Przeznaczenie budynku | Budynki użyteczności publicznej |
| --- | --- |
| Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0.9 [W/m2•K] | A0 = 23.70m2 |
| Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych | Az = 169.00m2 |
| Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego | Aw = 0.00m2 |
| Graniczna wartość powierzchni okien | A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 25.35m2 |
| Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max | Warunek spełniony |

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | i | 21.0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeñ o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 147.0 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeñ zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 12.0 |  | W/m2 |
| Pojemnośś cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 24255000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.8 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | H,lim | 1.3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3.9 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna e, oC | -0.7 | -3.8 | 3.5 | 5.9 | 11.5 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 11.8 | 7.2 | 2.0 | -0.5 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3•Htr•(i-e)•tm kWh/m-c | 1237 | 1284 | 986 | 815 | 508 | 254 | 239 | 209 | 474 | 765 | 1041 | 1225 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3•Hzy•(i-i,yz)•tm kWh/m-c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 1237 | 1284 | 986 | 815 | 508 | 254 | 239 | 209 | 474 | 765 | 1041 | 1225 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 264 | 278 | 540 | 788 | 1077 | 1085 | 1114 | 1053 | 652 | 444 | 249 | 205 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c | 1312 | 1185 | 1312 | 1270 | 1312 | 1270 | 1312 | 1312 | 1270 | 1312 | 1270 | 1312 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 1576 | 1464 | 1853 | 2058 | 2389 | 2355 | 2427 | 2365 | 1922 | 1756 | 1520 | 1517 |
| H=QH,gn/QH,ht | 0.62 | 0.56 | 0.90 | 1.20 | 2.14 | 3.84 | 4.14 | 4.48 | 1.84 | 1.09 | 0.70 | 0.60 |
| H,1 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 1.05 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.90 | 0.65 | 0.61 |
| H,2 | 0.61 | 0.73 | 1.05 | 1.67 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 1.46 | 0.90 | 0.65 |
| fH,m | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn | 0.93 | 0.95 | 0.83 | 0.72 | 0.45 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.52 | 0.76 | 0.91 | 0.94 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn•QH,gn kWh/m-c | 1073.23 | 1235.13 | 509.88 | 240.46 | 32.29 | 2.55 | 1.88 | 1.27 | 47.95 | 283.16 | 779.18 | 1097.33 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5304.3 |  |

| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | i | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 1 | Strefa O1 | 147.00 | 445.00 | 21.0 | 5304.30 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 5304.30 |

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg•K) |
| Gęstośś wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | ... | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0.55 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 147.00 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 0.80 | dm3/(m2•dzieñ) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 1236.48 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| Udział procentowy | 100 | % |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WH | 1.10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 5304.30 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45oC) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW |  |
| Sprawnośś wytwarzania H,g | 0.95 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą |  |
| Sprawnośś regulacji H,e | 0.93 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | C.o. wodne z lokalnego Źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność przesyłu H,d | 0.96 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność akumulacji H,s | 0.95 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot | 0.85 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 182.70 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa Źródła | Nowe Źródło ciepłej wody |  |
| --- | --- | --- |
| Nr Źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100.00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WW | 1.10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 1236.48 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej) |  |
| Sprawnośś wytwarzania W,g | 0.65 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawnośś przesyłu W,d | 0.85 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji W,s | 0.85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot | 0.41 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 0.00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

| Nr Źródła | 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 3.00 |  |
| Współczynnik Wel | 3.00 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 1518.00 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeñ Af | 147.00 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzieñ tD | 1800.00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 200.00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1.00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1.00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1.00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej

| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr Źródła | Nazwa Źródła | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe Źródło ogrzewania | 6240.35 | 7412.49 |
| Suma |  | 6240.35 | 7412.49 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |
| Nr Źródła | Nazwa źródła | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło ciepłej wody | 3015.80 | 3317.38 |
| Suma |  | 3015.80 | 3317.38 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |
| Nr Źródła | Nazwa źródła | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło światła | 1518.00 | 4554.00 |
| Suma |  | 1518.00 | 4554.00 |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L |  | 15283.87 | kWh/rok |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af |  | 74.54 | kWh/(m2•rok) |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  | 103.97 | kWh/(m2•rok) |

| Budynek referencyjny wg WT 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 147.00 | m 2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 60.00 | kWh/(m 2•rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 50.00 | kWh/(m 2•rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 110.00 | kWh/(m 2•rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2•rok) |  | EPmax kWh/(m 2•rok) | Uwagi |
| 103.97 | < | 110.00 | Warunek spełniony |

Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2017

| Nazwa | Spełniony |
| --- | --- |
| Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych | Tak |
| Warunek powierzchni okien | Tak |
| Warunek EP < EPmax | Tak |
| Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak |

Bilans mocy

| Lp. | Branża | Zapotrzebowanie na moc Epom [kWh/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewanie | 182.70 |  |
| 2 | Oświetlenie wbudowane | 1520.00 |  |

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

energii i ciepła

Podstawowe  wartości określające budynek pod względem energochłonności

Nieodnawialna energia pierwotna – należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych ,która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji;

Odnawialna energia pierwotna – należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii;

Wskaźnik energii pierwotnej Ep

- określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i wyrażony jest w kWh/m2rok. W zależności od rodzaju paliwa , wartość zapotrzebowania na energie końcową mnoży się przez współczynnik nakładu wytworzenia energii pierwotnej. Poszczególnym paliwom odpowiadają współczynniki nakładu pokazujące, na ile szkodliwe dla środowiska jest ich pozyskanie. I tak dla przykładu biomasa to 0,2 , a elektryczność 3,0. Oznacza to, że nawet bardzo dobrze zaprojektowany dom ogrzewany elektrycznie jest uciążliwy dla środowiska, a budynek o dużych stratach ciepła i instalacji o niskiej sprawności, ale opalany drewnem, będzie mniej uciążliwy.

energia użytkowa – należy przez to rozumieć:

a) w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;

Wskaźnik energii użytkowej EU świadczy o jakości konstrukcji budynku, im mniejsza wartość EU, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne budynku. Projektowanie budynków energooszczędnych polega na osiągnięciu jak najniższej wartości zapotrzebowania na energie użytkową.

Energia końcowa- energia dostarczana do budynku lub części budynku dla systemów technicznych;

Wskaźnik energii końcowej Ek określa ilość energii potrzebnej w domu po uwzględnieniu sprawności systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Jeżeli wartośc wskaźnika Ek jest niewiele większa od wskaźnika Eu oznacza to, że w budynku występuje wysoko sprawny system ogrzewania.

Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji (wg wyliczeń w charakterystyce energetycznej budynku) wynosi:

-ogrzewanie z uwzględnieniem wentylacji grawitacyjnej

QH,nd - 5304.30kWh/rok

-przygotowanie ciepłej wody użytkowej QW,nd 1236.48kWh/rok

System I-  projektowany piec na gaz ziemny (ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa)

-gaz ziemny w powyższej analizie jest brany pod uwagę, gdyż istnieje możliwość podłączenia się projektowanego budynku do zewnętrznej sieci gazowej.

Gaz ziemny o wartości opałowej 35,94MJ/m3 przy założeniu całkowitej sprawności systemu grzewczego równej 0,90 oraz sprawność systemu wytworzenia cwu równej 0,65

- zapotrzebowanie na energie końcową wynosi  7758,35Wh/rok ,

a całkowita energia końcowa (z uwzględnieniem oświetlenia wbudowanego) wynosi 10957kWh/rok

-zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi 10729.87kWh /rok

a całkowita energia pierwotna (z uwzględnieniem oświetlenia wbudowanego) wynosi 15283.87kWh /rok

wskaźnik Ep=103,97 kW/(m2rok)

Ogrzewanie budynku kotłem na paliwo stałe

Ogrzewanie kotłem na węgiel, drewno czy biomasę niewątpliwie jest stosunkowo tanie. Trudno się jednak nie zgodzić, że użytkowanie kotłów na paliwa stałe jest kłopotliwe. Zajmują sporo miejsca - właściwie trzeba poświęcić jedno z pomieszczeń na kotłownię, potrzebny jest też skład opału. Paliwo należy w porę zamówić, po przywiezieniu rozładować.  Załadunek paliwa, zwłaszcza węgla, wymaga dużego wysiłku, a trzeba się tym zajmować bardzo często. Pozostawienie na kilka dni bez opieki kotła na paliwa stałe jest ryzykowne ze względu na możliwość zamarznięcia wody w instalacji po wygaśnięciu ognia. Oczywiście rekompensatą wszystkich tych kłopotów są niskie koszty paliwa i atrakcyjne ceny urządzeń grzewczych.

Rozsądną alternatywą dla kotła na węgiel czy drewno jest wtedy kocioł na gaz ziemny. Po włączeniu działa w pełni automatycznie i można go bez obaw zostawić bez nadzoru nawet na dłuższy czas. Ogrzewanie gazem wprawdzie nie jest tak tanie jak węglem czy drewnem, ale różnica nie jest ogromna .

Ogrzewanie budynku pompą ciepła

Nie jest brane pod uwagę w powyższej analizie, ponieważ nie jest opłacalne inwestowanie w tak drogie rozwiązanie przy przebudowie niewielkiego budynku.

Przeznaczenie budynku: zaplecze boiska sportowego dla zapewnienia  potrzeb mieszkańców wsi Zduny.

Nie przewiduje się zatrudnienia pracownika do obsługi kotła.

Wybór Systemu: piec na gaz ziemny

Decyzja pozostania przy projektowym rozwiązaniu zasilania obiektu w ciepło użytkowe uwarunkowana była głownie wygodą, bezobsługowością takiego kotła  i czystością takiego rozwiązania a także dostępnością –możliwością podłączenia do sieci gazowej.