Zawartość opracowania:

A.	Część opisowa	3

1.	Charakterystyka ogólna projektu	3

1.1.	Podstawa opracowania projektu	3

1.2.	Przedmiot projektu	3

1.3.	Zakres i ogólna charakterystyka projektu	3

1.4.	Inwestor i wykonawca	4

1.5.	Powiązania z innymi projektami	4

2.	Charakterystyka techniczna opracowania	4

2.1.	Stan istniejący	4

2.2.	Stan projektowany	4

2.3.	Opis prac	5

2.3.1.	Studnie kablowe	5

2.3.2.	Kanalizacja kablowa	6

2.3.3.	Kable doziemne	6

2.3.4.	Pomiary kabli miedzianych	7

2.3.5.	Rury ochronne	8

2.3.6.	Zakres robót podstawowych	8

2.3.7.	Zestawienie materiałów podstawowych	9

2.4.	Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym.	10

2.5.	Uwagi dla wykonawcy	10

3.	Wymagania ogólne	11

3.1.	Przepisy BHP	11

4.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpis do izby	12

5.	Warunki techniczne	18

6.	Uzgodnienia branżowe	23

B.	Część rysunkowa	29

- Część opisowa

- Charakterystyka ogólna projektu

## Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez projektanta,

- warunków technicznych przedstawionych przez Gestorów sieci,

- map stanu prawnego i geodezyjnych,

- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego,

- norm, przepisów i zarządzeń branżowych.

## Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz projekt budowy kanału technologicznego w związku z rozbudową drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd.

## Zakres i ogólna charakterystyka projektu

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuje:

| - zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną | - | 296,0 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| - budowa przepustu kablowego | - | 22,0 | m |
| - budowa kabli telekomunikacyjnych w ziemi | - | 860,0 | m |
| - budowa słupka kablowego | - | 1 | szt. |
| - odsunięcie kabli telekomunikacyjnych | - | 33,0 | m |
| - likwidacja sieci telekomunikacyjnej | - | 765,0 | m |

Zakres budowy kanału technologicznego obejmuje:

| - budowa studni kablowej SKR-1 | - | 23 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| - budowa studni kablowej SKR-2 | - | 5 | szt. |
| - budowa kanalizacji 1-otworowej | - | 2201,0 | m |

## Inwestor i wykonawca

Inwestorem zadania jest:

GMINA STAROGARD GDAŃSKI

ul. Sikorskiego Gen. Władysława 9

83-200 Starogard Gdański

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

## Powiązania z innymi projektami

Niniejsza dokumentacja nie jest powiązana z żadnym innym projektem.

# Charakterystyka techniczna opracowania

## Stan istniejący

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna, którą należy przebudować i zabezpieczyć. Właścicielem i użytkownikiem sieci jest:

- Orange Polska S.A.,

02-326 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 160

## Stan projektowany

Projekt zakłada:

- Przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej przez ułożenie nowych odcinków kabli telekomunikacyjnych usytuowanych poza obszarem projektowanej drogi.

- Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach poprzecznych przejść pod drogą i na wjazdach do posesji prywatnych.

- Wybudowanie kanału technologicznego na przyszłościowe potrzeby telekomunikacyjne.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego”, obowiązującymi normami polskimi, branżowymi i zakładowymi, a także przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakończeniu prac należy bezwzględnie uporządkować.

## Opis prac

## Studnie kablowe

Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji. Wykopy pod studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących wykopów liniowych. Projekt przewiduje budowę studni typu SKR-1 i SKR-2. Poszczególne elementy studni prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową producenta. Jeśli producent nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy postępować wg poniższych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane do tego celu zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do studni obmurować tak by ściana z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających końców rur.

Właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z nawierzchnia chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy studni powinna może być około 3-5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie włazu jest wykonywane przy użyciu nakładanych elementów, to należy zastosować środki zapobiegawcze uniemożliwiające wzajemne przemieszczeni się tych elementów.

Kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż ścian komory studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni gięcia w odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania do niej i przesuwanie wsporników kablowych.  Klamry na drabinkę powinny być zamocowane w taki sposób, by była możliwość łatwego zawieszona drabiny oraz żeby drabina nie przeszkadzała w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W tym celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych, które powinny być wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposażeniem pokryw powinien być układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymać siłę wyrywającą (skierowaną ku górze) o wartości co najmniej 10 kN w ciągu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.

## Kanalizacja kablowa

Kanalizację 1-otworową wykonać z wykorzystaniem rur HDPEФ110/6,3. Prace wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, s dla rur dwudzielnych

0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli.

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem.

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

## Kable doziemne

Wymagania ogólne
    Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych,

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m od górnej krawędzi skarpy lub nasypu. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu pierwotnego.

Głębokość ułożenia kabli w ziemi
Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułożonego bezpośrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić:

- 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

- 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych,

- 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna być realizowana przez:

- prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na skrzyżowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,

- przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

- przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, układanymi nad kablem na głębokości równej połowie głębokości ułożenia kabla.

Oznaczenie przebiegu kabla
Oznaczenia należy dokonywać za pomocą słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych wg ZN-96/TP S.A.-026.
Słupki te powinny być usytuowane w pobliżu oznaczonych elementów linii kablowej, w granicach pasa drogowego, po zewnętrznej stronie rowu odwadniającego.
W wypadku kabli układanych wzdłuż toru kolejowego słupki należy ustawiać nad kablem co 100 do 150 m na odcinku przebiegu prostoliniowego i w miejscach zmiany trasy przebiegu kabla.
Dopuszcza się stosowanie oznaczania przebiegu kabla odpowiednich markerów (znaczników elektromagnetycznych) jako sposobu uzupełniającego.

Zapasy kabli
Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej lub uzupełniającej od 1,0 do 1,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.
Przy wyprowadzeniu kabla do tuneli i kanałów zapas kabla powinien wynosić 1,5 m.

## Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonywać elektryczne pętli abonenckiej, takie jak:

•	rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył a ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,

•	rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli,

•	rezystancja uziemień elementów (obiektów) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji torów można przyjmować następujące wartości rezystancji jednostkowej (przy temperaturze 20˚C) w zależności od średnicy żył w kablach typu miejscowego:

0,4 mm – 300 Ω/km,

0,5 mm – 191,8 Ω/km,

0,6 mm – 133,2 Ω/km,

0,8 mm - 73,6 Ω/km

oraz w wypadku stosowania np. przewodów radiofonicznych lub kabli typu TKD:

0,9 mm – 57,8 Ω/km,

1,2 mm – 32,5 Ω/km.

## Rury ochronne

Rury ochronne dwudzielne należy nałożyć na kable pozostające w jezdni w miejscach skrzyżowań i przy wjazdach na posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 2).

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.:

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE), przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony).

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem.

## Zakres robót podstawowych

Usunięcie kolizji i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.:

|  | zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną A110PS | 296,0 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | budowa przepustów kablowych z rury HDPEФ40/3,7 | 122,0 | m |
|  | odsunięcie kabli telekomunikacyjnych w ziemi | 33,0 | m |
|  | budowa słupka kablowego - budowa szafki kablowej SK-600 1 szt. - likwidacja szafki kablowej 1 szt. | 1 | szt. |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0.5/10-12 od szafy 1A do złącza „1” w ziemi | 33,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/10 od-do złącza „1-6” w ziemi | 49,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/14a od słupka 1A/1-4b do złącza „1-7” w ziemi | 38,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0.5 od-do złącza „2-4” w ziemi | 24,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0.5 od-do złącza „3-5” w ziemi | 24,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/13a od-do złącza „8-11” w ziemi | 72,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0.5 od-do złącza „9-10” w ziemi | 34,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/13a od-do złącza „12-13” w ziemi | 24,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0.6/30-36 od-do złącza „14-16” w ziemi | 503,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/1B/06 od słupka 1B/0-6 do złącza „17” w ziemi | 261,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 2x2x0.5/ bud. 3 od słupka 1B/0-6 do złącza „15” w ziemi | 91,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0.5/1B/06 od złącza „19” do szafy w ziemi | 188,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0.6/30-36 od złącza „18” do szafy w ziemi | 188,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0.5 od szafy do złącza „20” w ziemi | 10,0 | m |
|  | budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0.5 od szafy do złącza „21” w ziemi | 26,0 | m |
|  | wykonanie złączy kablowych | 21 | szt. |

Budowa kanału technologicznego:

|  | budowa studni kablowych SKR-2 | 5 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | budowa studni kablowych SKR-1 | 23 | szt. |
|  | budowa kanalizacji 1-otw. | 2201,0 | m |

## Zestawienie materiałów podstawowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia SKR-1 – kanał technologiczny | kpl. |  | 23 |
| 2 | Studnia SKR-2 – kanał technologiczny | kpl. |  | 5 |
| 3 | Rura HDPEØ110/6,3 – kanał technologiczny | m |  | 2240,0 |
| 4 | Rura HDPEØ40/3,7 | m |  | 122,0 |
| 5 | Złączka rury Ø110 – kanał technologiczny | szt. |  | 366 |
| 6 | Złączka rury Ø110 | szt. |  | 50 |
| 7 | Rura A110PS | m |  | 330,0 |
| 8 | Słupek kablowy 10 p. | szt. |  | 1 |
| 9 | Szafa kablowa SK-600 | szt. |  | 1 |
| 10 | Głowica do szafy 100 par ( żelowana ) | szt. |  | 4 |
| 11 | Przewód montaż. krosówka TDYd 2x0.5 Cu | m |  | 200 |
| 12 | Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6 | m |  | 691,0 |
| 13 | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 | m |  | 36,0 |
| 14 | Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 | m |  | 33,0 |
| 15 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | m |  | 632,0 |
| 16 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 | m |  | 173,0 |
| 17 | Osłona złącza XAGA 500 55/12-300 | szt. |  | 5 |
| 18 | Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 | szt. |  | 9 |
| 19 | Osłona złącza GELSNAP | szt. |  | 7 |
| 20 | Pojedynczy łącznik żył UY2 | szt. |  | 980 |
| 21 | Taśma ostrzegawcza - pomarańczowa | m |  | 841,0 |

## Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu . Pełne informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie.

## Uwagi dla wykonawcy

a) Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem      właścicieli urządzeń.

b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne wysokości

c) Zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy skoordynować z robotami pozostałych branż.

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami Zakładowymi TPS.A. ), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP.

f) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć.

h) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie.

i) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru 
z udziałem przedstawicieli gestorów sieci

j) Zaleca się, aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001.

k) Instrukcję i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.

# Wymagania ogólne

## Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnej powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w tej dziedzinie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierający specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji.

Ponadto obowiązują:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.nr62,poz.228)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz.U.nr,62,poz.287 )

# Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpis do izby

# Warunki techniczne

# Uzgodnienia branżowe

- Część rysunkowa