Uchwała Nr ………………
Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia …………….. 2022r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Kolincz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. poz.1372, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Ogólne przepisy i ustalenia

§ 1. Po stwierdzeniu, iż niniejsza uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/365/2021 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 6 maja 2021 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolincz, zwany dalej „planem”.

§ 2. 1.	Plan obejmuje obszar w granicach określonych w  uchwale nr XLIV/528/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolincz.

2.	Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

- część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

- dane przestrzenne (załącznik nr 4)

§ 3. 1.	Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

- Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,5 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; linie te nie dotyczą części podziemnych budynków;

- Powierzchnia zabudowy – powierzchnia działki zajęta przez wszystkie budynki, wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki; z wyłączeniem:

- powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. tarasów, schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, itp.,

- powierzchni zajmowanej przez szklarnie i altany;

- Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia; do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;

- Powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe;

- Zabudowa towarzysząca – zabudowa uzupełniająca, towarzysząca zabudowie wiodącej, 
tj. budynki gospodarcze, garażowe, itp.;

- Zabudowa – budynki.

- Pojęcia użyte w planie i niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w przypadku ich braku zgodnie z ich znaczeniem słownikowym.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Zakaz lokalizacji budowli wyższych niż 15m – nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.

- Dopuszcza się podpiwniczenie budynków, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

- Dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych oraz gospodarczych na granicy działki 
z zastrzeżeniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu,

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

    - Ustalenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

    - teren MNW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

    - teren RZM – zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,

    - Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dojść, dojazdów i miejsc postojowych.

    - Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

    - Uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości środowiska.

    - Wszelkie cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka wodne oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji  i udrożnieniu z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Właściciele terenu zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów publicznych w celu ich utrzymania i konserwacji.

    - Istniejące drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru. Ze względu na konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić bezpośrednio nad drenażami pas wolny od zabudowy, ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów pod fundamenty, należy wykonać ich obejście poza obręb wykopu.

    - Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

    - Obowiązuje ochrona dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

    - W przypadku nowych nasadzeń należy wprowadzać zieleń nawiązującą formą i składem gatunkowym do roślinności typowej dla lokalnego krajobrazu.

    - Obszar planu zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego, w związku z tym należy zachować i podtrzymywać trwałość powiązań ekologicznych obszaru objętego planem, miedzy innymi poprzez:

- odsunięcie zabudowy  w terenie 1RZM, na dz. nr 149/9, poza górną część skłonu doliny Wierzycy,

- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

§ 6. Zasady kształtowania krajobrazu

1. Zabudowę należy realizować na zasadzie kontynuacji tradycyjnej zabudowy regionu:

    - forma architektoniczna zabudowy i obiektów małej architektury winna być spójna w obrębie działki budowalnej,

    - kolorystyka stonowana – zakaz stosowania kolorów jaskrawych,

    - pokrycie dachu – w odcieniach czerwieni, brązu, szarości, czerni.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

      - Na obszarze objętym planem występują nieruchome zabytki archeologiczne:

  - strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego wszelkie prace ziemne wymagają przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

      - Na przedmiotowym terenie nie występują obszary przestrzeni publicznych.

§ 9. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

      - Część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, a część terenu, oznaczona na rysunku planu, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

      - Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu na występowanie gruntów słabonośnych, wszelkie działania inwestycyjne należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 10. Szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

      - Nie określa się.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. Nie dotyczy.

§	12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1.	Teren planu jest obsługiwany komunikacyjnie przez graniczącą drogę publiczną gminną oraz drogi wewnętrzne.

      - Woda:  z sieci wodociągowej.

      - Ścieki sanitarne:

- do sieci kanalizacji sanitarnej,

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego z udokumentowanym wywozem ścieków do oczyszczalni, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy go bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci, dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni ścieków.

      - Wody opadowe:

- odprowadzenie wód opadowych w granicach własności,

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone zgodnie z przepisami odrębnymi.

      - Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła.

      - Energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW.

      - Telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej.

      - Gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy.

      - Utylizacja odpadów stałych: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Przez obszar objęty planem przebiegają linie napowietrzne średniego napięcia 
SN-15kV oraz linie napowietrzne niskiego napięcia nn-0,4kV.

      - Wzdłuż linii napowietrznych obowiązuje pas ochrony funkcyjnej o szerokości 14m (po 7m od osi linii) – dla linii średniego napięcia SN-15kV oraz 7m (po 3,5m od osi linii) – dla linii niskiego napięcia nn-0,4kV.

      - Zagospodarowanie w obszarze pasa ochrony funkcyjnej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV – zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

      - Kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować lub dostosować do nowych warunków zabudowy.

      - Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej w każdym terenie w ilości zależnej od potrzeb. Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezpośrednio przy granicy działki.

      - Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich w każdym terenie. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować obowiązującym przepisom szczególnym.

      - Istniejące  i projektowane sieci infrastruktury technicznej należy przystosować do planowanego  zagospodarowania.

      - Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

- Nie określa się.

§ 14. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Dla przedmiotowego terenu nie występują uwarunkowania wymagające ustalenia stawki (plan miejscowy nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenu, ani faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości).

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 15. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1MNW

- Przeznaczenie terenu: 1MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

- Powierzchnia terenu:

| - 1MNW – 1,93ha. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

- Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa towarzysząca,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej,

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

  - część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1,

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 25%,

- intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,75,

- powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,

- wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 9,0m,

- poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej niż 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

- geometria dachu:

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; główna kalenica: równoległa lub prostopadła do frontu działki,

- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,

- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. – nie określa się,

- w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja, należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w liczbie:

- min. 1 miejsce postojowe / 50m2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż 1 miejsce,

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,

- w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:

- min. 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,

- miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych,

- dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o minimalnej powierzchni 1200 m2, nie dotyczy wydzieleń dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - przez przedmiotowy teren, oznaczony na rysunku planu, przebiegają  linie SN – 15kV oraz nn – 0,4 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 10, §12 ust. 11 i §12 ust. 12.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1RZM

- Przeznaczenie terenu: 1RZM – teren zabudowy zagrodowej

- Powierzchnia terenu:

| - 1RZM – 1,29ha. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą : budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze,

- na przedmiotowym terenie dopuszcza się dwa siedliska rolnicze,

- budowle związane z rolnictwem,

- Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- funkcja agroturystyki,

- zabudowa towarzysząca,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej,

- chów lub hodowla zwierząt, która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

- część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1,

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- linie zabudowy: należy  zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 20%,

- intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 0,6,

- powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki,

- wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 9,0 m, dla budynków inwentarskich i gospodarczych maks. 10,0 m,

- poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku: nie więcej niż 0,6m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

- geometria dachu:

- dach dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia połaci 30º÷45º; główna kalenica: równoległa lub prostopadła do frontu działki,

- dla zabudowy towarzyszącej: kąt nachylenia połaci 25º÷45º, dopuszcza się dach płaski,

- dla części budynku, takich jak: ganki, werandy, lukarny, balkony, itp. – nie określa się,

- budynki należy lokalizować w układzie tradycyjnej zabudowy zagrodowej – wokół podwórza,

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - przez przedmiotowy teren, oznaczony na rysunku planu, przebiegają  linie SN – 15kV oraz nn – 0,4 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 10, §12 ust. 11 i §12 ust. 12.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1RNR

- Przeznaczenie terenu: 1RNR – teren gruntów ornych oraz upraw

- Powierzchnia terenu:

| - 1RNR – 1,21ha. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Wiodące  funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- uprawy rolne i ogrodnicze,

- ochrona rzeźby terenu,

- Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

- Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

- część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, oraz  prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% – zasady zagospodarowania zgodnie z §9 ust. 1,

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1KR

- Przeznaczenie terenu: 1KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej

- Powierzchnia terenu:

| - 1KR – 1,93ha. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

- część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w zasięgu granic strefy ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków – zasady zagospodarowania zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1,

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających: wg rysunku planu,

- dopuszcza się lokalne zawężenia parametrów zewnętrznych drogi, określonych w obowiązujących przepisach, w zależności od lokalnych warunków,

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - przez przedmiotowy teren, oznaczony na rysunku planu, przebiegają  linie SN – 15kV oraz nn – 0,4 kV – zasady zagospodarowania zgodnie z §12 ust. 10, §12 ust. 11 i §12 ust. 12.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 16. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr XXXII/358/2013 z dnia 23 maja 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013-07-09, poz. 2760), we fragmencie objętym granicami niniejszego planu,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański

Nr …………………. z dnia ……..2022r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Kolincz

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Gminy Starogard Gdański

Nr …………………. z dnia ……..2022r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania –

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu wsi Kolincz