2008-09-09

Inwestor: Forma prawna: Numer REGON: Organ rejestrowy: Numer KRS: Kapitał zakładowy: Wpłacono: Wykonawca: Forma prawna: Numer REGON: Organ rejestrowy: Numer KRS: Kapitał zakładowy: Wpłacono:

Kosztorys  Nr:	5/06/2008

Nr. Umowy:

CPV: 45230000-8 ; 45233000-9 ; 45233200-1 ; 45233220-7 ;

Data Oprac.: 2008-03-19

Umowa z dnia:2008-03-19

Nazwa budowy:

Adres budowy:,

Obiekt:

Tytuł / Rodzaj robót:

Charakterystyka Robót: Budowa ronda w Brzeźnie

BRANŻA DROGOWA

Załączniki:

Podstawa opracowania:	KSNR  6, KNNR 1, KNCK 1701, AW, KNNR 6, KNP 14-23

Waluta:	PLN

| Sporządził: Sprawdził: |  |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów/Obmiarów

==========================================================================================

1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

==========================================================================================

1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

0111-010-040	                                                              	98,90 m

==========================================================================================

2	KNCK 1701	Rozebranie rur betonowych o średnicy 60 cm w przepustach pod

1410-03-040	zjazdami lub w rowach krytych                                 	10,00 m

==========================================================================================

3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,

0220-010-148	25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t 	39,20 m-g

na odl.do 10 km.

==========================================================================================

4	KNCK 1701	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ( smołowych ) grubości 3 cm

1408-01-050	( na podsypce z kruszyw ławowych 20 cm )                      	744,50 m2

==========================================================================================

5	KNCK 1701	Rozbiórka nawierzchni bitumicznycznej ( smołowych ) , dalszy

1408-02-050	1 cm grubości                                                 	744,50 m2

==========================================================================================

6	KNCK 1701	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ) , dalszy 1 cm

1408-02-050	grubości                                                      	744,50 m2

==========================================================================================

7	KNCK 1701	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ), dalszy 1 cm

1408-02-050	grubości                                                      	744,50 m2

==========================================================================================

8	KNCK 1701	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ), dalszy 1 cm

1408-02-050	grubości                                                      	744,50 m2

==========================================================================================

9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,

0220-010-148	25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t 	464,60 m-g

na odl.do 10 km.

==========================================================================================

10	(AW) AWro	Rozebranie wiaty autobusowej

biurka-020	                                                              	1,00 szt

==========================================================================================

2  Roboty ziemne i korytowanie

==========================================================================================

11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.65 cm, na całej szerokoś-

0101-030-050	ci jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyj-	239,60 m2

nego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km.

==========================================================================================

12	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.55 cm, na całej szerokoś-

0101-030-050	ci jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyj-	27,10 m2

nego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km.

==========================================================================================

13	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.30 cm, na całej szerokoś-

0101-030-050	ci jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyj-	744,50 m2

nego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km.

==========================================================================================

14	KNNR 1	Plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

0501-010-050	                                                              	1 237,50 m2

==========================================================================================

3  Podbudowa i nawierzchnia

==========================================================================================

15	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy przy użyciu sprzętu rolniczego z gruntu

0202-03-050	stabilizowanego cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu14 	19,60 m2

cm, 20 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy

==========================================================================================

16	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy przy użyciu mieszarek doczepnych z gruntu

0202-06-050	stabilizowanego cementem,grubość podbudowy po zagęszczeniu19  	60,30 m2

cm, 25 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy

==========================================================================================

17	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy przy użyciu mieszarek doczepnych z gruntu

0202-06-050	stabilizowanego cementem,grubość podbudowy po zagęszczeniu 23 	720,90 m2

cm,  25 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy

==========================================================================================

18	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją, grubość warstwy po

0201-01-050	zagęszczeniu 25 cm                                            	79,90 m2

==========================================================================================

19	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po

0204-01-050	zagęszczeniu 15 cm                                            	274,30 m2

==========================================================================================

20	KNCK 1701	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po

0204-01-050	zagęszczeniu 20 cm                                            	777,40 m2

==========================================================================================

21	KNNR 6	Nawieszchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,

0502-030-050	układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane    	298,80 m2

piaskiem

==========================================================================================

22	KNNR 6	Nawieszchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,

0502-030-050	układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane    	93,00 m2

piaskiem

==========================================================================================

23	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm,na

0302-020-050	podsypce cementowo-piaskowej                                  	19,60 m2

==========================================================================================

24	KSNR  6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych asfaltem x 2 - na-

1005-07-050	wierzchnia drogowa                                            	1 441,80 m2

==========================================================================================

25	KSNR  6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,

0308-03-050	warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Trans-   	720,90 m2

port mieszanki samochodem samowyład.do 5 t

==========================================================================================

26	KSNR  6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,

0309-03-050	warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm.Transport-	720,90 m2

mieszanki samochodem samowyład.do 5 t

==========================================================================================

4  Roboty uliczne i wykończeniowe

==========================================================================================

27	KNCK 1701	Wykonanie ław betonowych z oporem o wymiarach 35x10 cm pod

0902-03-060	krawężniki i obrzeża                                          	18,04 m3

==========================================================================================

28	KNCK 1701	Wbudowanie na prostej krawężników betonowych o wymiarach

0904-01-040	15x30 cm                                                      	300,00 m

==========================================================================================

29	KNCK 1701	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6 cm z wypeł-

0906-03-040	nieniem spoin zaprawą                                         	169,00 m

==========================================================================================

30	(AW) AWwi	Wiata autobusowa

ta-020	                                                              	1,00 szt

==========================================================================================

31	KNP 14-23	Malowanie na jezdni znaków poziowych

2314-0101-050	                                                              	7,70 m2

==========================================================================================

32	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

0702-01010-020	                                                              	10,00 szt

==========================================================================================

33	KSNR  6	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.

0701-04-040	60 mm i śr.38 mm,o dł. 2,5 m                                  	20,00 m

==========================================================================================

34	KNNR 6	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubo-

0307-060-050	ści 15 cm,spoiny wypełnione piaskiem                          	30,00 m2

Kosztorys inwestorski szczegółowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Jedn. miary | Nakłady na jedn. | Wsp. zagreg | Cena | Cena jedn. | Ilość | Cc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-040 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNCK 1701 1410-03-040 | Rozebranie rur betonowych o średnicy 60 cm w przepustach pod zjazdami lub w rowach krytych |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 3,050 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0220-010-148 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.do 10 km. |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNCK 1701 1408-01-050 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej ( smołowych ) grubości 3 cm ( na podsypce z kruszyw ławowych 20 cm ) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,387 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNCK 1701 1408-02-050 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznycznej ( smołowych ) , dalszy 1 cm grubości |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNCK 1701 1408-02-050 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ) , dalszy 1 cm grubości |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNCK 1701 1408-02-050 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ), dalszy 1 cm grubości |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNCK 1701 1408-02-050 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (smołowych ), dalszy 1 cm grubości |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0220-010-148 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.do 10 km. |  |  | m-g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | (AW) AWro biurka-020 | Rozebranie wiaty autobusowej |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Roboty ziemne i korytowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0101-030-050 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.65 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km. |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,2236 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Równiarka samojezdna74kW/100KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec wibracyjny samojezdny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,082 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spycharka gąsienicowa 100 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0101-030-050 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.55 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km. |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,2236 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Równiarka samojezdna74kW/100KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec wibracyjny samojezdny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,082 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spycharka gąsienicowa 100 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0101-030-050 | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego z wywozem gruntu na odległość do 3 km. |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,2236 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Równiarka samojezdna74kW/100KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec wibracyjny samojezdny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,082 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Spycharka gąsienicowa 100 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 1 0501-010-050 | Plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Podbudowa i nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNCK 1701 0202-03-050 | Wykonanie podbudowy przy użyciu sprzętu rolniczego z gruntu stabilizowanego cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu14 cm, 20 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,226 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,0404 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 21,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brona talerzowa |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0142 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik kołowy 45 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0143 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kultywator przyczepny 1,5 ha/h |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0071 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec przyczepny 2000-5000 kG |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0071 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0071 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNCK 1701 0202-06-050 | Wykonanie podbudowy przy użyciu mieszarek doczepnych z gruntu stabilizowanego cementem,grubość podbudowy po zagęszczeniu19 cm, 25 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,0404 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 20,67132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0128 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik kołowy 45 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kultywator przyczepny 1,5 ha/h |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0089 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec przyczepny 2000-5000 kG |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNCK 1701 0202-06-050 | Wykonanie podbudowy przy użyciu mieszarek doczepnych z gruntu stabilizowanego cementem,grubość podbudowy po zagęszczeniu 23 cm, 25 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,0404 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 20,67132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0128 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik kołowy 45 KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kultywator przyczepny 1,5 ha/h |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0089 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec przyczepny 2000-5000 kG |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNCK 1701 0201-01-050 | Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,254 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Papa asfaltowa izolacyjna |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 76,6243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód skrzyniowy |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec jednoosiowy wibracyjny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,08512 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wibrator powierzchniowy |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNCK 1701 0204-01-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miał kamienny |  |  | t |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce) |  |  | t |  |  |  |  | 0,455 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 25,2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy 4,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 1,5024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNCK 1701 0204-01-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miał kamienny |  |  | t |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce) |  |  | t |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 30,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy 4,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 1,5024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawieszchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek uszlachetniony |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0818 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,02117 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 59,151098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wibrator powierzchniowy |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawieszchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek uszlachetniony |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0818 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,02117 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 63,557498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wibrator powierzchniowy |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0302-020-050 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm,na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 2,330 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kostki kamienne rzędowe 16 cm |  |  | t |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków |  |  | t |  |  |  |  | 0,0319 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 278,660781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KSNR 6 1005-07-050 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych asfaltem x 2 - nawierzchnia drogowa |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asfalt drogowy stały |  |  | kg |  |  |  |  | 0,510 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Olej napędowy do silników |  |  | kg |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 0,20 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 0,71238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0122 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0122 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KSNR 6 0308-03-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mieszanka mineralno-asfaltowa |  |  | t |  |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 0,20 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 71,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0102 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec statyczny samojezdny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0102 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec statyczny samoj.ogumiony |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0102 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy do 5 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0358 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KSNR 6 0309-03-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.do 5 t |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,0581 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mieszanka mineralno-asfaltowa |  |  | t |  |  |  |  | 0,153 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 0,20 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 73,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec statyczny samojezdny |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Walec statyczny samoj.ogumiony |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samochód samowyładowczy do 5 t |  |  | m-g |  |  |  |  | 0,0375 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Roboty uliczne i wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNCK 1701 0902-03-060 | Wykonanie ław betonowych z oporem o wymiarach 35x10 cm pod krawężniki i obrzeża |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 13,200 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNCK 1701 0904-01-040 | Wbudowanie na prostej krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,690 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krawężniki drogowe betonowe |  |  | m |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Żwirek filtracyjny |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNCK 1701 0906-03-040 | Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cement portlandzki zwykły "25" |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obrzeża trawnikowe |  |  | m |  |  |  |  | 1,040 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | (AW) AWwi ta-020 | Wiata autobusowa |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wiata autobusowa |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNP 14-23 2314-0101-050 | Malowanie na jezdni znaków poziowych |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 6 0702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 0,753 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Słupki z rur stalowych o śred. 70 mm |  |  | kg |  |  |  |  | 19,630 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Znaki drogowe |  |  | szt |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 309,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KSNR 6 0701-04-040 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm,o dł. 2,5 m |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 1,172 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 38,0x2,9mm |  |  | kg |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 60,3x3,6mm |  |  | kg |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Słupki z rur stalowych |  |  | kg |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |  |  | dm3 |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farba olejna nawierzchniowa biała |  |  | dm3 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Farba olejna nawierzchniowa pozost.kolory |  |  | dm3 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych |  |  | dm3 |  |  |  |  | 0,231 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 0,20 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 89,4483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 6 0307-060-050 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 15 cm,spoiny wypełnione piaskiem |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Robocizna łącznie |  | r-g |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Płyty drogowe żelbetowe wielootworowe "YOMB" |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piasek |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0707 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Woda |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % |  |  | PLN |  |  |  |  | 121,4945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty bezpośrednie |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koszty z narzutami (netto) |  |  |  | PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0 |  | 211 |  | Monter grupa I |  | r-g |  | 5,0000 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 |  | 999 |  | Robocizna |  | r-g |  | 3 002,8718 |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 |  | 999 |  | Robocizna |  | r-g |  | 192,1280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  | 3 199,9998 |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0 |  | 1020399 |  | Olej napędowy do silników |  | kg |  | 25,9524 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 |  | 1040099 |  | Asfalt drogowy stały |  | kg |  | 735,3180 |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 |  | 1323701 |  | Słupki z rur stalowych |  | kg |  | 84,0000 |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 |  | 1323711 |  | Słupki z rur stalowych o śred. 70 mm |  | kg |  | 196,3000 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 |  | 1511699 |  | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |  | dm3 |  | 5,4200 |  |  |  |  |
| 6. |  | 0 |  | 1511700 |  | Farba olejna nawierzchniowa biała |  | dm3 |  | 5,3200 |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 |  | 1511709 |  | Farba olejna nawierzchniowa pozost.kolory |  | dm3 |  | 5,3200 |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 |  | 1530599 |  | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych |  | dm3 |  | 4,6200 |  |  |  |  |
| 9. |  | 0 |  | 1600599 |  | Kruszywo mineralne n/sort.(tłuczeń,klińce) |  | t |  | 552,3765 |  |  |  |  |
| 10. |  | 0 |  | 1600600 |  | Miał kamienny |  | t |  | 354,3800 |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 |  | 1601802 |  | Piasek uszlachetniony |  | m3 |  | 32,0492 |  |  |  |  |
| 12. |  | 0 |  | 1601804 |  | Piasek |  | m3 |  | 8,3724 |  |  |  |  |
| 13. |  | 0 |  | 1601899 |  | Piasek |  | m3 |  | 8,0010 |  |  |  |  |
| 14. |  | 0 |  | 1603099 |  | Mieszanka mineralno-asfaltowa |  | t |  | 217,9281 |  |  |  |  |
| 15. |  | 0 |  | 1630802 |  | Kostki kamienne rzędowe 16 cm |  | t |  | 11,7600 |  |  |  |  |
| 16. |  | 0 |  | 1640902 |  | Żwirek filtracyjny |  | m3 |  | 12,9000 |  |  |  |  |
| 17. |  | 0 |  | 1700300 |  | Cement portlandzki zwykły "25" |  | kg |  | 16,9000 |  |  |  |  |
| 18. |  | 0 |  | 1700300 |  | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków |  | t |  | 32,3523 |  |  |  |  |
| 19. |  | 0 |  | 1700301 |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków |  | t |  | 8,9196 |  |  |  |  |
| 20. |  | 1 |  | 2010499 |  | Płyty drogowe żelbetowe wielootworowe "YOMB" |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 21. |  | 0 |  | 2220099 |  | Krawężniki drogowe betonowe |  | m |  | 312,0000 |  |  |  |  |
| 22. |  | 0 |  | 2220810 |  | Obrzeża trawnikowe |  | m |  | 175,7600 |  |  |  |  |
| 23. |  | 0 |  | 2222120 |  | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare |  | m2 |  | 304,7760 |  |  |  |  |
| 24. |  | 0 |  | 2222130 |  | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe |  | m2 |  | 94,8600 |  |  |  |  |
| 25. |  | 0 |  | 2301400 |  | Papa asfaltowa izolacyjna |  | m2 |  | 79,9000 |  |  |  |  |
| 26. |  | 0 |  | 2370605 |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 |  | m3 |  | 40,5150 |  |  |  |  |
| 27. |  | 0 |  | 3930000 |  | Woda |  | m3 |  | 273,2640 |  |  |  |  |
| 28. |  | 0 |  | 5022203 |  | Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 38,0x2,9mm |  | kg |  | 110,0000 |  |  |  |  |
| 29. |  | 0 |  | 5022304 |  | Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 60,3x3,6mm |  | kg |  | 110,0000 |  |  |  |  |
| 30. |  | 1 |  | WIATA |  | Wiata autobusowa |  | szt |  | 1,0000 |  |  |  |  |
| 31. |  | 1 |  | znaki |  | Znaki drogowe |  | szt |  | 10,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0 |  | 11412 |  | Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 |  | m-g |  | 212,1000 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 |  | 11612 |  | Równiarka samojezdna74kW/100KM |  | m-g |  | 57,6384 |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 |  | 12100 |  | Walec statyczny samojezdny |  | m-g |  | 15,4993 |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 |  | 12160 |  | Walec statyczny samoj.ogumiony |  | m-g |  | 15,4993 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 |  | 12300 |  | Walec wibracyjny samojezdny |  | m-g |  | 82,9184 |  |  |  |  |
| 6. |  | 0 |  | 13101 |  | Walec przyczepny 2000-5000 kG |  | m-g |  | 5,8419 |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 |  | 13201 |  | Walec samojezdny stal. 4-10 t |  | m-g |  | 26,8759 |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 |  | 13301 |  | Walec jednoosiowy wibracyjny |  | m-g |  | 6,8011 |  |  |  |  |
| 9. |  | 0 |  | 13333 |  | Brona talerzowa |  | m-g |  | 1,3916 |  |  |  |  |
| 10. |  | 0 |  | 2714 |  | Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM |  | m-g |  | 10,2777 |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 |  | 2718 |  | Ciągnik kołowy 45 KM |  | m-g |  | 14,4981 |  |  |  |  |
| 12. |  | 0 |  | 39116 |  | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM |  | m-g |  | 17,5900 |  |  |  |  |
| 13. |  | 0 |  | 39520 |  | Samochód skrzyniowy |  | m-g |  | 1,6779 |  |  |  |  |
| 14. |  | 0 |  | 39611 |  | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t |  | m-g |  | 14,2178 |  |  |  |  |
| 15. |  | 0 |  | 39811 |  | Samochód samowyładowczy do 5 t |  | m-g |  | 52,8420 |  |  |  |  |
| 16. |  | 0 |  | 39812 |  | Samochód samowyładowczy 5-10t |  | m-g |  | 403,7600 |  |  |  |  |
| 17. |  | 0 |  | 45110 |  | Wibrator powierzchniowy |  | m-g |  | 116,4520 |  |  |  |  |
| 18. |  | 0 |  | 51121 |  | Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3 |  | m-g |  | 6,9527 |  |  |  |  |
| 19. |  | 0 |  | 52271 |  | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 |  | m-g |  | 17,5900 |  |  |  |  |
| 20. |  | 0 |  | 52314 |  | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) |  | m-g |  | 15,4993 |  |  |  |  |
| 21. |  | 0 |  | 6406 |  | Spycharka gąsienicowa 100 KM |  | m-g |  | 151,6800 |  |  |  |  |
| 22. |  | 0 |  | 7405 |  | Kultywator przyczepny 1,5 ha/h |  | m-g |  | 5,8419 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Tabela cen elementów

| Lp. | # Nazwa | ## Jednostka | ## Ilość | ## Wartość Jedn. KB | ## Wartość ## Jedn. ZN | ## Wartość . ZN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  | 1,00 | 47 714,0207 | 58 379,0763 | 34 572,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Roboty ziemne i korytowanie |  | 1,00 | 47 714,0207 | 58 379,0763 | 58 280,61 |
| 3. | Podbudowa i nawierzchnia |  | 1,00 | 47 714,0207 | 58 379,0763 | 234 729,88 |
| 4. | Roboty uliczne i wykończeniowe |  | 1,00 | 47 714,0207 | 58 379,0763 | 47 714,02 |

| Koszty bezpośrednie | PLN | 59 200,00 | 226 760,41 | 89 336,35 | 0,00 | 375 296,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R | 60,00 % | 35 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 520,00 |
| Koszty pośr. od S | 60,00 % | 0,00 | 0,00 | 53 601,81 | 0,00 | 53 601,81 |
| Zysk od R | 10,00 % | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920,00 |
| Zysk od S | 10,00 % | 0,00 | 0,00 | 8 933,63 | 0,00 | 8 933,63 |
| Kwota dodatkowa | 5000,00 PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Roboty nieprzewidziane | 5,00 % | 5 032,00 | 11 338,02 | 7 593,59 | 250,00 | 24 213,61 |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  | 508 485,81 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 105 671,99 | 238 098,43 | 159 465,38 | 5 250,00 | 508 485,81 |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  | 111 866,88 |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  | 620 352,69 |