Prognoza oddziaływania na środowisko

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański

Opracowanie: mgr Artur Gackowski

Pinczyn, maj 2023 r.

# Spis treści

Spis treści	1

1.	Wstęp	3

1.1	Podstawy prawne prognozy i jej zakres	3

1.2	Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały	5

2.	Charakterystyka ustaleń projektu planu	7

2.1	Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7

2.2	Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej	10

2.3	Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi	11

3.	Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany	14

3.1	Położenie regionalne	14

3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu	14

3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna	14

3.2.2 Surowce naturalne	15

3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne	15

3.2.4 Warunki glebowe	17

3.2.5 Warunki bioklimatyczne	17

3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania	18

3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska	19

3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	22

3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych	24

4.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu	26

5.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody	27

5.1 Problemy ochrony środowiska	27

5.2 Problemy ochrony przyrody	28

6.	Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu	29

6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy	29

6.2. Poziom regionalny	30

7.	Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu	31

7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery	31

7.2 Wody powierzchniowe i podziemne	31

7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat	32

7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna	34

7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000	35

7.6 Krajobraz	39

7.7 Ludzie	39

7.8 Zabytki, dobra materialne	40

7.9 Oddziaływania skumulowane	40

7	Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu	42

8	Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego	43

9	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu	45

10	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków                                    realizacjiustaleń projektu planu  	46

11	Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków	47

12	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	48

Spis rycin:

Ryc. 1 Formy ochrony przyrody na tle obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	38

Spis tabel:

Tab.1. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej	20

Tab. 2 Dopuszczalne poziomy hałasu powodowane przez drogi, linie kolejowe i pozostałe obiekty i działalności	34

Załączniki graficzne:

1. Mapa prognozy wpływu na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skala 1: 1 000

# Wstęp

## Podstawy prawne prognozy i jej zakres

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański Projekt planu został opracowany przez Pracownię Projektową Maria Landowska.

Przedmiotem opracowania jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą nr LI/617/2022 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański.

Podstawą do wykonania niniejszej prognozy są:

- ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.)

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) projekt planu miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne wpływy na środowisko.

Zawartość prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu zostały wydane na wniosek Wójta Gminy Starogard Gdański przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim.

W prognozie określone i ocenione zostaną następujące zagadnienia:

1)	w zakresie skutków:

a)	dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu, powodowane zwłaszcza wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, wykorzystywaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, emitowaniem hałasu, emitowaniem pól elektromagnetycznych oraz ryzykiem wystąpienia poważnych awarii,

b)	realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny - we wzajemnym ich powiązaniu, oraz na ekosystemy i krajobraz;

2)	w zakresie oceny:

a)	stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów, odporności na degradację i zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b)	rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia:

- zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański

- zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, a w szczególności zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów chronionych oraz w planach ochrony,

- skuteczności ochrony różnorodności biologicznej,

- właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami,

c)	określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

d)	zagrożeń dla środowiska, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą powstawać na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego planu,

e)	skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych,

f)	zmian w krajobrazie;

3)	w zakresie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko, w tym na krajobraz, które mogą wynikać z realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w zależności od potrzeb, propozycje innych niż w tym projekcie ustaleń sprzyjających ochronie środowiska.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu składać się będzie również z załącznika graficznego przedstawiającego wyniki przeprowadzonych analiz i ocen w formie kartograficznej oraz mapę form ochrony przyrody, co stanowi integralną część opracowania.

W prognozie będą zawarte informacje na temat ewentualnych praw nabytych wynikających z obowiązującego planu, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## . Metoda sporządzania prognozy i zastosowane materiały

W opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano następujące metody prognozowania:

- Analiza dostępnej literatury i materiałów kartograficznych obejmujących badany obszar

- Identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego zbadania

- Analiza stanu środowiska w oparciu o wizję terenową

- Badanie terenów analogicznych o podobnym ukształtowaniu i przeznaczeniu

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański

- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Starogard Gdański, Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody, Gdańsk 1995 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej Starogard Gdański uchwalone dnia 16.11.2015r. uchwałą Nr XII/110/2015 Rady Gminy Starogard Gdański

- Aktualizacja Programu ochrony środowiska na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 dla Powiatu Starogardzkiego, listopad 2012 r.

- Aktualny stan ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim, M. Buliński, R. Knitter, Z. Lenartowicz z Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk 2008 r.

- Materiały publikowane i niepublikowane dotyczące środowiska przyrodniczego obszaru miasta i gminy.

- Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030

- Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią, A. Sas-Bojarska, Gdańsk 2006 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU1/09, Wrocław 2009 r.

- Problemy Planistyczne zeszyt ZOIU 1/10, Wrocław 2010 r.

- Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – Shadow list, Świebodzin – Poznań 2013

- Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, aktualizacja Gdańsk – Słupsk 2014 r.

- Studia przyrodniczo-krajobrazowe w ocenach oddziaływania na środowisko, w: Studia krajobrazowe, jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, M. Przewoźniak, Wrocław 1995 r.

- Studium przyrodniczo - krajobrazowe województwa pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2006 r.

- Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego w 2016 roku, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk 2017 r.

- http://obszary.natura2000.org.pl

- http://crfop.gdos.gov.pl/

- Akty i przepisy związane z prawem ochrony środowiska i prawem ochrony przyrody

Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej.

# Charakterystyka ustaleń projektu planu

## Zakres, główne cele i ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem niniejszej prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański

Projekt planu zawiera:

1)	Ustalenia tekstowe

2)	Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.).

Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:

- obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

- obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

- granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów do organizacji imprez masowych;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Część terenu planu znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich - obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. (w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim Dz. U. Woj. Pomorskiego  2016r., poz. 1462);

- Teren położony jest w Regionalnym korytarzu ekologicznym Doliny Wierzycy oaz lokalnym korytarzu ekologicznym

- Planowane zagospodarowanie terenu nie może w sposób negatywny trwale zmieniać stosunków wodnych; wszelkie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, towarzyszące realizacji zapisów planu nie mogą trwale negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może powodować dla nich szkód;

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych;

- Wody opadowe spływające z zanieczyszczonych terenów utwardzonych winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów;

- Teren występowania  wysokich wód gruntowych - na etapie projektu budowlanego dla projektowanej zabudowy kubaturowej należy uwzględnić właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu;

- Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum;

- Na granicy funkcji chronionych należy zachować wszystkie określone przepisami normy;

- Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-wodnego;

- Realizacja zapisów planu nie może prowadzić do pogorszenia warunków aerosanitarnych na przedmiotowym terenie oraz na terenach sąsiednich;

- Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zgodnie z przepisami odrębnymi tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. . w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014r. poz. 1408) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz. 1348);

- Przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno – porządkowych;

- Poprzez dbałość o charakter architektury, w tym kształtowanie bryły i detal architektoniczny związane z architekturą regionu należy dążyć do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyzację krajobrazu;

- Tereny powinny być ogradzane w sposób umożliwiający przemieszczanie się drobnych zwierząt poruszających się po ziemi.

Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart terenu:

1. Karta dla terenów  MNW-UT-UG,

- Oznaczenie;

1MNW-UT-UG

- Przeznaczenie terenu;

- Klasa przeznaczenia - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług turystyki lub gastronomii,

- Funkcje dopuszczone – teren infrastruktury technicznej,

- Funkcje wykluczone- nie związane z funkcją podstawową i dopuszczoną, funkcje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Należy kształtować skalę i formę zabudowy zgodnie z wymaganiami w pkt. 7) karty terenu;

- Dopuszczane formy zagospodarowania - lokalizacja pola kempingowego wraz z zapleczem usługowym i sanitarnym urządzenia sportowe i rekreacyjne, towarzysząca zabudowa gospodarcza, obiekty małej architektury, zieleń, ścieżki piesze i rowerowe, wiaty i altany rekreacyjne, sanitariaty, hangary na sprzęt wodny

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

- Zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6,

- Ustalenia szczegółowe:

- Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych,

- Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych,

- Zaleca się gromadzenie wód opadowych roztopowych w celu ich późniejszego wykorzystanie,

- Zaleca się przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zebranie wierzchniej warstwy gleby w celu jej późniejszego wykorzystanie do prac pielęgnacyjno– porządkowych;

1. Karta dla terenów  UT

- Oznaczenie;

2UT;

- Przeznaczenie terenu;

- Funkcje podstawowe - teren usług turystyki

- Funkcje dopuszczone – lokalizacja obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

- Funkcje wykluczone - nie związane z funkcją podstawową i dopuszczoną;

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- Dopuszczane formy zagospodarowania - obiekty dostępu do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani (budynek obsługi przystani kajakowej, obiekty małej architektury, zieleń, ścieżki piesze i rowerowe, wiaty i altany rekreacyjne, sanitariaty, hangary na sprzęt wodny),

- Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby:

- Projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska,

- Gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu;

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- Zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 6,

- Ustalenia szczegółowe:

- Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych,

- Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

- Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc postojowych,

- Zaleca się gromadzenie wód opadowych roztopowych w celu ich późniejszego wykorzystanie,

- Zaleca się przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zebranie wierzchniej warstwy gleby w celu jej późniejszego wykorzystanie do prac pielęgnacyjno– porządkowych;

## Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu działek,

- z drogi wewnętrznej gminnej  (dz. nr 131/2),

- Lokalizacja miejsc postojowych na terenie oznaczonym symbolem 2UT w ilości minimum 2 mp. na 100m2 powierzchni użytkowej usług (minimum 1 miejsce postojowe), dla funkcji plaży minimum 10 miejsc postojowych

- dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć minimum 1 miejsce postojowe w pobliżu budynków z funkcją usługową,

- Sieci infrastruktury technicznej,

- Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

- Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki,

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej,

- Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne,

- Zaopatrzenie w sieć teletechniczną z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych,

- Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi,

- Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek;

## Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański.

I. Cel nadrzędny polityki przestrzennej

Celem nadrzędnym polityki przestrzennej jest optymalizacja zagospodarowania przestrzennego Gminy, służąca godzeniu ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych z dynamicznym rozwojem gminy przy uwzględnieniu:

1) wysokiej jakości zamieszkania oraz

2) racjonalności ekonomicznej użytkowania gruntów i ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Hierarchia celów realizacyjnych

Określenie misji i celu nadrzędnego jest niezbędne, aby wytyczyć kierunki działań i stanowi podstawowe narzędzie weryfikujące wszystkie szczegółowe rozstrzygnięcia w procesie planowania. Nie jest jednak wystarczające dla planowania działań i nie daje praktycznych wskazówek realizacyjnych. Dlatego, przed przejściem do formułowania kierunków działania, w tym przypadku kierunków polityki przestrzennej należy dokonać dezagregacji celu nadrzędnego na praktyczne cele realizacyjne, które służą osiągnięciu celu nadrzędnego z uwzględnieniem stwierdzonych uwarunkowań rozwoju.

II. Cele ogólne

1. Wysoka jakość zamieszkania.

2. Ochrona wartości i zasobów:

2.1) nieodtwarzalnych i zasobów ograniczonych (zasobów naturalnych, w tym kopalin, zwartych kompleksów leśnych, wszelkich obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazu i wszelkich przestrzeni otwartych);

2.2) wartości kulturowych;

2.3) innych cennych walorów.

III. Cele dziedzinowe

1. Kompletne ukształtowanie ośrodków wiejskich:

1.1) pełne wyposażenie funkcjonalne ośrodków, odpowiednio do rangi;

1.2) ukształtowanie przestrzenne zapewniające dostęp do usług oraz spójność terytorialną ośrodka;

1.3) zapewnienie wysokiej jakości estetycznej poszczególnych elementów zagospodarowania wsi.

2. Pełna obsługa transportowa ośrodków gminnych:

2.1) podstawowy dostęp drogami utwardzonymi do wszystkich ośrodków;

2.2) powiązania pomiędzy ośrodkami;

2.3) zapewnienie obsługi transportem publicznym.

3. Pełna obsługa infrastrukturą obszarów zwartej zabudowy ośrodków gminnych.

4. Ukształtowanie pełno standardowych ośrodków wyposażonych w usługi publiczne, komercyjne oraz obiekty

sportu i rekreacji, adekwatnie do rangi ośrodka:

4.1) kształtowanie wielofunkcyjnego modelu na wszystkich poziomach hierarchii ośrodków, o potencjale funkcji zgodnych z rangą ośrodków;

4.2) wzajemne dostosowanie potencjałów funkcjonalnych usługi do wielkości ośrodka i jego rangi.

5. Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez konsekwentny podział przestrzeni, na obszary

zurbanizowane i przestrzenie otwarte

5.1) kształtowanie granic urbanizacji, stanowiącej krawędź pomiędzy zagospodarowaniem miejscowości a przestrzenią otwartą;

5.2) ograniczanie możliwości zabudowy poprzez prawo miejscowe.

A. Zasady realizacji polityki przestrzennej

1. Hierarchizacja ośrodków wiejskich i zapewnienie im, stosownie od ich rangi:

1.1) odpowiedniej dostępności do ośrodków poszczególnych rang oraz powiązań pomiędzy nimi;

1.2) kompletnego wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej;

1.3) właściwej struktury funkcjonalnej, w tym podmiotów świadczących określony zestaw usług publicznych i

komercyjnych.

2. Kontynuacja rozwoju przestrzennego, zapewniająca wypełnienie struktur przestrzennych, na obszarach dobrze wyposażonych w infrastrukturę techniczną obejmujące:

2.1) Uzupełnienie zagospodarowania w obszarach rezerw istniejącej struktury przestrzennej obszarów zainwestowania, w tym:

2.1.1) wyznaczenie w granicach jednostek osadniczych obszarów wolnych od zabudowy lub wymagających przekształcenia, na cele:

a) lokalizacji usług publicznych,

b) ukształtowania przestrzeni publicznych,

c) ukształtowania terenów zieloni, w tym terenów sportu i rekreacji;

2.2) Otwieranie nowych obszarów rozwoju zabudowy powiązanych przestrzennie istniejącym zagospodarowaniem:

2.2.1) w pierwszym rzędzie sąsiadujących z obszarami zurbanizowanymi, tworzącymi granicę urbanizacji (granicę spójnego przestrzennie, planowanego obszaru zagospodarowania jednostki osadniczej),

2.2.2) powiązanymi infrastrukturalnie i komunikacyjnie z istniejącym zagospodarowaniem wsi, tworzącymi nową jednostkę osadniczą (podrzędną lub równorzędną).

# Stan środowiska naturalnego i jego potencjalne zmiany

## Położenie regionalne

Obszar projektu planu położony jest około 8,0 km na wschód od centrum miasta Starogard Gdański. Gmina Starogard Gdański położone są w północno- środkowej części mezoregionu Pojezierze Starogardzkie, nad rzeką Wierzycą. W tej jednostce fizjograficznej możemy wyróżnić następujące elementy krajobrazu:

- sandry piaszczyste, pokryte zbiorowiskami leśnymi;

- wysoczyzny morenowe, o podłożu gliniastym, piaszczystym lub piaszczystym na glinach, użytkowanych rolniczo;

- rynny polodowcowe o podłożu mułowo-torfowym i torfowym, wykorzystywanych pod użytki zielone;

- doliny rzeczne z dużym zróżnicowaniem lokalnych form rzeźby i użytkowania ziemi.

## 3.2 Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu

### 3.2.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Gmina Starogard Gdański położona jest w obrębie Borów Tucholskich, jedynie niewielkie fragmenty wschodniej części gminy stanowią płaty wysoczyzny dennomorenowej należące do Pojezierza Starogardzkiego. Na terenie gminy dominuje powierzchniowy typ środowiska przyrodniczego - pojeziernego sandrowego. Starogard Gdański usytuowany jest w zlewni Wierzycy będącej lewym dopływem dolnej Wisły.

Występują tu rynny jeziorne, wytopiska i obniżenia dolinowe. Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Został on ukształtowany podczas ostatniej epoki lodowcowej, zwanej zlodowaceniem bałtyckim (ok.15 tys. lat p.n.e.). Wówczas to lodowiec nasunął się z okolic dzisiejszej Skandynawii, przywlekając i osadzając na terenie Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów narzutowych, żwirów i glin zwałowych. W skład kompleksu wchodzą najczęściej gliny zwałowe z jednym lub dwoma przewarstwieniami piaszczystymi (pospółki), co świadczy o wieloletniej oscylacji lądolodu. Gliny zwałowe zalegają na ogół w spągu sandru i tylko na nieznacznych powierzchniach stanowią utwory powierzchniowe. Miąższość osadów sandrowych jest znaczna od kilku do kilkunastu metrów z uwagi na nakładanie się na siebie faz akumulacji.

Obszar opracowania nie jest bardzo zróżnicowany hipsometrycznie. Kulminacje pagórów na tym obszarze kształtują się na wysokości od ok. 100 do 104 m n.p.m. Teren jest w większości równy a spadki terenu są niewielkie.

Od zachodniej części obszar graniczy z jeziorem Sumińskim. Od południa i wschodu sąsiaduje z terenami gruntów ornych i łąk. Od strony północnej oraz zachodniej występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa.

Tylko niewielki fragment planu położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich i jest oznaczony symbolem 2UT.

Bory Tucholskie stanowią rozległe pola sandrowe, częściowo wykształcone w postaci
poziomów terasowych, zbudowane głównie z piasków warstwowanych, czasem
przewarstwionych utworami gliniastymi. Deniwelacje w obrębie równiny są niewielkie,
powierzchnia terenu układa się na wysokości od ok. 90 do ok. 110 m n.p.m. Ukształtowanie
powierzchni równinnych sandrów urozmaicają rynny subglacjalne, doliny rzeczne i liczne
wytopiska. Wschodnia wysoczyznowa część gminy zbudowana jest głównie z utworów
plejstoceńskich gliny zwałowej i piasków gliniastych. Górny odcinek dorzecza Wdy jest usytuowany w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, na południowych zboczach wału moren czołowych, ukształtowanych pod wpływem procesów związanych głównie z ostatnim zlodowaceniem epoki plejstocenu, oraz z późniejszymi przekształceniami. Powierzchnię dorzecza stanowią głównie przepuszczalne, piaszczyste i żwirowe utwory sandrowe, pokrywające warstwą o zróżnicowanej grubości głębsze utwory ilaste i gliny moreny dennej starszego zlodowacenia. Dolinę rzeki Wdy utworzyły wody topniejącego lodowca, spływające w kierunku południowo- wschodnim, ku pradolinie toruńsko - eberswaldzkiej. Charakterystyczne elementy terenowe tej zlewni, to zalesione
sandry oraz liczne cieki i jeziora - rynnowe i wytopiskowe.

### 3.2.2 Surowce naturalne

Pomimo, że Starogard Gdański to jedna z dominujących w powiecie, a także i w województwie gmin, pod względem zasobów kruszyw naturalnych, to w obszarze planu nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin oraz nie mają miejsca tereny i obszary górnicze.

### 3.2.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne

- Obręb Sumin w całości położony jest w dorzeczu Wisły, a dokładniej w zlewni rzeki Wierzycy, która jest dopływem Wisły. Przez sam teren opracowania nie przebiega żadna rzeka. Obszar odwadniany jest przez jezioro Sumińskie wraz z jego odpływem, który uchodzi do rzeki Wierzycy poprzez jezioro Rokocińskie.

- Cały obszar objęty analizą położony jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych nr 28

- (PLGW240028).

- Obszar JCWPd 28 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. Obszar posiada poziomy wodonośne:

- Qg, Qm-I, Qm-II, M, Pg- K, tworzą wspólny system wodonośny w ramach, którego można wydzielić przepływ lokalny, pośredni i regionalny.

- Przepływ lokalny zachodzi w obrębie wód gruntowych (Qg) i międzymorenowych poziomów wodonośnych (Qm-I i Qm-II). Zasilany jest przez infiltrację bezpośrednią, a drenowany przez cieki powierzchniowe: Wdę i Wierzycę oraz liczne ich dopływy, Wisłę a także głębsze poziomy wodonośne. Przepływ pośredni odbywa się w spągowych warstwach wodonośnych plejstocenu (Qm- II), poziomie mioceńskim (M) i w warstwie wodonośnej paleogenu. Zasilanie zachodzi pośrednio przez płytsze poziomy wodonośne. Drenaż następuje w głąb systemu wodonośnego i poprzez głęboko wcięte doliny rzeczne, ale przede wszystkim przez dolinę Wisły. Przepływ regionalny występuje w wodach piętra kredowego. Wiek tych wód został określony na ok. 6 - 10 tysięcy lat. Obszary zasilania związane są z kulminacjami terenu w północnej i zachodniej części JCWPd 28, a także strefą wododziału zlewni Wdy, Wierzycy i Mątawy. Wisła stanowi regionalna bazę drenażu wszystkich rozpoznanych tu poziomów wodonośnych. Strumień wód skierowany jest generalnie w kierunku południowowschodnim i wschodnim, ku dolinie Wisły. Tylko w południowej części jednostki drenaż przez głęboko wciętą dolinę Wdy wymusza przeciwny kierunek spływu wód.

- • stan ilościowy -dobry

- • stan chemiczny - dobry

- • Ogólna ocena stanu - dobry

- • ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

- Na terenie objętym opracowaniem nie występują zbiorniki wodne. Obszar bezpośrednio graniczy z jeziorem Sumińskim. Jezioro Sumińskie o powierzchni około 95,41 ha i wysokości lutra wody 99,3-99,7 m n.p.m. Na podstawie przeprowadzonych w 1999 roku badań, wody jeziora Sumińskiego zakwalifikowano do III klasy czystości.

- Obszar położony jest w pasie o wysokim poziomie wód gruntowych. Obszary o niekorzystnych warunkach geologiczno-inżynierskich obejmują grunty spoiste miękkoplastyczne oraz organiczne. Zabudowa na tym terenie wymaga zastosowania specjalnych zabiegów geotechnicznych mających na celu poprawę parametrów wytrzymałościowych gruntu. Zajmują one liczne zagłębienia bezodpływowe wypełnione holoceńskimi osadami organicznymi, obniżenia wokół jezior oraz dna dolin rzecznych. Obszary te pokrywają się z rejonami płytkiego występowania wód gruntowych (0 – 2 m).

### 3.2.4 Warunki glebowe

Warunki glebowe na obszarze opracowania wykazują zróżnicowanie przestrzenne nawiązujące do morfologii terenu oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na obszarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie. Na obszarze opracowania występują licznie gleby brunatne właściwe (B) oraz nieco uboższe gleby brunatne kwaśne i zdegradowane (Bw).

W części występują użytki zielone średnie zbudowane na piaskach gliniastych mocnych na glebach gliniastych – 2zDd pgm gl.

W części, gdzie występują grunty orne RIVb, gleby zbudowane są z gleb brunatnych właściwych powstałe z piasków gliniastych mocnych na glinach lekkich - 4B pgm U gl

Wymienione typy gleb są charakterystyczne dla gleb występujących m.in. na utworach morenowych zbudowanych głównie z materiałów gliniastych i piasków.

[Systematyka gleb Polski według Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego z 1989 r. – źródłowe mapy glebowe pochodzą z lat 60 tych ubiegłego wieku).

Zgodnie z klasyfikacja użytków rolniczych na terenie opracowania- spośród gruntów rolnych występują klasy średniej, tj. klasy gruntów IVa (grunty orne) oraz pastwiska trwałe . Świadczy to o średnio korzystnych warunkach glebowych pod rolnictwo. Teren charakteryzuje się występowaniem średnio korzystnych kompleksów gleb ornych.

### 3.2.5 Warunki bioklimatyczne

Obszar projektu planu leży w przejściowej strefie wpływów klimatu morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz kontynentalnego znad Azji. Cechą tego zjawiska jest zmienność i rozmaitość stanów pogody, spowodowana napływem różnych mas powietrza. Na przełomie czerwca i lipca przy bezchmurnym niebie można zaobserwować zjawisko tak zwanych jasnych nocy, nieznane poniżej tej szerokości geograficznej.

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią wartością temperatury 16.7ºC, najchłodniejszym styczeń – 3,9ºC. Wilgotność względna powietrza waha się w granicach 82-85%. Średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1015 hPa. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Przeciętne sumy roczne opadów atmosferycznych oscylują wokół wartości 632,0 mm. Najmniejsze opady występują w marcu, najwyższe w lipcu.

Całość obszaru opracowania cechuje się dużą jednorodnością warunków topoklimatycznych. Najbardziej korzystnymi dla stałego pobytu człowieka warunkami charakteryzuje się monotonna powierzchnia terenu. Decydują o tym takie czynniki jak:

− dobre warunki przewietrzania,

− mała wilgotność względna powietrza,

− brak tendencji do występowania inwersji termicznych.

### 3.2.6 Struktura biotyczna obszaru opracowania

W obszarze opracowania – część powierzchni stanowią grunty orne RIVa oraz pastwiska trwałe PsIV choć nie są one aktualnie użytkowane.

Spośród roślinności występującej na obszarze opracowania, wymienić można:

- roślinność łąkowa - obszary położone w dolinach rzek i jezior, przeważnie użytkowane łąkowo, o stale dobrym uwilgotnieniu, aż do zalewów włącznie. Mogą znosić dość długotrwałe okresy posuszne, gdyż zasilane są płytko zalegającymi wodami gruntowymi. W okresie długotrwałej suszy możliwy jest dostęp do większej ich powierzchni i możliwość zebrania siana szuwarowego, niedostępnego w roku przeciętnym. Można nawet wypasać na nich zwierzęta. Przywrócenie odpowiedniego uwilgotnienia po okresie suszy wprawdzie nie spowoduje natychmiastowego powrotu do stanu przed suszą.  Występują tu takie gatunki jak: wiechlina łąkowa, kostrzewa trzcinowa, śmiałek darniowy, turzyce niskie, wyczyniec łąkowy, kostrzewa łąkowa, wiechlina zwyczajna.

W otoczeniu drogi i roślinności pastwiskowej występują pojedyncze wierzby z gatunku (salix alba). Wzdłuż linii brzegowej wielogatunkowy drzewostan o charakterze grądu. W składzie gatunkowym występuje : grab, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy.

- roślinność synantropijną w sąsiedztwie siedzib ludzkich, ale również na terenach o charakterze antropogenicznym (pola), wśród nich wymienić można m.in. pokrzywę zwyczajną, bieluń czarny, łopian pajęczynowaty, mniszek lekarski, złocień polny i wiele innych.

- roślinność pól uprawnych – biocenoza uprawna charakterystyczna dla pól, łąk o uproszczonym składzie gatunkowym, gdzie mogą występować m.in. uprawy jednoroczne bądź wieloletnie, którym towarzyszyć będą fitocenozy w postaci chwastów. Obecnie następuje zanik tej roślinności.

Z uwagi na dokonane przekształcenia antropogeniczne analizowany obszar nie stanowi siedliska zwierząt, a ogrodzenia w znacznym stopniu uniemożliwiają również ich migrację.  Niemiej jednak teren może stanowić żerowisko dla drobnych ssaków płazów i gadów.

Najbliższą fauną w sąsiedztwie opracowania stanowią gatunki ściśle związane z określonym biotopem:

- zwierzęta pól uprawnych; na terenach rolniczych występuje małe zróżnicowanie zgrupowań ptaków i występować mogą ptaki z rodziny wróblowatych, które pod względem liczby gatunków jest najbogatszy (m.in. skowronek, dymówka, sikora uboga, bogatka, modraszka, sójka, sroka, gawron, wrona, szpak i inne). Pośród ssaków, pojawić się mogą mysz polna, mysz domowa, kret europejski, pospolicie występujące na terenie Polski płazy i gady, jak ropuchowate czy żabowate.

Z przyrodniczego punktu widzenia jako element ukształtowany pod silną presją działalności człowieka, nie przedstawiają one większej wartości fitosocjologicznej i biocenotycznej, lecz mogą stanowić ostoję dla ptaków. Mogą występować synantropijne gatunki ptaków i drobnych ssaków. Można tu spotkać pospolite gryzonie, lisy, zające, drobne płazy oraz różne gatunki ptaków.

### 3.2.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne – diagnoza stanu środowiska

Stan środowiska obszaru projektu planu wynika z naturalnych uwarunkowań takich jak odporność elementów środowiska, przebieg procesów w nim zachodzących oraz charakteru, długotrwałości i natężenia oddziaływań antropogenicznych. Ogólny stan przekształceń środowiska jest średni. Wyróżnia się kilka czynników wpływających na aktualny stan środowiska omawianego terenu.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie opracowania projektu planu mają komunikacja (transport) oraz działalność rolnicza oba czynniki w stopniu minimalnym.

W przypadku komunikacji zanieczyszczenia powstają wzdłuż dróg a w szczególności wzdłuż drogi gminnej. Do podstawowych emitowanych zanieczyszczeń zaliczyć możemy: tlenki azotu NOx w przeliczeniu na normowany NO2, tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2), węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, ołów, węgiel elementarny. Ograniczenie tego typu uciążliwości jest trudne ze względu na zwiększającą się ilość źródeł spowodowanych zwiększającym się wskaźnikiem posiadania samochodu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Obecnie ten wskaźnik wynosi około 550 samochodów i systematycznie rośnie.

Elementy zabudowy takie jak zabudowa mieszkaniowa, usługi tyrystyki oddziałują jedynie okresowo głównie w okresie grzewczym (zabudowa mieszkaniowa). Emitorami są kotłownie na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny, brunatny, olej opałowy, gaz oraz drewno opałowe. Do atmosfery wprowadzanych jest wtedy szacunkowo ok. 60 – 70 % wielkości rocznej emisji dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2 i pyłu ogólnego.

Teren projektu planu należy do strefy pomorskiej, dla której wg Oceny rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2017, wydzielono klasy stref głównie A, czyli strefy, w których poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego. Dla dwóch wartości (PM10, B(a)P) klasy zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy C, w której to poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego. Również wskazuje się niedotrzymanie poziomu długoterminowego dla ozonu (2020r.).

Tab.1. Klasyfikacja dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy pomorskiej

| Nazwa strefy | Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa pomorska | SO3 | NO2 | PM10 | Pb | PM2,5 | C8H8 | CO | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |
|  | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A (D2) |

Źródło: raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 roku

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska są pochodzenia antropogenicznego. Na obszarze opracowania podstawowym źródłem hałasu będzie jest ruch komunikacyjny. Będą to głównie samochody osobowe. Można też wyróżnić samochody dostawcze, w mniejszym stopniu maszyny i sprzęt rolniczy. Prawdopodobnie będą występowały zakłady usługowe nieuciążliwe, które będą powodowały niewielkie oddziaływania w tym zakresie.

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska są pochodzenia antropogenicznego. Na obszarze opracowania podstawowym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny. Głównym jego emitorem jest droga gminna oraz w niewielkim stopniu gruntowa droga wewnętrzna.

Poziom hałasu emitowany przez pojazdy przedstawia się następująco:

- pojazdy ciężarowe – do 90 dB,

- pojazdy dostawcze - do 85 dB,

- pojazdy osobowe – do 80 dB,

Obszar opracowania sąsiaduje z drogą gminną, która emitorem hałasu liniowego.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826. ze zm.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej– wynosi w porze dziennej 64 dB i w porze nocnej 59 dB w przypadku hałasu powstałego od dróg i linii kolejowych.  Droga ta przecina obszar opracowania z północy na południe a natężenie ruchu jest niewielkie. Przeważają samochody osobowe i w niewielkim stopniu dostawcze i maszyny rolnicze. W związku z tym nie przewiduje się przekroczeń norma emisji hałasu dla zabudowy mieszkaniowej czy usługowej.

Powszechnie funkcjonuje pogląd o szkodliwości oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie organizmów żywych. Dotychczas przeprowadzone badania nie dostarczyły wystarczających dowodów na to, że pola elektromagnetyczne mogą być przyczyną nowotworów. Oczywiście oddziaływania te zaliczono, pośród wielu innych przyczyn, do powodujących zwiększoną zachorowalność na choroby nowotworowe. Grono naukowców i lekarzy wyraża pogląd, że pole magnetyczne 50/60 Hz jest przypuszczalnym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi, ale nie jest to czynnik bezpośredni.

Na obszarze projektu planu nie przebiega żadna nadziemna sieć elektroenergetyczna. Występują tylko przyłącza do budynków.

### 3.2.8 Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Obszar opracowania położony jest na:

Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich o łącznej powierzchni 65780 ha. Obejmuje kompleksy leśne w południowo - zachodniej części obrębu Starogard w obrębie jezioro Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoja budowa właściwych temu obszarowi borów. Na tym obszarze obowiązują zapisy Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. (w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim Dz. U. Woj. Pomorskiego  2016r., poz. 1462).

- W obszarze chronionego krajobrazu podejmuje się szereg działań mających na celu ochronę ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych.

§ 5. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

5. Zakazy, o których mowa w § 5 pkt 8 oraz § 6 nie dotyczą:

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach,
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód,

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani,
4) odcinków plaż nadmorskich, na których właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego dopuszcza sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych,

5) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. – gdzie dopuszcza się modernizację istniejącego zainwestowania (rozbiórkę, odbudowę, nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę) w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód,
- jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.

6. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 8 nie dotyczy:

1) lokalizowania użytkowych obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,

2) lokalizowanych nad wodami publicznymi, ogólnodostępnych obiektów służących turystyce wodnej, w postaci urządzeń o charakterze technicznym oraz:

a) obiektów służących obsłudze przystani żeglarskich o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy 120 m² (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, biuro bosmanatu, magazyn na sprzęt ratunkowy i żeglarski),

b) obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy 80 m² (sanitariaty, umywalnie, biuro obsługi przystani, magazyn na sprzęt ratunkowy i kajakowy, zmywalnie, aneks kuchenny), - z wyłączeniem kubaturowych obiektów noclegowych i gastronomicznych.

### 3.2.9 Obszary o szczególnych walorach użytkowych

Walory ekologiczne określonego terenu są charakterem jego przyrodniczej struktury i rolą w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego.

Obszar projektu zmiany planu można rozdzielić na dwie części. Część na zachód od drogi gminnej i na wschód od drogi gminnej.  Po zachodniej stronie występują dawne pastwiska trwałe z roślinnością łąkową. Występuje również zbiorowisko drzew o charakterze grądu. Bezpośrednie sąsiedztwo ze zbiornikiem wodnym sprawia, że teren ten jest atrakcyjny jako miejsce żerowania różnych zwierząt. Należy jednak zwrócić uwagę, że zbyt pofragmentowane zbiorowiska nie są atrakcyjnym miejscem rozrodu dla płazów czy ssaków.

Po wschodniej stronie drogi teren odznacza się niskimi walorami przyrodniczymi, przede wszystkim ze względu długotrwałe użytkowanie rolnicze i na istniejącą zabudowę, zmiany antropogeniczne i zubożenie struktury ekologicznej.

Przydatność terenów dla zabudowy określają następujące cechy fizjograficzne:

- warunki geologiczne posadowienia budynków;

- stosunki wodne, a zwłaszcza głębokość pierwszego poziomu wody gruntowej;

- spadki terenu;

- warunki biotopoklimatyczne

Na obszarze projektu miejscowego planu występują w miarę dogodne warunki dla zabudowy dla praktycznie każdej formy zabudowy. Na obszarze planu przeważać będzie głównie zabudowa mieszkaniowa i usług turystycznych. Teren w przeważającej części terenu jest dość równy nadający się do wykorzystania pod zabudowę.  Obszar charakteryzuje się płytkim występowaniem wód gruntowych (0 – 2 m).  Obszary o niekorzystnych warunkach geologiczno-inżynierskich obejmują grunty spoiste miękkoplastyczne oraz organiczne. Zabudowa na tym terenie wymaga zastosowania specjalnych zabiegów geotechnicznych mających na celu poprawę parametrów wytrzymałościowych gruntu. Zajmują one liczne zagłębienia bezodpływowe wypełnione holoceńskimi osadami organicznymi, obniżenia wokół jezior oraz dna dolin rzecznych.

Przewiewność terenu będzie w niewielkim stopniu utrudniona w związku z otaczającym zgrupowaniem drzew. Nie powinno to jednak znacząco wpłynąć na jakość powietrza, gdyż emisje zanieczyszczeń są tu niewielkie.

## Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji planu

Na obszarze opracowanie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pozostawienie przedmiotowego terenu w aktualnym zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że nie będzie możliwa realizacja zasad zagospodarowania i zabudowy (zgodnie z Art.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto, sytuacja taka utrudni kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochronę środowiska.

Poniżej przedstawiono potencjalne zmiany, jakie mogłyby nastąpić w poszczególnych, dziedzinach ochrony środowiska w przypadku braku realizacji projektu m.p.z.p.:

Ochrona środowiska:

- postępująca degradacja ekosystemów wywoła szereg nieodwracalnych zmian w ich strukturze, przede wszystkim ich uproszczenie,

- systematycznie będą zanikały w krajobrazie przyrodniczym elementy różnicujące - zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, oczka wodne, skarpy,

Ochrona powietrza atmosferycznego:

- utrzymanie systemu opalania węglem - jako głównego źródła energii, brak inwestycji proekologicznych z przejściem na inne nośniki energii (gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy będzie powodowało wzrost niskiej emisji

Gospodarka wodna:

- generalne pogorszenie się czystości wód powierzchniowych i jakości zwykłych wód podziemnych, na skutek możliwej nieszczelności kanalizacji sanitarnej.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu w szczególności na obszarach form ochrony przyrody

## 5.1 Problemy ochrony środowiska

Otoczenie projektu planu jest częściowo zurbanizowane. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna. W projekcie dla zabudowy usług turystycznych ograniczono intensywność wykorzystania terenu do 10% i wprowadzono nakaz utrzymania powierzchni biologicznie czynnej minimum 60%. Jest to obszar bezpośrednio sąsiadujący z jeziorem Sumińskim.  Obszar projektu planu przecina drogą gminna o niskim natężeniu ruchu.

Problemy związane z użytkowanie i wykorzystaniem terenu to:

- przekształcenie gleb w wyniku ich dawnego użytkowania rolniczego (wieloletnie oraz zniszczenie gleb w zasięgu terenów zainwestowanych;

- przekształcenie szaty roślinnej (przewaga roślinności synantropijnej, w tym ruderalnej);

- przekształcenie krajobrazu – wprowadzenie nowych elementów do krajobrazu w tym zabudowy kubaturowej oraz nieprzepuszczalnych nawierzchni

Na stan aerosanitarny niekorzystny wpływ mogą wywierać:

- komunikacja samochodowa w obrębie projektu planu z uwzględnieniem emisji spalin i hałasu do środowiska

- indywidualne źródła zasilania w ciepło szczególnie podczas okresu grzewczego.

Nieuniknionym procesem związanym z zainwestowaniem terenów jest przekształcenie litosfery. Za negatywne oddziaływanie w tym przypadku odpowiadają:

- całkowite lub częściowe przekształcenia gleb na terenach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usług turystyki lub gastronomii.

- przekształcenie gleb związanych z wytyczeniem terenów utwardzonych.

Na obszarze projektu występuje kanalizacja sanitarna. Nieczystości płynne będą odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Na obszarze opracowania brak jest wydanych decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## 5.2 Problemy ochrony przyrody

Obszar projektu planu położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.  Dla tego obszaru występują potencjalne zagrożenia - zakazy (opisane w punkcie 3.2.8) jednak wprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie łamało żadnych z tych zakazów.

Teren położony jest w regionalnym korytarzu ekologicznym Doliny Wierzycy i lokalnym korytarzu ekologicznym.

Obszar objęty opracowaniem przedstawia głównie charakter niezurbanizowany o zbiorowisku segetalnym i pastwiskowym. Na północy w bezpośrednim sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dalej na północ występuje zabudowa zagrodowa i także usługowa (oświatowa). Sąsiadująca zabudowa stanowi zwarte jednostki. Zabudowa rozproszona jest tu charakterystyczna tylko dla zabudowy zagrodowej. Do rozproszonej zabudowy niezbędne jest poprowadzenie sieci dróg, które dalej fragmentują środowisko przyrodnicze. Na etapie funkcjonowania skupisk ludzkich powstają odpady i ścieki. Niekorzystnym zjawiskiem jest pozostawianie odpadów w lesie przez mieszkańców jak i również odwiedzających.

Prawdopodobnie nie występują tu chronione gatunki roślin. Brak rozpoznania chronionych gatunków zwierząt i grzybów. Prawdopodobne jest występowanie chronionych gatunków ptaków. Z przeprowadzonej na potrzeby Programu zadań ochronnych inwentaryzacji nie wynika by na obszarze projektu planu ani 200 m nie występują siedliska chronionych ptaków.

Zwiększone prawdopodobieństwo występowania różnorodnej flory i fauny może występować w sąsiedztwie lokalnych zadrzewień.

# Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu planu

## 6.1 Poziom międzynarodowy i krajowy

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2013-2020 formułuje „VII Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska” (Decyzja NR 1386/2013/UE Dz. Urz. L347 z 28.12.2013, s.171) Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia.

Cele priorytetowe Siódmego Programu to:

- ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

- przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,

- ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu,

- maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu,

- zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast,

- lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu.

Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto szczególną uwagę na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju zwrócono w takich dokumentach jak: „Polityka ekologiczna państwa 2030. „Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” i „Strategia gospodarki wodnej”.

Istotne cele ekologiczne zapisane zostały w ratyfikowanych przez Polską konwencjach międzynarodowych i innych dokumentach międzynarodowych, w tym m. in.:

- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975),

- Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z 1979 r.

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992);

- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto (1997);

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa.

## 6.2. Poziom regionalny

Podstawowe opracowania regionalne, z którymi powiązany jest projekt planu poddany prognozie oddziaływania na środowisko to:

• „Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

• „ Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”

W Planie przyjęto kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami. Dotyczą one odpadów komunalnych (w tym ulegających biodegradacji), odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pozostałych.

Kierunki działań w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi podzielono na: działania ogólne, działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, zbierania i transportu, ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Głównym celem ekologicznym gospodarki odpadami w województwie pomorskim w Planie gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego jest: Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego sytemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania.

Według ww. planu obszar Gminy Starogard Gdański obsługiwany jest przez Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.

# Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i zabytki związanych z realizacją ustaleń planu

## 7.1. Przypowierzchniowa warstwa litosfery

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku realizacji ustaleń projektu planu:

- zmiany lokalnego ukształtowania terenu w tym: niwelacje terenu, wykopy nasypy, podsypki);

- przekształcenia w przypowierzchniowej struktury geologicznej, związane z pracami ziemnymi w celu posadowienia budynków, uzbrojenia terenu oraz budową dojazdów i układu komunikacyjnego

- zmiany aktualnego użytkowania gruntów i likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów na terenach placów budów pod nowe zainwestowanie (1MNW-UT-UG; 2UT)

- utwardzenie części terenu głównie przeznaczonej pod dojazdy i parkingi (1MNW-UT-UG; 2UT).

Na etapie budowy ewentualne zagrożenie dla podłoża gruntowego mogą stanowić zanieczyszczenia w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i w miejscu użycia.

Korzystnym ustaleniem projektu planu jest zapis o stosowaniu nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych. Zapisy planu wskazują również, że należy ograniczyć prace niwelacyjne do minimum. Plan miejscowy wskazuje również, że przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno – porządkowych.

Ważnym aspektem jest wprowadzenie nakazu utrzymania powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 2UT - 60% oraz dla terenu 1MNW-UT-UG – 50%.

## 7.2 Wody powierzchniowe i podziemne

W projekcie planu ustalono rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków poprzez podłączenie do kanalizacji sanitarnej Wody opadowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki bądź w inny sposób - zgodnie z przepisami szczególnymi.

Wymogi obowiązujące w tym względzie określają:

•	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.)

•	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Na obszarze opracowania nie występują jeziora, jednak obszar sąsiaduje z jeziorem Sumińskim.  Można spotkać skupisko roślinności segetalnej roślinności pastwiskowej. Obiektami stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla czystości gruntu, wód podziemnych oraz powierzchniowych na obszarze projektu planu będą nawierzchnie półprzepuszczalne. Ponadto zagrożenie może stanowić również ich zanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i w miejscu użycia. Sytuacje takie należy wykluczyć przez właściwą organizacje placów budów oraz właściwą gospodarkę odpadami.

## 7.3 Powietrze atmosferyczne i klimat

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu na etapie budowy wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji będą praca sprzętu budowlanego, transport materiałów budowlanych, składowanie materiałów budowlanych a także prace ziemne (pylenie w zależności od warunków atmosferycznych).

Wpływ powyższych prac na warunki aerosanitarny w trakcie budowy będzie okresowy, ograniczony przestrzennie i jakościowo.

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą:

- źródła ciepła z projektowanych obiektów mieszkaniowych i uslugowych

- motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza (z przynależnego układu komunikacyjnego)

Dla planowanych obiektów kubaturowych zakładane jest zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł zasilania. Mogą to być kotły gazowe olejowe, węglowe oraz na biomasę. Głównie w okresie grzewczym wzrośnie emisja pyłu zawieszonego PM10 oraz benzopirenu, co jest nieodłącznym skutkiem spalania paliw kopalnych. Przy czym szczególny nacisk kładzie się na niskoemisyjność (sprawność kotłów) źródła zasilania, gdyż w okresie grzewczym następuje silne nasilenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzopirenu co może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm.

W przypadku stosowania węgla kamiennego niezbędne jest zamontowanie:

- wysokosprawnych kotłów na ekogroszek w automatycznym systemem sterowania, minimalnie klasy 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada zakazanie opalania węgla na terenach wiejskich do 2040 roku.

Realizacja ustaleń projektu planu może przyczynić się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. Źródłami zanieczyszczenia powietrza będą spaliny z silników pojazdów poruszających się po a drodze powiatowej i wewnętrznej. W emisjach z silników spalinowych wyróżniono kilkanaście tysięcy substancji. Istotne, charakterystyczne dla komunikacji substancje chemiczne stanowią: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

Na obszarze opracowane występuje również droga wewnętrzna o nieutwardzonej nawierzchni. W okresie suszy ruch pojazdów powoduje pylenie nawierzchni, co powoduje zwiększone stężenie pyłów większych niż PM10.

Warto zwrócić uwagę, aby stosowane materiały do utwardzania terenu ograniczały do minimum pylenie nawierzchni.

Na etapie inwestycyjnym projektu planu odczuwalny będzie okresowy wzrost natężenia hałasu w rejonie placów budów, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów budowlanych. Uciążliwości mogą przede wszystkim dotyczyć najbliższych obiektów mieszkalnych. Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. bierną ochronę przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy z wykluczeniem godzin nocnych.

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu planu źródłami hałasu będą głównie hałas komunikacyjny generowany przez samochody z planowanego układu komunikacyjnego oraz istniejącego. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu przedstawione są w tabeli poniżej.

Tab. 2 Dopuszczalne poziomy hałasu powodowane przez drogi, linie kolejowe i pozostałe obiekty i działalności

| LP | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D | LAeq N | LAeq D | LAeq N |
|  |  | przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej | 55 | 50 | 50 | 40 |
|  | jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | b) Tereny zabudowy związanej ze |  |  |  |  |
|  | stałym lub czasowym pobytem |  |  |  |  |
|  | dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | c) Tereny domów opieki społecznej |  |  |  |  |
|  | d) Tereny szpitali w miastach |  |  |  |  |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej | 60 | 50 | 55 | 45 |
|  | wielorodzinnej i zamieszkania |  |  |  |  |
|  | zbiorowego |  |  |  |  |
|  | b) Tereny zabudowy zagrodowej |  |  |  |  |
|  | c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe |  |  |  |  |
|  | d) Tereny mieszkaniowo-usługowe |  |  |  |  |

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu nastąpi modyfikacja lokalnych warunków klimatycznych, związana ze zmianami charakteru warstwy granicznej między atmosferą a podłożem. Wprowadzenie na te tereny sztucznych powierzchni spowoduje zmianę warunków termicznych (wzrost temperatury) i wilgotnościowych (spadek wilgotności). Powstające obiekty kubaturowe wpływać także będą na zmiany usłonecznienia i lokalnych warunków anemometrycznych.

## 7.4 Flora fauna i różnorodność biologiczna

Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku budowy nowych obiektów kubaturowych reprezentowane będą przez zmiany aktualnego użytkowania gruntów (grunty orne, pastwiska), w tym likwidację zwartej roślinności zielnej z udziałem traw.

Ewentualna wycinka drzew możliwa jest wyłącznie na zasadach przepisów ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Różnorodność biologiczna na terenach nowego zainwestowania uwarunkowana będzie charakterem nasadzeń roślinności w obrębie przydomowych stref zieleni urządzonej. Należy zagospodarowywać teren z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej zieleni a wprowadzanie gatunków drzew i krzewów powinno być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

W trakcie realizacji ustaleń planu na terenach nowego zainwestowania, w wyniku uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na plac budowy oraz w efekcie zmian siedliskowych, fauna (głównie pospolite gatunki ptaków, gryzonie) prawdopodobnie wyemigruje na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych.

Największe zmiany wystąpią w faunie glebowej, która utraci swoje siedliska. Na etapie funkcjonowania ustaleń planu na terenach zainwestowanych wystąpi dalsza synantropizacja fauny - prawdopodobnie jest jej dalsze zubożenie gatunkowe i ilościowe

Należy zakazać usuwania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w okresie ochronnym, gdyż mogą one być ostoją dla niektórych gatunków ptaków. Należy wprowadzić roślinność odpowiadającą siedliskowo.

## 7.5 Formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000

Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich o łącznej powierzchni 65780 ha. Obejmuje kompleksy leśne w południowo - zachodniej części obrębu Starogard w obrębie jezioro Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoja budowa właściwych temu obszarowi borów. Na tym obszarze obowiązują zapisy Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. (w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim Dz. U. Woj. Pomorskiego  2016r., poz. 1462).

- W obszarze chronionego krajobrazu podejmuje się szereg działań mających na celu ochronę ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów wodnych.

§ 5. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

- 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

- 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

5. Zakazy, o których mowa w § 5 pkt 8 oraz § 6 nie dotyczą:

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach,
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód,

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani,
4) odcinków plaż nadmorskich, na których właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego dopuszcza sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych,

5) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. – gdzie dopuszcza się modernizację istniejącego zainwestowania (rozbiórkę, odbudowę, nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę) w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, - jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.

6. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 8 nie dotyczy:

1) lokalizowania użytkowych obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,

2) lokalizowanych nad wodami publicznymi, ogólnodostępnych obiektów służących turystyce wodnej, w postaci urządzeń o charakterze technicznym oraz:

a) obiektów służących obsłudze przystani żeglarskich o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy 120 m² (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, biuro bosmanatu, magazyn na sprzęt ratunkowy i żeglarski),

b) obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy 80 m² (sanitariaty, umywalnie, biuro obsługi przystani, magazyn na sprzęt ratunkowy i kajakowy, zmywalnie, aneks kuchenny), - z wyłączeniem kubaturowych obiektów noclegowych i gastronomicznych.

Obszar chronionego krajobrazu nie dotyczy tylko ochrony siedlisk roślin i zwierząt. Należy zwrócić uwagę, że pod pojęciem krajobraz rozumie się również harmonijne połączenie cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren. Wprowadzenie ładu przestrzennego wpłynie bardzo korzystnie na postrzeganie całości krajobrazu. Harmonijna zabudowa nie będzie fragmentować siedlisk przyrodniczych ani ich zubażać, jak to jest w

Ryc. 1 Formy ochrony przyrody na tle obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bez pomników przyrody)

Opracowanie własne na podstawie crfop.gdos.gov.pl

przypadku zabudowy rozproszonej. Zwarcie zabudowy ograniczy zabieranie kolejnych siedlisk roślin i zwierząt.

Obszar położony jest w regionalnym korytarzu ekologicznym Doliny Wierzycy i lokalnym korytarzu ekologicznym. Są to korytarze łączące się z korytarzami o znaczeniu europejskim jak Lasy Powiśla KPn-16A oraz Bory Tucholskie GKPn – 16A. Odległość od tych korytarzy wynosi między 6-8 km.

Ponadto w odległości około 7,2 km na wschód położony jest obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

W odległości około 5,1 km na północ położony jest obszar Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH220094.

Najbliższy pomnik ochrony przyrody – sosna zwyczajna położona jest w odległości około 110m w linii prostej.

## 7.6 Krajobraz

Wprowadzenie dla obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzi zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. Wprowadzenie zasad zagospodarowania zdecydowanie korzystnie wpłynie na estetykę otocznia.

Ostateczne zmiany krajobrazowe zależne będą od standardu i formy architektonicznej zabudowy, jakości jej wykonania oraz charakteru urządzonej zieleni. Bardzo istotne będzie wprowadzenie estetycznej zieleni urządzonej, która również może korzystnie wpłynąć na ogólną estetykę krajobrazu.

Dla właściwego ustalenia działań z zakresu niezbędnej i pożądanej ochrony dóbr kultury celowe jest sporządzenie i uchwalenie przez Gminę programu ochrony zabytków oraz opracowanie studium ochrony i kształtowania krajobrazu dla obszaru całej gminy.

## 7.7 Ludzie

Jednym z celów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi.

Warunki te określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2001, 2002):

- stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, wody,

powierzchnia ziemi);

- jakość wody pitnej i produktów spożywczych;

- warunki bioklimatyczne;

- przyrodnicze zjawiska katastroficzne;

- powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych;

- walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego.

Obszar opracowanie posiada umiarkowane zasoby środowiskowe i krajobrazowe. Stan czystości powietrza jest dość dobry, jednak pogarsza się podczas sezonu grzewczego. Natężenie ruchu kołowego jest niskie, ale ulega sezonowemu wahaniu w okresie letnim. Zwiększa się ruch pojazdów osobowych w relacji północ-południe. Sąsiedztwo drogi powiatowej skutkuje największym hałasem. Są to w większości samochody osobowe, a natężenie ruchu nie jest duże.

Projektowane wyposażenie w infrastrukturę techniczną ochrony środowiska powinno zapewnić właściwe warunki bytowe i sanitarne dla mieszkańców i użytkowników usług.

## 7.8 Zabytki, dobra materialne

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych.

Na obszarze projektu planu nie występują obiekty objęte ochroną.

## 7.9 Oddziaływania skumulowane

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu możemy wyróżnić kilka niekorzystnych zjawisk których skutki negatywnego oddziaływania są synergiczne.

Główne niekorzystne oddziaływania będą powodowane przez prace ciężkiego sprzętu budowlanego powodujące znaczny hałas oraz emisję spalin. Podczas trwających prac ziemnych zostanie naruszona wierzchnia warstwa litosfery co spowoduje zmianę ukształtowania terenu, zanik edafonu oraz niekiedy przekształcenie stosunków wodnych.

Na etapie funkcjonowania projektu planu najważniejsze negatywne oddziaływanie skumulowane to emisja spalin z układu komunikacyjnego oraz emisja z indywidualnych źródeł ciepła obiektów usługowych i mieszkaniowych. Właściwym zapisem w projekcie planu jest wyposażenie obiektów w systemy zaopatrzenia w ciepło paliwami niskoemisyjnymi.

W przypadku stosowania węgla kamiennego niezbędne jest zamontowanie:

- wysokosprawnych kotłów na ekogroszek w automatycznym systemem sterowania, minimalnie klasy 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Krajowy Program Ochrony Powietrza zakłada zakazanie opalania węgla na terenach wiejskich do 2040 roku.

Skumulowane oddziaływania będą występować podczas funkcjonowania obiektów usługowych i mieszkaniowych. Szczególna antropopresja będzie zachodzić w sezonie letnim, gdzie turystów i letników jest najwięcej. Zwiększy się ruch samochodów osobowych i innych pojazdów emitujących hałas i spaliny. Zwiększy się ilość odpadów komunalnych a także odpadów pozostawionych na plażach i w lesie. Zwiększy się antropopresja na obszarze leśnym oraz wodnym, co związane jest to z wypoczynkiem i rekreacją turystów i letników.

# Przewidywane transgraniczne oddziaływanie na środowisko skutków realizacji planu

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na charakter ustaleń i odległość od granic państwa - ok. 55 km w kierunku północnym (brzeg Zatoki Gdańskiej – granica lądowa) + 12 mil morskich (granica morska).

# Sposoby zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru wynikających z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański zawiera liczne ustalenia minimalizujące negatywne przekształcenia środowiska.

Dla dalszego ograniczenia negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na środowisko wskazana jest realizacja następujących działań minimalizujących negatywne oddziaływanie:

- zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami związanymi z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego

- maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budowy w celu minimalizacji przekształceń wierzchniej warstwy litosfery;

- maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych;

- zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych i wykorzystanie jej do kształtowania terenów zieleni urządzonej;

- rekultywacja zniszczonych w procesie budowlanym terenów;

- w nowych nasadzeniach zastosowanie gatunków adekwatnych siedliskowo;

- ograniczenie do niezbędnego minimum terenów utwardzonych (z uwzględnieniem konieczności utwardzenia terenów dopuszczonych do ruchu samochodów);

- pozostawienie jak największej powierzchni biologicznie-czynnej;

- prowadzenie selekcji odpadów, w celu umożliwienia ich prawidłowego unieszkodliwiania i odzyskiwania surowców wtórnych.

Wprowadzenie ładu przestrzennego, zabudowy o wysokim standardzie architektonicznym oraz zieleni urządzonej może wywołać następujące skutki:

- może przyczynić się do poprawy czystości wód Jeziora Sumińskiego i pośrednio wpłynąć pozytywnie na stan siedlisk roślin (wodnych i nadwodnych) i zwierząt (głównie ryby);

- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ptaki, ze względu na ich dużą zdolność adaptacyjną do nowych warunków jak i zdolność do zmiany siedliska;

- prawdopodobnie nie wpłynie negatywnie na chronione gatunki roślin i grzybów ze względu na ich znikome prawdopodobieństwo wystąpienia na terenach porolnych  i pastwiskach;

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000;

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

W związku z powyższym realizacja ustaleń projektu planu nie wymaga kompensacji przyrodniczej ani wykonywania działań naprawczych.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu

Projekt planu zawiera poprawne ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska i nie wymaga w tym zakresie rozwiązań alternatywnych.

Szczególną uwagę w projekcie planu zwrócono uwagę na podłączenie obiektów do kanalizacji sanitarnej. Takie zapisy mają zapobiec przedostawaniu się nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych.

Właściwym byłoby zastosowanie materiałów drogowych półprzepuszczalnych, które nie powodowałyby emisji pyłów z poruszających się pojazdów.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu

Na obszarze projektu planu szczególnie istotny będzie stały monitoring:

- systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych (szczelność kanalizacji sanitarnej)

- skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami

- wielkości zanieczyszczeń powietrza (pomiary ciągłe),

- skuteczności zastosowanych środków technicznych zabezpieczających zabudowę mieszkaniową wolnostojącą przed ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sąsiedztwie

Ponadto, dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy planowanych inwestycji, kontroli powinny podlegać:

- stosowanie zasady minimalnej ingerencji w środowisko i zasięg przestrzenny placów budowy;

- wpływ prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne;

# Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków

W trakcie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański nie napotkano trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, poza brakiem informacji na temat występowania na obszarze projektu planu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sumin - pole kempingowe z przystanią”, na terenie działek nr 143/2 i 145/2 położonych w obrębie Sumin gmina Starogard Gdański. Przedmiotem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej.

Na obszarze projektu planu wydzielone zostały następujące funkcje:

- 1MNW-UT-UG – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług turystyki lub gastronomii

- 2UT – tereny usług turystyki

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich. Projekt planu nie jest położony na obszarze Natura 2000.

Realizacja ustaleń projektu planu:

- nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt Natura 2000.

- może przyczynić się do poprawy czystości wód jeziora Sumińskiego oraz pośrednio wpłynąć pozytywnie na stan siedlisk roślin i zwierząt;

- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na ptaki, lokalnie mogą one być przepłaszane przez powstający hałas na etapie budowy obiektów;

- nie spowoduje dezintegracji obszaru Natura 2000;

- nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000.

Realizacja ustaleń przewidzianych w projekcie planu zagospodarowania spowoduje przekształcenia środowiska przyrodniczego, które jest związane z pracami budowlanymi, w szczególności w zakresie przekształceń przypowierzchniowej warstwy ziemi, warunków wodnych, szaty roślinnej (likwidacji roślinności zielnej, wycinka drzew) oraz krajobrazu. Niekorzystne oddziaływanie na roślinność związane może być z realizacją ustaleń dotyczących projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak budynki mieszkalne, obiekty usługowe, gospodarcze oraz sieci infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcia związane z realizacją infrastruktury technicznej np. kanalizacji sanitarnej (w zależności od parametrów) należą do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogą docelowo wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Większość oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko będzie miała charakter bezpośredni, długoterminowy i okresowy. Stałe oddziaływania dotyczyć będą przede wszystkim powstawania ścieków sanitarnych i odpadów, skumulowanego oddziaływania na biosferę i zdrowie ludzi.

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Projekt planu zawiera poprawne ustalenia w zakresie wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska i nie wymaga rozwiązań alternatywnych w tym zakresie.

Skala ogólności zapisów projektu planu w zakresie infrastruktury technicznej oraz terenów obsługi komunikacji, w tym brak charakterystyki technologicznej uniemożliwiają ocenę ich potencjalnej uciążliwości środowiskowej na etapie projektu planu i wskazanie konkretnych, alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych czy technologicznych.

Na obszarze projektu planu, szczególnie istotny jest stały monitoring: systemów unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki ważna jest kontrola wielkości zanieczyszczeń powietrza- emisji spalin i hałasu.