## UCHWAŁA Nr XXXV/261/10

## Rady Gminy Stawiguda

z dnia 21 października 2010

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
(dz. nr 335) położonych na południowy – zachód od wsi Stawiguda w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) położonych na południowy – zachód od wsi Stawiguda w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda”, zwany dalej planem.

§ 2. Zakres i granice planu zostały określone w Uchwale Nr XXVI/194/09 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda (dz. 335), gmina Stawiguda.

§ 3. Uchwalony plan składa się:

1. z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2. z rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) położonych na południowy – zachód od wsi Stawiguda w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda”;

3. z rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;

- przeznaczenie terenów określone symbolami:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- ZL – tereny zieleni leśnej,

- KD – tereny dróg publicznych,

- KDW – tereny dróg wewnętrznych,

- Kpx – tereny ciągów pieszo-jezdnych,

- Kp – tereny ciągów pieszych,

- TI – tereny urządzeń infrastruktury technicznej;

- rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

- zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

- warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;

- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- „linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania” – należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w wyniku realizacji planu;

- „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku – w miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy odległość od granicy działki należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- „terenie elementarnym” – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem przeznaczenia terenu;

- „tymczasowym sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu” – należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z ustaleniami planu o jego przeznaczeniu;

- „wskaźniku zabudowy” – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej.

§ 6. 1. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie:

- granic obszaru opracowania planu;

- linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;

- oznaczeń przeznaczenia terenów;

- linii zabudowy.

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są postulowane:

- linie wewnętrznego podziału, obrazujące zasady podziału terenów na działki budowlane, mogące ulegać zmianom pod warunkiem zachowania zasad zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu elementarnego;

- oznaczenia liniowe urządzeń infrastruktury technicznej określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych ustaleń;

- zasady i warunki podziału na działki budowlane zostały określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych;

- w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału;

- ustala się na całym terenie planu zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy;

- ustala się tymczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym sposobem użytkowania terenu.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- tereny położone w granicach planu nie są objęte prawnymi formami ochrony przyrody;

- na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

- dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynikające z przepisów o ochronie środowiska zostały określone w ustaleniach dla poszczególnych terenów;

- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony lasu w odległości 12,0 m od granic działek budowlanych dla terenów oznaczonych symbolami MN.01 i MN.05 zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

- wprowadza się na całym obszarze objętym planem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

- ustala się, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, strefę ochrony konserwatorskiej dla stanowiska archeologicznego znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

- wszelkie inwestycje w wyznaczonym obszarze wymagają poprzedzenia archeologicznymi badaniami sondażowymi, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

4. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

- ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;

- pokazane na rysunku planu przebiegi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mają charakter orientacyjny, do uściślenia w projektach budowlanych;

- w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą, bez konieczności zmiany niniejszego planu;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się obowiązek podłączenia terenów do sieci wodociągowej – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w postaci indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę;

- w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w postaci zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

- w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- wody opadowe z terenów utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych po oczyszczeniu zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego należy odprowadzać do najbliższego rowu melioracyjnego,

- odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej należy realizować w granicach własnych działki;

- w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się:

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci energetycznej będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci,

- przystąpienie do budowy sieci elektroenergetycznych będzie mogło nastąpić wyłącznie w przypadku wykonania docelowej niwelacji terenu w obrębie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;

- sieć energetyczną należy prowadzić w miarę możliwości jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg z lokalizacją szafek złączowo-pomiarowych na granicy z działką budowlaną,

- przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z innymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach ustalonych przez dysponenta sieci elektroenergetycznej.

- w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się obowiązek realizacji sieci gazowej zgodnie z warunkami dysponenta sieci.

- zaopatrzenie w ciepło należy realizować z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;

- w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

- linie telekomunikacyjne należy prowadzić jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne lub terenach zieleni – dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę,

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci;

- w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się obowiązek gromadzenia odpadów w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – wprowadza się zakaz utylizacji odpadów w granicach własnych działki.

5. Rozwiązania komunikacyjne:

1) podłączenie komunikacyjne całego terenu należy realizować drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW.01 włączoną do drogi publicznej (gminnej) Stawiguda – Miodówko;

2) dodatkowo ruch pieszy należy realizować przez ogólnodostępny ciąg pieszy oznaczony symbolem Kp.01.

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej – w granicach planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji.

7. Wprowadza się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- w granicach planu przestrzenią publiczną są tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD;

- zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

8. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

| Symbol terenu elementarnego | Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| MN.01 MN.03 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowę należy realizować jako wolnostojącą – maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu. - zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2, minimalna szerokość frontu działki – 24,0 m, z wyjątkiem działki zlokalizowanej na zakończeniu ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kpx.01; - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi – 6,0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy; - maksymalna wysokość zabudowy: budynek mieszkalny – 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m, budynek gospodarczy – nie więcej niż 6,0 m; - dachy dwuspadowe lub wielospadowe z kalenicami o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni; - wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30; - obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; - dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; - lokalizacja miejsc postojowych w granicach własnych działki. |
| MN.02 MN.04 MN.05 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowę należy realizować jako wolnostojącą – maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu. - zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1100 m2, minimalna szerokość frontu działki – 25,0 m, z wyjątkiem dwóch działek narożnych zlokalizowanych w części południowo-wschodniej, dla których minimalną szerokość frontu działki ustala się na 18,0 m; - nieprzekraczalna linia zabudowy: od strony drogi oznaczonej symbolem KDW.01 – 6,0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy, od strony drogi oznaczonej symbolem KD.01 – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; - maksymalna wysokość zabudowy: budynek mieszkalny – 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m, budynek gospodarczy – nie więcej niż 6,0 m; - dachy dwuspadowe lub wielospadowe z kalenicami o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni; - wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30; - obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej; - dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; - lokalizacja miejsc postojowych w granicach własnych działki; - dojazd do poszczególnych działek należy realizować z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.01. |
| ZL.01 | Tereny zieleni leśnej - obowiązuje całkowity zakaz zabudowy budynkami; - sposób gospodarowania zgodny z zasadami gospodarki leśnej. |
| KD.01 | Tereny dróg publicznych - teren przeznaczony na poszerzenie istniejących dróg gminnych – łączna szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m; - minimalna szerokość jezdni – 5,5 m. |
| KDW.01 | Tereny dróg wewnętrznych - szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8,0 m; - minimalna szerokość jezdni 5,5 m. |
| Kpx.01 | Tereny ciągów pieszo-jezdnych - szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m; - zakaz utwardzania nawierzchni żużlem lub gruzem budowlanymi. |
| Kp.01 | Tereny ciągów pieszych - szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m; - zakaz utwardzania nawierzchni żużlem lub gruzem budowlanymi. |
| TI.01 | Tereny urządzeń infrastruktury technicznej |

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości:

| przeznaczenie terenu | stawka procentowa |
| --- | --- |
| MN | 30% |
| ZL | nie stosuje się |
| KD, KDW, Kpx, Kp, TI | nie stosuje się |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda