Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda

Zadanie: Zagospodarowanie terenu dz. nr  170/16 w

obrębie Stawiguda.

I. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru

Robót, które zostaną wykonane w ramach wybudowania i wyposażenia placu zabaw.

Przedmiot Zamówienia:

Zamówienie   obejmuje   wykonanie   następujących   robót:   przygotowanie   terenu,

wykonanie  nawierzchni  placu zabaw,   montaż urządzeń zabawowych  (huśtawki,

zestawy zabawowe, karuzele itp.) oraz urządzeń małej architektury (ławki, kosze na

śmieci).

Zamówienie realizowane w jednym zadaniu ,które obejmuje :

Wykonanie i wyposażenie placu zabaw na działce: nr  170/16

obręb Stawiguda.

Kod CPV:

CPV 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw    CPV 45112723-9

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem placu zabaw.

1.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem urządzeń, nawierzchnią i ogrodzeniem placu zabaw.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

1.6.	Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

1.7.	Wykonanie robót

1.7.1. Przygotowanie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- Wykoszenie terenu ,gdzie występuje darń .

- Usunięcie kamieni i innych materiałów.

- Wyrównanie nierówności w podłożu materiałem rodzimym.

1.7.2	Wykonanie dojść z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm do placu zabaw.

- Korytowanie podłoża na konieczną głębokość.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Wykonanie warstwy zagęszczonej mechanicznie z piasku gr. 10 cm

- Wykonanie podsypki piaskowo - cementowej gr. 5 cm zagęszczonej

mechanicznie

- Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm zgodnie z projektem

1.7.3 Wykonanie nawierzchni żwirowych placu zabaw.

- Korytowanie podłoża na konieczną głębokość.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Wykonanie podsypki piaskowej gr.10 cm

- Wykonanie podłoże z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm zaklinowanego warstwą klińca 4-31,5mm grub. 5cm

5.   Ułożenie luźnego żwiru płukanego o ziarnach zaokrąglonych Ø  3-12mm ,  grub.30cm

6. Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100cm na ławie betonowej wykonanej z betonu B10

1.7.4	Wykonanie ogrodzenia działki

OGRODZENIE PLACU ZABAW - PANEL NYLOFOR MEDIUM - wys. 1,03m; szer. 2,50m

Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30mm, należy zamocować je na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 100x50mm w miejscu profilowania. Grube druty o średnicy 4,0mm i 4,5mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności. Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową.

1.8.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

1.9.	Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- nawierzchnie - m2

- urządzenia - szt

- ogrodzenie - mb

1.10.	Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową.

1.11.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

2) Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4 Wznoszenie ogrodzeń - CPV 45342000-6

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz z wznoszeniem ogrodzeń.

2.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

2.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji oraz z wznoszeniem ogrodzeń.

2.3.1 Montaż małej architektury

2.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

2.6. Mała architektura

1.  Huśtawka podwieszana z belką metalową-1szt.

2.  Koniczynka - 2szt.

3.  Huśtawka ważka na sprężynie

4.  Huśtawka ważka na podstawie metalowej

5. Żaba

6.  Piaskownica z bali 3x3m- z wypełnieniem piaskiem i plandeką do przykrycia

7.  Gniazdo do wspinaczki

8.  Most z oponami

Dane techniczne:

Wysokość urządzenia:

1,20 m

Wymagana powierzchnia:

3,10 m x 1,10 m

Strefa bezpieczeństwa:

6,10 m x 4,10 m

Strefa ochrony przed upadkiem:

23,00 m2

Maksymalna wysokość upadku:

0,80 m

Rodzaj podłoża:

trawa, piasek, miał, kora drzewna

Charakterystyka produktu:

Most zawiera galwanizowane, dwumetrowe, stalowe słupy (Ø 100 mm), liny (stalowe, powlekane polipropylenem), o średnicy 16mm oraz opony. Specjalny, czerwony lakier do pomalowania słupów jest dostarczany razem z urządzeniem.

9.   Wieża ptasie gniazdo

10. Element  z liny na 4-ch słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo (siatka z linki stalowej powlekanej polipropylenem, 6-oczek wzmocnionych stalą. Specjalny, czerwony lakier do pomalowania słupów jest dostarczany razem z urządzeniem.

Dane Techniczne:

Wysokość urządzenia - 2,20 m

Powierzchnia urządzenia - 2,35 m x 2,35 m

Strefa bezpieczeństwa - 5,35 m x 5,35 m

Strefa ochrony przed upadkiem - 26,60 m2

Maksymalna wysokość upadku - max 1,50 m

Podłoże - piasek, trawa

11. Zestaw zabawowy nr 8

d)  Ławka z rur stała z oparciem - sztuk 8

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w

ziemi. Wymiary 180 x 45 x 45 cm.

e)    Kosz na śmieci - szt.4 Kosz na śmieci - pojemność: 35 L

.    obudowa i daszek: blacha grubości 1,5 mm (obudowa) i 2 mm (daszek),

.    stelaż: profil prostokątny z blachy o grubości 2 mm

.    blacha obudowy, daszka i stelażu: ocynkowana ogniowo, malowana farbami proszkowymi

2.7.	Sprzęt

Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.8.	Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9.	Wykonanie robót

2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż    -    wykopanie    dołków    pod    gotowe    prefabrykaty    fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

2.10.	Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.11.	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

Nawierzchnie: za m2 danej nawierzchni określonej w projekcie

Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

2.12.	Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.

2.13.	Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo.

3. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). Normy:

1.	PN-EN 1176 -6:2001

Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

2.	PN-EN 1176 -2:2001

Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

3.	PN-EN 1176 -5:2001

Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

4.	PN-EN 1176 -1:2001

Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

5.	PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004

Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A1)

6.	PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004

Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1)

7.	PN-EN 1176 -7:2000

Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

8.	PN-EN 1176 -3:2001

Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

9.	PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004

Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1)

10.	PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005

Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A2)

11.	PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005

Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek (Zmiana A1)

12.	PN-EN 1176 -1:2001 /A2:2005

Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A2)

13.	PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005

Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni (Zmiana A1)

14.	PN-EN 1177 :2000

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

15.	PN-EN 1177:2000/A :2004

Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

16.	PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”.