SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nie przekraczającej  5.000.000,00 euro,

w trybie przetargu nieograniczonego,

na roboty budowlane realizowane systemem "zaprojektuj-wybuduj"

pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”

WSTĘP.

Znak sprawy: FG.V.272.1.2013

SIWZ z  dnia 3 grudnia 2013r

Zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, działanie: 6.2. – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.1. – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Postępowanie oznaczone FG.V.272.1.2013, prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm.), zwanej w tekście ustawą, uchwały nr 15/2013 z 11.06.2013r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o. w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 14 000 euro, realizowanych przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach oraz uchwały nr 10/2013 z 30.10.2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o.  w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki oraz Komisji Przetargowej do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia  przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

- na portalu internetowym UZP  pod  nr 516754-2013 w dniu  12.12.2013r.

- na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski w dniu 12.12.2013r.

- na stronie internetowej http://bip.stawiguda.com.pl/, w dniu 12.12.2013r.

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 12.12.2013r.

- w siedzibie Wspólników Zamawiającego:   Powiatu Olsztyńskiego, na tablicy ogłoszeń w dniu  12.12.2013r.  oraz Gminy Stawiguda, na tablicy ogłoszeń w dniu 12.12.2013r

DEFINICJE  I  SKRÓTY.

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

Zamawiający  -  Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gryźlinach

Wykonawca  -  podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

SIWZ  -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

PFU – program funkcjonalno-użytkowy dodatkowo opisujący przedmiot zamówienia,

Ustawa  -  ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm),

Konsorcjum  -  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Grupa kapitałowa -  rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (według ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów- Dz.U.2007 nr 50 poz 331 z póżn zm.).

## ROZDZIAŁ  I. Zamawiający.

Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gryźlinach nr 64, 11-034 Stawiguda,  reprezentowana przez Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 1/2012 Rady Nadzorczej Fotowoltaiki Gryźliny sp. z o.o. z dnia 5 września 2012r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu spółki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000432701, NIP 7393855959, REGON 281423257, wysokość kapitału zakładowego  1 360 000,00 zł

adres siedziby spółki: Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda

adres korespondencyjny oraz miejsca przeprowadzenia procedury przetargowej:

10-516 Olsztyn, Plac Bema 5, pok. 216   e-mail: if@powiat-olsztynski.pl, fax. (89) 523 28 72 , 521 05 01 (siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie),

adres strony internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski   - (zakładka: zamówienia publiczne) oraz  http://bip.stawiguda.com.pl/  - zakładka: przetargi)

## ROZDZIAŁ  II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 5.000.000 euro.

## ROZDZIAŁ  III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w systemie "zaprojektuj-wybuduj" pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „ Odnawialne  Źródła Energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach".

Kody CPV

71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71 323 100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71 540 000-5  Usługi zarządzania budową

45 251 100-2  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45 112 000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45 311 200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 600-4  Instalacje niskiego napięcia

45 315 500-3  Instalacje średniego napięcia

45 315 300-1  Instalacje zasilania elektrycznego

45 311 100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 315 100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 232 221-7   Podstacje transformatorowe

45 317 200-3  Instalowanie transformatorów elektrycznych

45 223 810-7  Konstrukcje gotowe

45 342 000 -6  Wznoszenie ogrodzeń

45 262 640-9  Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany na działce 652/20 (opcjonalnie również na działce 652/21, w obszarze wyodrębnionym w decyzji o warunkach zabudowy) obręb 3 Gryźliny, gm. Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.  Przedmiotowy obszar został wyodrębniony z terenu czynnego lądowiska samolotów lekkich i ultralekkich (byłe lotnisko wojskowe).  Dojazd do terenu budowy drogą publiczną i wewnętrzną drogą na terenie lądowiska – brukowaną. Ewentualnej wizji lokalnej obszaru inwestycji  można dokonać w dniach  19 i 20 grudnia 2013r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Kontakt – biuro na terenie lądowiska w Gryźlinach.

- Zakres zamówienia publicznego obejmuje w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej "STWIOR"),  przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego,

  - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

  - wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i rozruch elektrowni,

  - przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

    - aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej,

    - uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o dofinansowaniu inwestycji z funduszy UE i odpowiednio uwzględnienie w projekcie budowlanym (koszty wykonania i montażu tablic opłaci Zamawiający),

    - realizację przez Wykonawcę  wymagań określonych w warunkach i umowie przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej wydanych  17.09.2013r. przez  ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, stanowiących załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ oraz opłacenie przez Wykonawcę  kosztów przyłączenia elektrowni do sieci (zgodnie z treścią umowy o przyłączenie stanowiącej załącznik do ww. warunków),

    - wykonanie, w miarę potrzeb, uzupełniających badań warunków gruntowo-wodnych na obszarze nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę elektrownią,

    - weryfikację i akceptację przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego koncepcji rozmieszczenia urządzeń elektrowni i ich konfiguracji (koncepcja, za pośrednictwem Zamawiającego, zostanie również uzgodniona z zarządcą lądowiska w Gryźlinach oraz  SP ZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie),

    - weryfikację i akceptację przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego parametrów proponowanych przez Wykonawcę: urządzeń, osprzętu, okablowania, ogrodzenia i innych materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

    - uzyskanie przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich opłat,  zezwoleń i uzgodnień projektu budowlanego wymaganych obowiązującym prawem, decyzjami i warunkami wydanymi dla przedmiotowej inwestycji (w szczególności warunkami i umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi 17.09.2013r. przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie,  stanowiącymi załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ),   niezbędnych do realizacji robót budowlanych i uruchomienia elektrowni po zrealizowaniu robót budowlanych,

    - uwzględnienie w projektowaniu zabezpieczeń  p-pożarowych elektrowni,

    - ostateczną weryfikację projektu budowlanego przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni (wymagane jest złożenie dokumentacji Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz 1 egz. W wersji papierowej  na co najmniej 7  dni przed określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym  terminem złożenia wniosku do organu administracyjnego,

    - w przypadku wyodrębnienia z projektu budowlanego projektów wykonawczych  – Wykonawca przedkłada  do weryfikacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego te projekty oraz STWIOR  przed uzyskaniem  pozwolenia na budowę elektrowni,

    - zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania korekt dokumentacji projektowej wymaganych przez organ wydający pozwolenie na budowę oraz podmioty uzgadniające dokumentację, w tym także Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, do wykonanej dokumentacji projektowej, z chwilą wydania tej dokumentacji Zamawiającemu, na wszystkich znanych w chwili odbioru dokumentacji polach eksploatacji.

- Wykonanie przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu  obejmuje:

    - opracowanie i przekazanie tych opracowań  Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do weryfikacji, na co najmniej  10 dni przed rozpoczęciem robot,

    - wniesienie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego korekt wymienionych opracowań,

    - zobowiązanie Wykonawcy do opracowania szczegółowej kalkulacji polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W kalkulacji należy wyszczególnić wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wartość roboczogodziny,

    - deklarację Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego o wartości równej cenie podanej w ofercie przetargowej.

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę obejmuje w szczególności:

    - złożenie,  z upoważnienia Zamawiającego,  wniosku przez Wykonawcę o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego miejscowo organu administracyjnego oraz uzupełnianie dokumentacji na wezwanie tego organu,

    - protokolarne przekazanie Zamawiającemu:

      - 2 egz. projektu budowlanego opieczętowanego przez organ wraz z pozwoleniem na budowę oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej (Autocad) i w wersji PDF,

      - 1 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej odpowiadającemu treścią  dokumentacji na którą uzyskano pozwolenie na budowę,

      - 3 egz. projektów wykonawczych w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej (Autocad) oraz w wersji PDF (o ile projekty wykonawcze zostały wyodrębnione z projektu budowlanego),

      - 2 egz. STWIOR w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej i PDF,

      - 2 egz. przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji ATH  oraz PDF.

    - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę od właściwego miejscowo organu administracyjnego.

- Wykonanie robót budowlanych i dokonanie rozruchu elektrowni obejmuje w szczególności:

    - uzyskanie prawomocności decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych,

    - zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach,

    - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i harmonogramu robót budowlanych oraz przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego,

    - złożenie właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosku o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,

    - protokolarne przejęcie od Zamawiającego,  terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu,  tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

    - sprawowanie nadzoru autorskiego Projektanta w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego,

    - wytyczenie przez Wykonawcę granic nieruchomości ( celem właściwego umiejscowienia ogrodzenia elektrowni),

    - wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych, ogólnobudowlanych, uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, dosianie trawy w miejscach ogołoconych z roślinności,

    - przechowywanie na terenie budowy dziennika budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy osób uprawnionych i zobowiązanych prawem do dokonywania wpisów,

    - w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego:

      - sporządzenie protokołu konieczności  i uzyskanie zgody Zamawiającego,  Inspektora nadzoru budowlanego, Projektanta i Instytucji udzielającej dofinansowania (w przypadku konieczności wniesienia zmian do wniosku o dofinansowanie),

      - opracowanie dokumentacji zamiennej, a w przypadku wystąpienia istotnych zmian projektowych, dodatkowo, wystąpienie do organu administracyjnego o wydanie decyzji zmieniającej istniejące pozwolenie na budowę,

    - dokonywanie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgodą Zamawiającego  i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - bieżące dostarczanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat, DTR i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów elementów składowych elektrowni,

    - zlecenie w trakcie realizacji robót budowlanych, na koszt Wykonawcy, wykonania ekspertyzy losowo wybranych przez Zamawiającego 5 modułów fotowoltaicznych w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego,

    - zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do elektrowni (wg wskazań ujętych w warunkach i umowie stanowiących załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ),

    - zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru:

      - robót zanikowych i ulegających zakryciu,

      - robót częściowych - zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym,

      - zakończonych wszystkich robót budowlanych,

    - protokolarne odbiory przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji oraz rozruchu elektrowni pozwalających na eksploatację elektrowni (z uwzględnieniem warunków i umowy stanowiących załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ),

    - protokolarny odbiór końcowy zakończonych robót budowlanych.

- Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A, obejmuje w szczególności:

    - wykonanie prac  opisanych w warunkach i umowie, stanowiących załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ,

    - opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz współpracy elektrowni z siecią operatora,

    - opracowanie instrukcji obsługi elektrowni na potrzeby Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie bieżącej obsługi osób rekomendowanych przez Zamawiającego.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni obejmuje w szczególności:

    - w przypadku  nieistotnych zmian projektowych naniesienie na duplikacie projektu budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie zmian przez Projektanta  i przedłożenie Zamawiającemu - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

    - wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego,

    - skompletowanie i przekazanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego protokołów badań,  sprawdzeń, pomiarów  i rozruchu instalacji,  atestów wbudowanych materiałów ze wskazaniem źródła ich wytworzenia, deklaracji zgodności,  dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej obsługi elektrowni oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni,

    - zgłoszenie zrealizowanej inwestycji odpowiednim służbom, instytucjom i organom administracyjnym, wg wskazań decyzji zezwalającej na budowę.

- Przedmiot zamówienia należy opracować z uwzględnieniem:

    - wymagań programu funkcjonalno- użytkowego stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, oraz następujących  załączników do programu funkcjonalno-użytkowego:

      - wyników badań gruntowo-wodnych -  załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ,

      - decyzji o warunkach zabudowy - załącznik Nr  10  do niniejszej SIWZ,

      - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - załącznik Nr 9  do niniejszej SIWZ,

      - warunków i umowy przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej i  umowy stanowiącej załącznik do warunków  – załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ,

    - warunków wynikających ze wzoru umowy  - załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

    - wymagań Instytucji udzielającej dofinansowania opisanych w studium wykonalności inwestycji, którego wyciąg stanowi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ, w  szczególności dotyczących osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu,

    - zobowiązań Wykonawcy wynikających ze złożonej oferty przetargowej,

    - wymagań niniejszej SIWZ sygn.. FG.V.272.1.2013,

    - przepisów obowiązującego prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,  wymaganiami  SIWZ Nr FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r., w zgodności z istniejącą dokumentacją - programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami instytucji udzielającej dofinansowania wymienionymi w studium wykonalności inwestycji, warunkami przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją o warunkach zabudowy, badaniami gruntowo-wodnymi,   przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi, zgodnie z zawartą umową, „Harmonogramem rzeczowo- finansowym robót budowlanych”, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz w sposób należyty. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

- Zobowiązania Wykonawcy, wymagane przez Zamawiającego, zostały zawarte w projekcie umowy- załącznik nr 6. do SIWZ. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest m.in. do:

          - posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej cały okres realizacji umowy,

    - organizacji robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie sąsiadującego czynnego lądowiska samolotów lekkich i ultralekkich,

    - prowadzenia robót pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,

    - zapewnienia projektantów i sprawdzających projekt, kierownika budowy, kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej –

    - realizacji zakresu obowiązków przez kierownika budowy, które zostały określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2010r, Nr 243, poz.1623 z późn.zm.), w tym: prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - przedłożenia przed podpisaniem umowy „Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych”,

    - umożliwienia w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów,

    - uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne jednostki administracji uprawnione do kontroli, wykonania  zaleceń, ustaleń, postanowień i decyzji, wydanych podczas tych kontroli,

    - wykonania oraz pokrycia kosztów  związanych z odbiorami technicznymi, w tym: niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów zezwalających na eksploatację (Urząd Dozoru Technicznego, zakład energetyczny itp.), regulacji instalacji, przygotowania dokumentacji odbiorowej, wymaganej do uzyskania decyzji organu- pozwolenia na użytkowanie,

    - dostarczenia dla nowych instalowanych i montowanych urządzeń, kompletu: osprzętu, oznakowań, instrukcji obsługi i konserwacji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi,

    - udzielania instruktażu w zakresie obsługi elektrowni pracownikom wskazanym przez Zamawiającego (także w okresie trwania gwarancji przedmiotu umowy),

    - zlecenia i pokrycia kosztów opracowania dokumentacji zamiennej (w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego),

    - pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych podczas prowadzonych robót budowlanych. Zasilenie w wodę i energię elektryczną z istniejących na terenie lądowiska instalacji. Wykonawca rozpozna i wykona niezbędne przyłączenia na własny koszt.

    - naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w obrębie placu budowy w okresie od dnia  przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru końcowego robót, a także wykonania robót pomocniczych i przygotowawczych, usunięcia usterek bądź ponownego wykonania robót wadliwie wykonanych,

    - zorganizowania zaplecza robót oraz utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy lub terenach przyległych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci oraz ponieść koszty z tym związane,

    - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

    - zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów (do czasu ich wbudowania), przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą- jakości, właściwości i parametrów,

    - przedstawienia szczegółowego opisu warunków gwarancji, wykonywania napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 11 umowy,

    - przedkładania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji:

- dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz stanowiących przedmiot odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

- zmian „Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych”,

- faktur za wykonane roboty budowlane,

- wszelkich zmian w zatwierdzonym decyzją administracyjną  projekcie budowlanym, ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego, opracowanych projektów zamiennych i dokumentacji powykonawczej,

- planu BIOZ, protokołów konieczności, protokołów różnicowych,

- kompletnej dokumentacji odbiorowej,

    - zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia oraz zakończeniu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi- określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu- jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt,

    - w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

    - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z póżn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego,

    - Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy, bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej, określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Ewentualne, wskazane nazwy własne stanowią przykładowe produkty, spełniające wymogi Zamawiającego.

- Zamawiający proponuje Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, celem zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia oraz uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do oceny zakresu realizowanych prac. Z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych dodatkowych płatności i zamówień. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu, w formie zapytania lub wyjaśnienia, o którym mowa w SIWZ, rozdział VII ust.6.

- Minimalny wymagany okres udzielenia gwarancji - liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

    - przedmiotu umowy – 5 lat (z uwagi na okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE),

    - paneli fotowoltaicznych – 10 lat,

    - na osiągnięcie 90/80 % nominalnej mocy wyjściowej paneli fotowoltaicznych - odpowiednio  10/30 lat.

    - konstrukcji wsporczej – 25 lat (w tym poświadczenie zabezpieczenia  p-korozyjnego),

- Określenie wielkości parametrów urządzeń elektrowni oraz ich ewentualnych przekroczeń lub pomniejszeń zawiera pkt 1.1.5 PFU stanowiącego załącznik nr 7  do niniejszej SIWZ.

### ROZDZIAŁ  IV. Termin wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w następujących terminach:

    - termin wykonania koncepcji elektrowni – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy o realizację przedmiotowego zamówienia publicznego,

    - termin rozpoczęcia robót budowlanych - w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

    - termin wykonania robót budowlanych  i dokonania skutecznego rozruchu elektrowni stanowiącej przedmiot zamówienia  - do dnia 31.10.2014r.

    - termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni do dnia 30.11.2014r.

  - Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni jest  jednoznaczny z terminem zakończenia realizacji umowy i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uszczegółowiający terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy.

- Spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 dotyczy warunku udziału w postępowaniu:

  - o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

  - o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

    - wykazu usług projektowych,  wykonanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonanie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę realizacji:

a1) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli słonecznych, ogrodzeń,  oświetlenia i monitoringu terenu;

    - wykazu robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania:

b1) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

b2) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli słonecznych,

b3) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

b4) wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wznoszenia ogrodzeń, wykonywania oświetlenia i monitoringu terenu,

Wzór wykazu  usług projektowych i robot budowlanych opisanych powyżej,  został podany w załączniku Nr 3 do SIWZ.  Do wykazu należy dołączyć dowody- poświadczenia, określające, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz każda z robót, wymienionych w wykazie, została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganych  poświadczeń, Zamawiający dopuszcza dołączenie innych dokumentów. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi i  roboty budowlane wskazane w wykazach, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z przedstawionych wykazów oraz dokumentów potwierdzających musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

  - o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącego dysponowania: odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    - dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia- załącznik nr 2 do SIWZ,

    - dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób,  które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:

b1)  w zakresie usługi projektowania  wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – projektant,

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – sprawdzający posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – sprawdzający posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

b2)  w zakresie kierowania budową i robotami budowlanymi wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- w zakresie kierowania robotami instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga posiadania przez kierownika budowy doświadczenia w kierowaniu, co najmniej jedną budową w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej oraz co najmniej 5-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty „wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać, że osoby wyszczególnione w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.).

  - o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej:

    - posiadanie środków finansowych albo zdolności kredytowej w wysokości- co najmniej 4 000.000,00 zł (czterech milionów zł). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączenia do oferty informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek,

    - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony zł). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączenia do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedkładane przez wykonawcę kopie innych dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu, zawierają informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,  zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wymagane dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków SIWZ nie później niż w dniu, w którym upłynął termin złożenia oferty.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za spełnienie warunków udziału w postępowaniu uważać się będzie spełnienie wymagań określonych w ust. 2.

- Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V ust. 2, w następujący sposób:

  - na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w rozdziale VI, komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji zgodności przedłożonych dokumentów z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Rozdziałach V i VI SIWZ a wynik weryfikacji zostanie opisany zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia,

  - zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia bądź uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia bądź uzupełnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,

  - zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. 2013r., poz. 231),  Wykonawca  do wykazu wykonanych robót budowlanych, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. 226, poz. 1817),

  - zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013r., poz. 231), gdy dokumenty wymienione w ust.2 pkt.2 budzą wątpliwości zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio  do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

  - warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy  i w rozdziale V ust. 2 pkt 1:

- oświadczenia, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień- na arkuszu oświadczeń, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, lub kopie obowiązujących koncesji, zezwoleń, licencji.

  - warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy  i w rozdziale V ust. 2 pkt 2:

    - wykazu usług projektowych,  wykonanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonanie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę realizacji:

a1) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli słonecznych, ogrodzeń,  oświetlenia i monitoringu terenu;

Wzór wykazu został podany w załączniku nr  3  do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody- poświadczające, że każda z głównych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.  Z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - wykazu robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania:

b1) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

b2) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli słonecznych,

b3) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

b4) wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wznoszenia ogrodzeń, wykonywania oświetlenia i monitoringu terenu,

Wzór wykazu został podany w załączniku nr  3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody - poświadczenia, określające, że każda z robót, wymienionych w wykazie, została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganego poświadczenia, Zamawiający dopuszcza dołączenie innych dokumentów. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego  roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy  i w rozdziale V ust. 2 pkt 3:

    - oświadczenia o dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia - na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

    - wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za: kierowanie budową i kierowanie robotami budowlanymi:

b1)  w zakresie usługi projektowania  wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – projektant,

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – sprawdzający posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – sprawdzający posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty „wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać, że osoby wyszczególnione w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

b2)  w zakresie kierowania budową i robotami budowlanymi wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- w zakresie kierowania robotami instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga posiadania przez kierownika budowy doświadczenia w kierowaniu, co najmniej jedną budową w zakresie realizacji instalacji fotowoltaicznej oraz co najmniej 5-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty „wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać, że osoby wyszczególnione w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania budową oraz robotami budowlanymi –  na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - wymaganych w art. 22 ust. 1 pkt  4 ustawy i w rozdziale V ust. 2 pkt 4:

    - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych albo zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości, co najmniej 4 000.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 4 000.000,00 zł.

    - oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 2 do SIWZ,

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest dodatkowo do przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych albo zdolności kredytowej tego podmiotu w wysokości co najmniej 4 000.000,00 zł,  wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Na podstawie art. 44 Ustawy Wykonawca składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy i w rozdziale V SIWZ, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, zawierających informację o:

  - zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy i w rozdziale V SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w ust 6 lub ust.9-10.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ ;

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -  na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy o przynależności do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). ustawy -  na arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia odrębnych dla każdego Wykonawcy, następujących dokumentów:

  - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:

    - doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Łącznie muszą spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek z rozdziału V ust. 2 pkt. 2) SIWZ  oraz rozdziału VI ust. 2 pkt.2 SIWZ,

    - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Łącznie muszą spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek z rozdziału V ust. 2 pkt. 3) SIWZ  oraz rozdziału VI ust. 2 pkt.3 SIWZ,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Łącznie muszą spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek z rozdziału V ust. 2 pkt. 4) SIWZ  oraz rozdziału VI ust. 2 pkt.4 SIWZ,

  - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkładając dokumenty wymienione w ust. 6.

  - Dodatkowo oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie niniejszego zamówienia, musi spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu (pełnomocnictwa), zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej,

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy oraz wykonanie umowy,

    - w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,

    - przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,

    - sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;  dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz robót, wykaz osób, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;  kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty; wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 7 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie, reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

  - zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6  pkt 2-4 i 6 niniejszego rozdziału, Wykonawca złoży dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, o której mowa w ust. 6 pkt 5 niniejszego rozdziału,  Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy,

  - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust.9  pkt 1a, 1c oraz 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 1b niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty;

  - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w ust.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.3 stosuje się odpowiednio;

  - składa pozostałe, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 tej ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt tłumacza (tłumaczy) dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

            - Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się pisemnie w języku polskim.

            - Wszelką korespondencję, w tym dotyczącą zapytań w sprawie treści SIWZ, należy przekazywać pisemnie. Korespondencja przekazana drogą elektroniczną lub faksem zostanie uznana za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu oraz zostanie przekazana w formie pisma nadanego niezwłocznie w placówce pocztowej lub w formie pisma złożonego za potwierdzeniem u Zamawiającego.

            - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Niniejszy zapis należy traktować jako żądanie wydane na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

            - Do porozumiewania się z Wykonawcami e- mailem lub faxem, uprawnione są następujące osoby:

- Prezes Zarządu Fotowoltaiki Gryźliny sp. z o.o.- Krystyna Mathoes.

            - Wykonawca na mocy art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do dnia 27.12.2013r.(włącznie):

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego w terminie;

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

            - Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania przez Wykonawcę wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

            - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej (BIP).

            - Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

            - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ w formie modyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej (BIP). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Wykonawca po pobraniu SIWZ ze strony internetowej, nie sprawdził-czy zamieszczono informację o dokonanej modyfikacji.

            - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia lub  SIWZ,  niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ  VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ), w terminie do dnia 10.01.2014r. do godz. 10.00.

- Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 109, poz. 1158 z późn. zm. ), przy czym:

  - wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego – Fotowoltaiki Gryźliny Sp. z o.o.,   w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie,  nr konta: 44 8857 0002 3012 0164 7568 0001.  Na przelewie należy umieścić informację „Wadium – przetarg na budowę elektrowni słonecznej w Gryźlinach”. Wymagane dołączenie kopii wpłaty do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku Zamawiającego;

  - wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie kopii, natomiast oryginał należy złożyć odrębnie. Adres złożenia: siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Pl. Bema 5- Biuro Obsługi Interesanta (parter). Termin złożenia: do dnia  10.01.2014r., do godz. 10.00.

  - w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. Jeżeli termin ważności wadium będzie krótszy, to taka oferta podlega odrzuceniu ze względu na nieskutecznie wniesione wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z wyjątkiem Wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zgodnie z art. 46, ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ  IX. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania z ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. (art.182 ust.6 ustawy).

### ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Do oferty załącza się oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, wyszczególnione w rozdziale VI SIWZ, a w przypadku oferty wspólnej – dodatkowo pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ ust. 7 pkt.3. W arkuszu oświadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy dokonać stosownych skreśleń.

  - Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub piórem). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.

  - Wymaga się, aby oferta była trwale zszyta, a jej poszczególne strony ponumerowane. Załączniki w formie kopii dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone przez Wykonawcę– za zgodność z oryginałem.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:

  - dokumentach oferty, o których mowa w ust. 1;

  - załącznikach do oferty, o których mowa w ust. 2;

  - w miejscach oferty i załącznikach, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany.

  - W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone  pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie,  określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może tego sprawdzić w inny sposób, to może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

  - Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Strony oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty, odpowiednio ją oznaczając lub włożyć do oddzielnej koperty oraz sporządzić stosowny zapis w formularzu oferty.

  - Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - W przypadku, kiedy ofertę wspólną składa kilka podmiotów, wymagane jest spełnienie dodatkowo warunków wymienionych w rozdziale VI ust. 7.

  - Ofertę należy zapakować w dwie koperty:

1) zewnętrzną – nieprzejrzystą, opatrzoną napisem:  Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o.,  Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn (bez ujawniania nazwy wykonawcy),   z dopiskiem: „Oferta- przetarg nieograniczony na budowę elektrowni słonecznej w Gryźlinach”

2) wewnętrzną – opatrzoną napisem: : Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o.,  Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz  dopiskiem: „Oferta- przetarg nieograniczony na budowę elektrowni słonecznej w Gryźlinach” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 10.01.2014r., godz. 10.30.

  - Powiadomienie o modyfikacji oferty przez Wykonawcę, winno być złożone w kopertach, na zasadach określonych w pkt 12, z dodatkowym oznakowaniem koperty zewnętrznej napisem – MODYFIKACJA.

## ROZDZIAŁ  XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w miejscu  prowadzenia postępowania:  budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie  Biuro Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 10.01.2014r, do godz. 10.00  lub przesłać pocztą (liczy się data i godzina wpływu do budynku, w którym będzie prowadzone postępowanie przetargowe  na adres:  Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. , Plac Bema 5, 10 – 516 Olsztyn.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po upływie terminu składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 10.01.2014r o godz.10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie, sala nr 206 (II piętro).

- Podczas otwarcia ofert prowadzący postępowanie przekaże informacje wymagane art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 6, Zamawiający przekaże także Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, a złożył pisemny wniosek o ich udostępnienie.

- Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

  - wnioskodawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienie protokołu i załączników do protokołu wraz z określeniem sposobu udostępnienia,

  - uwzględniając złożone w ofercie zastrzeżenie o tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione,

  - po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali niezwłocznie miejsce, termin i sposób udostępnienia jawnych dokumentów, o czym poinformuje Wnioskodawcę,

  - bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania, obrazu treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ  XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać w „Formularzu ofertowym” jedną cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT oraz w rozbiciu na dwie odrębne pozycje: dokumentację projektową i roboty budowlane.  Wymagane jest podanie ceny w złotych (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako wartość brutto.

  - Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena jest ceną ryczałtową – obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

  - Cena nie może ulec zmianie przez okres związania z ofertą oraz do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Cena nie może ulec podwyższeniu w  przypadku zmiany stawki VAT oraz w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań przy skalkulowaniu ceny. Cena ofertowa powinna obejmować: kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej SIWZ, postanowienia umowy, wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem, koszty prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

  - Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w niniejszej SIWZ  i załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej i sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Określona przez Wykonawcę cena brutto oferty jest stała i nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena brutto oferty powinna obejmować pełny zakres działań stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w specyfikacji i projekcie umowy, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z niniejszej SIWZ i załączników do SIWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Będą to m. in. następujące koszty: podatku VAT, uzgodnień dokumentacji, wykonania prac projektowych, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonania wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, rozruchu elektrowni, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, zabezpieczenia i późniejszej likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (energia elektryczna, woda, telefon, dozorowanie budowy, itp.), ewentualnej utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych we wzorze umowy oraz wynikających z dokumentacji projektowej, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.

  - W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są obowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ  XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie kryteriami: cena–100%  waga kryterium.

  - Powyższe kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Ocena kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie liczby punktów wyliczonej przez każdego członka komisji według wzoru:

cena oferty minimalnej

-----------------------------------  x 100 pkt

cena oferty badanej

  - Każdej ofercie zostanie przypisana ocena stanowiąca liczbę punktów przyznanych przez każdego członka komisji. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, według przesłanek określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W celu ustalenia- czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

ROZDZIAŁ XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z wymaganiami art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych w miejscu i terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego.

  - Treść umowy odpowiadać będzie warunkom określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ.

  - Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

  - dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - projektu „Harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych”, uwzględniającego zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz terminy opisane w niniejszym SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  - kopii uprawnień  i przynależności do Izby- projektantów, kierownika budowy i kierowników robót.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający wymaga złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  - W przypadku nie złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 4 i 5, mają zastosowanie przepisy art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zatrzymania wadium.

ROZDZIAŁ XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem", służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, w sposób umożliwiający potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w momencie podpisywania umowy w formie wymaganej w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub za zgodą Zamawiającego w formie wymaganej w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie,  nr konta: 44 8857 0002 3012 0164 7568 0001.  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę, w rozbiciu na 70 % i 30 % sumy zabezpieczenia.

  - Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie nie wygasło lub znajdowało się na koncie Zamawiającego w następujących kwotach i terminach:

          - 100 % wartości zabezpieczenia - do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu końcowego wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

          - 30 % wartości zabezpieczenia - do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający zwróci 30 % kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, na warunkach określonych w pkt 1.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

ROZDZIAŁ XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zaakceptowanym przez wykonawcę- załącznik nr 6 do SIWZ.

- Istotne zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

  - wykonania przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w SIWZ i umowie, potwierdzonego w dokumentacji odbiorowej,

  - wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód, nie będzie to miało wpływu na wysokość ryczałtowej ceny i może nastąpić za zgodą Stron w następujących przypadkach:

    - wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu. Wystąpienie tzw. siły wyższej niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.) – wydłużenie terminu o udokumentowany czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu;

    - nadmiernie przedłużającego się czasu uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowej – wydłużenie terminu o udokumentowany czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu

    - konieczności wprowadzenia zmian opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji budowy nie spowodowanej winą i zaniedbaniem Wykonawcy - wydłużenie terminu o tyle dni ile trwało wprowadzenie zmian;

    - wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy- wydłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót;

    - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót - wydłużenie terminu o tyle dni ile trwały udokumentowane okoliczności lub ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

    - wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub mających wpływ na ich jakość - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały (udokumentowane) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót.

  - zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami (przedstawicieli stron) tj.: projektantów,  kierownika budowy oraz kierowników robót wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy;

  - zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszej umowy w szczególności zmiany w wysokości stawek podatków.

- Pozostałe zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do umowy, za wyjątkiem:

  - zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływających na zmianę wartości umowy i terminu realizacji określonych w § 3 i 6 umowy, zaakceptowanych przez Zamawiającego  i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - zmian treści BIOZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

  - zmiany wykazu podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

  - zmiany osób wymienionych w § 7 z wyłączeniem § 7 ust. 6 i 7,

- Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, w związku, z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości jego przekazania przez Zamawiającego,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od protokólarnego przejęcia terenu budowy,

      - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania i sprawdzenia projektu,  kierowania budową lub robotami budowlanymi inną osobę niż wskazał w umowie, z naruszeniem treści § 7,

      - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

      - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w  sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,

      - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

      - nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,

      - nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

      - nastąpi zlecenie przez Wykonawcę wykonania zamówienia przez podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,

      - w razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu, odstąpić od umowy i powierzyć realizację innemu Wykonawcy,

      - jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót, Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczania terminu dodatkowego i powierzyć realizację innemu Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. W terminie 7 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jest zobowiązany do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych..

- Zgodnie z art. 180 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych., odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami tej ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (tj. faksem, drogą elektroniczną - z potwierdzeniem, na żądanie strony, faktu otrzymania pisma).

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ  XVIII. Informacja o podwykonawstwie.

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. – Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zostały określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wzorze umowy.

ROZDZIAŁ XIX. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia pisma wysłanego drogą elektroniczną - zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale VII. pt." Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami."

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: if@powiat-olsztynski.pl;  ibin@powiat-olsztynski.pl,

- Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski oraz http://bip.stawiguda.com.pl/

ROZDZIAŁ XX. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XXI. Części zamówienia, zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, zwrot kosztów udziału w postępowaniu, wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób realizujących zamówienie i funduszu szkoleniowego, zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcy kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych i innych opisanych w art. 29 ust.4 ustawy.

- Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy utworzenia funduszu szkoleniowego i zwiększenia wpłat na ten fundusz.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XXII.   Załączniki

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – „Formularz  ofertowy”,

- Załącznik nr 2 –   Formularz arkusza oświadczeń i wykazu dokumentów,

- Załącznik nr 3 –   Wzór wykazu usług projektowych i wykazu robót budowlanych,

- Załącznik nr 4 –   Wzór wykazu osób,

- Załącznik nr 5 -    Wzór projektu Harmonogramu rzeczowo- finansowego”

- Załącznik nr 6 –   Wzór umowy z Wykonawcą,

- Załącznik nr 7 –   Program funkcjonalno-użytkowy,

- Załącznik nr 8 –   Wyniki badań gruntowo-wodnych,

- Załącznik nr  9  –   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Załącznik nr 10  -   Decyzja o warunkach zabudowy,

- Załącznik nr 11   -   Warunki i umowa przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej,

- Załącznik nr 12  –  Wyciąg ze studium wykonalności projektu

| Opis czynności | Imię i nazwisko | Podpis i data |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie SIWZ | Krystyna Mathoes – Kierownik Zamawiającego | 3.12.2013r. |
| Weryfikacja SIWZ | Danuta Gulko – Przewodnicząca Komisji Przetargowej | 9.12.2013r. |
| Weryfikacja SIWZ | Irena Derdoń – Członek Komisji Przetargowej | 9.12.2013r. |
| Weryfikacja SIWZ | Paweł Gontarz - Radca prawny | 12.12.2013r. |

Załącznik Nr 1 do SIWZ

.....................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                             miejscowość......................dnia ........................

FORMULARZ  OFERTOWY

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

objętym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane realizowane systemem „zaprojektuj-wybuduj” pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach”, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „ Odnawialne  Źródła Energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach". Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni.

Oznaczenie postępowania: FG.V.272.1.2013

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Zamawiający – Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach nr 64, 11-034 Stawiguda,  reprezentowana przez Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 1/2012 Rady Nadzorczej Fotowoltaiki Gryźliny sp. z o.o. z dnia 5 września 2012r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu spółki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000432701, NIP 7393855959, REGON 281423257, wysokość kapitału zakładowego  1 360 000,00 zł

adres korespondencyjny oraz miejsca przeprowadzenia procedury przetargowej:

10-516 Olsztyn, Plac Bema 5, pok. 216   e-mail: if@powiat-olsztynski.pl, fax. (89) 523 28 72 , 521 05 01 (siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie),

2. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa............................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks....................................... E-mail .................................................

NIP...........................................................REGON.................................................

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza:

1) wykonać sam/*

2) wykonać wspólnie/*

3) wykonać sam oraz polegać na wiedzy i doświadczeniu/* potencjale technicznym/*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia/* zdolnościach finansowych/* innych podmiotów.

Uwaga: wymagane spełnienie warunków opisanych w rozdziale VI ust. 4 i 5 SIWZ.

/*pozostawić zapis właściwy dla oferty,  zapisy niepotrzebne wykreślić

4. Wskazać części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (bez podawania wykazu i danych podwykonawców) ……………………………………………………………………………..................................

…………………...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu

..........................................................................................…………………………………………

Stanowisko ...................................................................................................................................

Telefon...................................................Fax. ................................................................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu/*

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy/*

/* niepotrzebne wykreślić

6. Zobowiązania Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą,  wymaganiami  SIWZ Nr FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r., w zgodności z istniejącą dokumentacją - programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami instytucji udzielającej dofinansowania wymienionymi w studium wykonalności inwestycji, warunkami przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją o warunkach zabudowy, badaniami gruntowo-wodnymi,   przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi, zgodnie z zawartą umową, „Harmonogramem rzeczowo- finansowym robót budowlanych”, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz w sposób należyty. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca udziela gwarancji na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia- na okres 5 lat, z uwagi na konieczność utrzymania trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE), liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

7. Cena ryczałtowa oferty:

  - Cena brutto……………………….. zł, zawierająca obowiązujący podatek VAT. Słownie: ..............................................................................................................,

w tym:

a) dokumentacja projektowa -  …………… zł brutto,

b) roboty budowlane - …………………… zł brutto.

  - Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu. Cena nie może ulec zwiększeniu w  przypadku zmiany stawki VAT oraz w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wymaganym w SIWZ:

- termin wykonania koncepcji elektrowni – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy o realizację przedmiotowego zamówienia publicznego,

- termin rozpoczęcia robót budowlanych - w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

- termin wykonania robót budowlanych  i uruchomienia elektrowni stanowiącej przedmiot zamówienia  - do dnia 31.10.2014r.

- termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni do dnia 30.11.2014r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni jest  jednoznaczny z terminem zakończenia realizacji umowy i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Warunki płatności:

  - Wykonawca oświadcza, że przyjmuje warunki płatności wskazane we wzorze umowy, informującego, że płatności Zamawiający będzie dokonywał przelewem na konto Wykonawcy zamieszczone w fakturach częściowych i fakturze końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z przyjętym przez Strony i zatwierdzonym „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych”, stanowiącym załącznik do umowy,

  - podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowią:

    - prawomocne pozwolenie na budowę i protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę,

    - protokoły odbiorów wykonanych robót budowlanych, zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego,

  - podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: protokół  skutecznego rozruchu elektrowni, protokół odbioru końcowego robót budowlanych - zatwierdzony bez uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, decyzja pozwolenie na użytkowanie,  protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego,

  - w przypadku wskazania realizacji części zamówienia przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktur, o których mowa w ust. 2 i 3: zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców, oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą, kopii faktury VAT- wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy i potwierdzoną przez Wykonawcę,

  - warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, w stosunku, do których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 k.c., informujących o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności, w tym należności zafakturowanych, wymagalnych po dacie płatności względem Wykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający zwróci się do Podwykonawców, wobec których ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5k.c. o wskazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do dokonania wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcom, o których mowa wyżej i potrącenia wypłaconych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Wadium:

Wykonawca informuje, że wadium w kwocie 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu ........................, w formie .....................................…………………….....

11. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy:

Wykonawca deklaruje wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% w formie: .....................…..............

12. Wykonawca udziela rękojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego  oraz gwarancji od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na okres:

- przedmiot  umowy – .................... lat,

- panele fotowoltaiczne – ................. lat,

- osiągnięcie 90/80 % nominalnej mocy wyjściowej paneli fotowoltaicznych - odpowiednio  ............../.................... lat.

- konstrukcja wsporcza – ........................................ lat (w tym poświadczenie zabezpieczenia  p-korozyjnego),

13. Oświadczamy ponadto, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia,

- akceptujemy warunki płatności oraz istotne warunki umowy,

- ponosimy wszelkie ryzyka wynikające z faktu ewentualnego nieskorzystania przez nas możliwości zapoznania się z terenem przyszłej budowy,

- upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy jest ...........................................……………………………….............

- na niniejszą ofertę składają się następujące dokumenty:

  - wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY,

  - do oferty zostają dołączone, oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykazane w formularzu „Arkusz oświadczeń wykonawcy i wykaz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę”,

14. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione informacje/dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnice w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione przez Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Inne informacje Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej –

podpis pełnomocnika Wykonawców

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik nr 2 do SIWZ

(formularz arkusza oświadczeń i wykazu dokumentów)

ARKUSZ OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY I  WYKAZ  DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ,  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa............................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks....................................... E-mail .................................................

NIP...........................................................REGON.................................................

Przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanego systemem zaprojektuj-wybuduj, na przedmiot zamówienia- roboty budowlane pn. .:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”,

przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

I. Oświadczenie Wykonawcy wymagane w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i w rozdziale VI ust.2 pkt 1 SIWZ:

Niniejszym oświadczam(y), że działalność prowadzona przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wymaga/nie wymaga/* posiadania specjalnych uprawnień (koncesji, zezwolenia, licencji).

/* niepotrzebne skreślić, pozostawić właściwy zapis.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dnia ..................................

....................................................................                                                                                                                              (Podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty  wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców)

II. Oświadczenie  Wykonawcy wymagane  w rozdziale VI ust. 2 pkt 3a SIWZ:

Niniejszym oświadczam(y), że Wykonawca dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dnia ..................................

......................................................................                                                                                                                              Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty  wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

III. Oświadczenie  Wykonawcy wymagane  w rozdziale VI ust. 2 pkt 3c SIWZ:

Niniejszym oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wyszczególnione w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia niezbędne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

  - w specjalnościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 Nr 83 poz. 578 z późn.zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów/*,

  - odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.)/*.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

..........................., dnia ..................................

......................................................................                                                                                                                              Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty  wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

IV. Oświadczenie  Wykonawcy wymagane  w rozdziale VI ust.2 pkt 4c SIWZ:

Niniejszym oświadczam(y), że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.)  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dnia ..................................

......................................................................                                                                                                                              Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty  wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

V. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane  art. 44  ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz w Rozdziale  VI ust. 2 pkt. 5 SIWZ:

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, co potwierdzam dokumentami wykazanymi w rozdziale IX ust.1, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dn..................................

………………………………………………..

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty  wspólnej

– podpis pełnomocnika Wykonawców

VI. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:

Niniejszym oświadczam(y), o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1  i  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz w Rozdziale  VI ust. 5 pkt. 1 SIWZ:

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.)  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dn..................................

…………………………………………………..                                                                                                                              Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Wyciąg z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Art. 24.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo- akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięciu korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyją lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Art. 24.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, ko którym mowa w art.31a ust.1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust.1 pkt.1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dn..................................

………………………………………………….                                                                                         Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

VII. Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr. 50, poz.759 z późn. zm.) o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………….

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)                    …………………………………………..

oświadczam, że:

1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić . W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres |
| --- | --- |

............................, dn..................................

…………………………………………………..                                                                                                                              Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

VIII. Oświadczenie osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą- w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejszym oświadczam, że :

1) nie została otwarta likwidacja prowadzonej przeze mnie działalności/*,

2) w prowadzonej przeze mnie działalności nie została ogłoszona upadłość/*

3) po ogłoszeniu upadłości prowadzonej działalności gospodarczej wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego/*

/* niepotrzebne skreślić, pozostawić właściwy zapis.

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dn..................................

………………………………                                                                                         Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

IX. Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam(y), że nasza oferta jest zgodna z wymaganiami SIWZ Nr FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r

Zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póź. zm.)  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

............................, dn..................................                                …………………………………

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

X. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- ………………………………………………….

- ………………………………………………..

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

............................, dn.............................

…………………….........................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wykaz robót budowlanych)

WYKAZ  usług projektowych, zrealizowanych przez Wykonawcę/*

| L.p. | Inwestor/nazwa zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Data wykonania przedmiotu zamówienia | Wartość brutto przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/* Wykazać usługi projektowania wykonane lub wykonywane  przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania,  co najmniej 2 usług projektowania dla każdego z wymienionych zakresów:

a1) w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli słonecznych, ogrodzeń,  oświetlenia i monitoringu terenu;

oraz dołączenia dowodów – poświadczeń, określających, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie.

…………………..dnia…………………………

…………………………………..                                                                                                                          Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

WYKAZ  usług projektowych  - zasoby innych podmiotów, biorących udział w realizacji zamówienia/*

Nazwa podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy .....................................................

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów ......................................................

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia...............................................................................................................

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ......................................

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ....................................

| L.p. | Inwestor/nazwa zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Data wykonania przedmiotu zamówienia | Wartość brutto przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/* Wykazać usługi projektowania wykonane lub wykonywane  przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania,  co najmniej 2 usług projektowania dla każdego z wymienionych zakresów:

a1) w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki,

a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli słonecznych, ogrodzeń,  oświetlenia i monitoringu terenu;

oraz dołączenia dowodów – poświadczeń, określających, że każda z usług wymienionych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyżej podmiotów do oddania nam do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

…………………..dnia…………………………

…………………………………..                                                                                                                          Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

WYKAZ  robót budowlanych, zrealizowanych przez Wykonawcę/*

| L.p. | Inwestor/nazwa zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Data i miejsce wykonania robót budowlanych | Wartość brutto robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/* Wykazać roboty wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania,,  co najmniej 2 robót budowlanych dla każdego z wymienionych zakresów robót:

a1) systemy fotowoltaiczne o minimalnej mocy systemu 0,2  MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2)naziemne konstrukcje wsporcze do mocowania paneli słonecznych,

a3)stacje transformatorowe i sieci energetyczne z układem zabezpieczeń i automatyki,

a4) wznoszenie ogrodzeń, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu.

Do wykazu należy dołączyć dowody- dokumenty potwierdzające.

…………………..dnia…………………………

…………………………………..                                                                                                                          Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

WYKAZ robót budowlanych- zasoby innych podmiotów, biorących udział w realizacji zamówienia/*

Nazwa podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy .....................................................

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów ......................................................

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia...............................................................................................................

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ......................................

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ....................................

| L.p. | Inwestor/nazwa podmiotu | Nazwa inwestycji, rodzaj | Data i miejsce wykonania robót budowlanych | Wartość inwestycji- brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/* Wykazać roboty wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania,,  co najmniej 2 robót budowlanych dla każdego z wymienionych zakresów robót:

a1) systemy fotowoltaiczne o minimalnej mocy systemu 0,2 MW wraz z automatyką i opomiarowaniem,

a2)naziemne konstrukcje wsporcze do mocowania paneli słonecznych,

a3)stacje transformatorowe i sieci energetyczne z układem zabezpieczeń i automatyki,

a4) wznoszenie ogrodzeń, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu.

Do wykazu należy dołączyć dowody- dokumenty potwierdzające .

Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyżej podmiotów do oddania nam do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

…………………..dnia…………………………

…………………………………..                                                                                                                          Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wykaz osób)

WYKAZ OSÓB,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- zasoby własne

| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych/dyplomu, data wydania/uzyskania uprawnień/tytułu/ nazwa izby samorządowej (jeśli dotyczy) i termin ważności zaświadczenia o przynależności do Izby. Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe. | Podstawa do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykaz osób, którymi dysponuje  Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie projektowania, kierowania budową i robotami  budowlanymi wraz z informacjami o pełnionej funkcji w realizacji zamówienia.

………………….., dnia …………………………

….. ………………………………………

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

WYKAZ OSÓB/*,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- zasoby innych podmiotów/*

Nazwa podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy .....................................................

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów ......................................................

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia...............................................................................................................

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ......................................

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ....................................

| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych/dyplomu, data wydania/uzyskania uprawnień/tytułu/ nazwa izby samorządowej (jeśli dotyczy) i termin ważności zaświadczenia o przynależności do Izby. Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe. | Podstawa do dysponowania tymi osobami | Nazwa podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia osób zdolnych do realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/* Wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie projektowania,  kierowania budową i robotami budowlanymi.

W tym przypadku należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyżej podmiotów do oddania nam do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………….., dnia …………………………                ….. …………………………………..

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór „Projektu harmonogramu

rzeczowo – finansowego”)

PROJEKT „Harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych wykonywanych systemem zaprojektuj-wybuduj,  na realizację zadania inwestycyjnego  pn. „

| L.p. | Wyszczególnienie robót budowlanych | Termin realizacji | Wartość netto [zł]/* | Wartość brutto [zł]/* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/* wartość netto i wartość brutto na podstawie kalkulacji własnych

…………………..dnia…………………………                            …………………………………..

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik Nr 6 do SIWZ

(Projekt umowy)

UMOWA nr ………/2013

zawarta  w  dniu ... w Olsztynie, pomiędzy:

1. Spółką Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach, adres: Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem 432701, NIP: 7393855959, REGON: 281423257, o kapitale zakładowym w wysokości 1.360.000 złotych, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Krystynę  Mathoes, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[imię i nazwisko/firma/miejsce prowadzenia działalności/siedziba/nr we właściwym rejestrze oraz nazwa organu rejestrowego/ewidencyjnego/wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rr koncesji/REGON, NIP]

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................

[imię i nazwisko, stanowisko]

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane realizowane systemem zaprojektuj-wybuduj pn.:  „Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp  w Gryźlinach ”, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „ Odnawialne  Źródła Energii - budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp na terenie lądowiska w Gryźlinach".

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni.

- Przedmiot umowy  będzie realizowany na nieruchomości składającej się z działki 652/20 (opcjonalnie również z działki 652/21, w obszarze wyodrębnionym w decyzji o warunkach zabudowy) obręb 3 Gryźliny, gm. Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr  FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r. (zwanej w dalszej części umowy SIWZ), oraz w zgodności z istniejącą dokumentacją stanowiącą integralną część niniejszej umowy:

  - ofertą Wykonawcy z dnia ……….., posiadającą ….. stron, która jest zgodna z zakresem robót wymaganym w SIWZ Nr FG.V.272.1.2013   z dnia 3.12.2013r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

  - programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

  - wyciągiem ze studium wykonalności inwestycji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

  - warunkami przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej i umową przyłączenia wydanymi 17.09.2013r. przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

  - decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

  - decyzją o warunkach zabudowy stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

  - badaniami gruntowo-wodnymi stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy,

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej umowy,

a także obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz w sposób należyty. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

- Zakres zamówienia publicznego obejmuje w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana w dalszej części umowy "STWIOR"),  przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego,

  - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

  - wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i rozruch elektrowni,

  - przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

    - aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej,

    - uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o dofinansowaniu inwestycji z funduszy UE i odpowiednio uwzględnienie w projekcie budowlanym (koszty wykonania i montażu tablic opłaci Zamawiający),

    - realizację przez Wykonawcę  wymagań określonych w warunkach i umowie przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej wydanych  17.09.2013r. przez  ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, stanowiących załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ oraz opłacenie przez Wykonawcę  kosztów przyłączenia elektrowni do sieci (zgodnie z treścią umowy o przyłączenie stanowiącej załącznik do ww. warunków),

    - wykonanie, w miarę potrzeb, uzupełniających badań warunków gruntowo-wodnych na obszarze nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę elektrownią,

    - weryfikację i akceptację przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego koncepcji rozmieszczenia urządzeń elektrowni i ich konfiguracji (koncepcja, za pośrednictwem Zamawiającego, zostanie również uzgodniona z zarządcą lądowiska w Gryźlinach oraz  SP ZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie),

    - weryfikację i akceptację przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego parametrów proponowanych przez Wykonawcę: urządzeń, osprzętu, okablowania, ogrodzenia i innych materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

    - uzyskanie przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich opłat,  zezwoleń i uzgodnień projektu budowlanego wymaganych obowiązującym prawem, decyzjami i warunkami wydanymi dla przedmiotowej inwestycji (w szczególności warunkami i umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi 17.09.2013r. przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie,  stanowiącymi załącznik Nr  4 do niniejszej umowy),   niezbędnych do realizacji robót budowlanych i uruchomienia elektrowni po zrealizowaniu robót budowlanych,

    - uwzględnienie w projektowaniu zabezpieczeń  p-pożarowych elektrowni,

    - ostateczną weryfikację projektu budowlanego przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni (wymagane jest złożenie dokumentacji Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz 1 egz. W wersji papierowej  na co najmniej 7  dni przed określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym  terminem złożenia wniosku do organu administracyjnego,

    - w przypadku wyodrębnienia z projektu budowlanego projektów wykonawczych  – Wykonawca przedkłada  do weryfikacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego te projekty oraz STWIOR  przed uzyskaniem  pozwolenia na budowę elektrowni,

    - zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania korekt dokumentacji projektowej wymaganych przez organ wydający pozwolenie na budowę oraz podmioty uzgadniające dokumentację, w tym także Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych  do wykonanej  w zakresie niniejszej umowy dokumentacji projektowej, z chwilą wydania tej dokumentacji Zamawiającemu, na wszystkich znanych w chwili odbioru dokumentacji polach eksploatacji.

- Wykonanie przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu  obejmuje:

    - opracowanie i przekazanie tych opracowań  Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do weryfikacji, na co najmniej  10 dni przed rozpoczęciem robot,

    - wniesienie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego korekt wymienionych opracowań,

    - zobowiązanie Wykonawcy do opracowania szczegółowej kalkulacji polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W kalkulacji należy wyszczególnić wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wartość roboczogodziny,

    - deklarację Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego o wartości równej cenie podanej w ofercie przetargowej.

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę obejmuje w szczególności:

    - złożenie,  z upoważnienia Zamawiającego,  wniosku przez Wykonawcę o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego miejscowo organu administracyjnego oraz uzupełnianie dokumentacji na wezwanie tego organu,

    - protokolarne przekazanie Zamawiającemu:

      - 2 egz. projektu budowlanego opieczętowanego przez organ wraz z pozwoleniem na budowę oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej (Autocad) i w wersji PDF,

      - 1 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej odpowiadającemu treścią  dokumentacji na którą uzyskano pozwolenie na budowę,

      - 3 egz. projektów wykonawczych w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej (Autocad) oraz w wersji PDF (o ile projekty wykonawcze zostały wyodrębnione z projektu budowlanego),

      - 2 egz. STWIOR w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej i PDF,

      - 2 egz. przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji ATH  oraz PDF.

    - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę od właściwego miejscowo organu administracyjnego.

- Wykonanie robót budowlanych i dokonanie rozruchu elektrowni obejmuje w szczególności:

    - uzyskanie prawomocności decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych,

    - zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach,

    - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i harmonogramu robót budowlanych oraz przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego,

    - złożenie właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosku o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,

    - protokolarne przejęcie od Zamawiającego,  terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu,  tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

    - sprawowanie nadzoru autorskiego Projektanta w okresie realizacji umowy,

    - wytyczenie przez Wykonawcę granic nieruchomości ( celem właściwego umiejscowienia ogrodzenia elektrowni),

    - wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych, ogólnobudowlanych, uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, dosianie trawy w miejscach ogołoconych z roślinności,

    - przechowywanie na terenie budowy dziennika budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy osób uprawnionych i zobowiązanych prawem do dokonywania wpisów,

    - w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego:

      - sporządzenie protokołu konieczności  i uzyskanie zgody Zamawiającego,  Inspektora nadzoru budowlanego, Projektanta i Instytucji udzielającej dofinansowania (w przypadku konieczności wniesienia zmian do wniosku o dofinansowanie),

      - opracowanie dokumentacji zamiennej, a w przypadku wystąpienia istotnych zmian projektowych, dodatkowo, wystąpienie do organu administracyjnego o wydanie decyzji zmieniającej istniejące pozwolenie na budowę,

    - dokonywanie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgodą Zamawiającego  i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - bieżące dostarczanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat, DTR i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów elementów składowych elektrowni,

    - zlecenie w trakcie realizacji robót budowlanych, na koszt Wykonawcy, wykonania ekspertyzy losowo wybranych przez Zamawiającego 5 modułów fotowoltaicznych w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego,

    - zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do elektrowni (wg wskazań ujętych w warunkach i umowie stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszej  umowy,

    - zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru:

      - robót zanikowych i ulegających zakryciu,

      - robót częściowych - zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym,

      - zakończonych wszystkich robót budowlanych,

    - protokolarne odbiory przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji oraz rozruchu elektrowni pozwalających na eksploatację elektrowni (z uwzględnieniem warunków i umowy stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszej  umowy,

    - protokolarny odbiór końcowy zakończonych robót budowlanych.

- Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A, obejmuje w szczególności:

    - wykonanie prac  opisanych w warunkach i umowie, stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszej  umowy,

    - opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz współpracy elektrowni z siecią operatora,

    - opracowanie instrukcji obsługi elektrowni na potrzeby Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie bieżącej obsługi osób rekomendowanych przez Zamawiającego.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni obejmuje w szczególności:

    - w przypadku  nieistotnych zmian projektowych naniesienie na duplikacie projektu budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie zmian przez Projektanta  i przedłożenie Zamawiającemu - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

    - wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego,

    - skompletowanie i przekazanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego protokołów badań,  sprawdzeń, pomiarów  i rozruchu instalacji,  atestów wbudowanych materiałów ze wskazaniem źródła ich wytworzenia, deklaracji zgodności,  dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej obsługi elektrowni oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni,

    - zgłoszenie zrealizowanej inwestycji odpowiednim służbom, instytucjom i organom administracyjnym, wg wskazań decyzji zezwalającej na budowę.

§ 2

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację usługi projektowej i robót budowlanych.

- Wykonawca w  przypadku wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami prawa lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany do  usunięcia powstałych wad i usterek na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z póżn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w następujących terminach:

    - termin wykonania koncepcji elektrowni – w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

    - termin rozpoczęcia robót budowlanych - w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

    - termin wykonania robót budowlanych  i dokonania skutecznego rozruchu elektrowni stanowiącej przedmiot zamówienia  - do dnia 31.10.2014r.

    - termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni do dnia 30.11.2014r.

- Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie elektrowni jest  jednoznaczny z terminem zakończenia realizacji umowy i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy uszczegółowiający terminy realizacji poszczególnych etapów umowy.

- Podjęcie prac przygotowawczych i rozpoczęcie budowy, nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. W trakcie przekazania terenu budowy odczytane zostaną liczniki poboru wody i energii elektrycznej, Strony uzgodnią inne niezbędne elementy współpracy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy, tylko na zasadach i warunkach określonych w § 14 niniejszej umowy.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do:

    - posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej cały okres realizacji umowy,

    - organizacji robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie sąsiadującego czynnego lądowiska samolotów lekkich i ultralekkich,

    - prowadzenia robót pod stałym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym: bhp i przeciwpożarowych oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,

    - zapewnienia projektantów i sprawdzających projekt, kierownika budowy, kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej - elektrycznej, posiadających stosowne uprawnienia. Kopie uprawnień stanowią załącznik nr 9 do umowy,

    - realizacji zakresu obowiązków przez kierownika budowy, które zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2010r, Nr 243, poz.1623 z późn.zm.), w tym: prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektową,  w całym okresie realizacji robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

    - umożliwienia w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów,

    - uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne jednostki administracji uprawnione do kontroli, wykonania  zaleceń, ustaleń, postanowień i decyzji, wydanych podczas tych kontroli,

    - wykonania oraz pokrycia kosztów  związanych z odbiorami technicznymi, w tym: niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów zezwalających na eksploatację (Urząd Dozoru Technicznego, zakład energetyczny itp.), regulacji instalacji, przygotowania dokumentacji odbiorowej, wymaganej do uzyskania decyzji organu- pozwolenia na użytkowanie,

    - dostarczenia dla nowych instalowanych i montowanych urządzeń, kompletu: osprzętu, oznakowań, instrukcji obsługi i konserwacji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi,

    - udzielenia instruktażu w zakresie obsługi elektrowni, osobom wskazanym przez Zamawiającego,

    - zlecenia i pokrycia kosztów opracowania dokumentacji zamiennej (w przypadku wystąpienia istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego),

    - pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych podczas prowadzonych robót budowlanych. Zasilenie w wodę i energię elektryczną z istniejących na terenie lądowiska instalacji. Wykonawca rozpozna i wykona niezbędne przyłączenia na własny koszt.

    - naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w obrębie placu budowy w okresie od dnia  przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru końcowego robót, a także wykonania robót pomocniczych i przygotowawczych, usunięcia usterek bądź ponownego wykonania robót wadliwie wykonanych,

    - zorganizowania zaplecza robót oraz utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy lub terenach przyległych. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci oraz ponieść koszty z tym związane,

    - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

    - zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów (do czasu ich wbudowania), przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą- jakości, właściwości i parametrów,

    - przedstawienia szczegółowego opisu warunków gwarancji, wykonywania napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 11 umowy,

    - zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia oraz zakończeniu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu

    - przedkładania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji:

- dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz stanowiących przedmiot odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

- zmian „Harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych”,

- faktur za wykonane roboty budowlane,

- wszelkich zmian w zatwierdzonym decyzją administracyjną  projekcie budowlanym, ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego, opracowanych projektów zamiennych i dokumentacji powykonawczej,

- planu BIOZ, protokołów konieczności, protokołów różnicowych,

- kompletnej dokumentacji odbiorowej.

§ 5

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - weryfikacja dokumentacji projektowej, w każdym etapie jej realizacji,

  - przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

  - protokolarne przekazanie terenu budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - uczestnictwo w odbiorach technicznych,

  - wykonanie czynności organizacyjnych związanych z odbiorem częściowym i odbiorem końcowym, sporządzanie protokołów odbioru przedmiotu umowy. Wzory protokołów, stanowią załącznik nr 7 do umowy,

  - pomoc techniczna i organizacyjna związana z realizacją umowy, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń w trakcie realizacji umowy,

  - współuczestnictwo w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień, ustaleń, pozwoleń, decyzji itp.,

  - zapłata wynagrodzenia umownego za wykonane usługi projektowania i  roboty budowlane.

- Przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień i  zezwoleń, Zamawiający deklaruje współpracę oraz udzielenie niezbędnej pomocy organizacyjnej.

- Zamawiający uczestniczy w naradach technicznych organizowanych na budowie oraz zatwierdza wszelkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji.

§ 6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… Słownie: …………………………………, zawierające obowiązujący podatek VAT, które jest zgodne ze złożoną ofertą. w tym:

  - dokumentacja projektowa  (z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) -  …………… zł brutto,

  - roboty budowlane - …………………… zł brutto.

- Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie, została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu. Cena nie może ulec podwyższeniu w  przypadku zmiany stawki VAT oraz w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Kwota określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z  dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej umowy, SIWZ nr FG.V.272.1.2013 z dnia 3.12.2013r., jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wywóz odpadów, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, wszelkie naprawy uszkodzeń, koszty przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA,   koszty przeprowadzania rozruchu elektrowni, prób i badań, koszt sprawdzeń i odbiorów pozwalających na eksploatację (Urząd Dozoru Technicznego, zakład energetyczny itp.), koszt  uzyskania pozwolenia na użytkowanie j oraz  koszt zużycia wody i energii elektrycznej

- Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z zawartej umowy, bez jego zgody, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Płatności będą dokonywane zgodnie z przyjętym przez strony i zatwierdzonym „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych”, uwzględniającym płatności, o których mowa w ust 7.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących płatności:

  - za uzyskanie prawomocnego ostatecznego pozwolenia na budowę,

  - za roboty budowlane – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowią:

  - prawomocne ostateczne pozwolenie na budowę i protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę,

  - protokoły odbiorów wykonanych robót budowlanych, zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego,

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: protokół rozruchu elektrowni, protokół odbioru końcowego robót budowlanych - zatwierdzony bez uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, decyzja pozwolenie na użytkowanie,  protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego,

- W przypadku wskazania realizacji części zamówienia przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktur, o których mowa w ust.7 i 8 : zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców, oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą, kopii faktury VAT- wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy i potwierdzoną przez Wykonawcę,

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców, w stosunku, do których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 647 § 5 k.c., informujących o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności, w tym należności zafakturowanych, wymagalnych po dacie płatności względem Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy do czasu przedłożenia przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie. Na wezwanie wykonawcy oraz podwykonawcy złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiający może dokonać przelewu wynagrodzenia bezpośrednio dla podwykonawcy. Pismo musi określać podstawę i wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, które ma zostać przelane oraz numer jego konta.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność pomniejszenia zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jako różnica pomiędzy wartością wynikającą z kosztorysu ofertowego, a rzeczywistym wykonaniem robót. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych i zmniejszenie wartości wynagrodzenia nastąpi za obopólną zgodą Stron.

- Płatnikiem faktur będzie Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach, 11-034 Stawiguda  NIP 7393855959. Fakturę wystawioną na płatnika, należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, Biuro Obsługi Interesanta (parter).

- Należności za wykonane prace, płatne będą przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin płatności dla faktur częściowych oraz faktury końcowej wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten nie rozpocznie biegu, jeśli nie zostaną spełnione warunki opisane w  ust. 6-11

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar, o których mowa w § 11, Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z którejkolwiek faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Wstrzymanie się z wypłatą wynagrodzenia, o którym mowa w ust.10, powoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury, o którym mowa w ust. 14.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, przysługujące Wykonawcy odsetki ustawowe opłaci płatnik.

§ 7

Przedstawiciele stron

      - W celu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, Zamawiający zawarł umowę z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ……………………………………………………- umowa nr ……… z dnia………………., zgodnie z którą na koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczono Pana/ Panią …………………………………………….tel. …………………….

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w poszczególnych specjalnościach.

      - Projektanci:

1) z uprawnieniami do projektowania w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń …………………………………………..nr ……… tel………….

2) sprawdzający z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ……………………. nr ……… tel………….

3) z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń………… nr ……… tel………….

4) sprawdzający z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń…… nr ……… tel…………..

      - Kierownikiem budowy jest zatrudniony przez Wykonawcę Pan ………………………………, posiadający uprawnienia budowlane……………………….,tel …………………………...............

      - Kierownik robót:

1) z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej - ……………………………………………………………………nr ………………tel.

2) z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń…………………………………………………………nr ………………tel.

      - Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ………………tel….

      - Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie Prezes Zarządu Fotowoltaiki Gryźliny sp. z o.o. - Krystyna Mathoes tel……………………………………….

      - Zmiana osób, o których mowa w ustępie 1 i 7 przez Zamawiającego, wymaga złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia- pod rygorem nieważności. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, 4, 5 i 6  przez Wykonawcę, wymaga złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia- pod rygorem nieważności. Strony oświadczają, iż dopuszczają możliwości dokonania zmian, o których mowa w niniejszym ustępie.

      - Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres:

  - Inwestora –   10-516 Olsztyn, ul. Plac Bema 5,

  - Wykonawcy - …………………………………………………………….

      - Strony zobowiązane są do zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu do korespondencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi wszelką korespondencję doręczoną na adres wskazany w ust. 9 uznaje się za doręczoną skutecznie. Strony oświadczają, iż dopuszczają możliwość dokonania zmian, o których mowa w niniejszym ustępie.

      - Zamiany, o których mowa w ust. 6 i 7, nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej umowy i § 14  nie stosuje się.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca robót na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zaproponowanej w ofercie tj………………………………………, na łączną sumę w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto, w kwocie.………………………, słownie……………………………………………, w podziale na 70 % i 30 % sumy zabezpieczenia, zgodnie z potwierdzeniem, stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej  umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, wówczas bieg terminu, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30%, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, wówczas bieg terminu, o którym mowa w ust. 2 ulega zawieszeniu.

- Zabezpieczenie w gotówce, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego- Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie nr 49 8857 0002 3001 0000 3900 0003.  Kwotę zabezpieczenia wniesioną w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania zamówienia oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia tych roszczeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §14 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 9

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty:

  - .............................................. – podwykonawca - …………………………

  - .............................................. – podwykonawca - …………………………

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona zasobami własnymi.

- Nie później niż na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robot, stosownie do treści art. 647 § 2 kodeksu cywilnego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne.

- Wykaz podwykonawców oraz kopie umów, które Wykonawca zawarł z podwykonawcami, stanowią załącznik nr 11 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zmiany (aneksy) umów zawartych z podwykonawcami do akceptacji. Zamawiający może sprzeciwić się wprowadzania zmian do umów wykonawcy z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia otrzymania aneksów. Brak sprzeciwu po upływie powyższego terminu oznacza akceptację aneksów.

§ 10

Odbiory przedmiotu umowy

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

    - częściowe w tym:  robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - końcowy,

    - odbiór napraw w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór przedmiotu umowy następuje pisemnie, w tym:

    - odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu potwierdza wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownik budowy. Wykonawca pisemnie lub drogą elektroniczną  informuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie wykonanych robót i terminie zakończenia robót,

    - odbiór pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej nastąpi  protokolarnie, po weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - odbiór częściowy robót budowlanych wynikający z harmonogramu robót potwierdza wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownik budowy. Wykonawca pisemnie lub drogą elektroniczną, informuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie wykonanych robót i terminie zakończenia robót. Protokół odbioru częściowego sporządza Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego, na własnych formularzach. Zamawiający zastrzega możliwość wniesienia zmian do formularza Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru częściowego na formularzu stanowiącym załącznik do faktury, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego,

    - przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi po dopełnieniu następujących przesłanek:

      - Wykonawca pisemnie/drogą elektroniczną, poinformuje Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia wszystkich robót. Zamawiający, wyznaczy termin odbioru (data, godzina, miejsce), jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu informacji od Wykonawcy o terminie zakończenia wszystkich robót, o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie lub droga elektroniczną,

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego i Kierownik budowy, zakończenie robót potwierdza wpisem do dziennika budowy,

      - Kierownik budowy potwierdza oświadczeniem o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami - wymaganym art.  57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

3. Na dzień rozpoczęcia procedury odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, przy czym:

  - odbiór dokumentacji powykonawczej dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego według wzoru Zamawiającego. Dokumentacja powykonawcza zawiera w szczególności:

      - dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami projektowymi (zamienną), zatwierdzonymi przez projektanta, zweryfikowanymi przez Inspektora nadzoru,

      - dokumentację ze skutecznego rozruchu elektrowni,

      - protokoły z przeprowadzonych, wymaganych prawem prób, sprawdzeń, odbiorów zezwalających na eksploatację (Urząd Dozoru Technicznego, zakład energetyczny itp.), pomiarów instalacji i urządzeń, zweryfikowane przez Inspektora nadzoru,

      - dziennik budowy,

      - kopie atestów, deklaracji zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu w przedmiotowej inwestycji,

      - dokumentacje techniczno-rozruchowe, instrukcje obsługi, gwarancje potwierdzone przez dystrybutora, książki przeglądów i konserwacji - opracowane w polskim języku,

      - oświadczenie kierownika robót instalacyjnych o zakończeniu robót oraz zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami,

      - inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

  - załącznikami do protokołu są wszystkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającemu, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania przedmiotu umowy,

  - w przypadku równoczesnego dokonania końcowego odbioru technicznego i odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokumentuje obydwa odbiory na formularzu, według  własnego wzoru.

- Zakończenie robót zgłaszanych do odbioru częściowego lub odbioru końcowego, a także przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, badań, sprawdzeń i rozruchu elektrowni, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

- Przed odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi elektrowni i bezpieczeństwa w użytkowaniu.

- Końcowy odbiór techniczny w przypadku konieczności usunięcia nieprawidłowości dotyczących przedmiotu umowy po odbiorze technicznym, w terminie 14 dni od daty przekazania wykazu nieprawidłowości sporządzonych przy odbiorze technicznym Zamawiającego.

- Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Komisja Odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy dotknięty jest wadami nadającymi się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad w zakreślonym przez niego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu Zamawiający może zlecić ich usunięcie przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odpowiednio (do kosztów ich usunięcia przez inny podmiot) obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Komisja Odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy dotknięty jest wadami nienadającymi się do usunięcia, Zamawiający może

      - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

      - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części ponownie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru naprawy gwarancyjnej oraz datę odbioru pogwarancyjnego. O terminie, Wykonawca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy, licząc od daty odbioru końcowego robót:

  - przedmiotu umowy – ………………

  - paneli fotowoltaicznych …………………

  - na osiągnięcie 90/80 % nominalnej mocy wyjściowej paneli fotowoltaicznych – odpowiednio,

  - konstrukcji wsporczej………………(w tym poświadczenie zabezpieczenia  p-korozyjnego),

- Wykonawca, podczas odbioru końcowego wyda Zamawiającemu dokument gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, która wygaśnie po upływie …. lat od daty odbioru końcowego.

- Po stwierdzeniu wady Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej usunięcia, jak następuje:

- w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, życiu użytkowników albo grożącym spowodowaniem znaczących strat – niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 2 dni od zawiadomienia Wykonawcy o wadzie),

- w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczy dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady wymaga więcej niż 14 dni,

- usunięcie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez strony,

- czas rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia telefonicznie Wykonawcę o zaistnieniu awarii i wzywa do jej usunięcia. Z czynności tej zobowiązany jest sporządzić notatkę, a następnie potwierdza ten fakt pismem, które doręcza Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wynikłe wady na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek w obiekcie lub jego instalacjach i urządzeniach mających wpływ na powstanie wady.

- Wykonawca w dokumentacji odbiorowej powinien: przekazać karty gwarancyjne, przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji, podać harmonogram wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych wykonywanych w okresie gwarancji (których koszt ponosi Wykonawca), podać szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach przeglądów okresowych i rocznych wykonywanych w okresie gwarancji. Paragraf 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 pkt g),  stosuje się odpowiednio w zakresie dotyczącym kart gwarancyjnych.

- Trzecia, potwierdzona naprawa gwarancyjna tego samego elementu skutkuje obowiązkiem wymiany przez Wykonawcę elementu na całkowicie nowy.

- W okresie gwarancji Zamawiający nie może być obciążany kosztami wynikającymi z różnicy cen, w tym: kosztami prac dostosowawczych w przypadku konieczności wymiany uszkodzonego podzespołu na element nowszej generacji, gdy zakończono produkcję zastosowanych elementów.

- W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może zażądać usunięcia wad w zakreślonym przez niego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu Zamawiający może zlecić ich usunięcie przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odpowiednio (do kosztów ich usunięcia przez inny podmiot) obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminach określonym niniejszą umową, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji materiały nie gorsze niż użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 12

Kary umowne

- Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o kodeks cywilny z dodatkowym zastrzeżeniem, że:

  - Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości ... ,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości brutto danego elementu robót dotkniętego wadą,  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …....., za każdy dzień opóźnienia liczony do daty odbioru końcowego,

    - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …..., za każdy dzień przerwy powyżej 10 dni,

    - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawcy wskazani w umowie - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …...., za każdego nieuprawnionego podwykonawcę uczestniczącego w wykonaniu zamówienia,

    - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …....,

    - za opóźnienie w wydaniu Zamawiającemu dokumentu gwarancji, o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto w wysokości …..., za każdy dzień opóźnienia,

  - Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości …... za każdy dzień opóźnienia od terminu ustalonego w umowie,

    - za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości ….....

- Strony postanawiają, że kwota kar umownych może być potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub uiszczona poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy nie zwalnia drugiej strony z obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie pozbawia strony odstępującej od umowy  uprawnień do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.

- Dopuszcza się możliwość kumulowania kar, o których mowa w ust. 1.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości jego przekazania przez Zamawiającego,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od protokólarnego przejęcia terenu budowy,

      - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania i sprawdzenia projektu,  kierowania budową lub robotami budowlanymi inną osobę niż wskazał w umowie, z naruszeniem treści § 7,

      - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

      - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w  sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,

      - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

      - nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,

      - nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

      - zlecenie przez Wykonawcę wykonania zamówienia przez podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,

      - w razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu, odstąpić od umowy i powierzyć realizację innemu Wykonawcy,

      - jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót, Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczania terminu dodatkowego i powierzyć realizację innemu Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. W terminie 7 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jest zobowiązany do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 14

Szczególne warunki dotyczące realizacji umowy.

- Umowa została zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zaakceptowanym przez Wykonawcę.

- Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

  - wykonania przedmiotu zamówienia przed terminem wskazanym w SIWZ i umowie,  potwierdzonego w dokumentacji odbiorowej,

  - wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód, nie będzie to miało wpływu na wysokość ryczałtowej ceny i może nastąpić za zgodą Stron w następujących przypadkach:

    - wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności lub działania siły wyższej, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu. Wystąpienie tzw. siły wyższej niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieże itp.) o czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu,

    - nadmiernie przedłużającego się czasu uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowej – wydłużenie terminu o udokumentowany czas trwania okoliczności wpływających na zmianę terminu,

    - konieczności wprowadzenia zmian opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji budowy nie spowodowanej winą i zaniedbaniem Wykonawcy - wydłużenie terminu o tyle dni ile trwało wprowadzenie zmian;

    - wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót;

    - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały udokumentowane okoliczności lub ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

    - wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub mających wpływ na ich jakość - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały (udokumentowane) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót;

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych na przedstawicieli stron tj. projektantów i sprawdzających projekt, kierownika budowy oraz kierowników robót wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy,

  - zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszej umowy w szczególności zmiany  wysokości stawek podatków.

- Pozostałe zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do umowy, za wyjątkiem:

  - zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływających na zmianę wartości umowy i terminu realizacji określonych w § 3 i 6 umowy, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- zmian treści BIOZ, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- zmiany wykazu podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- zmiany osób wymienionych § 7 z wyłączeniem § 7 ust 6 i 7.

- Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, w związku, z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 15

Przelew wierzytelności

Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy, a zwłaszcza praw do otrzymania wynagrodzenia.

§ 16

Prawa autorskie

      - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

      - W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

      - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

- utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

- rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

- publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

- wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

- wystawianie,

- wyświetlanie.

      - W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

      - Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

      - Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

      - Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 17

Przypisy końcowe

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

- Integralną część do niniejszej umowy, stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1-  oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 2- Program funkcjonalno-użytkowy,

- Załącznik nr 3- wyciąg ze studium wykonalności inwestycji,

- Załącznik nr 4- kopia warunków i umowy przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej,

- Załącznik nr 5-kopia decyzji o środowiskowych

- Załącznik nr 6- kopia decyzji o warunkach zabudowy

- Załącznik nr 7 – badania gruntowo-wodne,

- Załącznik Nr 8– harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,

- Załącznik nr 9- Kopie uprawnień projektantów i sprawdzających projekt, kierownika budowy i kierowników robót oraz  przynależności do Izby,

- Załącznik nr 10 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Załącznik nr 11 – wykaz podwykonawców

- Załącznik nr 12 - wzory protokołów zdawczo-odbiorczych.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: