Sztutowo, 2011-04-12

UZ.2710.05.2011

Wyjaśnienie i zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia - przedmiot zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łaszce wraz z budową placu zabaw.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło w dniu 07.04.2011 r. zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem oraz dokonujemy zmiany treści załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie:

Zamawiający w dokumentacji podaje, że nawierzchnia poliuretanowa ma być grubości 14mm. Wykonana w następujących warstw tj. warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o grubości 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o grubości 6mm. Natomiast w specyfikacji dział B-07 pkt. 5 wykonanie robót opisana jest zupełnie inna technologia wykonywania nawierzchni poliuretanowej. Opisana została technologia typu natrysk o czym świadczy zapis „warstwę należy pokryć warstwę użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny ( przy użyciu specjalnej natryskarki).  Nawierzchnia wykonywana w tej technologii jest o grubości 13 mm. Jaką należy zastosować technologię?

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna B-07 nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa pkt. 5.1 zmienia się w całości i otrzymuje brzmienie: „Konstrukcja nawierzchni bezspoinowa poliuretanowa grubości całkowitej 14 mm. Warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubości 6mm, nawierzchnia w całości przepuszczalna dla wody, kolor nawierzchni czerwony ( ceglasty), linie segregacyjne boisk malowane natryskowo w zróżnicowanych kolorach”.