OBLICZENIA POMOCNICZE

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Rozebranie krawężnika 15x30x100 cm

8,0+11,0 =						=  19,00 m

- Rozebranie podbudowy betonowej,  h=20,0 cm

16,0x4,0+10,0x3,0+(3,0+2,0)x0,5x3,0+(4,0+5,0)x

x0,5x3,70+0,5x4,0x2,5+(4,0+3,0)x0,5x13,50+

+(3,0+3,50)x0,5x10,0 = 				= 202,90 m2

- Rozebranie obrzeży 8x30x100 cm

17,0+3,0+8,50+5,0+29,0+10,0+11,0+6,0+11,0 = 	=100,50 m

- Rozebranie płyt IOMB

33x0,75+4x10,5 = 					=  66,75 m2

- ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

- Ustawienie krawężnika 10x25x100 cm -  3,5x2,0 	=   7,00 m

- Ustawienie krawężnika 15x30x100 cm

8,0+4,0+10,5+4,0+4,50+4+10,0+10,5+3,14+5,0+

+6,90+4,60+1,30+5,0+16,10+5,0+3,14+11,17+

+10,35+5,7 =						=132,90 m

3.   Ustawienie krawężnika 15x30x100 cm „na płask”	-   12,50 m

4.   Ustawienie obrzeży 6x20 cm

10,0+6,50+1,0+3,50+1,0+6,0+7,0=			 =  35,00 m

- Wykonanie podbudowy z chudego betonu h=15,0 cm

15,50x3,50+(43,78-14,50)x3,50+(6,50+7,10)x0,5x

x6,90+(7,55+6,50)x0,5x16,10+2xΠx2,02x0,25+

+(1,4+0,5)x0,5x1,6=					=324,55 m2

- Wykonanie ławy zwykłej B-15

7,0x0,02=						=    0,14 m3

- Wykonanie ławy z oporem B-15

132,90x0,06+12,5x0,056=				=   8,67 m3

- Wykonanie podbudowy z chudego betonu h=10,0 cm

10,70x3,0+(4,5+2,0)x4,0x0,5+11x0,90+(3,20x3,40)	=  65,88 m2

- Ułożenie kostki h=8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej

(przy parkingu)

(5,0+5,5)x0,9+(4,62+1,70)x0,5x5,40=			=  26,51 m2

- Ułożenie kostki czerwonej (rozdzielenie pasów

postojowych na parkingu)

8x0,54=							=   4,32 m2

- Ułożenie kostki szarej

pkt 5	- 324,55-12,5x0,3+2x0,75			=320,95

pkt 8							=  65,88

pkt 9							=  26,51

413,34

pkt 10 							= - 4,32

409,02 m2

- Obliczenie studni chłonnej i robót ziemnych

    - obliczenie wielkości spływu

Q=0,9x10x130x0,04174=4,7 l/s

    - obliczenie ilości wody w czasie przetrzymywania 10 min

V = 4,7x10x60=2820,2 l – 2,82 m3

    - ustalenie wielkości studni chłonnej

Przyjęto 1 studnię chłonną o średnicy 2000 mm

    - objętość retencji wynosi

V=Πx12x1,5=4,71 m3˃2,82 m3

    - wykonanie robót ziemnych

1) studnia chłonna - średnica 2000 mm,  h=2,30 m

(transport poza teren budowy)

V=2,30xΠx1,02= 7,23 m3

2) studnia osadnikowa - średnica 1000 mm, h=1,73 m

(transport poza teren budowy)

V=1,73xΠx0,502= 3,71 m3

3) przykanaliki - średnica 160 mm PVC  l=(2,0+2,0)= 4,0 m

V =0,5(2,0x0,5+2,0x0,75)	= 1,25 m3

V przykanalika = 4,0xΠx0,0852	= 0,09 m3

Zestawienie robót ziemnych

- Wykop na odkład 			– V=1,25-0,09		=   1,16 m3

- Transport poza teren budowy 	– V=7,23+3,71+0,09	= 11,03 m3

- Obcięcie odrostów przy drzewach – 8 szt

- Rozebranie betonu w cokole

2x0,5x0,2x0,5=0,10 m3

- Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach z kątowników

2x0,5=1,0 m