OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu drogi wewnętrznej i placu na terenie Przedszkola                               w Sztutowie opracowano na podstawie umowy nr IR. 7041-20/10 z Gminą Sztutowo.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem

- Pomiary uzupełniające wykonane przez projektanta

-  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych  - 1982

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999, poz. 430)

3.   WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku rozpoznania stwierdzono, że występują grunty piaszczyste z domieszką części organicznych i podwyższony poziom wody gruntowej. Grunty wymagają wzmocnienia.

4.   STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej nawierzchnia drogi wykonana jest z płyt drogowych 1,25x3,00x0,15 m                   i uzupełniona płytami IOMB.

Szerokość drogi (W1-W2-W3) wynosi 3,30 m, a odcinka W2-W4 wynosi 4,30 m.

Płyty na pierwszym odcinku są przemieszczone.

Wzdłuż odcinka W1-W2-W3 zlokalizowany jest chodnik o szerokości 1,50 m z płytek betonowych 50x50x7 cm.

Elementy chodnika są skorodowane, a płytki przemieszczone.

5.  STAN PROJEKTOWY

a) Plan sytuacyjny

Projektuje się na odcinku W1-W2-W3 nawierzchnię o szerokości 5,0 m, a na odcinku W2-W4 o szerokości 4,50 m. Obydwa odcinki będą miały charakter pieszoulicy.

Do wejść od strony gospodarczej przewidziano chodniki o szerokości 1,0 m.

b) Niweleta

Niweletę zaprojektowano, aby uzyskać odpowiednie spadki i dostosowano                               do istniejących rzędnych przy budynkach.

c) Przekrój poprzeczny

Przewiduje się spadki poprzeczne nawierzchni jednostronne 2%. Nawierzchnia obramowana jest krawężnikiem 15x30x100 cm.

Na odcinku W2-W4 krawężnik należy ułożyć „na płask”. Światło wynosi 5,0 cm. Chodniki są obramowane obrzeżem betonowym 6x20 cm.

d) Przekrój konstrukcyjny

- Odcinek W1-W2-W3 – 0+012,50 – 0+052,50

1. Kostka betonowa brukowa szara		- h=  8,0 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa		- h=  5,0 cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie				- h=15,0 cm

4. Płyty drogowe 1,25x3,00x0,15 m	- h=15,0 cm

- Odcinek W1-W2-W3 – 0+000 – 0+012,50

Odcinek W2-W4        – 0+000 – 0+020

1. Kostka betonowa brukowa szara		- h=  8,0 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa		- h=  5,0 cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie				- h=20,0 cm

4. Geosiatka podwinięta przy

krawężnikach na wysokość 	  - h=15,0 cm

o wytrzymałości na rozciąganie

min. 30 kN

- Chodniki

1. Kostka betonowa brukowa szara		- h=  8,0 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa		- h=  5,0 cm

e) Odwodnienie

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych.

Odcinek W1-W2-W3

Od km 0+000 do km 0+008 wody deszczowe spływać będą do kratki ściekowej przy bramie.

Od km 0+008 do km 0+052,50 woda spływać będzie wzdłuż lewego krawężnika na teren.

Odcinek W2-W4

Woda deszczowa spływać będzie do rowu, poprzez sprofilowanie i obsianie trawą terenu.

Uwaga:  Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i Specyfikacjami      Technicznymi.