OBLICZENIA POMOCNICZE

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Rozebranie płyt drogowych 1,25x3,00x0,15 m

W1-W2-W4	-	48,50x1,25x2,0	=	121,25

W2-W4		-	24 szt x1,25x3,0	=	  90,00											211,25 m2

- Rozebranie płyt IOMB

W1-W2-W4	-	48,50x0,75+1,50	=	  37,88 m2

- Rozebranie krawężnika bet. 15x30x100 cm	-  	   23,00 m

- Rozebranie ławy betonowej 0,06x23,0	=	     1,38 m3

- Rozebranie płyt chodnikowych 50x50x7 cm

23,0x1,50+10,50x4,20+2,10x1,07+2,70x1,0+

+4,60x0,5					=	  85,70 m

- Rozebranie obrzeża 8x30 cm

23,0+4,20+2,70+2,0				=	  31,90 m

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej h=5,0 cm

4,0x4,30=17,20 m2

- Rozebranie podbudowy tłuczniowej h=20,0 cm-	  17,20 m2

- Usunięcie krzewów	-   1,0 m2

- PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE KORYTA

W1-W2-W3 – 52,50x(5,0+2x0,35)+10,0x0,5x0,5-3,0x1,5x0,5	=   299,50

W2-W4 	 – 20,0x(4,50+2x0,45)+3,43+2,25			=   113,68

413,18 m2

- UŁOŻENIE PŁYT DROGOWYCH 1,25x3,00x0,15 m

0+012,50 – 0+052,50	-	40,0x5,0 = 200,00 m2

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ  h=8 cm

W1-W2-W3		-	52,50x5,0+10,0x0,5x0,5-3,0x1,5x0,5 = 267,25

W2-W4		-	20,0x4,50+3,43+2,25			  =   95,68

362,93 m2

- POWIERZCHNIA  PODBUDOWY  Z   KRUSZYWA

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

h-15 cm (NA PŁYTACH) 					 -    200 m2

- POWIERZCHNIA  PODBUDOWY  Z   KRUSZYWA

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NA GEOSIATCE – h=20,0 cm

362,93-200,00= 162,93 m2

- USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 12x25x100 cm (W1)- 4,30 m

- USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15x30x100 cm

50,5+5,0+38,20+6,28+13,50+4,50+12,20+9,0+1,0= 140,18 m

- OBLICZENIE POWIERZCHNI GEOSIATKI

162,93+(6,28+13,50+4,50+12,20+9,0+1,0)x0,15= 169,90 m2

- CHODNIKI

- Powierzchnia kostki h=8,0 cm

a) 4,20x11,50+(3,50+4,50)x0,5x1,0(wejście główne)   =    52,30

b) (2,70+2,20-2x0,60)+4,50				   =      8,80

61,10 m2

- Długość obrzeża

a) 1,41+4,20		 =     5,61

b) 2x2,40+2x1,90+4,50	 =   13,10

18,71 m

3.   Powierzchnia profilowania i zagęszczenia

61,10+18,71x0,06	 =   62,22 m2

4.   Objętość robót ziemnych

62,22x(0,13-0,07)	 =     3,73 m3

- OBJĘTOŚĆ PŁYT

211,25x0,15+37,88x0,125 	=      36,42 m3