Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Sztutowo

Spis treści

1	Przedmiot zamówienia	2

2	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	2

2.1	Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości.	2

2.2	Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych	6

2.3	Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów zmieszanych 		9

3	Sposób świadczenia usług	2

3.1	Częstotliwość odbierania odpadów	2

3.2	Harmonogram	2

3.3	Standard sanitarny i ochrony środowiska	2

3.4	Monitoring i Komunikacja	2

3.5	Sprawozdawczość	2

3.6	Reklamacje	2

4	Warunki formalne, jakie ma spełniać wykonawca na etapie realizacji zamówienia	2

5	Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca na etapie realizacji zamówienia	2

5.1	Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych	2

Spis tabel

Tabela 1 Kody odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi	2

Tabela 2 Prognozowana liczba mieszkańców, nagromadzenie odpadów oraz ilości odpadów wytwarzanych – szacowana  do odbierania	2

Tabela 3 Struktura zabudowy, nagromadzenie odpadów oraz prognozy wytwarzania odpadów……….5

Tabela 4	Wymagania dla urządzeń do selektywnego zbierania odpadów dostarczanych przez Wykonawcę.	8

Tabela 5	Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dostarczanych przez Wykonawcę.	2

Tabela 6 Przykład harmonogramu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych	2

Tabela 7 Wstępny projekt sprawozdania miesięcznego	2

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w graniach administracyjnych gminy Sztutowo.

- Wyposażenie wszystkich nieruchomości oraz utrzymanie urządzeń (pojemników i worków) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły.

- Wyposażenie wszystkich nieruchomości oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy– rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych.

Nieruchomości mieszane – rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w części do celów mieszkalnych, a w części do celów innych niż mieszkalne.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy– rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w całości do celów innych niż mieszkalne.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości.

- Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości oraz odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:

- Papier;

- Szkło;

- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

- Popioły w okresie całego roku (w sezonie grzewczym od 1 listopada do 30 kwietnia z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz na 4 tygodnie)

- Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności:

Tabela 1 Kody odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi

| 20 01 01 | Papier i tektura |
| --- | --- |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |

- Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, z wszystkich nieruchomości.

- Szacuje się, że na terenie gminy Sztutowo przebywa ok. 3300 osób. Wielkość ta jest szacunkowa i zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której to deklaracji właściciele nieruchomości określą liczbę osób zamieszkałych.

- Szacuje się, że na terenie gminy Sztutowo jest około 200 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

- Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości oraz, w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, zadeklarowaną liczbę i wielkość pojemników do obsługi.

- Zamawiający udostępni wykonawcy dane, o których wyżej. Zamawiający w cyklu tygodniowym będzie przekazywał drogą elektroniczną (e-mail) zmiany w bazie nieruchomości i zmiany liczby mieszkańców –wyliczonej z deklarowanej ilości zużytej wody (zgodnie z złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty).

- W przypadku zamieszkania mieszkańców w nowych nieruchomościach, Wykonawca odbierze odpady komunalne z „nowych nieruchomości” w pierwszym terminie wynikającym z harmonogramu (dla miejscowości/ulicy), począwszy od dnia umieszczenia ich w bazie danych gminy.

- Prognozowane ilości poszczególnych frakcji odpadów do odebrania z nieruchomości  przedstawiono w tabeli poniżej. Dla roku 2013 przyjęto, iż usługi będą świadczone od 1 lipca 2013r.

Tabela 2 Prognozowana liczba mieszkańców, nagromadzenie odpadów oraz ilości odpadów wytwarzanych – szacowana  do odbierania

|  | 2013 (7 miesięcy) |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Główne dane- do przedmiotu zamówienia NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba mieszkańców |  | 3314 |  | 3314 |  | 3314 |  |
| Liczba nieruchomości - budynki wielorodzinne |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| liczba nieruchomości - budynki jednorodzinne |  | 921 |  | 922 |  | 923 |  |
| Nagromadzenie (wszystkie odpady) Mg/os/rok |  | 0,192 |  | 0,204 |  | 0,207 |  |
| Nagromadzenie m3/os/ rok |  | 0,847 |  | 0,896 |  | 0,910 |  |
| Ilość odpadów komunalnych (szacunek) Mg/rok w tym: |  | 364,7 |  | 601,2 |  | 548,3 |  |
| Ilość odpadów komunalnych zmieszanych Mg/rok |  | 321 |  | 500 |  | 474 |  |
| Ilość odpadów selektywnie zebranych - system workowy i pojemnikowy Mg/rok |  | 43,7 |  | 101,2 |  | 74,3 |  |
|  makulatura Mg/rok |  | 2,9 |  | 5,9 |  | 7,1 |  |
|  szkło Mg/rok |  | 5,8 |  | 11,8 |  | 14,2 |  |
|  tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe Mg/rok |  | 2,3 |  | 4,9 |  | 5,8 |  |
| popioły w sezonie grzewczym Mg/rok |  | 32,8 |  | 78,6 |  | 47,2 |  |
| Ilość odpadów wielkogabarytowych i zsee - "wystawki" Mg/rok |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Główne dane- do przedmiotu zamówienia NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNE I MIESZANE |  |  |  |  |  |  |  |
| liczba nieruchomości |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |
| Ilość odpadów komunalnych (szacunek) Mg/rok w tym: |  | 295,0 |  | 490,1 |  |  | 478,2 |
| Ilość odpadów komunalnych zmieszanych Mg/rok |  | 284,1 |  | 464,8 |  |  | 459,6 |
| Ilość odpadów selektywnie zebranych - system workowy i pojemnikowy Mg/rok |  | 2,8 |  | 5,7 |  |  | 6,8 |
| popioły w sezonie grzewczym Mg/rok |  | 8,2 |  | 19,7 |  |  | 11,8 |

- Zamawiający wymaga, takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości, w rozbiciu na nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów zmieszanych i popiołów z nieruchomości, od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00  rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów selektywnie zebranych odpadów surowcowych w od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

- Odpady odebrane (zmieszane i selektywnie zebrane) należy dostarczać do stacji przeładunkowej w Stegnie (przy oczyszczalni ścieków). Stacja przeładunkowa będzie uruchomiona 1 stycznia 2014r. Do tego czasu odpady należy dostarczać do ZUOS w Tczewie.

- Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.2.

- Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów przekaże gminie oraz ZUOS Tczew – wykaz pojazdów świadczących usługi na terenie Gminy Sztutowo oraz numery rejestracyjne tych pojazdów.

- W przypadku awarii pojazdu i konieczności użytkowania pojazdu zastępczego wykonawca w tym samym dniu przekaże informację do gminy i ZUOS Tczew o numerach rejestracyjnych pojazdów zastępczych.

- Wykonawca tak opracuje „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy . Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do zakładu przetwarzania odpadów tj. ZUOS Tczew , a od 1 stycznia 2014 do stacji przeładunkowej w Stegnie (przy oczyszczalni ścieków)  prowadzonej przez ZUOS Tczew.

- Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje , o tym skąd zostały odebrane odpady, jakie ilości , w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowość).

- Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie. Zmiana harmonogramy jest możliwa tylko w przypadku nieruchomości zlokalizowanych na wybudowaniach w razie szczególnych ponadnormatywnych utrudnień atmosferycznych (np. zamiecie śnieżne uniemożliwiające dojazd do nieruchomości )

- Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki ), a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową zależnie od rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 5.1.

- W tabeli poniżej zestawiono szacunek ilości odpadów komunalnych wytwarzanych (wszystkich) i źródła ich pochodzenia.

Tabela 3 Struktura zabudowy, nagromadzenie odpadów oraz prognozy wytwarzania odpadów (wszystkie w całym roku)

| Rodzaje wytwórców odpadów | Jednostka | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zabudowa mieszkaniowa typ IV-wiejska | Mg/rok | 173 | 187 | 190 |
| zabudowa mieszkaniowa typ V turystyczna | Mg/rok | 465 | 488 | 495 |
| Turyści śr rocznie- kwatery | Mg/rok | 0 | 0 | 0 |
| podmioty gospodarcze | Mg/rok | 67 | 68 | 69 |
| Szkoły | Mg/rok | 17 | 17 | 17 |
| przedszkola | Mg/rok | 8 | 8 | 8 |
| obiekty użyteczności publicznej | Mg/rok | 6 | 6 | 6 |
| handel , usługi ( odpady komunalnopodobne) | Mg/rok | 206 | 210 | 215 |
| Turyści śr rocznie- OW, Hotele | Mg/rok | 212 | 213 | 214 |
| Razem | Mg/rok | 1 153 | 1 197 | 1 213 |

- Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Każdą frakcję opisaną w ust 1 należy odbierać oddzielnie.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w każdej ilości.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w deklaracji, wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane  w tej zwiększonej ilości  i powiadomi gminę o odebraniu większej ilości niż określono w deklaracji.

- Zamawiający przekaże dane dotyczące deklarowanej ilości przewidzianej do odbioru z tych nieruchomości przekazując bazę danych i aktualizując co tydzień drogą e-mailową .

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne selektywnie zebrane umieszczone w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie popioły selektywnie zebrane w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a umieszczone w urządzeniach do selektywnego zbierania popiołów i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać popioły selektywnie zebrane w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w ilości do 40% ilości odpadów komunalnych zmieszanych.

- W przypadku, gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie z regulaminem (np. poza pojemnikami, w pojemnikach niezgodnych z regulaminem) Wykonawca powiadomi gminę o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach (workach/pojemnikach ) do selektywnego zbierania.

- Wykonawca odbierze odpady selektywnie zebrane umieszczone w worku/pojemniku, jako zmieszane tylko w przypadku, gdy ilość odpadów zmieszanych w worku/pojemniku będzie większa niż 25% ilości odpadów selektywnie zebranych, nie zwalnia to jednak z obowiązku poinformowania Gminy o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 3.4.

- Wykonawca będzie monitorował ilość odbieranych odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zgodnie z uregulowaniami rozdz. 3.4.

- Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie zakres i sposób naruszenia regulaminu.

- Wykonawca będzie pisemnie informował Gminę, o przypadkach naruszenia regulaminu przez właścicieli nieruchomości zamieszczając tę informację w miesięcznym sprawozdaniu z wykonania usług.

- Odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zebrane) należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

- Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów należących do właściciel nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiadał na zniszczenie lub uszkodzenie pojemników na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

## Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia urządzeń do selektywnego zbierania odpadów.  Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów są worki i pojemniki.

- Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w następujący sposób:

  - dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” lub kolor zielony,

  - dla odpadów papieru – napis „PAPIER” lub kolor niebieski,

  - dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali –napis „TWORZYWA” lub kolor żółty,

  - dla popiołów –napis „POPIOŁY”– pojemnik musi być metalowy.

- Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

  - w workach dla szkła o pojemności minimum 60 litrów,

  - w workach dla tworzyw sztucznych i metali o pojemności minimum 120 litrów,

  - w workach dla papieru i opakowań wielomateriałowych o pojemności minimum 120 litrów, (dopuszcza się wystawienie papieru w wiązkach związanych sznurkiem).

  - w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 120 litrów         (w sezonie grzewczym).

- w zabudowie wielorodzinnej oraz w budynkach wielorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

  - w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 1100 l,

  - w pojemnikach i dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 1100 l,

  - w pojemnikach dla papieru o pojemności minimum 1100l.

  - w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności łącznej minimum 240 litrów.

- w nieruchomościach gdzie nie zamieszkują mieszkańcy w workach lub pojemnikach o parametrach opisanych w pkt 1 i 2.

- Poza sezonem letnim regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, dopuszcza na nieruchomościach świadczących usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, do stosowania mniejszej ilości i wielkości pojemników lub worków  do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych.

- Szacuje się, że w skali roku potrzeba będzie około 32800 worków, dla około 1180 nieruchomości, gdzie dla każdej nieruchomości zostanie dostarczony zestaw minimum 28 worków rocznie, w tym szacuje się że konieczne będzie dostarczenie:

  - 4-6 worków na makulaturę,

  - 8-10 worków na szkło,

  - 12 worków na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

- Dla każdego budynku w zabudowie jednorodzinnej (patrz ust 1 pkt 3 powyżej), należy w pierwszym tygodniu świadczenia usługi dostarczyć zestaw 9 worków (po trzy worki  dla każdej wyżej opisanej frakcji odpadów). Za każdy wystawiony worek z odpadami selektywnie zebranymi należy pozostawić na nieruchomości worek pusty.  Faktyczną ilość worków i ich rodzajów ustali wykonawca w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb.

- Wymaga się od wykonawcy wyposażanie nieruchomości w ok 96 pojemników - urządzeń do selektywnego zbierania odpadów (ok 36 szt w zabudowie wielorodzinnej i ok 60 szt przy nieruchomościach niezamieszkałych), o parametrach jak opisano w tabeli nr 4.

- Szczegółową lokalizację ustawienia pojemników wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy wsparciu Zamawiającego w sytuacjach konfliktowych.

- Wymaga się od wykonawcy wyposażanie nieruchomości w ok. 900 pojemników - urządzeń do selektywnego zbierania popiołów o pojemności 120 lub 240 litrów, jak opisano w tabeli nr 4. Szczegółową lokalizację ustawienia pojemników wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy wsparciu Zamawiającego w sytuacjach konfliktowych.

- Szacunek ilości odpadów zbieranych selektywnie zestawiono w tabeli nr 2 .

- Wymaga się by urządzenia do selektywnego zbierania odpadów spełniały następujące wymagania:

Tabela 4	Wymagania dla urządzeń do selektywnego zbierania odpadów dostarczanych przez Wykonawcę.

| Rodzaj Urządzenia | Szacowana liczba w roku 2013 (7 miesięcy ) | Szacowana liczba w roku 2014 (jeden rok) | Szacowana liczba w roku 2015 | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Worki do selektywnego zbierania makulatury | 4100 | 7030 | 7030 | Wykonane z foli LDP o minimalnej grubości 0,04 mm, o wymiarach sz.700cm dł. 1000/1100 cm. W kolorze niebieskim z napisem PAPIER |
| Worki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych | 8200 | 14060 | 14060 | Wykonane z foli HDPE o minimalnej grubości 0,02 mm, o wymiarach sz.700cm dł. 1000/1100 cm. W kolorze żółtym z napisem PLASTIK oraz nadrukiem informacyjnym o rodzajach odpadów które należy umieszczać w urządzeniu. |
| Worki do selektywnego zbierania szkła | 6830 | 11710 | 11710 | Wykonane z foli LDPE o minimalnej grubości 0,06 mm, o wymiarach sz.500cm dł. 1000/1100 cm. W kolorze zielonym z napisem SZKŁO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania makulatury | 32 | 32 | 32 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów papieru np. kartony). Klapa wyposażona w wrzutnię o wymiarach min 60cmx20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071. W kolorze niebieskim z napisem PAPIER, oraz nadrukiem/nalepką informacyjnym o rodzajach odpadów które należy umieszczać w urządzeniu. |
| Pojemniki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych | 32 | 32 | 32 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów tworzyw – np. zabawki , wiaderka itp). Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071. W kolorze żółtym z napisem PLASTIK oraz nadrukiem/nalepką informacyjnym o rodzajach odpadów które należy umieszczać w urządzeniu. |
| Pojemniki do selektywnego zbierania szkła | 32 | 32 | 32 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą. Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071. W kolorze zielonym z napisem SZKŁO oraz nadrukiem/nalepką informacyjnym o rodzajach odpadów które należy umieszczać w urządzeniu. |
| Pojemniki do selektywnego zbierania popiołów | 900 w tym 120 litrów ok 700 szt. 240 litrów ok 200 szt. | 900 w tym 120 litrów ok 700 szt. 240 litrów ok 200 szt. | 900 w tym 120 litrów ok 700 szt. 240 litrów ok 200 szt. | Pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej min. 1 mm, o pojemności min. 120 litrów lub 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji urządzeń do selektywnego zbierania odpadów tj. pojemników do zbiórki: makulatury; szkła; tworzyw sztucznych, metali , opakowań wielomateriałowych; popiołów. Mycie, dezynfekcję i dezynsekcję należy prowadzić z co najmniej dwa razy w roku.

- Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet informacyjnych itp.).

- Wykonawca wyposaży nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów począwszy od 24 maja  2013 do dnia 1 czerwca 2013r.

- Najpóźniej w dniu 1 czerwca 2013r wszystkie nieruchomości objęte obsługą winny być wyposażone urządzenia do selektywnego zbierania odpadów.

- Wykonawca po dokonaniu czynności wyposażania nieruchomości w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników (liczba, wielkość, miejsce ustawienia).

## Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów zmieszanych

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

- Szczegółową lokalizację ustawienia pojemników oraz wielkość pojemników wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości, przy wsparciu Zamawiającego w sytuacjach konfliktowych.

- Wymaga się by pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych spełniały następujące wymagania:

Tabela 5	Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dostarczanych przez Wykonawcę.

| Rodzaj pojemnika | Szacowana liczba- budynki mieszkalne |  | Szacowana liczba- budynki niemieszkalne |  | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 60 litrów | 180 |  | 0 |  | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej min. 1 mm, o pojemności 60 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 110/120 litrów | 640 |  | 130 |  | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej min. 1 mm, o pojemności 110/120 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 240 litrów | 90 |  | 50 |  | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 360 litrów | 0 |  | 30 |  | Pojemnik plastikowy z HDPE o pojemności 360 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 1100 litrów | 10 |  | 30 |  | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2 mm, o pojemności 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 1500 litrów |  | Brak szacunków |  | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2,5 mm, o pojemności 1500 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 13071 |  |

- Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia (mycia), dezynfekcji i dezynsekcji pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (dostarczanych przez wykonawcę), co najmniej dwa razy w roku. Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia.

- Ilości pojemników i urządzeń wykazanych w tabelach powyżej mają charakter szacunkowy. Szczegółowe dane wykonawca pozyska w trakcie uzgodnień o których mowa w pkt 2.

- Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki zbierania odpadów komunalnych zmieszanych począwszy od 24 maja 2013 do dnia 1 czerwca  2013r.

- Najpóźniej w dniu 1 czerwca 2013r wszystkie nieruchomości objęte obsługą winny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych.

- Wykonawca po dokonaniu czynności wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników (liczba, wielkość, miejsce ustawienia).

- Po zakończeniu świadczenia usług, wykonawca odbierze pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości, które wyposażył w pojemniki. Wykonawca pozostawi miejsce ustawienia pojemników w stanie uprzątniętym. Czynność odbioru pojemników należy przeprowadzić w ciągu tygodnia od zakończenia świadczenia usług odbierania odpadów.

# Sposób świadczenia usług

## Częstotliwość odbierania odpadów

- Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne zmieszane, z wszystkich nieruchomości  z częstotliwością nie mniejszą niż:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

- odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień,

- odpady selektywnie zebrane: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, od poniedziałku      do soboty, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,

- popioły odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- w zabudowie wielorodzinnej oraz w budynkach wielorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

- odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień,

- odpady selektywnie zebrane: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale odbierane są nie rzadziej niż  jeden raz na dwa tygodnie, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- popioły odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- w nieruchomościach gdzie nie zamieszkują mieszkańcy:

  - odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień,

  - odpady selektywnie zebrane: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,

  - popioły odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- Poza sezonem letnim, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dopuszcza na nieruchomościach świadczących usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, do zmniejszenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Zamawiający przekaże , wykonawcy wykaz nieruchomości, które zadeklarowały zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów, zgodnie z złożonymi deklaracjami.

## Harmonogram

- Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, ze wskazaniem: miejscowości, ulicy, numeru nieruchomości i terminów odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, uwzględniając typ zabudowy, ilość wytwarzanych odpadów i podając co najmniej dane jak w tabeli poniżej (przykład):

Tabela 6 Przykład harmonogramu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych

| L.p. | Miejscowość | Ulica | Nr budynku | Typ nieruchomości | Harmonogram odbierania odpadów komunalnych zmieszanych | Harmonogram odbierania odpadów selektywnie zebranych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Makulatura | Szkło | Tworzywa, metale opakowania wielomateriałowe |
| 1 | X | A | 1 | Mieszkalna | Wtorek, co tydzień | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca |
| 2 | Y | B | 2 | Mieszana | Czwartek, co tydzień | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca |
| 3 | Z | B | 3 | Niemieszkalna | Czwartek, co tydzień | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca |

- Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz wymaganą częstotliwość odbierania odpadów.

- Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów zmieszanych realizowany raz w miesiącu powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień miesiąca (np. poniedziałek), a odbiór odpadów selektywnie zebranych, realizowany, co miesiąc, powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień miesiąca (np. pierwsza sobota miesiąca).  W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym.

- Wykonawca uwzględni w harmonogramie konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkiejnocy oraz biorąc pod uwagę turystyczny charakter gminy, uwzględni większą  częstotliwość odbierania odpadów po tzw. długich weekendach.

- Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.

- Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia na 14 dni przed rozpoczęciem usługi.

- Harmonogram zostanie podany do wiadomości mieszkańcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy, a także na stronie internetowej wykonawcy do dnia 24 maja 2013r. Nadto wykonawca dostarczy w formie pisemnej (np. ulotka) harmonogram właścicielom nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządcy nieruchomości, do dnia 1 czerwca 2013r.

- Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych w ciągu tygodnia dla „nowych nieruchomości” ujętych w bazie danych.

- W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności (np. siła wyższa) , za zgodą Zamawiającego, wykonawca może dokonać okresowej zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, dokonując powiadomienia zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 7.

## Standard sanitarny i ochrony środowiska

- Wykonawca świadcząc usługi odbierania odpadów winien przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktów wykonawczych.

- Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów by nie dochodziło do wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do samochodu i załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane.

- Wykonawca uprzątnie i odbierze odpady umieszczone poza pojemnikiem, w altanach, (pergolach, zabudowach) śmietnikowych, niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę czy przez użytkownika altany.

## Monitoring i Komunikacja

- Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z poszczególnych nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych dokona comiesięcznego , narastającego szacowania ilości odebranych odpadów z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i uwzględni w sprawozdaniu zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.5.

- Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  (rozliczanych z gminą według ilości odebranych pojemników). W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w deklaracji, wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane  w tej zwiększonej ilości  i powiadomi gminę o odebraniu większej ilości niż określono w deklaracji,  zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.5.

- Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych selektywnie zebranych z poszczególnych nieruchomości i dokona comiesięcznego , narastającego szacowania ilości odebranych odpadów z ilością odebranych odpadów zmieszanych.

- Po zakończeniu roku 2013 (najpóźniej do końca lutego 2014r) wykonawca przekaże właścicielom nieruchomości informację o ilości zebranych odpadów w sposób selektywny. Informacja zostanie przekazana w formie pisemnej właścicielowi nieruchomości z poddaniem ilości odebranych odpadów w sposób selektywny i wymaganej ilości odpadów zbieranych selektywnie uprawniających do stosowania opłaty obniżonej. W kolejnych latach informacja winna być przekazywana przez Wykonawcę co pół roku (do końca sierpnia i do końca lutego)

- W przypadku zbierania odpadów ( w skali roku) w ilości mniejszej niż dla nieruchomości:

  - dla zabudowy jednorodzinnej  - 25% objętości odebranych odpadów zmieszanych,

  - dla zabudowy wielorodzinnej- 20% objętości odebranych odpadów zmieszanych,

  - dla zabudowy mieszanej – w części, która jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, odpowiednio w zabudowie jednorodzinnej , jak opisano w literze a), w zabudowie wielorodzinnej, jak opisano w literze b) oraz w części, która jest wykorzystywana do celów użytkowych, w ilości 25% objętości odebranych odpadów zmieszanych.

  - dla nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy -25% objętości odebranych odpadów zmieszanych.

wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości o możliwości utraty prawa do stosowania opłaty obniżonej. Przykład informacji poniżej:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w _________, że z tej nieruchomości zebrano i odebrano w odpady surowcowe w okresie od___________do_________ w ilości ___________, co stanowi ______% wymaganego limitu.

Informuje się w związku z powyższym, że w przypadku zbierania odpadów ( w skali roku) w ilości mniejszej niż: 30% objętości odebranych odpadów zmieszanych, będzie to skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej.

- Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w zakresie umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki sposób : poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządy nieruchomości (zabudowa wielorodzinna, zabudowa niezamieszkała) a także poprzez przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w _________, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku z Gminie Sztutowo.

W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania.

Kolejne naruszenie będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku drugiego, kolejnego  naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości (dotyczy nieruchomości mieszkalnych i mieszanych), wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- W przypadku pierwszego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości (dotyczy nieruchomości niemieszkalnych), wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

- Powiadomienie gminy nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym.

- Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki sposób : poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządy nieruchomości (zabudowa wielorodzinna, zabudowa niezamieszkała) a także poprzez przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze czerwonym która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. Nalepka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w __________, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Sztutowo.

W dniu_______________ stwierdzono, że po raz _______ umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania.

Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

- W przypadku zabudowy jednorodzinnej (system workowy zbiórki selektywnej) dopuszcza się pozostawienie informacji o naruszeniu regulaminu w zakresie zbierania selektywnego tylko w skrzynce na listy.

- Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002r Nr 101 poz 926 ze zmianami).

- Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

## Sprawozdawczość

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć sprawozdanie z wykonywanych usług. Sprawozdanie będzie podstawą wystawienia faktury dla zamawiającego.

- Wykonawca otrzyma od Gminy w dacie zawarcia umowy dane dotyczące wykazu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, liczbę osób na nieruchomościach zamieszkałych oraz deklarowany sposób zbierania odpadów na poszczególnych nieruchomościach, a także gdzie będzie to dostępne, wielkość pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych stanowiących wyposażenie nieruchomości (dotyczy nieruchomości wyposażonych we własne pojemniki) .

- Wykonawca otrzyma od Gminy w dacie zawarcia umowy dane dotyczące wykazu nieruchomości niezamieszkałych oraz deklarowany sposób zbierania odpadów na poszczególnych nieruchomościach, a także liczbę i wielkość pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych- zadeklarowanych przez włascicila nieruchomości do obsługi.

- Zamawiający, będzie przekazywał co tydzień drogą e-mailową zmiany w bazie danych nieruchomości. Wykonawca uwzględni te zmiany w sprawozdaniu miesięcznym.

- Co najmniej jeden raz w miesiącu wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność baz danych.

- Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002r Nr 101 poz 926 ze zmianami).

- Sprawozdanie obejmie co najmniej: nieruchomości z których odebrano odpady komunalne, ilość odpadów odebraną z nieruchomości (zmieszane i selektywnie zebrane), informację czy na danej nieruchomości odpady są zbierane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, a także ilość i wielkość faktycznie ustawionych pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych stanowiących wyposażenie nieruchomości .

- Wykonawca w sprawozdaniu miesięcznym zestawi:

- Wykaz nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne;

- Wykaz nieruchomości z których odebrano odpady komunalne a nie zostały ujęte w gminnej bazie danych,

- Wykaz nieruchomości które zbierają odpady niezgodnie z regulaminem,

- Wykaz reklamacji i sposób ich wykonania,

- Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z poszczególnych nieruchomości w danym miesiącu oraz narastająco od początku świadczenia usługi,

- Ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych z poszczególnych nieruchomości (łącznie), w danym miesiącu oraz narastająco od początku świadczenia usługi,

- Ilość zebranego szkła; papieru, a także tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (łącznie z terenu gminy- z wszystkich nieruchomości );

- W sprawozdaniu miesięcznym wykonawca sporządzi informację wraz z wykazem nieruchomości  które zbierają odpady niezgodnie z regulaminem, a w szczególności:

- umieszczaniu odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów,

- stosowania zbyt małych lub zbyt dużych pojemników względem ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących w danej nieruchomości,

- wysypania odpadów poza pojemnik.

Wykonawca w informacji zawrze także:

- adres nieruchomości, na której odpady są zbierane niezgodnie z regulaminem,

- zdjęcia dokumentujące że odpady są zbierane niezgodnie z regulaminem, zdjęcia należy wykonać w sposób który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości , której przedmiot dotyczy,

- dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenie.

- Wykonawca zgodnie z przepisami prawa złoży, kwartalne sprawozdanie. Sprawozdanie należy przekazać Wójtowi, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie winno zawierać:

- Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

- Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

- Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

- Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- korzystając z danych ZUOS Tczew ( lub stacja przeładunkowa ZUOS Tczew w Stegnie od 1 stycznia 2014r) .

- Wzór sprawozdania opisano w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .

Tabela 7 Wstępny projekt sprawozdania miesięcznego

| A | Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane z deklaracji o wysokości opłaty |  |  |  |  |  | Dane podmiotu |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane ogólne |  |  |  |  |  | Odpady zmieszane |  |  |  |  | Odpady selektywne |  |  |
| L.p. | Miejscowość | Ulica | Nr budynku | Liczba mieszkańców | Deklarowany sposób zbierania odpadów | Wielkość pojemników | Liczba pojemników | Częstotliwość odbioru | Ilość odebranych odpadów zmieszanych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów zmieszanych narastająco (m3) | Ilość odebranych odpadów selektywnych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów selektywnych narastająco (m3) | Zgodność działania z regulaminem |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B | Nieruchomości mieszane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane z deklaracji o wysokości opłaty |  |  |  |  |  | Dane podmiotu |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane ogólne |  |  |  |  |  | Odpady zmieszane |  |  |  |  | Odpady selektywne |  |  |
| L.p. | Miejscowość | Ulica | Nr budynku | Liczba mieszkańców (w części mieszkalnej nieruchomości) | Deklarowany sposób zbierania odpadów | Wielkość pojemników | Liczba pojemników | Częstotliwość odbioru | Ilość odebranych odpadów zmieszanych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów zmieszanych narastająco (m3) | Ilość odebranych odpadów selektywnych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów selektywnych narastająco (m3) | Zgodność działania z regulaminem |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B | Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane z deklaracji o wysokości opłaty |  |  |  |  | Dane podmiotu |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane ogólne |  |  |  |  | Odpady zmieszane |  |  |  |  | Odpady selektywne |  |  |
| L.p. | Miejscowość | Ulica | Nr budynku | Deklarowany sposób zbierania odpadów | Wielkość pojemników | Liczba pojemników | Częstotliwość odbioru | Ilość odebranych odpadów zmieszanych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów zmieszanych narastająco (m3) | Ilość odebranych odpadów selektywnych (m3/mc) | Ilość odebranych odpadów selektywnych narastająco (m3) | Zgodność działania z regulaminem |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W kolumnie zgodność działania z regulaminem należy stosować następujące oznaczenia:

„S 1” pierwsze naruszenie regulaminu poprzez umieszczenie odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów

„S 2” drugie, kolejne, następujące po sobie naruszenie regulaminu poprzez umieszczenie odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów

„S 3” trzecie naruszenie regulaminu poprzez umieszczenie odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów

„P 1”stosowania zbyt małych pojemników względem ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących w danej nieruchomości,

„P 2”stosowania zbyt dużych pojemników względem ilości zadeklarowanych osób zamieszkujących w danej nieruchomości,

„W1” wysypanie odpadów poza pojemnik

„I” inne naruszenie regulaminu (opisać rodzaj naruszenia)

## Reklamacje

- Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do gminy, Gmina przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 8 godzin roboczych od otrzymania e-maila.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez gminę. Wykonawca poinformuje gminę o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.

- Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania gminy.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości , zgodnie z harmonogramem.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości) zostaną udokumentowane w sposób opisany w rozdz. 3.5.

# Warunki formalne, jakie ma spełniać wykonawca na etapie realizacji zamówienia

- Wykonawca winien być wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta.

- Wykonawca winien zawrzeć umowę z ZUOS w Tczewie tj. instalacją zastępczą (instalacją regionalną w budowie) w zakresie przyjmowania od właścicieli nieruchomości: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz odpadów selektywnie zebranych.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości przedłoży gminie dokumenty, o których mowa wyżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych a także odpadów selektywnie zebranych do ZUOS Tczew tj, jego stacji przeładunkowej w Stegnie, a do czasu uruchomienia stacji (do dnia 31 grudnia 2013r.) do ZUOS w Tczewie.

- W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

# Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca na etapie realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122)

## Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych

- Dla frakcji tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, metali oraz dla frakcji papieru dopuszcza się stosowanie pojazdów z zabudową kompaktującą .

- Dla frakcji szkła oraz odpadów wielkogabarytowych należy stosować samochód skrzyniowy bez funkcji kompaktującej.

- Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych powinny być wyposażone w grzebieniowy, widłowy lub hakowy mechanizmem załadowczy.

- Dopuszcza się stosowanie śmieciarek do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, oraz papieru) tylko wówczas gdy śmieciarka będzie opróżniona, umyta i wyraźnie oznaczona z przodu i z boku pojazdu że zbiera odpady selektywnie gromadzone („ZBIÓRKA SUROWCÓW” ) a tablica informacyjna będzie miała min wymiary 100 cm x 80 cm.

- Pojazdy muszą być  trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

- Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

- Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane były w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

- Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu a konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

- Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

- Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych;

- Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

- Wykonawca  powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.

- Wykonawca wyposaży Zamawiającego w jedno stanowisko oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami do korzystania, umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych.

- Wykonawca umożliwi podgląd on-line monitoringu GPS. Strony uzgodnią na etapie podpisania umowy warunki techniczne takiego dostępu (np. dostęp przez internet).

- Wykonawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń.