- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- ODWODNIENIA SKWERU WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MORSKIEJ  W KĄTACH

- RYBACKICH

- 1.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie technicznych możliwości wykonania odwodnienia skweru wypoczynkowego przy ul. Morskiej w Kątach Rybackich, poprzez komory drenażowe bezpośrednio do gruntu.

Zakres opracowania obejmuje obszar remontowanego skweru zgodnie z projektem drogowym i małej architektury.

- 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z

późniejszymi zmianami).

2.2. Rozp.  Min. Środowiska z dnia 24.07.2006  w sprawie warunków jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem,i oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska – Dz. U. z dnia 31.07.2006.

2.3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

2.4.Projekt budowlany drogi gminnej w Kątach Rybackich, ulica Słoneczna

2.5. Materiały informacyjne dotyczące stosowania komór drenażowych –

„Ekobudex” Gdańsk.

2.6. Opinia Geotechniczna

2.7.Uzgodnienia

2.8. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego

2.1. STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej działki Gminy Sztutowa są w znacznym stopniu utwardzone płytami IOMB, płytami sześciokątnymi betonowymi, płytami MEBA oraz krawężnikami 15x30x100 cm.

Na działkach wbudowane są kable teletechniczne, elektryczne oraz przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wokół remontowanego placu znajdują                      się zabudowania.

Wjazd na przedmiotowy teren jest możliwy z drogi wojewódzkiej nr 501, drogi powiatowej – ul. Morskiej oraz z drogi gminnej – ul. Piaskowej.

2.2. PROJEKTOWANY UKŁAD SYTUACYJNY

Projektuje się remont placu poprzez rozbiórkę płyt i krawężników oraz wykonanie

nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej h=8,0 cm. Przy podłączeniu do drogi

wojewódzkiej nr 501 i drogi powiatowej, zakres robót nie wykracza poza własności

działek Gminy Sztutowo. Szerokość projektowanej nawierzchni  3,50 - 4,0 m.

- 3. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE SKWERU

Wody opadowe z powierzchni remontowanego skweru w Kątach Rybackich będą odprowadzane do gruntu poprzez wpusty uliczne, osadniki

i zespoły komór drenażowych.

W podłożu projektowanej drogi występują piaski średnie i drobne, w stanie  średnio zagęszczonym.

Niezbędne obliczenia hydrauliczne dla określenia ilości komór drenażowych przypisanych do poszczególnych wpustów zawarto w opracowywanym równolegle operacie wodno-prawnym.

3.1. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

###### Dwie zlewnie cząstkowe KD1 i KD2 przypisane do projektowanych

###### wpustów remontowanego skweru składają się z następujących

###### elementów:

- wpusty uliczne 500 betonowe z osadnikiem h=0,5m, z rusztem żeliwnym

- rurociągi i kształtki PVC 160 łączące wpusty z osadnikiem i komorami drenażowymi

- osadniki prefabrykowane 1000 z częścią osadową wysokości 0,5m

- zespoły komór drenażowych typ SC- 740 w obsypce filtracyjnej

3.2. ORGANIZACJA  ROBÓT

- roboty ziemne – wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999, wykopy mechaniczne poza obszarem występowania uzbrojenia podziemnego i ręczne w rejonie występowania uzbrojenia podziemnego, z szalowaniem ścian za pomocą bali drewnianych rozpartych okrąglakami, rejon robót oznakować i ogrodzić przed dostępem osób postronnych.

- roboty montażowe – przykanaliki ø160 PVC montowane w sposób tradycyjny na podsypce z piasku grub. 10 cm, z zasypką piaskiem do pełnej wysokości wykopu, wpusty uliczne betonowe ø500 z osadnikiem 0,5 m – posadowienie wysokościowe wg profili , osadniki (studnie rewizyjne) ø1000 z częścią osadnikową 0,5 m.

- zespoły komór drenażowych – układ komór montować  na przygotowanym podłożu i w obsypce filtracyjnej z tłucznia wg zasad przedstawionych w załączonych rysunkach do projektu i materiałach informacyjnych Producenta - firmy „Ekobudex” .

- 4. MATERIAŁY INFORMACYJNE „EKOBUDEX”

KOMORY DRENAŻOWE-ROZSĄCZAJĄCE SC-310 i SC-740 - WYMIARY, POJEMNOŚĆ do góry

System składa się z komór drenażowych oraz pokryw (ścian) przednich/tylnych. Elementy te produkowane są z formowanego wtryskowo polietylenu o wysokiej gęstości.

Komora drenażowa SC-310 i SC-740

Pojedyncza komora drenażowa SC zapewnia magazynowanie:
- SC-310 - do 1,2 m3 wody opadowej (900-1200 litrów),
- SC-740 - do 2,6 m3 wody opadowej (2100-2600 litrów).

Montaż komór drenażowych

Montaż komór drenażowych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa się metodą nakładkową bez użycia elementów łączeniowych. Pofałdowania powierzchni komór zachodzą na siebie pozwalając na wykonanie w prosty sposób niezawodnego połączenia. Istnieje możliwość skracania komór na placu budowy i dostosowania systemu do istniejących warunków lokalizacyjnych.

- Lista materiałów i wyposażenia

- Przemyty tłuczeń o uziarnieniu 2 - 5 cm.

- Nietkany materiał filtracyjny geowłóknina.

- Geosiatka (Tensar SS 20 lub odpowiednik) - Opcjonalnie

- Pokrywy skrajne.

- Komory drenażowe typ SC.

- Zagęszczarka ręczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczającej 
4500 kg i ciężarze do 5400 kg.

- Wyrzynarka.

- Śladowa koparka z łyżką do przenoszenia kruszywa.

- Śladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m2.

- Sprzęt pomiarowy.

- Etapy montażu systemu komór

Prace należy rozpocząć od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla łożyska komorowego. Następnie wykładamy wykop geowłókniną, a na dnie umieszczamy warstwę obsypki z przemytego tłucznia (średnica 2 - 5 cm), którą zagęszczamy do min. 95% gęstości standardowej Proctora. Przystępujemy do układamy ciągów komór drenażowych. Pierwsza układana komora powinna posiadać pokrywę zamontowaną w przedniej części. Dwie sąsiednie komory powinny być połączone na zakładkę. Na końcu ostatniej komory ciągu należy założyć pokrywę. W podobny sposób należy łączyć kolejne ciągi komór. Zgodnie z projektem należy zamontować osadnik wstępny, przewody dopływowe wraz z rurą dystrybucyjną, którą doprowadzimy wodę do systemu. Przykrycie systemu wykonujemy 
za pomocą obsypki z tłucznia, następnie układamy materiał filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypkę o grubości kilkunastu centymetrów. Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć układanie chodnika (nawierzchni ulicy, itp.).

- 5. UWAGI KOŃCOWE

5.1. Przed rozpoczęciem prac i w trakcie ich wykonywania stosować się do treści załączonych uzgodnień.

5.2. Po zakończeniu prac montażowych dokonać odbioru technicznego i sporządzić inwentaryzację geodezyjną.

5.3. Całość prac prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi opracowanego zakresu robót.

maj, 2013							       Opracował:

mgr inż. Stanisław Wrzosek

upr. Nr 1473/El/89