- SPIS  ZAWARTOŚCI

- Część opisowa

- opis w języku nietechnicznym

- opis techniczny, obliczenia

- wypisy z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna

2.  Część rysunkowa

Rys.  S-1 – Plan zagospodarowana terenu – odwodnienie          1 : 500

Rys.  S-2 – Profile podłużne	                                               1 : 100/500

Rys.  S-3 - Dopływ do komory drenażowej                                   - bez skali

KRÓTKI OPIS ZAMIERZENIA

W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

W związku z podjętą decyzją remontu skweru wypoczynkowego przy ul. Morskiej w Kątach Rybackich zachodzi potrzeba uporządkowania odpływu wód opadowych z projektowanych nawierzchni. Projektuje się remont placu poprzez rozbiórkę płyt i krawężników oraz wykonanie   nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej h=8,0 cm. Przy podłączeniu do drogi  wojewódzkiej nr 501 i drogi powiatowej, zakres robót nie wykracza poza własności  działek Gminy Sztutowo. Szerokość projektowanej nawierzchni  3,50 - 4,0 m.

- Woda opadowa z projektowanej nawierzchni drogi będzie odpływać do wpustów deszczowych z osadnikami, a dalej poprzez studnie osadnikowe do komór drenażowych i dalej do gruntu. Tak przyjęty sposób odwodnienia wydaje się najbardziej optymalny przy występujących gruntach piaszczystych i różnym ukształtowaniu terenu.

- Zakłada się funkcjonowanie odwodnienia poprzez komory drenażowe jako tymczasowe, do czasu wykonania zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej.

- Lokalizacja komór drenażowych KD rozprowadzających wodę opadową do gruntu jest przypisana do wpustów deszczowych, a ilość komór wynika ze szczegółowych obliczeń pokazanych w dalszej części opracowania

OPIS TECHNICZNY

DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

- CEL OPRACOWANIA

Niniejszy operat ma stanowić podstawę do wydania pozwolenia

wodnoprawnego na odwodnienie remontowanego skweru przy  ul. Morskiej w Kątach     Rybackich, a w szczególności na montaż komór drenażowych.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

  - Rozp.  Min. Środowiska z dnia 24.07.2006  w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem,i oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska – Dz. U. z dnia 31.07.2006.

  - Mapy sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

  - Projekt budowlany remontu skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich

  - Materiały informacyjne dotyczące stosowania komór drenażowych – „Ekobudex” Gdańsk.

  - Dane geotechniczne

  - Uzgodnienia

3. WNIOSKODAWCA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wnioskodawcą o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest Urząd Gminy,

82-110 Sztutowo ul. Gdańska 55.

4. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE SKWERU WYPOCZYNKOWEGO

Po dokonaniu analizy warunków gruntowo-wodnych oraz liniowego charakteru planowanego przedsięwzięcia przyjęto jako wariant najkorzystniejszy podział obszaru objętego zamierzeniem na zlewnie cząstkowe, z odprowadzenie wód opadowych po ich wcześniejszym oczyszczeniu z zawiesiny, bezpośrednio do gruntu za pomocą komór drenażowych.

5. OKREŚLENIE ILOŚCI  WÓD OPADOWYCH, INFILTRACJA DO GRUNTU

Założenia przyjęte do pkt 5 :

q   =  130 l/s/ha  - spływ jednostkowy ( p=20 %, c= 5 lat, t= 15 min)

F – powierzchnia zlewni

Ψ = 0,75 - 0,85 - współczynnik spływu

φ = 1,0 -  współczynnik opóźnienia

Q = φ * Ψ * q * F   l/s - odpływ ze zlewni F

V15 = Q *15 *60 * 0,001 ( m3 ) – ilość wody spływającej do komór drenażowych po

15 min  opadu

Kobl. =  V15 * / 2,12  szt. – obliczeniowa liczba komór drenażowych ( pojemność 1

komory = 2,12 m3 )

Kmont. = liczba komór drenażowych przewidziana do zamontowania

Infiltracja do gruntu (piaski drobne):

V15 = k * A * i * t1 – m3  wg prawa Darcy, gdzie:

k= 10-5 m/s współczynnik filtracji dla piasków drobnoziarnistych

A – m2 – powierzchnia infiltracji ( powierzchnia 1 komory =

1,86m2)

i= 1,0  - spadek hydrauliczny

t1= V15/A * i * k  ( s ) – czas infiltracji < 10 dni = 864000 s

Przedstawione założenia zostały wykorzystane w tabeli obliczeń dla komór  drenażowych załączonej w dalszej części opisu.

6. SKŁAD WÓD OPADOWYCH, OCZYSZCZANIE PRZED WPROWADZENIEM

DO GRUNTU

Przed wprowadzeniem do komór drenażowych, a dalej do gruntu, wody opadowe spływające ze zlewni, z uwagi przede wszystkim na zimowe utrzymanie dróg (posypywanie piaskiem i zanieczyszczenia opadające ( np. liście) będą oczyszczane poprzez sedymentację zawiesiny we wpustach i studniach osadnikowych.

Można przyjąć, że stężenia zanieczyszczeń dla  wód opadowych odprowadzanych z remontowanego skweru wyniosą:

- zawiesina ogólna – średnio - 15,0  mg/l (dopuszczalne 100 mg/l)

- węglowodory ropopochodne – średnio -     0,001  mg/l  (dopuszczalne 15 mg/l)

Po dokonaniu analizy przepisów prawa (par. 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) oraz warunków gruntowo-wodnych nie przewiduje się oczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem ich do gruntu w separatorach zanieczyszczeń chemicznych. Przewiduje się natomiast oczyszczenie z zawiesiny mineralno-organicznej w studniach z osadnikami.

7. OPIS INSTALACJI

###### Zlewnie cząstkowe KD1 –KD2 przypisane do projektowanych wpustów ulicy Słonecznej składają się z następujących elementów:

- wpusty uliczne 500 betonowe z osadnikiem h=0,5m, z rusztem żeliwnym

- rurociągi i kształtki PVC 160 łączące wpusty z osadnikiem i komorami drenażowymi

- osadniki prefabrykowane 1000 z częścią osadową wysokości 0,5m

- zespoły komór drenażowych typ SC-740 w obsypce filtracyjnej

Działanie komór drenażowych polega na czasowym gromadzeniu wody w ich objętości, z umożliwieniem przesączania do gruntu – zasada studni chłonnej.

Poniżej rysunek poglądowy budowy komór drenażowych S.C.-310 i S.C.-740.

KOMORY DRENAŻOWE-ROZSĄCZAJĄCE SC-310 i SC-740 - WYMIARY, POJEMNOŚĆ

System składa się z komór drenażowych oraz pokryw (ścian) przednich/tylnych. Elementy te produkowane są z formowanego wtryskowo polietylenu o wysokiej gęstości.

Komora drenażowa SC-310 i SC-740

Pojedyncza komora drenażowa SC zapewnia magazynowanie:
- SC-310 - do 1,2 m3 wody opadowej (900-1200 litrów),
- SC-740 - do 2,6 m3 wody opadowej (2100-2600 litrów).

8. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Teren planowanej budowy urządzeń wodnych leży w obszarze regionu wodnego Dolnej Wisły, subregion Zalewu Wiślanego i podlega pod RZGW Gdańsk. Zgodnie z MP Nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011obszar dorzecza w tym przypadku obejmuje jednolite części wód przybrzeżnych (JCWP), kod europejski PLCWIWB1, typ wód mierzejowy i jednolite części wód podziemnych (JCWPd), kod PLGW240017 – w obu przypadkach ocena stanu wód zła, jak również ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. Dla przedmiotowej zlewni nie zostały dotychczas opracowane „Warunki korzystania z wód regionu wodnego”. Zgodnie z cytowanym MP Nr 49 celem środowiskowym dla wód podziemnych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 4 jest między innymi zapobieganie dopływowi lub ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych.

9. OKREŚLENIE WPŁYWU PRZEDMIOTOWEGO KORZYSTANIA Z WÓD NA STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH

Korzystanie z wód nie wpływa na zmianę stanu wód powierzchniowych.

W odniesieniu do wód podziemnych odprowadzane wody do gruntu poprzez komory drenażowe spełniają warunki Ministra Środowiska z dnia 24.06.2006 i tym samym nie naruszają celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

10. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII

Odpływ wód opadowych i ich podczyszczanie odbywa się w sposób grawitacyjny i pojęcie awarii można odnieść do przypadku wystąpienia zatoru w rurociągach lub studniach rewizyjnych, o czym może świadczyć podpiętrzenie wody i wypływ na powierzchnię terenu. W takim przypadku należy powiadomić odpowiednie służby i usunąć powstały zator.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM OCHRONY PRZYRODY

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Na terenie Parku Krajobrazowego występuje Rezerwat Przyrody Kąty Rybackie, odległość 1,9 km.

Oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ogranicza się jedynie do działek na których jest realizowane, i nie jest sprzeczne z założeniami ochrony przyrody dla Parku Krajobrazowego.

###### WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn. „Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury”– w zakresie montażu zespołów komór drenażowych KD dla odprowadzenia wód opadowych do gruntu z projektowanych dróg, usytuowanych wg zestawienia:

KD1 - km 0+05, dz. nr 337/4 i 338/14, obręb Kąty Ryb. - Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55,

82-110-Sztutowo

- współrzędne geograficzne :  540 20/ 22,38// N  i 190 13/ 48,59// E

- pow. zlewni zredukowana Fzr = 0,029 ha, odpływ Qm = 3,87 l/s

- wyposażenie – 2 komory drenażowe typ SC- 740

KD2 - km 0+057 dz. nr 338/13, obręb Kąty Rybackie - Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55,

82-110-Sztutowo

- współrzędne geograficzne :  540 20/ 23,89// N  i  190 13/ 46,76// E

- pow. zlewni zredukowana Fzr = 0,059 ha, odpływ Qm = 7,74 l/s

- wyposażenie – 4 komory drenażowe typ SC- 740

- OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Do obowiązków ubiegającego się o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego należy:

-    bieżące usuwanie  z jezdni i chodników piasku i liści

###### dwukrotne czyszczenie w ciągu roku wpustów i osadników w studniach

- jednokrotne czyszczenie w ciągu roku zespołów komór drenażowych

- badanie 1 raz na trzy lata wody opadowej pobranej z komór drenażowych w odniesieniu do zawartości węglowodorów ropopochodnych

- składowanie osadów pochodzących z wpustów i osadników na wysypisku komunalnym

maj, 2013							Opracował:

mgr inż. Stanisław Wrzosek