Załącznik nr 4

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr  1800044G, ulica Lipowa w Sztutowie”

Lokalizacja:  na działkach  nr  156/3,  156/4,  156/6, 156/7,   w miejscowości Sztutowo

Parametry techniczne i fizyczne drogi

1. Droga istniejąca:

- szerokość rozgraniczenia pasa drogi ok. 8 m

- droga z płyt żelbetowych  0.15x (1,25 do 1,50)  x 3,00 m , długości ok. 200 mb

- podkład  z piasku

- droga nie posiada chodników

- w pasie drogi umieszczone są sieci infrastruktury technicznej które mogą kolidować z nowo

projektowaną drogą

a) kanalizacja sanitarna

b) sieć wodociągowa

c) sieć energetyczna i oświetleniowa

d) sieć telekomunikacyjna

2. Droga projektowana

- długość drogi projektowanej drogi,   		- ok. 200 mb

- klasa drogi 					- droga gminna dojazdowa  KDD,  klasy D

- kategoria ruchu 				- KR 2

- prędkość  projektowa 	             		- V pr = 30 km/h

- szerokość jezdni o nawierzchni 	              - ok. 5,5 m  (dł. ok. 200 mb 16m)

z kostki betonowej typu  „polbruk”

- szerokość pasa ruchu               			- 2,75 m

- szerokość chodników o nawierzchni              	- ok. (1,25 – 2,0 m)

z kostki betonowej typu  „polbruk”

- zjazdy o nawierzchni z kostki 			-  ok. 14 szt.

betonowej typu  „polbruk”

- w drodze sieci infrastruktury technicznej  (istniejące, budowane i przebudowane oraz wynikłe

z usunięcia  kolizji)  oraz projektowany system odprowadzenia wód opadowych .