Załącznik nr 4

Zadanie: „Budowa drogi gminnej nr  1800038 G, ulica Słoneczna w Sztutowie”

Lokalizacja: na działkach nr 139/2, 142/12, 157/3, 179/20, 180/4, 180/5, 195/10, 281/2, 281/3, 281/4

w miejscowości Sztutowo

Parametry techniczne i fizyczne drogi

1. Droga istniejąca:

- szerokość rozgraniczenia pasa drogi ok. 8 m

- droga z płyt żelbetowych  0.15x (1,25 do 1,50)  x 3,00 m, dł. ok. 356 mb

- droga i  zawrotka,  utwardzone  kamieniem, żwirem i szlaką,  dł. ok. 44 mb

- w pasie drogi umieszczone są sieci infrastruktury technicznej które mogą kolidować z nowo

projektowaną drogą

a) kanalizacja sanitarna

b) sieć wodociągowa

c) sieć energetyczna i oświetleniowa

d) sieć telekomunikacyjna

2. Droga projektowana:

- długość drogi projektowanej drogi,   		- ok. 400 mb

- klasa drogi 					- droga gminna dojazdowa  KDD,  klasy D

- kategoria ruchu 				- KR 2

- prędkość  projektowa 	             		- V pr + 30 km/h

- szerokość jezdni o nawierzchni 	          - ok. 3,0 m (dł. ok. 400 mb, w tym zawrotka ok. 22 mb)

z kostki betonowej typu  „polbruk”

- szerokość pasa ruchu               			- 2,75 m

- szerokość chodników o nawierzchni              	- ok. (1,25 – 2,0 m)

z kostki betonowej typu  „polbruk”

- zawrotki 					- 1 szt.  (12x22 m)

- zjazdy o nawierzchni z kostki 			-  ok. 30 szt

betonowej typu  „polbruk”

- w drodze sieci infrastruktury technicznej  (istniejące, budowane i przebudowane oraz wynikłe

z usunięcia  kolizji)  oraz projektowany system odprowadzenia wód opadowych .