Tabela przedmiaru robót

Modernizacja drogi gminnej Janczewo Sukmanki - Szulborze Wielkie położonej na działkach nr 367/1,

368, 228/1

Data utworzenia: 2011-01-11

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: km trasy

0,5300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Obmiar: 0,530 km

1. KNNR 1  0111-0100

Jednostka: m2

3220,0000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.

(walec statyczny samojezdny)

Obmiar: 530m x 6,0m + 40m2(rozjazd) = 3220m2

2. KNNR 6  0103-0301

Jednostka: m2

3220,0000

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm

Obmiar: 530m x 6,0m + 40m2(rozjazd) = 3220m2

3. KNNR 6  0112-0600

Jednostka: t

169,9500

Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2. Mieszanka wbudowana

mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II,samochód samowyładowczy 10-15t

Obmiar: 530m x 4,20m x 0,075 + 40m x 0,075(rozjazd) = 169,95 t

4. KNNR 6  0108-0202

Jednostka: m2

2266,0000

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Obmiar: 530m x 4,20m + 40m2(rozjazd) = 2266 m2

5. KNNR 6  1005-0600

Jednostka: m2

2160,0000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t

Obmiar: 530m x 4,0m + 40m2(rozjazd) = 2160 m2

6. KNNR 6  0309-0104

Jednostka: m2

1080,0000

Uzupełnienie poboczy pospółką, warstwa grubości  6 cm

Obmiar: 530m x 2 x 1m + 20 x 1m = 1080 m2

7. KNNR 6  0112-0400

Jednostka: m3

5,6000

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,25m3 w gruncie

kat. III

Obmiar: 8mb x 0,7 x 1,0m = 5,6 m3

8. KNNR 1  0209-0400

Jednostka: m

8,0000

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury PEHD # 40 cm

Obmiar: 8 mb

9. KNNR 6  0605-0600

Jednostka: m3

2,4000

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z

zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym

30cm, grunt kat. III-IV

Obmiar: 8mb x 0.3m x1,0m = 2,40 m3

10. KNNR 1  0214-0200

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: 1m2

4,0000

Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu kostką polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

11. KNR 0-11  0320-0100

- 2 -