# Załącznik do wniosku nr 1.

- Nazwa przedsięwzięcia

„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brulino-Lipskie w lokalizacji 0+000 – 0+585,47”

- Inwestor

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie

- Analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi

Planowana do rozbudowy i przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Szulborze Wielkie w obrębie  administracyjnym miejscowości Brulino-Lipskie. Droga pełnią funkcję dojazdowej i projektowana jest w klasie „D”. Cały odcinek drogi objęty opracowaniem przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej wsi. Początek projektowanego odcinka przyjęto w lokalizacji km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą gminną relacji Brulino-Lipskie – Godlewo –Gudosze. Koniec w lokalizacji km 0+585,47 na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 260943W relacji Brulino–Lipskie – Brulino-Piwki. Oś projektowanej drogi przebiega śladem istniejącej drogi. Drogą odbywa się ruch powodowany głównie przez mieszkańców miejscowości Pętkowo-Wielkie, pojazdami osobowymi i rolniczymi jako dojazd do miejscowości oraz przyległych pól uprawnych.

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi występują:

- skrzyżowanie proste w km 0+000 z drogą gminną nr 1959B  Brulino-Lipskie – Godlewo-Gudosze o nawierzchni bitumicznej

- skrzyżowanie proste w km 0+585,47 z drogą gminną Helenowo - Brulino-Lipskie – Brulino-Piwki o nawierzchni bitumicznej

W wyniku przebudowy i rozbudowy drogi nie przewiduje się likwidacji żadnego skrzyżowania. Istniejące powiązania komunikacyjne pozostaną w bez zmian a projektowana droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji.

- Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Planowana rozbudowa i przebudowa drogi o długości 585,47 m ma na celu podniesienie 
jej parametrów technicznych i użytkowych w skutek poszerzenia istniejącego pasa drogowego dla umożliwienia zlokalizowania w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych warunków transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót polegających na:

- wydzieleniu geodezyjnym poszerzeń pasa drogowego do wymagań  §6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.),

- rozbiórce istniejących w pasie drogowym ogrodzeń, studni i obiektów kolidujących z planowanymi robotami oraz elementów dróg nie przewidzianych do dalszego użytkowania,

- usunięciu kolidującego z planowanymi robotami zadrzewienia i zakrzaczenia w pasie drogowym,

- przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do aktualnych wymagań warunków technicznych,

- przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych  na nawierzchnie z kruszyw naturalnych i częściowe ich utwardzenie prefabrykatami betonowymi,

- budowie elementów odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i rowów oraz remoncie istniejących przepustów,

- przebudowie istniejących zjazdów,

- wymianie części istniejącego i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD,

- budowie kanału technologicznego,

Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne drogi

- klasa techniczna drogi (D)

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h

- obciążenie (nośność nawierzchni) – 110kN/oś

- ruch KR1

- długość proj. odcinka – 585,47 mb

- przekrój poprzeczny szlakowy o parametrach:

- jezdnia o szerokości 5,0 m

- obustronne pobocza o szerokościach po 1,0 m, (1,5 m utwardzone)

- korona drogi 7,0 m (8,0 m z poboczem utwardzonym)

- spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

- spadki jezdni na łukach wg wyliczeń ich parametrów

- spadek poprzeczny poboczy jednostronny 2% i 6%

- nachylenie skarp 1:1,5

- rowy o przekroju trapezowym z dnem o szerokości 0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5, 1:1

Zakres robót objęty przedsięwzięciem wymaga zmian w dotychczasowej infrastrukturze polegających na:

- dokonaniu rozbiórek w poniższym zakresie

- w km 0+306,20 – 0+326,80 po str. lewej ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach osadzonych bezpośrednio w gruncie w rozstawie co 2,5m, wysokość ogrodzenia 1,4 m, długość 20,6 mb.

- w km 0+361,65 – 0+378,00 po str. prawej ogrodzenie z przęseł metalowych osadzonych na słupkach metalowych zakotwionych w betonowych stopach fundamentowych, wys. 1,3 m, długość 18,9 mb,

- w km 0+382,40 – 0+413,0 po str. prawej ogrodzenie z siatki metalowej zawieszonej na słupkach stalowych z rur osadzonych w części w cokole betonowym wys. ok. 0,3  stopach betonowych fundamentowych, wysokość 1,3  m, długość 32,5 mb,

- w km 0+160,00 – 0+200,00 słupki betonowe wys. 1,2 m osadzone w gruncie, po stronie lewej 6 szt. i prawej 9 szt.

- w km 0+369,00  po str. prawej studnia z kręgów betonowych śr. 1,2 m,

- w km 0+338,04 przepust pod koroną drogi śr. 40 cm, długości 8,0 m,

- w km 0+251,41 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 26,8 m2

- w km 0+275,65 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 20,0 m2

- w km 0+409,11,41 po str. lewej nawierzchnia betonowa zjazdu gr. 15 cm o powierzchni 20,0 m2

- budowie kanalizacji sanitarnej,

- budowie kanału technologicznego zgodnie z art. 39. Ust. 6  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2020.470 t.j.

Ponadto istniejące sieci teletechniczne pod nawierzchniami utwardzonymi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi A58PS.

W obrębie pasa drogowego i jego sąsiedztwie przebiegają napowietrzne sieci energetyczne oraz wodociąg, które nie kolidują z planowaną rozbudową i przebudową drogi.

Opracował: