PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Krzywonoś

od km 0+617,00 do km 1+480,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,863 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-0500 | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających rowy przydrożne | ha | 0,02 |
| 1.3. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-0100 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 863,00x2x1,50 = 2589,00 m2 | m2 | 2589,00 |
| 1.4. | 01.02.02. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 2589,00 m2 x 0,15 m = 388,35 m3 | m3 | 388,35 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-0300 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 800,00x6,00 + 0,5x(5,30 + 6,00) x 63,00 = 5155,95 m2 | m2 | 5155,95 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.01.04a. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 800,00x6,00 + 0,5x(5,30 + 6,00) x 63,00 = 5155,95 m2 | m2 | 5155,95 |
| 3.2. | 05.01.04a. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 800,00x6,00 + 0,5x(5,30 + 6,00) x 63,00 = 5155,95 m2 | m2 | 5155,95 |