G.III.271.2.2013							     					                          Załącznik nr 2 do SIWZ

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZKACH

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

REGON: ………………………………........….				NIP: …………………………………………..…

| L.P. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. a) wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.) b) wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo aktualne (ważne) dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu odbiory przedmiotu zamówienia. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia (dwie strony). |  |
| 1.5 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – do 16 000 kg. Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenie strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w wymienionym wyżej obciążeniu między stronami pojazdu nie może przekroczyć 3 %) |  |
| 2.2 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18 M. (Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.) |  |
| 2.3 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi min. Euro 5, (podać normę którą spełnia samochód). Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od – 25 °C do + 50 ° C. Moc silnika min. 280 KM. Podać wartość mocy silnika. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. Samochód wyposażony w skrzynie biegów manualną. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 2.4 | Minimalny prześwit podwozia 280 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia. Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień |  |
| 2.5 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Pojemność zbiornika minimum 130 litrów. Zbiornik paliwa nie może znajdować się w żadnej ze skrytek przeznaczonych na sprzęt - Podać pojemność. |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, z roku produkcji 2013. Podać markę, typ i model |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - z blokadą mechanizmu międzyosiowego, - napęd stały lub rozłączany osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, - pojazd wyposażony w hamulce bębnowe lub tarczowe. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: - system ABS- z możliwością odłączenia ręcznego lub automatycznego podczas jazdy w terenie - silnik wyposażony w hamulec silnikowy. - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 5, |  |
| 3.5 | Zawieszenie osi przedniej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne - amortyzatory teleskopowe - stabilizator przechyłów |  |
| 3.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia. Kabina wyposażona w: - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków - poręcz lub uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części wewnątrz kabiny, na całej jej szerokości - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - szyby po stronie kierowcy i dowódcy podnoszone i opuszczane elektrycznie - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne), - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, - wywietrznik dachowy, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu. Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo: - w oparciach ławki tylnej 4 sztuki mocowań do jednobutlowych aparatów oddechowych typu Fenzy (konstrukcja mocowań musi spełniać aktualne wymagania CNBOP). Uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, |  |
| 3.7 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotel kierowcy z regulacją dostosowania do ciężaru ciała oraz z funkcją tłumienia drgań |  |
| 3.8 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 ÷ 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, antena typu SMA 47 (sirio) zysk min, 2 db. (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych), - radio z odtwarzaczem CD, - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek z wyłącznikiem |  |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik wysokiego ciśnienia, |  |
| 3.10 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe lub LED), urządzenie akustyczne musi umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu, - falę świetlną”, oraz min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami (wykonanymi z trwałych materiałów np. ze stali nierdzewnej lub kompozytów). |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 3.12 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, zblokowany szybkozłączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej Ładowarka-prostownik automatyczna zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji i prostownika do zewnętrznego źródła. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwu przewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, pojemność akumulatorów min. 2 x 160 Ah, przetwornica napięcia 24 V / 12 V min. 10 A akumulatory pojazdu nie mogą znajdować się w żadnej ze skrytek zabudowy na sprzęt pożarniczy. |  |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika, wymaga się złącza zintegrowanego z gniazdem ładowania akumulatorów w komplecie z wtyczką. |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny umieszczony z przodu pojazdu pod atrapą, włączany dodatkowym włącznikiem. Należy zapewnić uruchamianie sygnału z miejsca kierowcy i dowódcy. |  |
| 3.16 | Wylot spalin skierowany na lewą stronę |  |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. |  |
| 3.18 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo -terenowe), na osi tylnej podwójne |  |
| 3.19 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Miejsce mocowania na pojeździe należy uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| 3.20 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Wymiary pojazdu: - maksymalna wysokość całkowita pojazdu z zamontowanym sprzętem – 3300 mm, Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium i kompozyt). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie umożliwiającym płynną regulację ich wysokości. |  |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami. bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. |  |
| 4.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 4.5 | Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone w oświetlenie listwy - LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy (min3szt na stronę) i zewnętrznych listew LED, zamontowanych w prowadnicach listew rynienkowych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe - W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy - Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. - Oświetlenia włączane z przedziału autopompy |  |
| 4.7 | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Dodatkowo podesty oznakowane taśmą refleksyjną – koloru żółtego. |  |
| 4.8 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb. |  |
| 4.9 | Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy. Skrytka boczna po stronie dowódcy wozu wyposażona w wysuwny regał sprzętowy na: - łom zwykły – 1 szt., - młotek 2 kg i 4 kg- po 1 szt., - siekiera- 1 szt., - nożyce do drutu – 1 szt., - stojak hydrantowy – 1 szt., - klucz do stojaka po 1 szt., - urządzenie typu Hooligan, długość 107 cm końcówka standard - 1 szt., - topór strażacki cieżki - 1 szt., Pozostałe skrytki boczne wyposażone w min.: - 3 półki sprzętowe, - szuflada wysuwana pod sprzęt hydrauliczny jaki posiada OSP Wieliczki, - szuflada wysuwana pod agregat prądotwórczy, - półka wysuwana pod kątem na drobny sprzęt znajdująca się nad stojakami na węże pożarnicze. Pojazd powinien posiadać miejsce na mocowanie: - pompy pływającej, - pilarki do drewna, - piły do betonu i stali, - agregatu oddymiającego, - butli stalowych zapasowych 6 l - 2 szt., - mocowanie deski ortopedycznej oraz szyn Kramera i torby medycznej R1, - gaśnic proszkowych 6kg. -2szt., - mocowanie kanistrów do sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu pojazdu , - pojazd musi być wyposażony w mocowanie sita kominowego (dach pojazdu), - wytwornica piany WP- 400 nasada 52 -1 szt., - prądownica do piany ciężkiej PP- 400 wersja krótka z zaworem 1 szt., - mostek przejazdowy gumowy do węży pożarniczych 2 x 75 (dach pojazdu). Sprzęt silnikowy i ciężki umocowany na wysuwanych szufladach na możliwie najniżej położonej półce pojazdu. |  |
| 4.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą o wysokości min 180 mm. Na dachu zamontowane oświetlenie typu LED. |  |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400 x 460 x 270 mm (miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym), posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabinę aluminiową strażacką , drabinę słupkową, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. (miejsce rozmieszczenia uchwytów i mocowań do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.). |  |
| 4.13 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 4.15 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny umożliwiający jego szybkie otwarcie umiejscowiony na dachu pojazdu, zbiornik umieszczony wzdłużnie, |  |
| 4.16 | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady zasilające 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Nasady zasilające zabudowane podestem roboczym , zabudowa ogrzewana niezależnym od pracy silnika urządzeniem. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 4.17 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 4.18 | Układ wodno - pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3 % i 6 % (tolerancja + 0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 4.19 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 4.20 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: - wydajność, min. 2600 l / min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m, - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l / min przy ciśnieniu 40 bar, Należy wpisać parametry z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty. |  |
| 4.21 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, zamontowanego na dachu pojazdu , zraszaczy - nasady tłoczne zabudowane podestem roboczym ogrzewane niezależnym od pracy silnika urządzeniem. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. |  |
| 4.22 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 4.23 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy, W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy |  |
| 4.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. |  |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. |  |
| 4.26 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. |  |
| 4.27 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 4.28 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka od 800 do 1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym |  |
| 4.29 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza |  |
| 4.30 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu, Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. |  |
| 4.31 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czteroma) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140 W i strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony, - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - stopień ochrony minimum IP55, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sterowanie masztem obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) sterowanie wysuwem masztu zapewniające dowolną wysokość pracy działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny. |  |
| 5.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo - gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego |  |
| 5.3 | Pojazd musi być wyposażony w: - Kamerę cofania podłączoną do ekranu LCD. Kamera zainstalowana w tylnej ścianie pojazdu, - Kamerę przednią podłączoną do ekranu LCD, - Zainstalowany wyświetlacz kolorowy LCD min 5”, z możliwością podłączenia i wyświetlania obrazu z kamer, zamontowany w kabinie kierowcy, wyposażony z urządzenie nagrywające obraz z kamer, - Agregat prądotwórczy o mocy ciągłej min 2,2 kVA do zasilania urządzeń wymagających napięcia 230V, stopień ochrony min. IP55 z uziemieniem, - z przodu pojazdu wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum -5,4 tony z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem - drabinę aluminiową w wersji stosowanej w ochronie przeciwpożarowej (tzw. strażacką) dwu lub trzyprzęsłową o długości min 8m zamocowaną na dachu pojazdu - latarki typu Ex z ładowarkami zamontowane w kabinie na specjalnym podeście – 2 szt. - radiostacja Motorola GP 360 z ładowarką (akumulator i ładowarka w wykonaniu Impes) i mikrofonogłośnikiem lub równoważne zamontowane w kabinie na specjalnym podeście 2 szt, |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa, herb Gminy Wieliczki oraz oznakowania numerami operacyjnymi taśmą fotoluminescencyjną zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami Zarządzenia Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące. Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące. |  |

Uwaga ! :

* - 	Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

* - 	Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu  określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

*- Jeżeli jakiś sprzęt nie zostanie dostarczony lub nie zostanie wskazany w którym miejscu ma zostać zamontowany należy dostarczyć komplet uchwytów do samodzielnego montażu.

................................. dn. .................... 2013 r.								  .....................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna

i podpis osoby umocowanej do

dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

....................................................................

pieczątka firmy