.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Przenośny komputer z systemem operacyjnym typ I – 40 szt. |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: komputer przeznaczony do obsługi przez uczniów. |  |
| 2 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark co najmniej 3800 według danych na dzień 04.05.2017 r. |  |
| 3 | Pamięć RAM: minimum 4 GB. |  |
| 4 | Dysk SSD: minimum 128 GB. |  |
| 5 | Wyświetlacz: przekątna minimum 15”, rozdzielczość minimum 1366 x 768. |  |
| 6 | Ekran: otwierający się w zakresie co najmniej 180o. |  |
| 7 | Powłoka ekranu: błyszcząca lub matowa. |  |
| 8 | Interfejsy: - min. 2 x USB (w tym. min 1 x USB 3.0), - 1 x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), - min. 1 x HDMI, - czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD), - złącze RJ-45 (Ethernet gigabit). |  |
| 9 | Napęd optyczny: napęd DVD +/- R/RW, wewnętrzny, montowany w obudowie. |  |
| 10 | Audio/multimedia (wbudowane): mikrofon, głośnik, kamera. |  |
| 11 | Komunikacja (wbudowane): - karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbps, - karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, - bluetooth. |  |
| 12 | Klawiatura: pełnowymiarowa, zintegrowana, układ US-QWERTY. |  |
| 13 | Urządzenie wskazujące: touch pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę urządzenia. |  |
| 14 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu. |  |
| 15 | Myszka: - optyczna lub laserowa, - liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku, - komunikacja z komputerem bezprzewodowa. |  |
| 16 | Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny, z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem oraz aplikacjami funkcjonującymi u zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzącej z rynku wtórnego. Na obudowie laptopa musi być umieszczony Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej. |  |
| 17 | Urządzenie musi: - posiadać deklarację CE, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny, - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważnej. |  |
| 18 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 19 | Gwarancja: typu Door to Door – 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Przenośny komputer z systemem operacyjnym typ II – 13 szt. |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: komputer przeznaczony do obsługi przez nauczycieli. |  |
| 2 | Procesor: wydajność uzyskiwana w teście Passmark co najmniej 5000 według danych na dzień 04.05.2017 r. |  |
| 3 | Pamięć RAM: minimum 8 GB. |  |
| 4 | Dysk twardy: minimum 1 TB. |  |
| 5 | Dysk SSD: minimum 128 GB. |  |
| 6 | Karta graficzna: pamięć własna, niewspółdzielona: minimum 2 GB. |  |
| 7 | Wyświetlacz: przekątna minimum 15,6”, rozdzielczość minimum 1920 x 1080. |  |
| 8 | Powłoka ekranu: błyszcząca lub matowa. |  |
| 9 | Interfejsy: - min. 3 x USB (w tym. min 1 x USB 3.0), - 1 x wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu combo), - min. 1 x HDMI, - min. 1 x D-sub, - czytnik kart pamięci (obsługiwane karty SD), - złącze RJ-45 (Ethernet gigabit). |  |
| 10 | Napęd optyczny: napęd DVD +/- R/RW DL, wewnętrzny, montowany w obudowie. |  |
| 11 | Audio/multimedia (wbudowane): mikrofon, głośniki, kamera o rozdzielczości HD. |  |
| 12 | Komunikacja (wbudowane): - karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11, - LAN 1 Gbps, - Bluetooth. |  |
| 13 | Klawiatura: pełnowymiarowa, zintegrowana, układ US-QWERTY. |  |
| 14 | Urządzenie wskazujące: touch pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę urządzenia. |  |
| 15 | Zasilacz: wymagany i określony dla oferowanego modelu sprzętu. |  |
| 16 | Pojemność akumulatora: minimum 2800 mAh. |  |
| 17 | Myszka: - optyczna lub laserowa, - liczba przycisków min. 3, liczba rolek min. 1 (dopuszcza się funkcjonalność rolki jako przycisku, - komunikacja z komputerem bezprzewodowa. |  |
| 18 | Torba przenośna: pasująca wymiarami do oferowanego sprzętu, zaopatrzona w rączkę, pas na ramię. |  |
| 19 | Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny, z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem oraz aplikacjami funkcjonującymi u zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzącej z rynku wtórnego. Na obudowie laptopa musi być umieszczony Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej. |  |
| 20 | Urządzenie musi: - posiadać deklarację CE, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny, - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważnej. |  |
| 21 | Oprogramowanie: wraz z komputerami należy dostarczyć oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez 5 komputerów przeznaczonych dla nauczycieli co najmniej 25 komputerami uczniów. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej: - włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera nauczyciela, - zdalne wylogowywanie wszystkich komputerów, - blokowanie myszy i klawiatur uczniów, - zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki, typu USB, CDR, DVD, - zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych, - przekazywanie plików do wielu komputerów jednocześnie, - transfer i pobieranie plików z wybranego komputera, - pokaz ekranu nauczyciela lub aplikacji wszystkim lub wybranym uczniom, - przekaz pliku wideo do wybranych uczniów, - jednoczesne wyświetlanie stron internetowych na komputerach uczniów, - blokowanie dostępu do stron internetowych i aplikacji na komputerach uczniów, - podgląd wszystkich komputerów w jednym podglądzie z możliwością dokonywania zrzutów ekranu z poszczególnych komputerów, - kontrolę i monitorowanie dostępu do drukarki, - prowadzenie komunikacji za pomocą wysyłanych wiadomości z pojedynczym lub całą grupą uczniów, - obsługę oprogramowania w języku polskim. |  |
| 22 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 23 | Gwarancja: typu Door to Door – 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Serwer plików NAS – 2 szt. |  |  |
| 1 | Pamięć RAM - minimum 512MB. |  |
| 2 | Ilość dysków: min. 2 x 2 TB (3,5” lub 2,5”; SATA) modele zgodne ze specyfikacją producenta NAS. |  |
| 3 | Szyfrowanie: AES 256 bit. |  |
| 4 | Złącza min.: - 3 x USB 3.0, - 2 x RJ45, - 1 x eSATA. |  |
| 5 | Interfejs dysku: 2 x SATA 3.0. |  |
| 6 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 7 | Gwarancja: 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Drukarka 3D – 1 szt. |  |  |
| 1 | Technologia wydruku: FFF (Fused Filament Fabrication). |  |
| 2 | Wymiar druku: 200 x 200 x 200 mm ±10 mm. |  |
| 3 | Średnica filamentu: standard - 1,75 mm. |  |
| 4 | Rodzaj materiału: ABS/PLA. |  |
| 5 | Łączność minimum: - USB, - WiFi. |  |
| 6 | Wymiar skanowania: 150 x 150 mm x 150 ±10 mm. |  |
| 7 | Dokładność skanowanego obiektu: 250 mikronów ±10 mikronów. |  |
| 8 | Udźwig stołu obrotowego: nie mniejszy niż 2,5 kg. |  |
| 9 | Dodatkowa funkcjonalność: możliwość grawerowania w technologii laserowej grafiki 2D na materiałach typu: tworzywo sztuczne, drewno, skóra, karton. |  |
| 10 | Wymiar grawerowania: 150 x 150 mm ±10 mm. |  |
| 11 | Typy plików: min. JPG, PNG, BMP, GIF. |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe drukarki: komora do utwardzania wydruków o następujących parametrach: - technologia utwardzania – UV LED, - moc lampy UV – min. 15 W, - wymiary utwardzanych obiektów: średnica 180 x wysokość 200 mm ±10 mm. |  |
| 13 | Wyposażenie eksploatacyjne: filament w ilości 12 szpul po min. 800 g. każda w kolorach uzgodnionych z zamawiającym. |  |
| 14 | Kompletność: urządzenie musi być kompletne, niewymagające od zamawiającego dodatkowych prac i nakładów dostosowawczych, poszczególne moduły wewnętrzne jak i zewnętrzne muszą współpracować poprawnie. |  |
| 15 | Drukarka musi: - posiadać deklarację CE, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (lub równoważny). |  |
| 16 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 17 | Obsługiwane systemy: Windows 7 i wyższy/nowszy. |  |
| 18 | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Laserowe urządzenie wielofunkcyjne – 6 szt. |  |  |
| 1 | Funkcje: minimum: drukowanie, kopiowanie, skanowanie. |  |
| 2 | Technologia druku: laserowa, monochromatyczna. |  |
| 3 | Pojemność podajnik papieru: min. 100 arkuszy. |  |
| 4 | Obsługiwane formaty nośników: co najmniej A4. |  |
| 5 | Prędkość druku oraz kopiowania w czerni: min. 20 stron na minutę. |  |
| 6 | Rozdzielczość druku w czerni: co najmniej 600 x 600 dpi. |  |
| 7 | Obsługiwana gramatura papieru: co najmniej w zakresie od 70 do 160 g/m2 |  |
| 8 | Typ skanera: płaski. |  |
| 9 | Interfejs min.: - 1 port USB 2.0, - port sieciowy Ethernet, - WiFi 802.11 |  |
| 10 | Na wyposażeniu: fabrycznie nowy, startowy wkład z czarnym tonerem, instrukcja obsługi w języku polskim, niezbędne oprogramowanie, przewód zasilania, przewód USB. |  |
| 11 | Gwarancja: 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Router – 2 szt. |  |  |
| 1 | Zgodność ze standardami komunikacyjnymi: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. |  |
| 2 | Obsługa protokołów sieciowych: PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, IGMP, RSTP, NAT, PAT, SIP, ALG. |  |
| 3 | Porty min.: - 4 porty GigabitEthernet LAN (RJ-45), - 1 port WAN (RJ-45). |  |
| 4 | Zabezpieczenie: Firewall. |  |
| 5 | Szyfrowanie: AES. |  |
| 6 | System blokowania włamań: IPS. |  |
| 7 | VPN: minimum 10 tuneli IPSec typu gateway-to-gateway |  |
| 8 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 9 | Gwarancja: 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Switch zarządzalny – 1 szt. |  |  |
| 1 | Obsługiwane standardy: minimum IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. |  |
| 2 | Prędkość przekazywania pakietów: minimum 35 Mpps (Forwarding Rate). |  |
| 3 | Interfejs: minimum 24 x 10/100/1000 RJ45. |  |
| 4 | Rozmiar tablicy adresów MAC: 8K. |  |
| 5 | Przepustowość: 48Gbps. |  |
| 6 | Zarządzanie: między innymi przez www. |  |
| 7 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 8 | Gwarancja: 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Kontroler WLAN – 2 szt. |  |  |
| 1 | Przeznaczenie: zarządzanie szkolną siecią bezprzewodową. |  |
| 2 | Centralna konfiguracja: możliwość podłączenia minimum 10 punktów dostępowych. |  |
| 3 | Kompatybilność: pełna kompatybilność z punktami dostępowymi wymienionymi poniżej. |  |
| 4 | Wraz z kontrolerem wykonawca musi dostarczyć 2 punkty dostępowe o minimalnych parametrach: - urządzenie Wireless LAN, - standardy: IEEE 802.11n, 2.4GHz oraz 5GHz, IEEE 802.11a 5.0 GHz, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz, WMM - Wireless MultiMedia, WDS - Wireless Distribution System, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, - interfejsy min. 1 x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45), min. 1 x Port konsoli, - funkcje bezpieczeństwa: Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2), Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-bit, 128-bit, IEEE 802.1x RADIUS (EAP TLS, TTLS, PEAP), Autentykacja MAC, - funkcje: Tryb Bridge: Point-to-point, Tryb Bridge: Point-to-multipoint, Tryb wzmacniania, jednoczesny tryn AP oraz Bridge, Wireless Distribution System (WDS). |  |
| 5 | Wyposażenie: zasilacz wbudowany lub zewnętrzny producenta urządzenia. |  |
| 6 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 7 | Gwarancja: 12 miesięcy. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| - Zasilacz UPS – 2 szt. |  |  |
| 1 | Technologia: Line-interactive. |  |
| 2 | Napięcie wejściowe : 230 V. |  |
| 3 | Ilość wyjść podtrzymania: min. 4 typu FR. |  |
| 4 | Czas przełączania: max. 5 ms. |  |
| 5 | Czas podtrzymania: przy 90W minimum 60 min. |  |
| 6 | Moc maksymalna: nie mniejsza niż 800 W. |  |
| 7 | Regulacja napięcia: automatyczna regulacja napięcia. |  |
| 8 | Zabezpieczenia: zabezpieczenie przepięciowe. |  |
| 9 | Sygnalizacja przełączenia w tryb awaryjny: sygnał dźwiękowy. |  |
| 10 | Automatyczna regulacja napięcia (AVR): tak. |  |
| 11 | Obudowa: obudowa typu Tower. |  |
| 12 | Urządzenie musi: - posiadać deklarację CE, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (lub równoważny). |  |
| 13 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem oraz oprogramowaniem do zarządzania zasilaczem. |  |
| 14 | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Wózek mobilny do przechowywania laptopów typ I – 2 szt. |  |  |
| 1 | Funkcje: mobilny wózek umożliwiający przewożenie, przechowywanie oraz ładowanie laptopów. |  |
| 2 | Ładowanie: możliwość jednoczesnego ładowania co najmniej 10 laptopów. |  |
| 3 | Ilość przegród na laptopy: min. 10. |  |
| 4 | Wymiary przegród: 96 x 340 x 470 mm  5%. |  |
| 5 | Zabezpieczenie: przeciwprzepięciowe oraz przeciążeniowe. |  |
| 6 | Konstrukcja wózka: - korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farba proszkową, - wózek zaopatrzony w kółka jezdne, (w tym co najmniej jedno z hamulcem) wykonane z gumy nie brudzącej powierzchni, - drzwi zabezpieczone zamkiem kluczowym z blokadą w co najmniej dwóch punktach, - w korpusie wózka otwory wentylacyjne przeznaczone do chłodzenia, - wózek wyposażony w uchwyt (uchwyty) umożliwiający łatwe przemieszczanie, - sygnalizacja świetlna (np. dioda) informująca o pracy urządzenia, - kabel zasilający o długości min. 3 m. |  |
| 7 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 8 | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Wózek mobilny do przechowywania laptopów typ II – 1 szt. |  |  |
| 1 | Funkcje: mobilny wózek umożliwiający przewożenie, przechowywanie oraz ładowanie laptopów. |  |
| 2 | Ładowanie: możliwość jednoczesnego ładowania co najmniej 30 laptopów. |  |
| 3 | Ilość przegród na laptopy: min. 30. |  |
| 4 | Wymiary przegród: 96 x 340 x 470 mm  5%. |  |
| 5 | Zabezpieczenie: przeciwprzepięciowe oraz przeciążeniowe. |  |
| 6 | Konstrukcja wózka: - korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farba proszkową, - wózek zaopatrzony w kółka jezdne, (w tym co najmniej jedno z hamulcem) wykonane z gumy nie brudzącej powierzchni, - drzwi zabezpieczone zamkiem kluczowym z blokadą w co najmniej dwóch punktach, - w korpusie wózka otwory wentylacyjne przeznaczone do chłodzenia, - wózek wyposażony w uchwyt (uchwyty) umożliwiający łatwe przemieszczanie, - sygnalizacja świetlna (np. dioda) informująca o pracy urządzenia, - kabel zasilający o długości min. 3 m. |  |
| 7 | Instrukcja obsługi: tak, w języku polskim, dostarczona z urządzeniem. |  |
| 8 | Gwarancja: 24 miesiące. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Oprogramowanie – pakiet biurowy przeznaczony do komputerów typ I oraz typ II – 53 pakiety. |  |  |
|  | Microsoft Office Standard 2016 - dla uczniów oraz nauczycieli – licencja edukacyjna; licencja nieograniczona czasowo (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: - oprogramowanie musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, - dokumenty utworzone w programach pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarte na zaoferowanym przez wykonawcę programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, - prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez użytkowników zamawiającego (nauczyciele, uczniowie), - warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia instalacji/aktywacji danego oprogramowania, - produkt musi być w 100% nowy, wcześniej nie rejestrowany, - produkt musi pochodzić z legalnego źródła. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| - Oprogramowanie antywirusowe (licencja wielostanowiskowa na 2 lata) – 1 pakiet. |  |  |
| 1 | Wymagania ogólne: - licencja wielostanowiskowa przeznaczona na minimum 110 stanowisk na 2 lata + konsola administracyjna + ochrona serwera, - pełne wsparcie dla systemu Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update/Windows 10, - wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows, - wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim, - pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim, - skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 oraz przez inne niezależne organizacje takie jak np. ICSA labs, Check Mark, AV-comparatives. |  |
| 2 | Ochrona antywirusowa i antyspyware: - pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami, - program musi oferować funkcję samo ochrony, - wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp., - skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików, - możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu, - system ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania, - możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych, - skanowanie plików spakowanych i skompresowanych, - możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń), - możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach, - możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej, - skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail, - skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie, - możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej, - w przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e-mail, - możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej np. adresów IP, - możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu, - możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych, - wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu, - możliwość zdalnej administracji. |  |
| Oferowany model: Nazwa producenta ____________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy