- Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający przewiduje zlecenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

a) wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie urządzeń na terenie działki Zamawiającego (dokumentacja fotograficzna terenu znajduje się w załączniku nr 3)

b) wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń wraz z wytyczeniem przypisanych do nich stref bezpieczeństwa,
c) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (w tym napełnienie piaskownicy),

d) dostawa i montaż ogrodzenia,

e) uporządkowanie terenu.

| Lp. | Nazwa przedmiotu - opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wielofunkcyjny zawierający: 4 wieże z daszkiem, 2 zjeżdżalnie, drabinkę, różne pomosty, platformy, rurę strażacką Elementy nośne zestawu wykonane z drewna litego o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty odpornej na warunki atmosferyczne. Zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. W skład zestawu ma wchodzić minimum: - wieża z daszkiem dwuspadowym - 2 szt. - wieża z daszkiem kopertowym - 2 szt. - zjeżdżalnia - 1 szt. - zjeżdżalnia dla maluchów - 1 szt. - uchwyt nad zjeżdżalnią - 1 szt. - uchwyty przy wejściu - 3 szt. - drabinka - 1 szt. - koci grzbiet - 1 szt. - pomost ruchome belki - 1 szt. - pomost wiszący - 1 szt. - pomost z belką - 1 szt. - platforma - 2 szt. - rura strażacka - 1 szt. Wymiary urządzenia pomiędzy 9 – 12 m Wysokość swobodnego upadku: 1,20 m | sztuka | 1 |
| 2. | # Huśtawka podwójna Elementy nośne wykonane z drewna litego, bezrdzeniowego o przekroju okrągłym lub kwadratowym, zabezpieczone poprzez impregnację. Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Siedzisko huśtawkowe gumowe płaskie na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej x 2 szt. Dane techniczne: długość pomiędzy 3,00 – 3,5 m szerokość pomiędzy 1,8 – 2,2 m wysokość pomiędzy 2,00 – 2,50 m Wymiary strefy bezpieczeństwa ok. 4 x 8 m | sztuka | 1 |
| 3. | # Karuzela tarczowa z siedziskami Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo o średnicy fi min. 30 mm. Siedziska i kierownica wykonane z płyty antypoślizgowej. Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Dane techniczne: wysokość pomiędzy 0,70 – 1,20 m średnica pomiędzy 1,40 – 2,00m | sztuka | 1 |
| 4. | # Piaskownica z bali sześciokątna Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna impregnowanego zabezpieczonego przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Dane techniczne: wysokość pomiędzy 0,25 – 0,45 m długość pomiędzy 2,5 – 3,2 m szerokość pomiędzy 2,8 – 3,2 m | sztuka | 1 |
| 5. | ## Sprężynowiec 1-osobowy w kształcie MOTORU Elementy urządzenia wykonane z materiału/sklejki o grubości min. 15 mm odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna stalowa o wymiarach 400x20 mm zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Rączki oraz podnóżki wykonane z poliamidu. Wszelkie połączenia elementów mocujących z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce osłonięte plastikowymi zaślepkami chroniącymi przed urazami. Dane techniczne: Wymiary urządzenia: min. 0,30 x 1 x 0,7 m Wymiary strefy bezpieczeństwa: śr. 2,20 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m | sztuka | 1 |
| 6. | # Sprężynowiec 1-osobowy w kształcie konik Elementy urządzenia wykonane z materiału/ sklejki o grubości min. 15 mm odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna stalowa o wymiarach 400x20 mm zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Rączki oraz podnóżki wykonane z poliamidu. Wszelkie połączenia elementów mocujących z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce osłonięte plastikowymi zaślepkami chroniącymi przed urazami. Dane techniczne: ## Wymiary urządzenia: min. 0,30 x 1 x 1 m Wymiary strefy bezpieczeństwa: śr. 2,20 m Wysokość swobodnego upadku: 0,50 m | sztuka | 1 |
| 7. | ławka z oparciem - stelaż żeliwny z podłokietnikami pomalowany proszkowo - drewno zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane - wywiercone otwory w deskach wraz ze śrubami montażowymi - otwory w stopkach umożliwiające montaż ławki do podłoża - długość pomiędzy 150-175 cm | sztuka | 1 |
| 8. | metalowy kosz na śmieci z daszkiem - konstrukcja wykonana z metalu malowanego proszkowo - pojemność kosza: min. 35 litrów -opróżnianie kosza poprzez obrót pojemnika - wysokość pojemnika min. 40 cm - wysokość kosza przed montażem m.in. 110 cm - wysokość kosza po montażu min. 80 cm | sztuka | 1 |
| 9. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (panel lub przęsło ogrodzeniowe) Działka, na której będzie zlokalizowany plac zabaw jest już ogrodzony z 2 stron (załącznik nr 3), posiada także częściowo utwardzoną nawierzchnię. Wykonawca przygotuje teren z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa, zamontuje dostarczone urządzenia oraz wykona ogrodzenie z paneli lub przęseł wykonanych z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Wysokość ogrodzenia pomiędzy 140 – 200 cm, furtka – 1 szt., ilość słupków oraz innych potrzebnych akcesoriów zależy od wielości zagospodarowanego terenu. Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia piaskownicy piaskiem spełniającym wymogi sanitarne (atest PZH), a także uprzątnięcia terenu. | usługa | 1 |