SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informacje ogólne |  |
| 1a | Rok produkcji | 2018 |
| 1b | Liczba miejsc | 24 |
| 1c | Wejście do autobusu (przedziału pasażerskiego) | Drzwi przednie elektryczne z obniżonym stopniem (podświetlenie) |
| 1d | Homologacja | Całopojazdowa. Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i UE, a także niezbędne dokumenty do zarejestrowania pojazdu w Polsce. |
| 1e | Dopuszczalna masa całkowita | 5500 kg |
| 2 | Wymiary |  |
| 2a | Długość całkowita | od 7700 do 7780 |
| 2b | Wysokość całkowita | od 2800 do 2900 |
| 2c | Rozstaw osi | 4325 |
| 3 | Silnik i skrzynia biegów |  |
| 3a | Rodzaj paliwa | Diesel |
| 3b | Pojemność skokowa silnika | od 2900 do 3000 |
| 3c | Moc silnika | od 130kW do 170kW |
| 3d | Norma emisji spalin | Euro VI C |
| 3e | Skrzynia biegów | Automatyczna |
| 4 | Bezpieczeństwo i zabezpieczenia |  |
| 4a | Autobus musi być wyposażony min. w: | System ABS, ESP, ASR, hamulce tarczowe przód i tył |
| 4b | Autobus musi być wyposażony min. w systemy zabezpieczające: | Immobiliser |
| 5 | Koła |  |
| 5a | Koła przednie, koła tylne podwójne bliźniacze | Autobus musi być dostarczony na kołach zimowych |
| 5b | Dodatkowy komplet kół zimowych letnich | Tak |
| 5c | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Tak |
| 6 | Kabina kierowcy |  |
| 6a | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| 6b | Klimatyzacja | Dachowa z indywidualnym nawiewem |
| 6c | Poduszka powietrzna | Tak |
| 6d | Schowek w desce rozdzielczej | Tak |
| 6e | Fotel kierowcy | Komfortowy, składane siedzisko |
| 6f | Kierownica | Regulowana w dwóch płaszczyznach, multifunkcyjna |
| 6g | Centralny zamek | Tak |
| 6h | Ściana działowa za kierowcą | Tak |
| 6i | Szyba w drzwiach kierowcy | Elektryczna |
| 6j | Drzwi | Indywidualne drzwi wejściowe dla kierowcy |
| 7 | Przedział pasażerski |  |
| 7a | Fotele | Z pełną regulacją z pasem 3 pkt. , z podłokietnikami od strony przejścia |
| 7b | Klimatyzacja | Z indywidualnym rozprowadzeniem w półkach |
| 7c | Podłoga | Antypoślizgowa podest od nadkoli do tyłu pojazdu. Wykonana z wysokiej jakości wykładzin . Nadkola listwy ABS |
| 7d | Oświetlenie | Centralne LED |
| 7e | Ściany boczne, sufit | Tapicerka łatwa w utrzymaniu kolor szary, sufit tworzywo kolor czarny |
| 7f | Dodatkowe wyposażenie przedziału pasażerskiego | Półki na bagaż po lewej i prawej stroni, panele w półkach. Firanki, wybijaki szyb min. 6 szt. Izolacja dźwiękowo-termiczna. |
|  | Luk dachowy | Pełniący rolę wyjścia awaryjnego |
|  | Szyby boczne | Podwójne |
|  | Szyba czołowa | Oryginalna |
|  | Drzwi tylne | Z szybami |
| 8 | Pozostałe |  |
| 8a | Ogrzewanie | Konwektorowe prawa i lewa strona z programatorem |
| 8b | Lusterka zewnętrzne | Elektrycznie regulowane , ogrzewane |
| 8c | Chlapacze | Przód i tył |
| 8d | Światła | Reflektory xenonowe |
| 8e | Ogranicznik prędkości | 100 km/h |
| 8f | Tachograf | Cyfrowy |
| 8g | Tempomat | Tak |
| 8h | Zbiornik paliwa | Min 75 l |
| 8i | Elektronika | Radioodtwarzacz DVD,MP3, USB przy każdym rzędzie, mikrofon, głośniki, monitor 17” 2 szt., kamera cofania podłączona do monitora na desce rozdzielczej, gniazdo 12V za kierowcą – 1 szt. |
| 8j | Kolor nadwozia | Srebrny metalik |
| 8k | Lusterka listwy boczne i zderzak | W kolorze nadwozia |
| 8l | Dodatkowe akcesoria | Zestaw narzędzi w tym podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica 2 szt., apteczka szt.2, klin pod koła. Dodatkowy akumulator. |
| 9 | Gwarancja |  |
| 9a | Silnik i podzespoły mechaniczne i elektroniczne | 24 m-ce |
| 9b | Powłoka lakiernicza | 24 m-ce |
| 10 | Dodatkowe wymagania: |  |
| 10a | Miejsce przystosowane do przewozu min jednej osoby na wózku inwalidzkim | Tak |
| 10b | Ostatnie dwa rzędy foteli na nogach szybkiego demontażu | Tak |

Ponadto:

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy.

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, wydane przez ustawowo uprawniony organ

- Autobus powinien spełniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz.U.2016 poz.2022 z późn. zm.) a szczególności budowy autobusu szkolnego § 22 tego rozporządzenia.

- Pojazd musi posiadać w języku polskim m.in. kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, książkę serwisową                       i gwarancyjną, aktualne świadectwo homologacji, badania techniczne oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.