Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (wolnego od wad, bezwypadkowego, z oryginalną powłoką lakierniczą) ciągnika rolniczego do prac związanych z utrzymaniem dróg, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego                        z homologacją.

Opis techniczny ciągnika rolniczego:

| Lp. | Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Ciągnik fabrycznie nowy nieużywany , nierejestrowany, rok produkcji 2019 |
|  | Pojemność 3750 cm3 |
|  | Liczba cylindrów – 4 |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: 100 l |
|  | Moc znamionowa 110 KM |
|  | Przekładnia mechaniczna z półbiegiem załączanym pod obciążeniem |
|  | Liczba biegów od 20/20, 2 zakresy do 36/36 , 3 zakresy |
|  | Rewers elektrohydrauliczny |
|  | Sprzęgło wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie |
|  | Hamulce tarczowe mokre, system hamowania na 4 koła |
|  | Elektrohydrauliczne załączanie napędu na 4 koła |
|  | Elektrohydrauliczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego funkcją automatyczną |
|  | Mechanicznie sterowany podnośnik tylny |
|  | Dwie pary gniazd hydrauliki zewnętrznej na tył |
|  | Standardowy rozmiar opon: tył od 480/70R34; przód od 360/70R24 |
|  | Kabina klimatyzowana z homologacją na dwie osoby |
|  | Radioodtwarzacz |
|  | Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa |
|  | Fotel pasażera |
|  | Przedni TUZ o udźwigu 2200 kg , para gniazd hydrauliki zewnętrznej, gniazdo elektryczne |
|  | Obciążnik na przód 450 kg |

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Ciągnik rolniczy musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).

- Ciągnik rolniczy musi posiadać homologację.

- Ciągnik rolniczy oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik rolniczy na okres wskazany  w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca.

- Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.

- Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne od pracy.

- Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

- Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

- Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.

Warunki dotyczące odbioru pojazdu

Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną pojazdu, instrukcje obsługi pojazdu, kartę pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, świadectwo homologacji, 2 komplety kluczyków i inne dokumenty w języku polskim niezbędne do rejestracji pojazdu.