Uzupełnienia do opracowania pt.

„Przełożenie drogi powiatowej DP 3180P  na odcinku Kaliska-Gogolina-Wielkopole. Raport o oddziaływaniu na środowisko”

- Z zakresu ochrony przed hałasem

a). Przedstawiony na rysunku nr 4 docelowy kontur O/Jóźwin IIB jest maksymalnym terenem prowadzenia prac górniczych. W przyszłości nie będzie konieczności analogicznego przekładania projektowanej drogi DP 3180.

b). Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie koliduje z żadnym z przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami).

c). W związku z budową drogi 3180P budynki zlokalizowane na działce ewidencyjnej 52/8 są przewidziane do wykupienia i wyburzenia.

d). Natężenie ruchu pojazdów do analizy akustycznej przyjęto z nadmiarem do stanu istniejącego. Nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu ponad przyjętą wartość w perspektywie najbliższych 10 lat.

e). Eksploatacja Odkrywki Jóźwin IIB spowoduje likwidację niektórych dróg i zastąpienie ich nowobudowanymi odcinkami w celu zachowania spójności układu komunikacyjnego. Nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu na drogach w otoczeniu odkrywki. Może nastąpić zmniejszenie lokalnego ruchu w związku z likwidacją gospodarstw na terenie przewidzianym pod odkrywkę.

- Z zakresu ochrony powietrza.

a). Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z drogi przyjęto średnie natężenie ruch. W związku z czym obliczenia powtórzono uwzględniając maksymalne natężenie ruchu w godzinie szczytu równe 200 pojazdów/godzinę.

Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej.

Parametry emitorów na terenie zakładu: Przebudowa drogi powiatowej 3180P na odcinku Kaliska-Gogolina-Wielkopole

| Symbol | Wysok. | Przekrój | Prędk.g. | Temp. | Xe | Ye | Nazwa | Emis.max. | Emisja | Emisja śr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | gaz.K | m | m | zanieczyszczenia | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E1 Odcinek drogi 3180P | 1,0 L | 0 | 0 | 0 | 181 | 263 | tlenki azotu | 0,085 | 0,311 | 0,035 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 148,717 | 320 | 40 | 6 | 1 | NNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,4771 | 90 | 430 | 6 | 1 | SSE |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych

X = 320 Y = 40 m i wynosi 148,717 µg/m3 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 90 Y = 430 m , wynosi 4,4771 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

b). Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przyjęto współczynnik szorstkości terenu  zo = 0,02.

c). Budowa przedsięwzięcia nie przyczyni się wzrostu natężenia ruchu na innych drogach, w związku z powyższym nie przewiduje się pośredniego oddziaływania planowanej inwestycji.

- Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

a). Z projektowanego odcinka wody opadowe odprowadzane będą do doliny Strugi       Kleczewskiej, istniejących rowów oraz do rowów o funkcji retencyjno – odparowującej bądź zbiorników odparowujących.

Rowy będą miały dno i skarpy pokryte trawą, która w sposób naturalny będzie podczyszczać odprowadzane z dogi wody. W związku z tym przewiduje się, że odprowadzane wody nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z paragrafem 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r., wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

b). Ilości wód opadowych z nawierzchni projektowanej drogi.

Do obliczeń przyjęto:

- średni normalny opad roczny H = 550 mm/rok,

- miarodajne natężenie deszczu  150 l/s  ha.

- powierzchnia drogi z poboczami: 8 m x 4375 m = 35000 m2 = 3,50 ha

- - Obliczeniowy maksymalny sekundowy spływ wód opadowych

Q s.max. = F x Ψ x qs.max.

gdzie:   Fzr. – powierzchnia odwadnianego terenu [ ha ],

Ψ - współczynnik spływu (przyjęto 0,9),

qs.max.  - jednostkowe maksymalne natężenie deszczu [dm3/(s  ha )].

Q s.max. = 473 l/s

- Obliczeniowy maksymalny dobowy spływ wód opadowych

Q d.max. = Q s.max. x 0,9

gdzie: 0,9 – współczynnik przeliczeniowy (przyjmując czas trwania deszczu

miarodajnego 15 min).

Q d.max. = 425 m3/d

- Obliczeniowy średni roczny spływ wód opadowych

Q r.śr. = F x Ψ x H =  Fzr. x 0,550 m/rok = 17325 m3/rok.

c). W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z korony drogi będą wykonane rowy o charakterze retencyjno – odparowującym. Będzie to nowy element lokalnej sieci hydrograficznej. Część wód będzie odprowadzona do Strugi Kleczewskiej i istniejących rowów melioracyjnych. Zarówno w Strudze Kleczewskiej, jak i rowach przepływy występują okresowo.

W związku z powyższym budowa drogi będzie oddziaływać środowisko wodne. Nie będzie to oddziaływanie jednoznacznie negatywne i nie będzie powodować uciążliwości dla środowiska.

- Z zakresu hydrogeologii

a). Według przeprowadzonych badań podłoża gruntowego nie stwierdzono występowania torfów na trasie projektowanej drogi. W przypadku pojawienia się gruntów torfowych w trakcie budowy drogi, zostaną one wykorzystane do rekultywacji zwałowisk.

b). Warstwa odsączająca pełni funkcję warstwy odcinającej konstrukcję drogową od podłoża gruntowego, a tym samym funkcję mrozoochronną dla konstrukcji drogi. Jej zadaniem jest jak najszybsze odprowadzenie wód z konstrukcji drogowej.

c). W razie zaistnienia sytuacji awaryjnej np. wycieku paliwa, warstwa zanieczyszczonego gruntu zostanie usunięta z miejsca inwestycji i przekazana jako odpad do unieszkodliwienia uprawnionej firmie.

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i roczne ilości odpadów wytwarzanych w związku z budową drogi. Tabelę skorygowano o odpad o kodzie 17 05 03* - gleba zanieczyszczona.

| Rodzaj odpadu | Kod wg Katalogu Odpadów | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,1 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,1 |
| opakowania z drewna | 15 01 03 | 0,5 |
| odpady betonu i gruz betonowy | 17 01 01 | 0,2 |
| odpady z tworzyw sztucznych | 17 02 03 | 0,1 |
| przewody elektryczne | 17 04 11 | 0,1 |
| gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne | 17 05 03* | 4,000 |
| gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | 600 |
| odpady komunalne | 20 03 01 | 0,1 |

d). W miejscu skrzyżowania drogi z ciekiem Struga Kleczewska będzie wykonany przepust żelbetowy o długości ok. 12,0 m. Przepust może być wykonany jako okrągły o średnicy 1500 mm lub skrzynkowy o przekroju 15001500 mm. Światło przepustu dobrano dla przepływu prawdopodobnego Q1%.

Hanna Puchalska

Poltegor-projekt Sp. z o.o. Wrocław