| - Doposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej |  |
| --- | --- |
| - Digestorium szt. 1 W skład zestawu wchodzi: - dygestorium z czterech stron przeszklone szybą o wymiarach 185x112x60(+/- 10%) wyposażone w instalację wodną wraz ze zlewem kwasoodpornym, instalację gazową na propan-butan wraz z butla 2 l., dodatkowe ujęcie wodne na wąż giętki, oświetlenie wewnętrzne, instalację elektryczną z dodatkowym ujęciem na 230 volt. Wentylator wyciągowy wraz z rurą odprowadzającą. Szyba przednia podnoszona na zasadzie przeciwwag. Wnętrze wyłożone płytkami kwasoodpornymi. - Podest, pod którym znajduje się doprowadzenie i odprowadzenie mediów: wody, prądu, ścieków wraz z instalacją doprowadzenie i odprowadzenie w/w mediów. Podest wykonany z płyty stolarskiej pokryty tarketem , naroża zabezpieczone kątownikiem aluminiowym - Stoliki uczniowskie - szt. 8 - stoliki uczniowskie w wersji 3-osobowej, z blatami odpornymi na rozcieńczone kwasy i zasady oraz odporne termicznie wraz z wąską szafką zamykaną na klucz do przechowywania szkła laboratoryjnego od zewnętrznej strony, zaopatrzone w stopki stabilizacyjne. - Szafka metalowa z odciągami do przechowywania odczynników - szt. 1 W skład zestawu wchodzą: - Szafa metalowa o wym 185x80x40 do przechowywania odczynników chemicznych wyposażona w wentylator wyciągowy wraz z rurą odprowadzającą opary chemiczne, zamykana na zamek. W środku 4 półki. - Zestaw odczynników chemicznych do przeprowadzania doświadczeń w gimnazjum. - Moduł środkowy wyposażony w blat kwasoodporny, zlew kwasoodporny oraz wlewkę wody - szt. 1 W skład modułu wchodzą: - Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w 4 lub 5 zlewów chemoodpornych, baterie do wody, suszarki do szkła laboratoryjnego. Blat pokryty płytkami chemoodpornymi, szer. kanału ok. 600, wys. 750-900 mm. - stół demonstracyjny połączony z dygestorium wymiarach 210x60x96 (+/- 10% - w zależności od rozstawienia w sali/ wykonany na stelażu metalowym, w dolnej części szafki i szuflady z płyty meblowej z obrzeżem PCV. Blat pokryty płytkami kwasoodpornymi. Stół wyposażony w instalację wodną ze zlewem polipropylenowym kwasoodpornym, palnik gazowy Bunsena z nabojem gazowym na propan butan lub butlą na gaz propan-butan i instalację elektryczną. UWAGA!!!! Wszystkie ceny muszą obejmować montaż i transport. |  |

UWAGA!! Na wszystkie sprzęty i wyposażenie wymagane jest udzielenie 2 –letniej gwarancji.