O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

Wiśniewa-Gogolina  gmina  Wilczyn

- Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

Przebudowa drogi gminnej Wiśniewa-Gogolina

Gmina  Wilczyn

1.2.Inwestor:

Gmina Wilczyn

Ul. Strzelińska 12 D

62-550 Wilczyn

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Gminy Wilczyn

- Materiały wyjściowe

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

- Pomiary uzupełniające w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Normy i przepisy związane

4.  Przedmiot  i cel opracowania

Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

przebudowę  drogi  gminnej  Wiśniewa-Gogolina długości  1451,00mb

od  km  0 + 000  do  km  1 + 451.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie

warunków dojazdu do istniejących  zabudowań   oraz poprawę  bezpieczeństwa

i  wygody ruchu.

5. Zakres  i rodzaj  opracowania:

Całość  robót  przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi

gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stanowiącego

działki o numerach  ewidencyjnych  „51, 300”   w obszarze  miejscowości

Wiśniewa i Gogolina.

Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  na  odcinku  o  długości  1451,00mb

i  szerokości  nawierzchni  4,0m  z  obustronnymi poboczami szerokości 1,00m

Zaprojektowane zostało poszerzenie jezdni  na łukach W3 i W4 do szerokości

4,50m

W zakresie opracowania ujęto:

- roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego

- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie  podbudowy z tłucznia kamiennego

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna

- oczyszczenie i skropienie  emulsja asfaltową nawierzchni z płyt beton.

- wyrównanie profilu na istniejącej wierzchni z płyt betonowych masą

mineralno- asfaltową

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej na

istniejącej nawierzchni z płyt betonowych

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna

- wykonanie  poboczy

- Oznakowanie pionowe

6. Stan istniejący.

Droga  gminna  Wiśniewa-Gogolina  znajduje  się  na  terenie  gminy

Wilczyn.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest  ona  ważnym elementem miej-

scowej  infrastruktury  zapewniając  połączenie między tymi dwiema

wioskami oraz dojazd  do  istniejących  zabudowań .

Na projektowanym odcinku droga  w km 0+000 do 1+157 posiada istniejącą

nawierzchnię  żwirowo-tłuczniową , a  w km 1+157 do 1+451 nawierzchnię

z   płyt betonowych. Stan  techniczny obu jest bardzo zły. Nawierzchnia

charakteryzuje  się  licznymi  nierównościami , ubytkami   oraz  spękaniami

powodującymi  utrudnienia  oraz  dyskomfort  w  ruchu  jej  użytkowników,

szczególnie podczas opadów  w okresie jesienno-zimowym . W obecnym

stanie  droga ta   stwarza  zagrożenie   dla  bezpieczeństwa ruchu.

Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – L. Szerokość istniejącej  nawierzchni

wynosi  4,0-4,5m .  Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice  gruntów

o  zróżnicowanym   sposobie  użytkowania. W  przeważającej  części  są  to

pola  i  grunty uprawne.  Droga  nie  posiada prawidłowych spadków

poprzecznych   i podłużnych.              .

7. Stan projektowany.

Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  o zniszczonej nawierzchni  żwirowo-

tłuczniowej oraz nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu

asfaltowego.

Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji

Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1

Parametry techniczne  projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

- podłoże gruntowe                             -  G1

- warunki wodne                                 -  korzystne

- kategoria drogi                                  -   gminna

- klasa drogi                                         -   L-lokalna

- prędkość projektowa                         -   40 km/h

- długość                                              -   1451,00mb w osi drogi

- kategoria obciążenia ruchem             -   KR 1

- szerokość korony drogi                     -   5,50-6,00m

- szerokość jezdni                                -   4,00-4,50m

- szerokość poboczy                            -    1,00m

- spadek poprzeczny jezdni                  -  dwustronny 2%

- spadek poprzeczny pobocza               -  6%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Droga w km 0+000 – 1+157:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna  grubości  5,0cm

po zagęszczeniu

- podbudowa z tłucznia kamiennego  warstwa   górna gr. 8cm  po

zagęszczeniu

-  podbudowa z tłucznia kamiennego  warstwa    dolna gr. 12cm  po

zagęszczeniu

- warstwa  wyrównawcza  z  masy  mineralno-asfaltowej  w  ilości

0,075 kg/m2

Droga w km 1+157-1+451:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna  grubości  3,0cm po

zagęszczeniu

- warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej  grubości 3,0cm po

zagęszczeniu

- wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową w ilości 20Mg

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono na

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

10. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej

zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych

nierówności.

- przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju

podłużnego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach

konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Pobocze  należy wykonać z  materiału zakupionego  i  dowiezionego  do

miejsca wbudowania.

13.  Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren

- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podłużne drogi

- istniejące rowy

14. Roboty ziemne:

Nie przewiduje się robót ziemnych

15. Urządzenia obce:

W obrębie  przebudowywanej drogi przebiega podziemna  linia  wodocią-

gowa,   telekomunikacyjna , napowietrzna  linia energetyczna  oraz punkt

osnowy  geodezyjnej.

16.  Oznakowanie:

Teren drogi należy oznakować zgodnie z oznakowaniem pokazanym  na

planie  sytuacyjnym

17.  Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona powietrza

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym

Ochrona wód

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

U W A G A:

W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

Z  PN-E-05 100-1 .

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną.

OPRACOWAŁ: