O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

w  miejscowości  Kownaty  gmina  Wilczyn

- Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Kownaty

Gmina  Wilczyn

1.2.Inwestor:

Gmina Wilczyn

Ul. Strzelińska 12 D

62-550 Wilczyn

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Gminy Wilczyn

- Materiały wyjściowe

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

- Pomiary uzupełniające w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Normy i przepisy związane

4.  Przedmiot  i cel opracowania

Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

przebudowę  drogi  gminnej  w  miejscowości  Kownaty  długości  188mb

od km 0+000 do km 0+188.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie

warunków dojazdu do istniejących  zabudowań   oraz poprawę  bezpieczeństwa

i  wygody ruchu.

.

5. Zakres  i rodzaj  opracowania:

Całość  robót  przewidzianych w związku z przebudową wymienionej

drogi   gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stano -

wiącego  działkę o numerze ewidencyjnym  „143”  w  miejscowości  Kownaty

Projekt  przewiduje  przebudowę  odcinka drogi  od km 0+000  do km  0+188

i  szerokości  nawierzchni :

w km 0+000 do km 0+025  - 4,50m

w km 0+025 do km 0+188  -  3,00m

z  obustronnymi  poboczami   szerokości  2x0,75m.

W zakresie opracowania ujęto:

- roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego

- profilowanie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

- profilowanie  poboczy

- oznakowanie pionowe drogi

6. Stan istniejący.

Droga  gminna w miejscowości  Kownaty znajduje się na terenie gminy

Wilczyn.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest ona  ważnym elementem miej-

scowej  infrastruktury  zapewniając  dostęp  do  pól uprawnych.

Na  projektowanym  odcinku droga posiada nawierzchnię  gruntowo-żwirową

z licznymi nierównościami  i zaniżeniami, które stają się najbardziej uciążliwe

w okresie wiosennym  i  jesiennym oraz podczas opadów atmosferycznych.

Ze względu na stan  techniczny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – L. Szerokość istniejącej  nawierzchni

wynosi 3,00-4,50m. Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice gruntów

o  zróżnicowanym   sposobie  użytkowania. W  przeważającej  części  są to

grunty rolne. Droga  nie  posiada  prawidłowych  spadków  poprzecznych

i  podłużnych.

7. Stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowo-zwirowej na

drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji

Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1

Parametry techniczne  projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

- podłoże gruntowe                          - G1

- warunki wodne                              - korzystne

- kategoria drogi                                  -   gminna

- klasa drogi                                         -   L-lokalna

- prędkość projektowa                         -   40 km/h

- długość                                              -   188,00 m w osi drogi

- kategoria obciążenia ruchem             -   KR 1

- szerokość korony drogi                     -   4,5-6,0m

- szerokość jezdni                                -   3,0-4,5m

- szerokość poboczy                            -   2x 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni                  -  dwustronny 2%

- spadek poprzeczny pobocza               -  6%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna  grubości  5,0cm po  zagęszczeniu

- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa górna   grubości 8,0cm po zagęszczeniu

- podbudowa z tłucznia kamiennego w-wa dolna   grubości 12,0cm po zagęszczeniu

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono

na   aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

10. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej

zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych

nierówności.

- przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju

podłużnego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach

konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Pobocze  należy  wykonać z gruntu dowiezionego

13.  Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren

- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podłużne drogi

14. Roboty ziemne:

Nie przewiduje się robót ziemnych

15. Urządzenia obce:

W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,

telekomunikacyjna , napowietrzna  linia energetyczna  eNN   oraz punkt

osnowy geodezyjnej.

16.  Oznakowanie:

Oznakowanie pionowe drogi należy wykonać wg planu sytuacyjnego

17.  Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona powietrza

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym

Ochrona wód

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

U W A G A:

W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

z  PN-E-05 100-1 .

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną.

OPRACOWAŁ: