CZĘŚĆ 4 Doposażenie pracowni dydaktycznej chemicznej

- Digestorium szt. 1 W skład zestawu wchodzi: - dygestorium z czterech stron przeszklone szybą o wymiarach 185x112x60(+/- 10%) wyposażone w instalację wodną wraz ze zlewem kwasoodpornym, palnik Bunsena z nabojem na propan-butan lub z butlą na gaz propan-butan, dodatkowe ujęcie wodne na wąż giętki, oświetlenie wewnętrzne, instalację elektryczną z dodatkowym ujęciem na 230 volt. Wentylator wyciągowy wraz z rurą odprowadzającą. Szyba przednia podnoszona na zasadzie przeciwwag. Wnętrze wyłożone płytkami kwasoodpornymi. - Podest, pod którym znajduje się doprowadzenie i odprowadzenie mediów: wody, prądu, ścieków wraz z instalacją doprowadzenie i odprowadzenie w/w mediów. Podest wykonany z płyty stolarskiej pokryty tarketem , naroża zabezpieczone kątownikiem aluminiowym. - Stoliki uczniowskie - szt. 8 - stoliki uczniowskie o wymiarach 180x60x76 w wersji 3-osobowej, z blatami odpornymi na rozcieńczone kwasy i zasady oraz odporne termicznie wraz z wąską szafką zamykaną na klucz do przechowywania szkła laboratoryjnego od zewnętrznej strony, zaopatrzone w stopki stabilizacyjne. - Szafka metalowa z odciągami do przechowywania odczynników - szt. 1 - szafa metalowa o wymiarach 185x80x40 do przechowywania odczynników chemicznych wyposażona w wentylator wyciągowy wraz z rurą odprowadzającą opary chemiczne, zamykana na zamek. W środku 4 półki wyposażona w zestaw odczynników chemicznych do przeprowadzania doświadczeń w gimnazjum. - Moduł środkowy wyposażony w blat kwasoodporny, zlew kwasoodporny oraz wlewkę wody - szt. 1 W skład modułu wchodzą: - Kanał zasilający do prowadzenia mediów (instalacji wodno-kanalizacyjnej), wyposażony w 4 lub 5 zlewów kwasoodpornych, baterie do wody, suszarki do szkła laboratoryjnego typu „jeż”. Blat pokryty płytkami chemoodpornymi z obrzeżem aluminiowym malowany farbami epoksydowymi, szerokość kanału ok. 600 mm, wysokość 750-900 mm. - stół demonstracyjny połączony z modułem środkowym o wymiarach 210x60x96 (+/- 10% - w zależności od rozstawienia w sali), wykonany na stelażu metalowym 25x25, w dolnej części szafki i szuflady z płyty meblowej z obrzeżem PCV. Blat pokryty płytkami kwasoodpornymi z obrzeżem aluminiowym pokryty lakierem epoksydowym. Stół wyposażony w instalację wodną ze zlewem polipropylenowym kwasoodpornym, palnik gazowy Bunsena z nabojem gazowym na propan butan lub butlą na gaz propan-butan i instalację elektryczną. UWAGA!!!! Wszystkie ceny muszą obejmować montaż i transport.

UWAGA!! Na wszystkie sprzęty i wyposażenie wymagane jest udzielenie 2 –letniej gwarancji.