O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

w  miejscowości  Wilczogóra  gmina  Wilczyn

- Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Wilczogóra

Gmina  Wilczyn

1.2.Inwestor:

Gmina Wilczyn

Ul. Strzelińska 12 D

62-550 Wilczyn

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Gminy Wilczyn

- Materiały wyjściowe

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

- Pomiary uzupełniające w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Normy i przepisy związane

4.  Przedmiot  i cel opracowania

Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

przebudowę  drogi  gminnej  w  miejscowości  Wilczogóra  długości  400,00mb

od  km  0 + 000  do  km  0 + 400.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie

warunków dojazdu do istniejących  zabudowań   oraz poprawę  bezpieczeństwa

i  wygody ruchu.

5. Zakres  i rodzaj  opracowania:

Całość  robót  przewidzianych w związku z przebudową wymienionej drogi

gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stanowiącego

działkę o numerze ewidencyjnym  „290”   w  miejscowości  Wilczogóra.

Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  na  odcinku  o  długości od km 0+000

do km  0 + 400  i  szerokości  nawierzchni 4,0m  z  obustronnymi poboczami

szerokości  2x0,5m.

W zakresie opracowania ujęto:

- roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego

- wykonanie koryta  drogi

- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej z wymianą włazu

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- profilowanie  poboczy

6. Stan istniejący.

Droga gminna w miejscowości Wilczogóra znajduje się na terenie gminy

Wilczyn.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest  ona  ważnym elementem miej-

scowej  infrastruktury  zapewniając  dostęp  do  istniejących  zabudowań i pól.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię  gruntowo-żwirową

z  licznymi  nierównościami   i zaniżeniami,  powodującymi  duże utrudnienia

dla jej użytkowników.  Ze  względu na zły stan  techniczny stwarza zagrożenie

dla bezpieczeństwa ruchu.

Droga  ta jest zaliczana do klasy drogi – L. Szerokość istniejącej  nawierzchni

wynosi 4,0m. Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice gruntów

o  zróżnicowanym   sposobie  użytkowania. W  przeważającej  części  są to

pola uprawne.   Droga  nie  posiada prawidłowych spadków  poprzecznych

i  podłużnych.

7. Stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni  gruntowo-żwirowej na

drogę  o nawierzchni z betonu asfaltowego  o  szerokości jezdni 4,0m

Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji

Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1

Parametry techniczne  projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

- podłoże gruntowe                             -  G1

- warunki wodne                                 -  korzystne

- kategoria drogi                                  -   gminna

- klasa drogi                                         -   L-lokalna

- prędkość projektowa                         -   40 km/h

- długość                                              -   400,0mb w osi drogi

- kategoria obciążenia ruchem             -   KR 1

- szerokość korony drogi                     -   5,00m

- szerokość jezdni                                -   4,00m

- szerokość poboczy                            -   2x 0,5m

- spadek poprzeczny jezdni                  -  dwustronny 2%

- spadek poprzeczny pobocza               -  6%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna  grubości  5,0cm po

zagęszczeniu

-  podbudowa z tłucznia kamiennego -warstwa   górna gr. 8cm  zagęszczeniu

-  podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa   dolna gr. 12cm  po

zagęszczeniu

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono na

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

10. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej

zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych

nierówności.

- przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju

podłużnego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach

konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Pobocze  należy wykonać z gruntu  rodzimego pochodzącego  z  wykopów

w   korycie  drogi   oraz  częściowo  zakupionego  i  dowiezionego  do

miejsca wbudowania.

13.  Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren

- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podłużne drogi

14. Roboty ziemne:

Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych związanych z  wykonaniem

koryta  drogi

15. Urządzenia obce:

W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,

telekomunikacyjna , energetyczna eNN ,  napowietrzna linia energetyczna

eNN  i eWN   oraz punkt   osnowy geodezyjnej.

16.  Oznakowanie:

Teren drogi należy oznakować zgodnie z oznakowaniem pokazanym  na planie

sytuacyjnym

17.  Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona powietrza

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym

Ochrona wód

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

U W A G A:

W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

Z  PN-E-05 100-1 .

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną.

OPRACOWAŁ: