| ## PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nazwa obiektu: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |  |  |
| Adres obiektu: GÓRY |  |  |  |  |
| Numery ewidencyjny działki: 209/5 ( obręb: GÓRY) |  |  |  |  |
| Inwestor: GMINA WILCZYN ul. Strzelińska |  |  |  |  |
| Adres inwestora: WILCZYN ul. Strzelińska |  |  |  |  |
| Branża: B U D O W L A N A |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI DATA – marzec 2012 |  |  |  |  |
| Branża: | Projektant: | Podpis: | Sprawdzający: | Podpis: |
| ARCHITEKTURA: PROJEKTANT | upr. do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności architektoniczno – konstrukcyjnej GA.N.413/8346/II/26/80 WKP/BO/0529/01 JAN CHORBIŃSKI |  | upr. projektant bez ograniczeń w specjalności architektonicznej WP- OIA/OKK/UpB/2007 WP – 0622 mgr inż. arch. MIKOLAJ JAROMINIAK |  |
| KONSTRUKCJA: PROJEKTANT | upr. do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności architektoniczno – konstrukcyjnej GA.N.413/8346/II/26/80 WKP/BO/0529/01 JAN CHORBIŃSKI |  | upr .projektant – bez ograniczeń w specjalności architektoniczno – konstrukcyjnej GP.7342/88/94 WKP/BO/3236/01 mgr inż. SYLWESTER MASTERNAK |  |
| INST. WOD. – KAN.: PROJEKTANT | upr. proj. i kier. budową i robotami – bez ograniczeń w specjalności. instalacyjnej. w zakresie sieci. instalacji. i urządzeń cieplnych wentylacyjnych gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0153/PW0S/10 WKP/IS/0344/10 mgr inż. BARTOSZ KAPUŚCIŃSKI |  | upr. projektant – bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/O359/PWOS/09 WKP/IS/0172/09 mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYNSKI |  |
| INST. ELEKTRYCZNE: PROJEKTANT | Upr`. do proj. i kierowania – bez ograniczeń w specjal. instal. i urządzeń elekt. elektroenergetyk. GP.B.I 7342.-91/98 WKP/IE/3050/01 inż. WŁADYSŁAW MALIŃSKI |  |  |  |

- 1 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY   ZDROWIA

/ na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r /

1. NAZWA  OBIEKTU:   ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ w m. GÓRY

2. ADRES  BUDOWY:      GÓRY gm. WILCZYN

( obręb: GÓRY  dz. nr 281/9)

3. INWESTOR:                  GMINA   WILCZYN

4. PROJEKTANT:

JAN  CHORBIŃSKI

uprawniony do projektowania i kierowania budowa

i  robotami  w   specjalności   arch.  - konstrukcyjnej

GA -N 413/8346/II/80      WKP/BO/0529/01

Konin –   czerwiec   2012r

- 2 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

CZĘŚĆ  OPISOWA

- ZAKRES  OBEJMUJE  WYBUDOWANIE:

-  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. GÓRY.

-  WYKONANIE  MAŁEJ ARCHITEKTURY  PO ZAKOŃCZENIU PRZEDMIOTOWEJ

INWSTYCJI.

KOLEJNOŚĆ  WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJE:

----------------------------------------------------------------

- WYKONANIE  PRAC  ROZBIÓRKOWYCH

- ZAGOSPODAROWANIE PLACU  BUDOWY

- ROBOTY ZIEMNE

- ROBOTY  BUDOWLANO – MONTAŻOWE

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WSZELKIE INNE ROBOTY  WYKONYWANE PRZY UŻYCIU

MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA PLACU  BUDOWY

- NA  ISTNIEJĄCEJ  DZIAŁCE   WYBUDOWANO OBIEKT

KUBATUROWY –  ŚWIETLCY  WIEJSKIEJ ( REMIZA STRAŻACKA)

DZIAŁKA UZBROJONA W INFRASTRUKTURĘ. BRAK

DRZEWOSTANU.

- ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA  LUDZI:

- DROGI, WEJŚCIA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

- STREFY SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW   I WYROBÓW

- INSTALACJE  ROZDZIAŁU  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

- BLISKOŚĆ  LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

- WYDZIELONE  POMIESZCZENIA  I URZADZENIA  HIGIENICZNO – SANITARNE

- SPRZĘT  P – POŻ.

- RODZAJE  I  SKALA ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS

REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ORAZ  MIEJSCE  I CZAS  ICH

WYSTĄPIENIA:

a/ roboty  ziemne:

- głębokość wykopu i nachylenie skarp:

ściany o ścianach pionowych bez  rozparcia o głębokości większej  niż 1,5 m lub o

bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości  większej  niż  3,0 m

- 3 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

- przebieg  instalacji  podziemnych sąsiedztwo  istniejących, oraz wykonanie

projektowanych przyłączy / przepusty, przebicia /

b/ roboty  budowlano – montażowe:

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m  balustrady,

zabezpieczenia wszelkich otworów  pionowych i poziomych,

- prace  wykonywane przez co najmniej dwie  osoby

c/ roboty  wykończeniowe:

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m   / rusztowania

zewnętrzne i wewnętrzne, balustrady /

- uderzenie spadającym przedmiotem / strefy  niebezpieczne /

- prace  wykonane  przez co najmniej dwie osoby

d/ prace z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu  budowy:

- porażenie prądem  elektrycznym

- potrącenie  pracownika lub osoby postronnej sprzętem / koparka /

- pochwycenie kończyn przez  napęd urządzeń

- SPOSOBY  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED

PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

5.1 SZKOLENIE  PRACOWNIKÓW  ZAKRESIE  BHP.

a/ szkolenie  wstępne

- szkolenie wstępne ogólne / instruktaż ogólny /

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy / instruktaż stanowiskowy /

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z praca na danym stanowisku

- szkolenie wstępne podstawowe

b/ szkolenie okresowe

5.2 ZASADY  POSTEPOWANIA  W PRZYPADKU  WYSTAPIENIA  ZAGROŻENIA.

5.3 ZASADY BEZPOŚREDNIEGO  NADZORU  NAD PRACAMI  SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ  WYZNACZONE  W TYM  CELU  OSOBY.

  - ZASADY  ZASTOSOWANIA  PRZEZ  PRACOWNIKÓW  ŚRODKÓW

OCHRONY INDYWIDUALNEJ   ORAZ  ODZIEŻY  I  OBUWIA  ROBOCZEGO.

- ŚRODKI TECHNICZNEI ORGANIZACYJNE ZPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

BÓDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

- 4 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, SĄSIEDZTWIE TYM

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,

UMOŻLIWIJAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

- wykonanie planu bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu  budowy

- wydzielenie dróg  komunikacyjnych

- wydzielenie i oznakowanie stref  niebezpiecznych

- doprowadzenie  mediów zgodnie z planem  zagospodarowania

- zapewnienie i urządzenie  pomieszczeń  higieniczno – sanitarnych  i socjalnych

- szkolenie  bhp  i  p – poż.

- ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie  osoby

w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia    szczególnego

zagrożenia  dla zdrowia lub życia  ludzkiego

- udostępnienie  do stałego  korzystania  aktualnych  instrukcji  bezpieczeństwa  i

higieny prac dotyczących:

# wykonanie prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi  lub zagrożeniami  zdrowia

pracowników

# obsługi  maszyn i urządzeń  technicznych

# postępowanie z materiałami szkodliwymi  dla zdrowia niebezpiecznymi

# udzielenie pierwszej  pomocy

Konin,  czerwiec  2012r                                                                              Opracował:

- 1 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

OPIS  TECHNICZNY

do projektu  zagospodarowania  działki

- DANE  EWIDENCYJNE:

Zamierzeniem  inwestycyjnym  jest  rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej ( remiza strażacka) w m. GÓRY, wraz z wszystkimi urządzeniami  infrastruktury technicznej. Obiekt realizowany będzie w technologii tradycyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę  - usług  kultury ( zgodnie z decyzją   celu  publicznego) realizowana  będzie w zabudowie  wolnostojącej z dojazdem z drogi gminnej nr 206. Obiekt  podłączony jest do istniejącej infrastruktury  technicznej.

Wjazd i wyjazd na działkę z drogi gminnej nr 206

- INWESTOR:  GMINA  WILCZYN

  - ADRES  BUDOWY:  GÓRY   obręb:  GÓRY

(dz. nr  209/5)

- PODSTAWA  OPRACOWANIA:

  - ZLECENIE  INWESTORA.

  - DECYZJA LOKALIZACYJNA  CELU  PUBLICZNEGO  WYDANA PRZEZ

WÓJTA  GMINY  WILCZYN.

  - MAPA  SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA  W SKALI  1 : 500

- OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I PRZEPISY

PROJEKT  WYKONANO  PRZY  ZAŁOŻENIACH, ŻE:

- poziom  zwierciadła wody  gruntowej: poniżej poziomu  posadowienia  fundamentów

- głębokość  przemarzania  gruntu  hz -1,00 m

- obciążenie śniegiem – II strefa, obciążenie wiatrem – I strefa

- do obliczeń  fundamentów przyjęto  parametry geotechniczne dla średnio spoistych glin

piaszczystych stanie plastycznym.

- 2 –

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

  - WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA ( warunki gruntowo – wodne)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Do celów projektowych przyjęto, że obiekt posadowiony będzie na warstwie piasków grubych o miąższości co najmniej ok. 2 m. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego  poziomu posadowienia oraz braku  występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W założeniach dla projektowanych  fundamentów zakłada się posadowienia na  głębokości  min. 1,0 m poniżej poziomu terenu, na warstwie piasków grubych wilgotnych średnioziarnistych ( o stopniu zagęszczenia lD = 0,60) .Parametry  geotechniczne oznaczono metodą  B  wg PN-81/B-03020.

    - KATEGORIA  GEOTECHNICZNA  OBIEKTU

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463 niniejszy  obiekt zalicza się do  pierwszej kategorii geotechnicznej  obejmującej  niewielkie  obiekty  budowlane o statycznie  wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

- PRZEDMIOT  INWESTYCJI  ORAZ  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI

OBIEKTÓW

  - Pierwszym  etapem prac   będą  prace  ziemne :- zdjęcie urodzajnej warstwy  ziemi, wykonanie niwelety  terenu wraz wszystkimi pracami towarzyszącymi,  wykonanie przyłączy:

wodociągowego , energetycznego, w dalszej  kolejności prace  budowlano –

montażowe.

- ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU DZIAŁKI

  - Działki posiadają dojazd z drogi  gminnej nr 206,  jest zlokalizowana na terenach przeznaczonych pod  budownictwo  - usług  kultury, jest terenem otwartym wolna od drzewostanu i innych budowli, obiekt zasilany z istniejących przyłączy, ogrzewanie z kotłowni  zlokalizowanej w istniejącym obiekcie  opalanej paliwem stałym., odprowadzenie  nieczystości  do kanalizacji  sanitarnej.  Niweleta terenu  płaska  wynosi  (-+)0,05m.-

- PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  DZIAŁKI

7.0. Architektura i forma projektowanych budynków  nawiązuje do tradycyjnej

zabudowy znajdującej się na  tym terenie.

7.1. Na przedmiotowej działce  zrealizowana  będzie rozbudowa z przebudową.

- 3-

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

7.2. Odprowadzenie wód  opadowych z powierzchni dachów na teren działki nr  289/1

7.2.2. Zasilanie obiektu w wodę  energię - z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Ogrzewanie  budynku  z kotłowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym

Opalanej paliwem - stałym

- UKSZTAŁTOWANIE  TERENU, Z OZNACZENIEM  ZMIAN

W STOSUNKU  DO  STANU  ISTNIEJĄCEGO

  - Nie  zmienia się  ukształtowanie terenu. Niweleta terenu jest płaska (-+)0,05 m

pozostaje bez zmian. Poziom posadowienia  ( -+)  104,55 m npm.

- UKSZTAŁTOWANIE  ZIELENI, Z  OZNACZENIEM  ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA  PODLEGAJĄCEGO  ADAPTACJI  LUB  LIKWIDACJI

- UKŁAD  PROJEKTOWANEJ ZIELENI NISKIEJ  I WYSOKIEJ

Teren  na którym ma być  realizowana przedmiotowa  inwestycja  jest  porośnięty porostami traw o małej wartości użytkowej.  Inwestor  po zrealizowaniu  przedmiotowej inwestycji wykona  małą  architekturę wraz z  nasadzeniem nowego drzewostanu, nie zachodzi  konieczność usuwania istniejącego drzewostanu (brak)

  - BILANS  POWIERZCHNI DZIAŁKI  NR  209/5

--------------------------------------------------------------------------

9.2.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY…………………………….= 249,75   m2

9.2.2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI …………………………….…..= xxxxxx   m2

9.2.3. POWIERZCHNIA  UTWARDZONA……………………....=   700,00   m2

KAT. BUDYNKU: IX

==================

- INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OCHRONY  ZABYTKÓW  I  DÓBR KULTURY:

  - Działki na której  planuje  się przedmiotową inwestycję jest zgodna              z decyzją celu publicznego  wydana przez Wójta Gminy WILCZYN

#     Teren inwestycji nie  znajduje się w obszarze strefy ochrony

konserwatorskiej.

- 4-

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ

  - Projektowane  inwestycje  nie są  zlokalizowane na terenach szkód  górniczych objętych  opracowaniem

  - W efekcie   założonego  programu  użytkowego zanieczyszczenia  pyłowe, płynne

zapachowe  nie  występują.

  - Usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie przez  wywożenie. Odpady należy

gromadzić w pojemnikach  stalowych  lub PCV, opróżniać  okresowo  przez

koncesjonowany   zakład  oczyszczania.

  - Dla założonego  programu użytkowego, nie  występuje  związana z eksploatacją

budynku  emisja  hałasu, wibracji i promieniowania w tym  jonizującego jak

również nie  powstaje pole  elektromagnetyczne  czy  inne  zakłócenia

  - Charakter, programu użytkowego i wielkość  budynku  oraz jego  sposobu  posadowienia nie  wpływa  na istniejący  drzewostan, powierzchnię  ziemi  glebę oraz wody powierzchniowe  i  podziemne.

  - Oddziaływanie  projektowanej   inwestycji zamyka  się w granicach działek 209/5

  - Na terenie  działki zaprojektowano 8 stanowisk postojowych oraz dwa stanowiska dla

osób  niepełnosprawnych, budynek dostosowano dla  potrzeb w/w.

- OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

  - Istniejący  budynek, parterowy zakwalifikowany do kat. ZL III zagrożenia pożarowego ludzi ( do 50 osób) Budynek zaprojektowano w klasie D odporności pożarowej.  Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Konin –  czerwiec   2012r                                                                   opracował:

-1-

OCENA TECHNICZNA

dotycząca ustalenia stanu technicznego istniejącego  budynku świetlicy

wiejskiej  i  określenie możliwości rozbudowy i przebudowy.

INWESTOR:    GMINA  WILCZYN

LOKALIZACJA:

GÓRY obręb: GÓRY  dz. nr 209/5

Konin –  kwiecień  2012r                                                      Autor opracowania:

- 2 -

OCENA  TECHNICZNA

dotycząca ustalenia stanu technicznego istniejącego budynku  i określenie

możliwości  rozbudowy i przebudowy.

INWESTOR:   GMINA  WILCZYN

- DANE WSTĘPNE:

- Zgodnie ze zleceniem Inwestora, dokonano dwukrotnie oględzin istniejącego

Obiektu,  ze  szczególnym sprawdzeniem ław fundamentowych, istniejących

stropów, ścian  zewnętrznych i wewnętrznych.

- Wykonano inwentaryzację budowlaną

- Wniosek Inwestora:

Ustalić aktualny stan techniczny obiektu oraz określić możliwości  rozbudowy

i nadbudowy  istniejącego  budynku  mieszkalnego.

- DANE  OGÓLNE O OBIEKCIE:

----------------------------------------

2.1 Obiekt jest obiektem parterowym  niepodpiwniczonym w zabudowie

wolnostojącej przykryty dachem dwuspadowym, pokryty  papą  na pełnym

deskowaniu. Budynek jest w układzie podłużnym – ściany zewnętrzne

i wewnętrzne, natomiast konstrukcja stropu – przyziemia jest w układzie

poprzecznym.

2.2  W y m i a r y:

Budynek o  długości      l =  18,00 m

- szerokości b =  11,10+4,90 m

- wysokości h =    6,80 m

- pow. zabudowy:          m2 –  199,80+48,80+248,60

- kubatura:                     m3 -   671,23

- 3 –

2.3.   Budynek od początku swej  budowy tj. ca. 60  lat, był poddawany kilkakrotnie

remontowi bieżącemu.

- OPIS OGLĘDZIN OBIEKTU:

3.1. ŁAWY  FUNDAMENTOWE:

Ławy  fundamentowe ścian zewnętrznych, obwodowych –  z  kamienia polnego   zalanego zaprawą wapienną.

Mury  fundamentowe  ścian obwodowych z kamienia polnego zakończone „rolką z cegły na rąb”.

STAN MURÓW  FUNDAMENTOWYCH: - ogólnie dobry wymagają otynkowania i uzupełnienia zaprawa cementową  marki 5MPa.

============================================================

3.2. STROPY  NAD  KONDYGNACJĄ PIWNICZNA I  PRZYZIEMIA

Stropy  drewniany belkowy oparty na scianach zewnętrznych i wewnętrznych z ślepym pułapem, deskowany od zewnętrznej strony  otrzcinowany i otynkowany zaprawą wapienną. Od strony wewnętrznej  strychu  konstrukcja stropu otwarta, pola między belkami wypełnione izolacją z słomy ciętej wymieszanej z gliną.

STAN STROPÓW: stan stropu  - zły wymaga wymiany

==========================

3.3. MURY  PRZYZIEMIA:

Mury zewnętrzne – wykonane z elementów drobnowymiarowych  kl. 10  na zaprawie wapiennej.  Grubość murów przyziemia = 38 cm zewnętrzne podłużne wewnętrzne gr. 25 cm, mury tynkowane obustronnie zaprawą wapienną.

STAN  MURÓW  PRZYZIEMIA:

Ściany przyziemia – ogólnie dobry. Mury nie  wymagają uzupełnień.

=================================================

3.4. NADPROŻA

Nadproża  nad otworami okiennymi i drzwiowymi –  ceramiczne typu Kleina

STAN  NADPROŻY: - ogólnie dobry

- 4 -

3.5. DACH -  KONSTRUKCJA

Dach –  drewniany dwuspadowy o ustroju krokwiowo – jętkowy  jednospadowy. Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia – bardzo zły  elementy  konstrukcyjne  więźby dachowej uległy zniszczeniu biologicznemu ( toczy owad) uległy odkształceniu.

- WNIOSEK KOŃCOWY:

==================

W wyniku dokonanych oględzin obiektu, badań  sprawdzających  u s t a l a  się:

  - Stan obecny obiektu – tj. ścian i fundamentowych pozwala na stwierdzenie, że obiekt kwalifikuje  się do rozbudowy.

Obiekt będzie mógł być  rozbudowany i nadal użytkowany, pod warunkiem wykonania wszystkich  zaleceń  podanych w projekcie  budowlanym.

4.2. Projekt   rozbudowy, wymaga opracowania  projektu  budowlanego z

uwzględnieniem elementów  konstrukcyjnych.

4.3. Wszystkie prace  budowlano-montażowe, muszą być prowadzone pod stałym

nadzorem technicznym, celem zapewnienia ich prawidłowego wykonania i

zagwarantowania przepisów  BHP w tym zakresie.

Konin – kwiecień  2012r

Opracował:

- 1–

ZAKRES PRAC  DO WYKONANIA  DO  RZOBUDOWY I PRZEBUDOWY  SWIETLICY  w m. GÓRY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PRACE  ROZBIÓRKOWE

- ROZBIÓRKA  ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHU

- ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH WRAZ  Z  ORYNNOWANIEM

- ROZBIORKA TRZONÓW  KOMINOWYCH

- DEMONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

- DEMONTAZ NADPROŻY OKIENNYCH

- WYKUCIE NOWYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH

- SKUCIE ISTNIEJACEJ POSADZKI WRAZ Z PODKŁADAMI POSADZKI

- ROBOTY  ZIEMNE

- ODKOPANIE LINIOWE ŚCIAN FUNDAMENTOW PO OBWODZIE

BUDYNKU

- WYKONANIE NAPRAW ŚCIAN WRAZ Z IZOLACJĄ  PRZECIWWODNĄ I

TERMICZNĄ

- DOKONANIE ZASYPANIA  UPRZEDNIOW WYKONANYCH WYKOPÓW

- PRACE  BUDOWLANO – MONTAŻOWE

- WYKONANIE MONTAŻU NOWYCH NADPROŻY OKIENNYCH I

DRZWIOWYCH

- WYKONANIE  NOWEGO WIEŃCA OBWODOWEGO

- MONTAŻ  MURŁAT NA ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH

- MONTAŻ WIĄZARÓW DACHOWYCH

- WYKONANIE NOWYCH TRZONÓW KOMINOWYCH

- MONTAŻ POKRYCIA WRAZ Z OBRÓBKAMI I ORYNNOWANIEM

- WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

- WYKONANIE  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

- WYKONANIE  NOWEJ POSADZKI

- WYKONANIE  TYNKÓW WENĘTRZNYCH

- WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ  STROPU

- WYKONANIE  IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ

ZTYNKIEM

-2-

ZESTAWIENIE  STOLARKI  OTWOROWEJ

OKNA                                                   90/90                                   szt. 5

120/120                                  szt.  5

DRZWI WEWNETRZNE                     90/210                   L                               P

6                              3

DRZWI ZEWNĘTRZNE                        90/210

1 ( WZMOCNIONE PEŁNE)

DRZWI ZEWNETRZNE                       120/210

2

-1-

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU   ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO DO  PROJEKTU  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ W  m. GÓRY

- PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE:

  - ZLECENIE  INWESTORA

  - DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANA PRZEZ WÓJTA GMINY WILCZYN

  - MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

  - UZGODNIENIA I USTALENIA Z INWESTOREM

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

- OPIS OGÓLNY:

Projektowana przebudowa świetlicy wiejskiej przeznaczona jest czasowe użytkowanie obiektu. Budynek  jest o jednej kondygnacji nadziemnej nie podpiwniczony, bryła została przykryta dachem dwuspadowym. Konstrukcję budynku stanowią ściany dwuwarstwowe z elementów drobnowymiarowych, ocieplenie  projektuje się  z warstwy styropianu  produkcji Termo Organika, typ Ściana’ gr 16 cm, strop podwieszany do dolnego pasa wiązara drewnianego, więźba  dachowa drewniana – wiązar drewniany deskowy.

- INSTALACJE W BUDYNKU:

Budynek podłączony za pomocą przyłączy do następujących mediów:

- energia elektryczna -  przyłącze kablowe

-  woda – z sieci wodociągowej

- kanalizacja do kolektora sanitarnego

W budynku przewiduje się następujące instalacje wewnętrzne:

- wodno-kanalizacyjną

- elektryczną

- grzewczą – instalacja  kaloryferowa z zasilaniem z  kotła opalanego na

paliwo stałe

- instalacja ciepłej wody użytkowej – zasilanie z zasobnika  c.w.u. przy piecu c.o.

W  budynku przewiduje się wentylację grawitacyjną wywiewną, jako czynnik ułatwiający wymianę powietrza w pomieszczeniach planuje się zastosowanie stolarki okiennej z możliwością mikro rozszczelnienia  ( co poprawi znacznie infiltrację) Dodatkowo zastosowano  wentylację wywiewną i nawiewną  poprzez dodatkowe zainstalowanie  nawiewów  w górnej ramie okna lub  pod oknem – kratka nawiewna ,  dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni  projektuje się kanał  nawiewny typu ”Z” o wym. 20/20 cm.

- 2-

Szczegółowe dane dotyczące instalacji wewnętrznych zawarto w osobnych opisach instalacji, parametry dotyczące strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynku zawarto w opisie  branży instalacyjnej.

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA U/Wm2K/  PRZEZ PRZEGRODY  BUDOWLANE

PRZEGRODA                                                                           Wsp. U{W/m2K}

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA                                                           0,190

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA                                                         1,923

-  PODŁOGA NA GRUNCIE                                                        0,290

-  DACH                                                                                        0,245

-  STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY                                        0,595

-  OKNO ZEWNĘTRZNE                                                              1,400

-  DRZWI EWNĘTRZNE                                                               2,600

-  DRZWI  WEWNETRZNE                                                          3,000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI:

# POWIERZCHNIA  ZABUDOWY: ……………………………………….m2  -  265,65

# POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. ROZBUDOWY……… …m2  -       8,64

# POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: ……………………………….…..…..m2  -   221,08

# POWIERZCHNIA  UZYTKOWA PROJ. ROZBUDOWY………...m2  -        6,49

# powierzchnia zabudowy po rozbudowi…………………………..m2  -  274,29

# powierzchnia użytkowa po rozbudowie………………………….m2  -  229,72

# KOTŁOWNIA: …………………………………………………………………m2  -       2,87

# KUBATURA:…………………………………………………………………...m3  -  902,56

- WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla potrzeb projektu przyjęto, że w miejscu posadowienia budynku znajdują się grunty nośne przepuszczalne, a poziom lustra wody znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Przyjęto grunt pod fundamentem o nośności 0,15 Mpa. Budynek zaliczono do pierwszej grupy konstrukcyjnej. Grunt zakwalifikowano jako pierwsza kategoria geotechniczna.

- KONSTRUKCJA  BUDYNKU

W  założeniach konstrukcyjnych przyjęto następujące uwarunkowania:

- dla więźby dachowej przyjęto III  strefę śniegową i I strefę wiatrową

Budynek o konstrukcji prostej, liczba kondygnacji I, brak podpiwniczenia, dach

dwuspadowy – prosty.

-3-

ROZWIAZANIA  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE

Ściany  fundamentowe -  od zewnątrz  należy odcinkowo odkopać osuszyć i wykonać  napraw polegających na uzupełnieniu  brakujących fragmentów ścian  poprzez wykonanie   tynku  dwuwarstwowego  cementowego 5Mpa. Po dokonaniu osuszenia ścian i wykonaniu odpowiednich  napraw  w dalszej kolejności należy  wykonać izolacje pionową z dwóch warstw masy dyspersyjnej „ DYSPERBIT” Izolacja termiczna z styropianu  gr 8 cm typu „styrodur” produkcji Termo Organika okładzina z warstwy lejowej na siatce z włókna  szklanego, izolacja pionowa 2 x DYSPERBIT. Powyżej terenu  okładzina z płytek klinkierowych.

  - PODŁOGA PARTERU NA GRUNCIE

Po dokonaniu  rozbiórki istniejącej posadzki wraz z podłożem, należy wykonać  nowe podkłady pod posadzkę z warstwy piaskowo – żwirowej gr. 20cm ( zagęszczona mechanicznie) – podłoga parteru na gruncie – wylewana płyta betonowa z gładzią ( dylatować  placki 6 m2) na podkładzie ze styropianu produkcji Termo Organika, typ: „ PODŁOGA” gr. 15 cm. Wykończenie z  płyt ceramicznych  typ: GRES na warstwie klejowej.

  - . ŚCIANY  DZIAŁOWE

Ściany z poroteherm produkcji Wineberger gr. 12 lub z cegły dziurawki 100  gr 12 cm  na zaprawie wapienno – cementowej  5Mpa.

- KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

Po dokonaniu  demontażu istniejącej  konstrukcji wieżby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi, trzonami  kominowymi, należy dokonać rozbiórki dwóch warstw cegły ceramicznej po obwodzie  budynku, w dalszej kolejności należy wykonać nowy wieniec obwodowy o przekroju 25/25 cm zbrojony  4#12mm  stal A-III strzemiona  ze stali A-O # 6 mm co 25 cm beton B20, w wieńcu należy zamontować  kotwy stalowe #14 mm co 1,5 m celem prawidłowego  montażu  murłaty  14/14 cm, po  wykonaniu wieńca obwodowego należy przystąpić do prac montażowych  konstrukcji więźby dachowej. Wiązary zostaną  zamontowane  na uprzednio ułożonych murłatach i zamontowane do tychże murłat. Uwaga: Pomiędzy wieńcem obwodowym a murłatą należy wykonać przekładkę z foli PE.

Wiązar deskowy  wykonany z drewna sosnowego kl. C30 impregnowany środkiem solnym FOBOS M4, przekrój poszczególnych elementów  podano na rysunku konstrukcyjnym.

  - POKRYCIE DACHU

Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  na łatach drewnianych 4/6 cm, kontr łaty  o przekroju 2,5/4 cm.

-4-

    - OBRÓBKI  BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego gr 0,56 mm. Rynny i rury spustowe PCV  - ‘MARLEY”

  - SUFIT  PODWIESZANY

Do dolnego pasa wiązara należy  zamontować konstrukcję stalową z stali perforowanej od strony wewnętrznej zostanie zamontowana płyta GK gr. 12mm, pomiędzy elementy zostanie zamontowana folia wraz warstwą gr 25 cm wełny mineralnej typ: Isower – Mata.

- NADPROŻA  NAD OTWIRAMI OKIENNYMI

Projektuje się nową stolarkę  otworową okienna  gdzie należy  wykonać  nowe  nadproża prefabrykowane  żelbetowe systemowe  „porothem” lub prefabrykowane typ: L-19. Stare nadproża należy  zdemontować i osadzić w gniazdach nowoprojektowane nadproża.

- STOLARAKA  OTWOROWA DZWIOWA  I OKIENNA

Okna zaprojektowano z profili PCV  podwójnie szklone szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną o wsp. przenikania ciepła  K=1,1. Drzwi wejściowe  drewniane z wkładką antywłamaniową, pozostałe drzwi wewnętrzne płycinowe tłoczone.

UWAGA:

Wszystkie elementy konstrukcyjne  należy wykonać z betonu B20. Pręty zbrojenia głównego #12 stal A-III 34GS, zbrojenie rozdzielcze strzemiona – stal A-O (St0S)

- KOMINY

Trzony  kominowe należy w 100% rozebrać i wykonać  nowe  systemowe  typ: Schiedel Rondo, Rondo plus  dla przewodów dymowych spalinowych kotła. Kominy nad dachem obłożyć styropianem i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym. Czapki kominów z- z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,56 mm. alt.  tradycyjne murowane z cegły kl. 100 na zaprawie wapienno-cementowej 5Mpa.

- PODBITKA

Podbitka drewniana gr. 2,2 cm na konstrukcji drewnianej, mocowana do konstrukcji wiązara do ściany łączówką kątową śruby  M10 + kołki do betonu.

- IZOLACJE

# izolacja termiczna w poziomie posadzki parteru – 15 cm styropianu

produkcji Termo Organiki, typ: ”Podłoga”

-5-

# izolacja termiczna w ścianach zewnętrznych – styropian produkcji Termo

Organiki, typ „Ściana”

gr. 16 cm

# izolacja termiczna w dachu – 25 cm wełny  mineralnej produkcji Isover typ:

„ Izolacja dachów” – SUPER – Mata”

# izolacja przeciwwilgociowa  w  poziomie posadzki 3 x folia PE 0,2 mm pod

styropianem

# izolacja pod pokryciem dachowym – folia wiatrochronna par

przepuszczalna od zewnątrz.

- POSADZKI

W pomieszczeniach kuchenny i zaplecza wraz z pomieszczeniami technicznymi i salą  - terakota

- PARAPETY

Zewnętrzne  - blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze obróbek blacharskich gr.0,56 mm: wewnętrzne – z konglomeratu gr. 25 cm.

- TYNKI ZEWNĘTRZNE

Cienkowarstwowe gr. 2 mm  barwione w masie.

- TYNKI WEWNĘTRZNE

Tynki wewnętrzne klasyczne cementowo – wapienne ze sztablaturą  gipsową

- MALOWANIE

Malowanie  - farmami  akrylowymi lub emulsyjnymi wewnętrznego stosowania

- WENTYLACJA

Wentylacja   Sali grawitacyjna – kanałami zamontowanymi w konstrukcji dachu wspomagana przez  „TURBOWENTY”  o średnicy  # 250, pozostałe pomieszczenia kanałami wentylacyjnymi umieszczonymi w trzonach kominowych.

Konin, marzec 2012r                                                              opracował:

-1-

Wytyczne branżowe

- Budowlane

a) podłogi

W sali konsumpcyjnej projektować podłogę gładką, nienasiąkliwą, łatwą do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach zakładu podłogi powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, antypoślizgowe oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne.

b) ściany i sufity

Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, zabezpieczona przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni.

Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych wyposażonych w urządzenia chłodnicze muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 1,60 m mierząc od poziomu podłogi.

W pomieszczeniach socjalnym oraz WC ściany do wysokości 2,0 m wykonać jako łatwo zmywalne.

c) drzwi i okna

Drzwi powinny mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą.

Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą, mieć konstrukcję zapobiegającą zbieraniu się kurzu i umożliwiającą – w razie potrzeby – założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów.

Drzwi do pomieszczeń ustępów wyposażyć w urządzenia samozamykające.

-2-

- Sanitarne

W projektowanym obiekcie należy przewidzieć następujące instalacje wewnętrzne:

a) wodociągową wody zimnej i ciepłej,

b) kanalizacyjną,

-2-

c) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Lokalizację poszczególnych punktów poboru wody zimnej i ciepłej oraz kratek ściekowych pokazano na rysunkach.

Przyjąć 2 dm3/1m2 powierzchni zmywalnej na cele porządkowe zakładając raz dziennie zmywanie posadzki.

Instalacje należy prowadzić pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami. Wymaganie nie dotyczy podłączeń do odbiorników.

Wszystkie projektowane pomieszczenia powinny posiadać wentylację zgodną z Polskimi Normami, zapewniającą krotność wymiany powietrza.

Nad (otwartymi) urządzeniami do obróbki termicznej należy zainstalować okapy z wyciągiem mechanicznym (odciąg miejscowy). Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, 
o konstrukcji łatwej do zdejmowania (demontażu) i mycia. Pomieszczenia 
o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny układ wentylacji mechanicznej.

- Nad stołami produkcyjnymi należy zamontować gniazda elektryczne z łatwym do nich dostępem.

Uwaga! Wszystkie umywalki wyposażyć w mydło w płynie z dozownika i ręczniki papierowe jednorazowego użytku.

- Elektryczne

Oświetlenie

-3-

Natężenie oświetlenia w podstawowych pomieszczeniach w części żywieniowej powinno wynosić:

- sala konsumpcyjna – minimum 150 lx,

- kuchnia ze stanowiskami przygotowawczymi – min. 150 lx, oświetlenie miejscowe nad stanowiskami pracy oraz urządzeniami grzejnymi – 300 lx,

- zmywalnia jw.

- magazyn żywności – min. 150 lx.

-3-

Punkty oświetlenia elektrycznego należy wyposażyć w nietłukące osłony, chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy.

Instalacje siły

- rozmieszczenie poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wg rysunku urządzeń,

- współczynnik jednoczesności pracy urządzeń przyjąć w wysokości 0,8.

-1-

Wykaz pomieszczeń i wyposażenia

Miejscowość Góry

- Wiatrołap

- szatnia dla klientów

- Sala zebrań, imprez okolicznościowych itp.

- stoliki, krzesła

- Magazyn napojów

- regały, podesty

- Kotłownia

- Kuchnia

11 – basen (o głębokiej komorze) z regałem ociekowym lub płytą ociekową – stanowisko do mycia garów i sprzętu kuchennego (60 x 60 x 85) cm basen + (60 x 60 x 160) cm regał

12 – stół roboczy częściowo z dolną półką na garnki (250 x 60 x 85) cm i lodówką podblatową (60 x 60 x 82) cm 230 V ; 1,1 kW

13 – trzon kuchenny na gaz propan-butan z butli umieszczonej pod blatem

14 – blat odstawczy (60 x 60 x 85) cm

15 – patelnia gazowa (gaz propan-butan z butli) (70 x 70 x 85) cm -2- lub elektryczna 400 V ; 7,4 kW

16 – blat odstawczy (80 x 70 x 85) cm z lodówką podblatową (60 x 60 x 82) cm 230 V ; 1,1 kW

17 – okap wentylacyjny wyciągowy z filtrami zamontowany nad urządzeniami do obróbki termicznej

- Komunikacja

- Zmywalnia naczyń stołowych

z okienkiem do zwrotu brudnych naczyń

7 – blat z otworem na odpadki pokonsumpcyjne (80 x 60 x 85) cm

8 – basen do spłukiwania naczyń (60 x 60 x 85) cm

9 – zmywarka z programem wyparzania (60 x 60 x 85) cm 400 V ; 5,6 kW

10 – szafa przelotowa dwustronnie zamykana na czyste naczynia

- Magazyn artykułów spożywczych suchych 
i łatwopsujących się

6 – szafa chłodnicza dwudzielna (120 x 70 x 175) cm - ; 2,4 kW

- – regał magazynowy -3- (90 x 60 x 180) cm

4 – regał magazynowy (120 x 50 x 180) cm

- Pomieszczenie socjalne

1 – szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości ze zlewem (40 x 40) cm na wysokości 50 cm nad podłogą

2 – szafki odzieżowe dwudzielne, indywidualne dla każdego pracownika (40 x 60 x 180) cm

3 – stolik z krzesłem – miejsce do higienicznego spożywania posiłków na naczyniach jednorazowego użytku z uwagi na brak zlewozmywaka do mycia naczyń personelu wielokrotnego użytku

- WC dla klientów i osób niepełnosprawnych

- WC dla personelu