Docieplenie budynku

Budowa :	Remont wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej w części piwnicznej

Obiekt :	Budynek Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Adres :	Wilczogóra 8 62-550 Wilczyn

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	....................................................................................................................................

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

A.	Roboty rozbiórkowe -budowlano-montażowe

1.	KNR  4-01 0519-06	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,31000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

2.	KNR  4-01 0519-07	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dalsze 3 warstwy

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,05000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

3.	KNR  4-01 0535-08	  226,948	m2	...............................	...............................

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej

się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

4.	KNR  4-01 0535-04	  218,700	m	...............................	...............................

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

5.	KNR  4-01 0535-06	  159,610	m	...............................	...............................

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,11000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

6.	KNR  4-01 0415-03	  3,000	szt.	...............................	...............................

Demontaż włazów dachowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  2,00000	r-g	..........................	...............................

gwoździe budowlane okrągłe gołe	  0,40000	kg	..........................	...............................

okucia włazów dachowych	  3,30000	kg	..........................	...............................

deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 19-45 mm kl.II	  0,05000	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

7.	KNR  4-01 0354-03	  9,000	szt.	...............................	...............................

Wykucie z muru okien drewnianych piwnicznych o wym. 0,60x0,80 m o powierzchni do 1 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,85000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

8.	KNR  4-01 0354-04	  54,000	szt.	...............................	...............................

Wykucie z muru okien drewnianych  piwnicznych 0 wym. 0,85x1,30 mo powierzchni do 2 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

9.	KNR  2-17 0152-02	  16,000	szt.	...............................	...............................

Demontaż wywietrzników dachowych fi 170 do R =0,30

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,84804	r-g	..........................	...............................

materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................

samochód dostawczy 0.9 t	  0,11000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

10.	KNR  2-17 0152-03	  4,000	szt.	...............................	...............................

Demontaż wywietrzników dachowych fi 300 do R =0,30

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,14314	r-g	..........................	...............................

materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................

samochód dostawczy 0.9 t	  0,17000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

11.	KNR  4-01 0350-01	  4,509	m3	...............................	...............................

Rozebranie kominów wolnostojących

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  7,35000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

12.	KNR  4-01 0106-04	  31,640	m3	...............................	...............................

Usunięcie z budynku gruzu

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  4,54000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

13.	KNR  4-01 0108-09	  31,640	m3	...............................	...............................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,39000	r-g	..........................	...............................

samochód skrzyniowy do 5 t	  0,72000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

14.	KNR  4-01 0108-10	  31,640	m3	...............................	...............................

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 9 km

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

samochód skrzyniowy do 5 t	  0,18000	m-g	..........................	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

15.	Kalk. własna	  31,640	m3	...............................	...............................

Opłata za utylizacje gruzu na składowisku

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

B.	Roboty budowlano-montażowe

16.	KNR  0-23 2611-01  IGM wyd.I 1999	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

17.	KNR  0-23 0931-01  IGM wyd.I 1999	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Nałożenie podkładowej masy impregnującej na przygotowane podłoże CT 99

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................

podkładowa masa CT99	  0,20000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00040	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

18.	KNNR  2 0402-01	  314,600	m	...............................	...............................

Założenie  murłaty o wym 10x10 cm do mocowania obróbek blacharskich

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,17000	r-g	..........................	...............................

krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	  0,01060	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	13,00	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

19.	KNR  2-02 0609-01	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Wykonanie ocieplenia dachu z płyt styropianowych gr 10 cm laminowanch obustronnie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,22620	r-g	..........................	...............................

masa Ceresit CP 43	  1,20000	kg	..........................	...............................

Płyta styrop.lamin.2xpapą EPS 100 grub.100	  1,05000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,00730	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,01160	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

20.	KNR  0-23 2612-05  IGM wyd.I 1999	 5 426,280	szt	...............................	...............................

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu  z betonu

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,08090	r-g	..........................	...............................

dyble plastikowe "z grzybkami"	  1,04000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00020	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00020	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

21.	KNR-W  2-02 0504-02  WACETOB wyd.V 2003	 1 356,570	m2	...............................	...............................

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  gr. 5,2 mm dwuwarstwowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,38900	r-g	..........................	...............................

gaz propan-butan	  0,43400	kg	..........................	...............................

Roztwór asf.do grunt.Icopal Primer Classic	  0,30000	kg	..........................	...............................

papa termozgrzewalna podkładowa	  1,15000	m2	..........................	...............................

papa termozgrzewalna nawierzchniowa	  1,15000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,00760	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,02100	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

22.	KNR-W  2-02 0504-03  WACETOB wyd.V 2003	  31,600	m2	...............................	...............................

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................

gaz propan-butan	  0,38000	kg	..........................	...............................

roztwór asfaltowy do gruntowania	  0,46000	kg	..........................	...............................

papa termozgrzewalna nawierzchniowa	  1,22000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,00510	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,01300	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

23.	NNRNKB  202 0541-02	  205,034	m2	...............................	...............................

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................

zaprawa cementowa M 80	  0,00100	m3	..........................	...............................

wkręty samogwintujące typu SW do blach	  17,20000	szt.	..........................	...............................

blacha powlekana płaska	  1,23000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00800	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

24.	NNRNKB  202 0541-02	  111,649	m2	...............................	...............................

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................

zaprawa cementowa M 80	  0,00100	m3	..........................	...............................

wkręty samogwintujące typu SW do blach	  17,20000	szt.	..........................	...............................

blacha powlekana płaska	  1,23000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00800	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

25.	KNR  2-02 0508-05	  218,700	m	...............................	...............................

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,65160	r-g	..........................	...............................

Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50	  2,02000	kg	..........................	...............................

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	  0,02400	kg	..........................	...............................

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	  2,00000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,00210	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00380	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

26.	KNR  2-02 0510-03	  87,610	m	...............................	...............................

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,83510	r-g	..........................	...............................

Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50	  1,88000	kg	..........................	...............................

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	  0,02300	kg	..........................	...............................

uchwyty do rur spustowych ocynkowane	  0,33000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00280	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

27.	KNR  2-02 0508-09	  12,000	szt.	...............................	...............................

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,99090	r-g	..........................	...............................

Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50	  2,66000	kg	..........................	...............................

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	  0,08000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,00210	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00380	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

28.	KNR  4-01 0415-03	  3,000	szt.	...............................	...............................

Uzupełnienie włazów kominiarskich

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  2,00000	r-g	..........................	...............................

blacha płaska powlekana	  0,98000	m2	..........................	...............................

Gwoździe budowlane ocynkowane	  0,40000	kg	..........................	...............................

okucia włazów dachowych'	  3,30000	kg	..........................	...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II	  0,05000	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

29.	NNRNKB  202 0541-02	  21,710	m2	...............................	...............................

Wykonanie daszków zabezpieczających na kominy z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................

zaprawa cementowa M 80	  0,00100	m3	..........................	...............................

wkręty samogwintujące typu SW do blach	  17,20000	szt.	..........................	...............................

blacha powlekana płaska	  1,23000	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00800	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

30.	KNR  0-19 1023-02  IGM wyd.I 1998	  4,320	m2	...............................	...............................

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - okna piwniczne 0,60x0,80

m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  7,10000	r-g	..........................	...............................

kotwy stalowe	  12,90000	szt.	..........................	...............................

silikon	  0,11000	dm3	..........................	...............................

Pianka poliuretanowa	  0,47000	dm3	..........................	...............................

okna  z tworzyw 0,60x0,80 m	  1,00000	m2	..........................	...............................

gips szpachlowy	  4,47000	kg	..........................	...............................

mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	  8,04000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,05000	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,06000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

31.	KNR  0-19 1023-04  IGM wyd.I 1998	  59,670	m2	...............................	...............................

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna piwniczne

-0,85x1,30 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  4,40000	r-g	..........................	...............................

kotwy stalowe	  6,60000	szt.	..........................	...............................

silikon	  0,07000	dm3	..........................	...............................

Pianka poliuretanowa	  0,34000	dm3	..........................	...............................

okna  z tworzyw 0,85x1,30 m	  1,00000	m2	..........................	...............................

gips szpachlowy	  2,83000	kg	..........................	...............................

mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	  5,09000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,05000	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,06000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

32.	KNR  2-17 0152-02	  16,000	szt.	...............................	...............................

Montaż wywietrzników dachowych fi 170 do R =0,30

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  2,82680	r-g	..........................	...............................

wywietrzaki cylindryczne o śr.do 170 mm	  1,00000	szt.	..........................	...............................

uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm'	  1,04000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................

samochód dostawczy 0.9 t	  0,11000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

33.	KNR  2-17 0152-03	  4,000	szt.	...............................	...............................

Montaż wywietrzników dachowych fi 300 do R =0,30

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,14314	r-g	..........................	...............................

wywietrzaki cylindryczne o śr.do 300 mm	  1,00000	szt.	..........................	...............................

uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm'	  1,04000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................

samochód dostawczy 0.9 t	  0,17000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

34.	KNR  2-02 0506-06	  8,000	szt.	...............................	...............................

Przedłużenie nawiewów o wym. 80x200 m - z blachy ocynkowanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,71850	r-g	..........................	...............................

Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  8,72000	kg	..........................	...............................

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	  0,07600	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,01110	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

35.	KNR  2-02 0510-02	  28,000	szt	...............................	...............................

Przedłużenie nawiewów fi 100 0 długości 15 cm - z blachy ocynkowanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,11582	r-g	..........................	...............................

blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	  0,23550	kg	..........................	...............................

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	  0,00315	kg	..........................	...............................

uchwyty do rur spustowych ocynkowane	  0,04950	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00036	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

36.	KNR  0-23 2611-01  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

37.	KNR  0-23 2611-02  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,06620	r-g	..........................	...............................

emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	  0,20000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00010	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

38.	KNR  0-23 2612-01  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do

ścian gr. 12 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,32900	r-g	..........................	...............................

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	  6,00000	kg	..........................	...............................

płyty styropianowe 5 cm	  0,12500	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

39.	KNR  0-23 2612-06  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na

ścianach

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	  4,00000	kg	..........................	...............................

Siatka z wł.szklan.ponad 100 do 200 g/m2	  1,13500	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00520	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

40.	KNR  0-23 2612-08  IGM wyd.I 1999	 1 016,490	m	...............................	...............................

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych

kątownikiem metalowym

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................

kątownik aluminiowy ochronny	  1,17600	m	..........................	...............................

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	  0,90000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00070	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00050	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

41.	KNR  0-23 2612-04  IGM wyd.I 1999	 10 067,550	szt	...............................	...............................

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych

za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,06410	r-g	..........................	...............................

dyble plastikowe "z grzybkami"'	  1,04000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00020	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00020	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

42.	KNR  0-23 0931-01  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................

Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	  0,30000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00040	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

43.	KNR  0-23 0931-02  IGM wyd.I 1999	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,49130	r-g	..........................	...............................

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20	  3,00000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00640	m-g	..........................	...............................

środek transportowy	  0,00900	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

44.	KNR  4-01 0708-03	 1 016,490	m	...............................	...............................

Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okien i drzwi

szerokości do 40 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,95000	r-g	..........................	...............................

piasek do zapraw	  0,01060	m3	..........................	...............................

cement portlandzki z dodatkami 25	  0,00210	t	..........................	...............................

wapno suchogaszone	  0,00260	t	..........................	...............................

woda z rurociągu	  0,00270	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	  0,02000	m-g	..........................	...............................

betoniarka wolnospadowa elektryczna	  0,03000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

45.	KNR  4-01 0726-03	  2,660	m2	...............................	...............................

Wykonanie tynków zewnętrznych ścianek przy wejściu

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  1,22000	r-g	..........................	...............................

piasek do zapraw	  0,02290	m3	..........................	...............................

cement portlandzki z dodatkami 25	  0,00420	t	..........................	...............................

wapno suchogaszone	  0,00580	t	..........................	...............................

woda z rurociągu	  0,00530	m3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	  0,03000	m-g	..........................	...............................

betoniarka wolnospadowa elektryczna	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

46.	KNR  4-01 0333-10	  2,000	szt.	...............................	...............................

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,89000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

47.	KNR  2-17 0201-01	  2,000	szt.	...............................	...............................

Wentylatory promieniowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  6,17885	r-g	..........................	...............................

wentylatory	  1,00000	szt	..........................	...............................

podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	  0,03000	kg	..........................	...............................

materiały pomocnicze	0,80	%	..........................	...............................

samochód dostawczy 0.9 t	  0,27000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

48.	KNNR  2 1405-02	  348,270	m2	...............................	...............................

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - tynków ościeży okien i drzwi oraz

ścianek przy wejściu

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,20600	r-g	..........................	...............................

farba silikonowa	  0,30000	dm3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

49.	KNNR  2 1405-02	 1 677,925	m2	...............................	...............................

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - elewacji w dwóch kolarach

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,20600	r-g	..........................	...............................

farba silikonowa	  0,30000	dm3	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

C.	Instalacja odgromowa

50.	KNR-W  4-03 1140-07  WACETOB wyd.I 1997	  496,600	m	...............................	...............................

Demontaż przewodów odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,03150	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

51.	KNR-W  4-03 1138-05  WACETOB wyd.I 1997	  993,200	szt.	...............................	...............................

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,04200	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

52.	KNR-W  4-03 1139-09  WACETOB wyd.I 1997	  144,690	m	...............................	...............................

Demontaż przewodów  odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w

ciągu pionowym

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,09450	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

53.	KNR-W  4-03 1137-04  WACETOB wyd.I 1997	  289,380	szt.	...............................	...............................

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany nie betonowej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,09450	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

54.	KNNR  5 0601-05-00	  496,600	m	...............................	...............................

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,28600	r-g	..........................	...............................

prę	  1,04000	m	..........................	...............................

wsporniki naciągowe	  0,08080	szt.	..........................	...............................

wsporniki przelotowe	  0,09090	szt.	..........................	...............................

złącza rynnowe	  0,03000	szt.	..........................	...............................

złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	  0,12120	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

55.	KNNR  5 0601-06-00	  144,690	m	...............................	...............................

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,41800	r-g	..........................	...............................

pręty stalowe ocynkowane	  1,04000	m	..........................	...............................

wsporniki naciągowe	  0,08080	szt.	..........................	...............................

wsporniki przelotowe	  0,09090	szt.	..........................	...............................

złącza rynnowe	  0,03000	szt.	..........................	...............................

złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	  0,12120	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

56.	KNP  18 D13 1348-01	  1,000	kpl	...............................	...............................

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  16,20000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

57.	KNP  18 D13 1348-02	  4,000	kpl	...............................	...............................

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  8,40000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

D.	Rusztowania

58.	KNNR  2 1501-01	 2 197,380	m2	...............................	...............................

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	  0,00020	m3	..........................	...............................

płyty pomostowe robocze	  0,01480	m2	..........................	...............................

materiały pomocnicze	18,00	%	..........................	...............................

rusztowania rurowe	  0,16600	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

59.	KNNR  2 1505-01	 2 197,380	m2	...............................	...............................

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,03200	r-g	..........................	...............................

siatka	  0,14000	m2	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

60.	KNNR  2 1506-01	 2 197,380	m2	...............................	...............................

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,00400	r-g	..........................	...............................

bednarka ocynkowana 20x3mm	  0,00020	kg	..........................	...............................

rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	  0,00060	m	..........................	...............................

zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	  0,00030	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

rusztowania	  0,00170	m-g	..........................	...............................

rusztowanie	  1,00000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................