Docieplenie budynku

Budowa :	Remont wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej w części piwnicznej

Obiekt :	Budynek Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Adres :	Wilczogóra 8 62-550 Wilczyn

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	 Jedn.

A.	Roboty rozbiórkowe -budowlano-montażowe

1.	KNR  4-01 0519-06	1 356,570	m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

1356,57 [237.12+230.86+536.90+69.98+119.70+186.00]-23.99 =	1 356,570

Razem  przedmiar =                                                                             1 356,570 m2

2.	KNR  4-01 0519-07	1 356,570	m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dalsze 3 warstwy

poz.1

1356.570 =	1 356,570

Razem  przedmiar =                                                                    1 356,570 m2

3.	KNR  4-01 0535-08	226,948	m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
                          nie nadającej się do użytku

dach okapy

94,2	{[9.0+44.10+11.90+7.60+45.50+11.80+2.50+5.70+2.50+19.00+6.30+7.60+19.00+10.00+18.60+
                             10.00+18.60+5.70+31.60+2.30+24.70]*

0.30} =	94,200

ogniomur                                                                                                                 39.00*0.50 =	19,500

kominy i włazy                                                                                                         119.08*0.35 =	41,678

parapety

71,57 [0.80*9+1.30*58+2.20*4+1.40*2+1.50*106+2.70*1+0.77*14+1.22*8+1.23*8]*0.25 =	71,570

Razem  przedmiar =                                                                                                                                                  226,948    m2

4.	KNR  4-01 0535-04	218,700	m

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

44.10+7.60+45.50+2.50+5.70+19.00+18.60+5.70+11.40+31.60+2.30+24.70 =	218,700

Razem  przedmiar =	  218,700	m

5.	KNR  4-01 0535-06	159,610	m

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

9.00*15+4.75+4.05*2+5.88*2 =	159,610

Razem  przedmiar =	  159,610	m

6.	KNR  4-01 0415-03	3,000	szt.

Demontaż włazów dachowych

3 =	3,000

Razem  przedmiar =	  3,000	szt.

7.	KNR  4-01 0354-03	9,000	szt.

Wykucie z muru okien drewnianych piwnicznych o wym. 0,60x0,80 m o powierzchni do 1 m2

9 =	9,000

Razem  przedmiar =	  9,000	szt.

8.	KNR  4-01 0354-04	54,000	szt.

Wykucie z muru okien drewnianych  piwnicznych 0 wym. 0,85x1,30 mo powierzchni do 2 m2

54 =	54,000

Razem  przedmiar =	  54,000	szt.

9.	KNR  2-17 0152-02	16,000	szt.

Demontaż wywietrzników dachowych fi 170 do R =0,30

16 =	16,000

Razem  przedmiar =	  16,000	szt.

10.	KNR  2-17 0152-03	4,000	szt.

Demontaż wywietrzników dachowych fi 300 do R =0,30

4 =	4,000

Razem  przedmiar =	  4,000	szt.

11.	KNR  4-01 0350-01	4,509	m3

Rozebranie kominów wolnostojących

1.34*1.38*0.70 =	1,294

1.79*0.48*0.70*3 =	1,804

1.40*0.48*0.70*3 =	1,411

Razem  przedmiar =	  4,509	m3

12.	KNR  4-01 0106-04	31,640	m3

Usunięcie z budynku gruzu

poz. 1                                                                                                                                	1356.57*0.02 =	27,131

poz. 11                                                                                                                                                4.509 =	4,509

Razem  przedmiar =	  31,640	m3

13.	KNR  4-01 0108-09	31,640	m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

poz. 12                                                                                                                                          31.640 =	31,640

Razem  przedmiar =	  31,640	m3

14.	KNR  4-01 0108-10	31,640	m

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 9 km

31.640 =	31,640

Razem  przedmiar =	  31,640	m3

15.	Kalk. własna	31,640	m3

Opłata za utylizacje gruzu na składowisku

31.640 =	31,640

Razem  przedmiar =	  31,640	m3

B.	Roboty budowlano-montażowe

16.	KNR  0-23 2611-01  IGM wyd.I 1999	1 356,570	m2

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

poz.1

1356.57 =	1 356,570

Razem  przedmiar =	 1 356,570	m2

17.	KNR  0-23 0931-01  IGM wyd.I 1999	1 356,570	m2

Nałożenie podkładowej masy impregnującej na przygotowane podłoże CT 99

poz. 1

1356.57 =	1 356,570

Razem  przedmiar =	 1 356,570	m2

18.	KNNR  2 0402-01	314,600	m

Założenie  murłaty o wym 10x10 cm do mocowania obróbek blacharskich

314.60 =	314,600

Razem  przedmiar =	  314,600	m

19.	KNR  2-02 0609-01	1 356,570	m2

Wykonanie ocieplenia dachu z płyt styropianowych gr 10 cm laminowanch obustronnie

poz. 1

1356.57 =	1 356,570

Razem  przedmiar =	 1 356,570	m2

20.	KNR  0-23 2612-05  IGM wyd.I 1999	5 426,280	szt

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu  z betonu

1356.57*4 =	5 426,280

Razem  przedmiar =	 5 426,280	szt

21.	KNR-W  2-02 0504-02  WACETOB wyd.V 2003	1 356,570	m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  gr. 5,2 mm dwuwarstwowe

1356.57 =	1 356,570

Razem  przedmiar =	 1 356,570	m2

22.	KNR-W  2-02 0504-03  WACETOB wyd.V 2003	31,600	m2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

ogniomur

39.00*0.20 =	7,800

kominy i włazy

119.000*0.20 =	23,800

Razem  przedmiar =	  31,600	m2

23.	NNRNKB  202 0541-02	205,034	m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

dach okapy

314.60*0.44 =	138,424

ogniomur

39.00*0.64 =	24,960

kominy i właz

119.00*0.35 =	41,650

Razem  przedmiar =	  205,034	m2

24.	NNRNKB  202 0541-02	111,649	m2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne

111,649 [0.80*9+1.30*58+2.20*4+1.40*2+1.50*106+2.70+0.77*14+1.22*8+1.23*8]*0.39 =	111,649

Razem  przedmiar =	  111,649	m2

25.	KNR  2-02 0508-05	218,700	m

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy powlekanej

44.10+7.60+45.50+2.50+5.70+19.00+18.60+5.70+11.40+31.60+2.30+24.70 =	218,700

Razem  przedmiar =	  218,700	m

26.	KNR  2-02 0510-03	87,610	m

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej

9.0*7+4.75+4.05*2+5.88*2 =	87,610

Razem  przedmiar =	  87,610	m

27.	KNR  2-02 0508-09	12,000	szt.

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej

12 =	12,000

Razem  przedmiar =	  12,000	szt.

28.	KNR  4-01 0415-03	3,000	szt.

Uzupełnienie włazów kominiarskich

3 =	3,000

Razem  przedmiar =	  3,000	szt

29.	NNRNKB  202 0541-02	21,710	m2

Wykonanie daszków zabezpieczających na kominy z blachy powlekanej

kominy

0.84*4+1.01*3+1.07+1.12+1.32+1.42+1.85+0.85+0.65*3+0.50*4+0.70*4+0.58+0.36 =	21,710

Razem  przedmiar =	  21,710	m2

30.	KNR  0-19 1023-02  IGM wyd.I 1998	4,320	m2

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 
                          - okna piwniczne 0,60x0,80 m

0.60*0.80*9 =	4,320

Razem  przedmiar =	  4,320	m2

31.	KNR  0-19 1023-04  IGM wyd.I 1998	59,670	m2

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna piwniczne

-0,85x1,30 m

0.85*1.30*54 =	59,670

Razem  przedmiar =	  59,670	m2

32.	KNR  2-17 0152-02	16,000	szt.

Montaż wywietrzników dachowych fi 170 do R =0,30

16 =	16,000

Razem  przedmiar =	  16,000	szt.

33.	KNR  2-17 0152-03	4,000	szt.

Montaż wywietrzników dachowych fi 300 do R =0,30

4 =	4,000

Razem  przedmiar =	  4,000	szt.

34.	KNR  2-02 0506-06	8,000	szt.

Przedłużenie nawiewów o wym. 80x200 m - z blachy ocynkowanej

8 =	8,000

Razem  przedmiar =	  8,000	szt.

35.	KNR  2-02 0510-02	28,000	szt

Przedłużenie nawiewów fi 100 0 długości 15 cm - z blachy ocynkowanej

28 =	28,000

Razem  przedmiar =	  28,000	szt

36.	KNR  0-23 2611-01  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

98.285+53.96+292.87+8.10+92.51+22.50+18.04+10.12+70.70+22.15+62.05+197.16+84.64+
                         76.48+16.43+28.93+44.04+158.33+254.21+22.50+43.92                                                                   =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

37.	KNR  0-23 2611-02  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS

UNI-GRUNT

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

38.	KNR  0-23 2612-01  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie 
                          płyt styropianowych do ścian gr.12 cm

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

39.	KNR  0-23 2612-06  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

40.	KNR  0-23 2612-08  IGM wyd.I 1999	1 016,490	m

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych                       
                           kątownikiem metalowym

1016.49 =	1 016,490

Razem  przedmiar =	 1 016,490	m

41.	KNR  0-23 2612-04  IGM wyd.I 1999	10 067,550	szt

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za

pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

1677.925*6 =	10 067,550

Razem  przedmiar =	 10 067,550	szt

42.	KNR  0-23 0931-01  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm        
                          wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

43.	KNR  0-23 0931-02  IGM wyd.I 1999	1 677,925	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm             
                          wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

44.	KNR  4-01 0708-03	1 016,490	m

Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okien 
                           i drzwi szerokości do 40 cm

1016,49

[1.30+0.85*2]*54+[0.80+0.60*2]*9+[0.90+2.00*2]*2+[1.40+1.70*2]*1+[1.40+1.00*2]*1+[2.20+1.95*2]*
                    4+[1.50+2.16*2]*97+[1.30+1.60	*2]*4+[2.70+1.60*2]*1+[0.77+0.58*2]*14+[1.45+2.60*2]*1+[1.50+2.00*2]*8
                   +[1.70+2.20*2]*1+[1.22+3.55*2]*8+[1.50+2.65*2]*1+[1.23+	1.23*2]*8+[1.50+1.95*2]*2+[1.50+1.30*2]*2 =	1 016,490

Razem  przedmiar =	 1 016,490	m

45.	KNR  4-01 0726-03	2,660	m2

Wykonanie tynków zewnętrznych ścianek przy wejściu

3.80*0.35*2 =	2,660

Razem  przedmiar =	  2,660	m2

46.	KNR  4-01 0333-10	2,000	szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt.

47.	KNR  2-17 0201-01	2,000	szt.

Wentylatory promieniowe

2 =	2,000

Razem  przedmiar =	  2,000	szt.

48.	KNNR  2 1405-02	348,270	m2

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - tynków ościeży okien 
                          i drzwi oraz ścianek przy wejściu

348.27 =	348,270

Razem  przedmiar =	  348,270	m2

49.	KNNR  2 1405-02	1 677,925	m2

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - elewacji w dwóch kolorach

1677.925 =	1 677,925

Razem  przedmiar =	 1 677,925	m2

C.	Instalacja odgromowa

50.	KNR-W  4-03 1140-07  WACETOB wyd.I 1997	496,600	m

Demontaż przewodów odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim

44.10*3+9.60*3+11.90+7.60+2.30*2+45.50*3+11.80*4+11.40*2+5.70*3+19.00*2+6.30*2
                                          +10.00*2+8.60*2 =                                                                                                                     	496,600

Razem  przedmiar =	  496,600	m

51.	KNR-W  4-03 1138-05  WACETOB wyd.I 1997	993,200	szt.

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych

496.600*2 =	993,200

Razem  przedmiar =	  993,200	szt.

52.	KNR-W  4-03 1139-09  WACETOB wyd.I 1997	144,690	m

Demontaż przewodów  odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w                       
                          ciągu pionowym

9.15*13+4.05*2+5.88*3 =	144,690

Razem  przedmiar =	  144,690	m

53.	KNR-W  4-03 1137-04  WACETOB wyd.I 1997	289,380	szt.

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze ściany nie betonowej

144.690*2 =	289,380

Razem  przedmiar =	  289,380	szt.

54.	5 0601-05-00	496,600	m

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome

496.600 =	496,600

Razem  przedmiar =	  496,600	m

55.	5 0601-06-00	144,690	m

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe

144.690 =	144,690

Razem  przedmiar =	  144,690	m

56.	KNP  18 D13 1348-01	1,000	kpl

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m

1 =	1,000

Razem  przedmiar =	  1,000	kpl

57.	KNP  18 D13 1348-02	4,000	kpl

Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m

4 =	4,000

Razem  przedmiar =	  4,000	kpl

D.	Rusztowania

58.	KNNR  2 1501-01	2 197,380	m2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m

2197.38 =	2 197,380

Razem  przedmiar =	 2 197,380	m2

59.	KNNR  2 1505-01	2 197,380	m2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

2197.38 =	2 197,380

Razem  przedmiar =	 2 197,380	m2

60.	KNNR  2 1506-01	2 197,380	m2

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m

2197.38 =	2 197,380

Razem  przedmiar =	 2 197,380	m2