Wymiana konstrukcji dachu

Budowa :	Zamiana konstrukcji dachu

Obiekt :	Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn

Adres :	Wturek gm. Wilczyn

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  	....................................................................................................................................

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

a.	Roboty  rozbiórkowe

1.	KNR  401-0535-04-00  IGM Warszawa	  58,750	m	...............................	...............................

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

2.	KNR  401-0535-06-00  IGM Warszawa	  19,800	m	...............................	...............................

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,11000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

3.	KNR  401-0535-08-00  IGM Warszawa	  14,688	m2	...............................	...............................

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej

się do użytku

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

4.	KNR  401-0519-04-00  IGM Warszawa	  250,128	m2	...............................	...............................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,11000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

5.	KNR  401-0519-05-00  IGM Warszawa	  250,128	m2	...............................	...............................

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: dalsze 4 warstwy

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,16000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

6.	KNR  401-0430-02-00  IGM Warszawa	  250,128	m2	...............................	...............................

Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,18000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

7.	KNR  401-0430-10-00  IGM Warszawa	  87,830	m	...............................	...............................

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,10000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

8.	KNR  401-0430-07-00  IGM Warszawa	  237,728	m2	...............................	...............................

Rozebranie drewnianej więźby dachowej: ze stolcami

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,32000	r-g	..........................	...............................

Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III	  0,00200	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

9.	KNR  401-0430-06-00  IGM Warszawa	  12,400	m2	...............................	...............................

Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,16000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

10.	KNR  401-0354-04-00  IGM Warszawa	  6,000	szt	...............................	...............................

Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

11.	KNR  401-0354-11-00  IGM Warszawa	  8,400	m	...............................	...............................

Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,68000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

12.	KNR  401-0329-03-00  IGM Warszawa	  6,910	m3	...............................	...............................

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian

ponad 1/2 ceg.

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  8,63000	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

13.	KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa	  45,575	m3	...............................	...............................

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,39000	r-g	..........................	...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	  0,72000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

14.	KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa	  45,575	m3	...............................	...............................

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km - dalsze 5

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	  0,10000	m-g	..........................	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

15.	Kalk.indyw.	  45,575	m3	...............................	...............................

Opłata za skłdowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

b.	Roboty murarsko-betoniarskie

16.	KNR  401-0313-04-00  IGM Warszawa	  42,300	m	...............................	...............................

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 140 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,62000	r-g	..........................	...............................

Dwuteowniki stalowe norm.walcow. na gorąco	  15,84000	kg	..........................	...............................

Piaski do zapraw  budowlanych	  0,01800	m3	..........................	...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  5,18000	kg	..........................	...............................

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	  8,00000	szt	..........................	...............................

Woda przemysłowa z rurociągu	  0,00600	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,07000	m-g	..........................	...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,03000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

17.	KNR  401-0313-06-00  IGM Warszawa	  28,200	m	...............................	...............................

Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,54000	r-g	..........................	...............................

Piaski do zapraw  budowlanych	  0,00400	m3	..........................	...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  1,73000	kg	..........................	...............................

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	  4,00000	szt	..........................	...............................

Woda przemysłowa z rurociągu	  0,00400	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

18.	KNR  401-0711-01-10  IGM Warszawa	  32,080	m2	...............................	...............................

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III,

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,51000	r-g	..........................	...............................

Piaski do zapraw  budowlanych	  0,02660	m3	..........................	...............................

Cement portlandzki 25 z dodatkami	  0,00520	t	..........................	...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  0,00660	t	..........................	...............................

Woda przemysłowa z rurociągu	  0,00670	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,05000	m-g	..........................	...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

19.	KNR  019-1022-09-00  IGM Warszawa	  3,300	m2	...............................	...............................

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obróbki obsadzenia, o

powierzchni: do 2,0 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,52000	r-g	..........................	...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  6,00000	szt	..........................	...............................

Pianka poliuretanowa	  0,33000	dm3	..........................	...............................

Okna  z tworzyw sztuczn. 1,10x1,50	  1,00000	m2	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

20.	KNR  019-1022-10-00  IGM Warszawa	  2,100	m2	...............................	...............................

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obróbki obsadzenia, o

powierzchni do 2,5 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,38000	r-g	..........................	...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,95000	szt	..........................	...............................

Pianka poliuretanowa	  0,28000	dm3	..........................	...............................

Okna  z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

21.	KNR  019-1022-11-00  IGM Warszawa	  12,600	m2	...............................	...............................

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obróbki obsadzenia, o

powierzchni: ponad 2,5 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,22000	r-g	..........................	...............................

Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,40000	szt	..........................	...............................

Pianka poliuretanowa	  0,25000	dm3	..........................	...............................

Okna  z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

22.	KNNR  002-0302-07-00  MRRiB	  13,700	m	...............................	...............................

Osadzenie podokienników wewnętrzych na zaprawie cementowo-wapiennej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  1,90000	r-g	..........................	...............................

Podokienniki betonowe i lastrykowe	  1,00000	szt	..........................	...............................

Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7	  0,01000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,00	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,08000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

23.	NNRKB  006-0541-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  3,014	m2	...............................	...............................

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  2,15000	r-g	..........................	...............................

Blacha stal.ocynk.z powł.poliestr.pł.0,50	  1,23000	m2	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  27,50000	szt	..........................	...............................

Zaprawa cementowa  M 12	  0,00200	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00800	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

24.	KNNR  002-0308-01-00  MRRiB	  4,176	m3	...............................	...............................

Kominy wolnostojące w budynkach, wieloprzewodowe, murowane z cegieły klinkierowej pełnych na zaprawie

cementowo-wapiennej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  16,20000	r-g	..........................	...............................

Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełna brązowa	  388,00000	szt	..........................	...............................

Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7	  0,26100	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  2,84400	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

25.	KNR  202-0219-05-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,440	m2	...............................	...............................

Nakrywy żelbetowe kominów z betonu zwykłego B-15, o średniej grubości 7 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  3,24000	r-g	..........................	...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  0,60000	kg	..........................	...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	  0,07100	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	  0,01400	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,15000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

26.	KNR  401-0304-01-00  IGM Warszawa	  20,207	m3	...............................	...............................

Uzupełnienie ścian cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna

suchogaszonego

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  15,37000	r-g	..........................	...............................

Piaski do zapraw  budowlanych	  0,32200	m3	..........................	...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  61,80000	kg	..........................	...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  34,50000	kg	..........................	...............................

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	  372,00000	szt	..........................	...............................

Woda przemysłowa z rurociągu	  0,15200	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  2,11000	m-g	..........................	...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,45000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

27.	KNR  202-0212-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,422	m3	...............................	...............................

Wieńce monolityczne na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  11,71000	r-g	..........................	...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  4,30000	kg	..........................	...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	  1,02000	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	  0,04800	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	  0,02700	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,96000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,18000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

28.	KNR  202-0290-02-12  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,347	t	...............................	...............................

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami

stalowymi okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  42,88000	r-g	..........................	...............................

Pręty stal.okrąg.żebr.,10-14 mmm BSt500S	 1 020,00000	kg	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,80000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  1,60000	m-g	..........................	...............................

Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm	  4,80000	m-g	..........................	...............................

Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm	  5,80000	m-g	..........................	...............................

Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm	  4,30000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

29.	KNR  202-0290-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,072	t	...............................	...............................

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami

stalowymi okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: do 6 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  35,72000	r-g	..........................	...............................

Pręty stal.okrąg.gład.do zbr.bet.do 7 mm	 1 002,00000	kg	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,72000	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  1,30000	m-g	..........................	...............................

Giętarka do prętów, mechaniczna ¤ do 40 mm	  4,03000	m-g	..........................	...............................

Nożyce elektryczne do prętów    ¤ do 40 mm	  4,75000	m-g	..........................	...............................

Prościarka automatycz. do prętów ¤ 4-10 mm	  3,60000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

30.	Kalk. Indyw	  14,000	szt	...............................	...............................

Montaż i dostawa marek stalowych o wym 265x200x10 mm

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

31.	Kalk. indyw.	  20,000	szt	...............................	...............................

Kotwy stalowe do mocowania murłaty fi 16 mm ocynk

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

32.	KNR  401-0304-01-00  IGM Warszawa	  5,092	m3	...............................	...............................

Uzupełnienie ścian cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna

suchogaszonego

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  15,37000	r-g	..........................	...............................

Piaski do zapraw  budowlanych	  0,32200	m3	..........................	...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  61,80000	kg	..........................	...............................

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  34,50000	kg	..........................	...............................

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	  372,00000	szt	..........................	...............................

Woda przemysłowa z rurociągu	  0,15200	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  2,11000	m-g	..........................	...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,45000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

c.	Wykonanie konstrukcji stalowej dachu

33.	PKZ  024-0122-02-01  PP PKZ	 1 624,554	kg	...............................	...............................

Wykonanie  wiązarów dachowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,12000	r-g	..........................	...............................

Konstrukcja	  1,00000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  0,25000	szt	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,00800	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  0,02000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 500 A	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

34.	PKZ  024-0122-02-00  PP PKZ	 1 451,366	kg	...............................	...............................

Wykonanie płatwi dachowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,12700	r-g	..........................	...............................

Konstrukcja	  1,00000	kg	..........................	..............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  0,25000	szt	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,00800	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  0,02000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 500 A	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

35.	PKZ  024-0122-01-00  PP PKZ	  266,587	kg	...............................	...............................

Wykonanie dachowych stężeń

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................

Konstrukcja	  1,00000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  0,25000	szt	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,00800	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  0,02000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 500 A	  0,04000	m-g	..........................	...............................

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

36.	KNR  712-0101-01-00  MPCiL	  48,230	m2	...............................	...............................

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości

stalowych konstrukcji pełnościennych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,41260	r-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

37.	KNR  712-0201-01-10  MPCiL	  48,230	m2	...............................	...............................

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową miniową 60%

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,12940	r-g	..........................	...............................

Benzyny do lakierów	  0,00550	dm3	..........................	...............................

Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%	  0,11000	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00070	m-g	..........................	...............................

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	  0,00070	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

38.	KNR  712-0209-01-30  MPCiL	  48,230	m2	...............................	...............................

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią olejno-żywiczną kabinową Krotność = 2

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,20000	r-g	..........................	...............................

Emalie olejno-żywiczne dla okręt.kabinowe	  0,25400	dm3	..........................	...............................

Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.	  0,02040	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

39.	KNR  205-0102-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,623	t	...............................	...............................

Montaż: - wiązarów stalowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  32,69920	r-g	..........................	...............................

Drabiny stalowe z rur	  0,30000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  25,00000	szt	..........................	...............................

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji	  0,20000	kg	..........................	...............................

Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%	  0,19000	dm3	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,60000	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  1,80000	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane	  0,00300	m3	..........................	...............................

Krawędziaki iglaste	  0,00300	m3	..........................	...............................

Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład.	  0,70000	kg	..........................	...............................

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	  0,40000	m-g	..........................	...............................

Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)	  4,50000	m-g	..........................	...............................

Ciągnik kołowy  55-63 kW [ 75-85 KM] (1)	  0,70000	m-g	..........................	...............................

Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu	  0,70000	m-g	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	  2,50000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

40.	KNR  205-0102-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,451	t	...............................	...............................

Montaż: - płatwi z ksztaltownikow

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  27,40850	r-g	..........................	...............................

Drabiny stalowe z rur	  0,90000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  25,00000	szt	..........................	...............................

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji	  0,30000	kg	..........................	...............................

Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%	  0,19000	dm3	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,60000	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  1,80000	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane	  0,00900	m3	..........................	...............................

Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład.	  0,90000	kg	..........................	...............................

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	  0,90000	m-g	..........................	...............................

Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)	  2,60000	m-g	..........................	...............................

Ciągnik kołowy  55-63 kW [ 75-85 KM] (1)	  1,20000	m-g	..........................	...............................

Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu	  1,20000	m-g	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	  1,40000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

41.	KNR  205-0102-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,267	t	...............................	...............................

Montaż: - stężeń dachów

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  83,27600	r-g	..........................	...............................

Drabiny stalowe z rur	  1,80000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  25,00000	szt	..........................	...............................

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji	  1,00000	kg	..........................	...............................

Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%	  0,19000	dm3	..........................	...............................

Acetylen rozpuszczony techniczny	  0,60000	kg	..........................	...............................

Tlen techniczny sprężony	  1,80000	m3	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane	  0,01700	m3	..........................	...............................

Śruby stal.zgrubne z nakrętkami i podkład.	  2,90000	kg	..........................	...............................

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	  0,80000	m-g	..........................	...............................

Żuraw samochodowy   12-16 t  (1)	  9,50000	m-g	..........................	...............................

Ciągnik kołowy  55-63 kW [ 75-85 KM] (1)	  1,40000	m-g	..........................	...............................

Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu	  1,40000	m-g	..........................	...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	  2,90000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

d.	Więźba drewniana dachu

42.	KNNR  002-0402-01-00  MRRiB	  24,300	m	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty  0,10x0,10- wykonanie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,17000	r-g	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

43.	KNNR  002-0402-01-10  MRRiB	  0,243	m3	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - murłaty - materiał

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	  1,06000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	13,00	%	..........................	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

44.	KNNR  002-0402-05-00  MRRiB	  94,490	m	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe  0,07x0,14 - wykonanie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

45.	KNNR  002-0402-05-10  MRRiB	  0,926	m3	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie zwykłe - materiał

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	  1,04000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	13,00	%	..........................	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

46.	KNNR  002-0402-06-00  MRRiB	  8,100	m	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narożne 0,14x0,18 - wykonanie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,48000	r-g	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,01000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

47.	KNNR  002-0402-06-10  MRRiB	  0,204	m3	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - krokwie narożne - materiał

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	  1,04000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	13,00	%	..........................	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

48.	KNNR  002-0402-04-00  MRRiB	  44,800	m	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej -kleszcze 0,045x0,14 - wykonanie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,34000	r-g	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

49.	KNNR  002-0402-04-20  MRRiB	  0,282	m3	...............................	...............................

Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - kleszcze - materiał

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II	  1,04000	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	13,00	%	..........................	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

50.	NNRKB  006-0411-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  5,733	m2	...............................	...............................

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,16000	r-g	..........................	...............................

Gwoździe budowlane ocynkowane	  0,03000	kg	..........................	...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.III	  0,00200	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00200	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

e.	Pokrycie dachu

51.	KNNR  007-0603-02-00	  263,680	m2	...............................	...............................

Montaż metalowej lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu powyżej 10% z blach fałdowych z ociepleniem

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  2,21000	r-g	..........................	...............................

Blachy stal.czarne grube i uniwersalne g/w	  0,05000	kg	..........................	...............................

Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	  0,28000	szt	..........................	...............................

Płyta warstw.dachowa z rdz.styropian.150mm	  1,00000	m2	..........................	...............................

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I	  0,00005	m3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	4,00	%	..........................	...............................

Żuraw samochodowy (1)	  0,06560	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,06270	m-g	..........................	...............................

Mechaniczne pomosty robocze	  0,15400	m-g	..........................	...............................

Spawarka elektryczna	  4,10000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

52.	NNRKB  006-0539-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  32,400	m	...............................	...............................

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,45000	r-g	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  6,18000	szt	..........................	...............................

Gąsiory owalne metalowe	  1,06000	m	..........................	...............................

Elementy uszczelniające z tw.sztucznych	  2,06000	m	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00500	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00600	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

53.	NNRKB  006-0539-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  58,650	m	...............................	...............................

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych okapów z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  3,09000	szt	..........................	...............................

Blachy okapowe do pokryć dachowych	  1,06000	m	..........................	...............................

Elementy uszczelniające z tw.sztucznych	  1,03000	m	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

54.	NNRKB  006-0539-03-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  31,600	m	...............................	...............................

Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych wiatrownic z blachy powlekanej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,16000	r-g	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  3,09000	szt	..........................	...............................

Wiatrownice -bl.boczne do pokryć dachowych	  1,06000	m	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00100	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

55.	KNR  K-05 0205-01-00	  3,800	m	...............................	...............................

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,36000	r-g	..........................	...............................

taśma Wakaflex	  1,10000	m	..........................	...............................

listwa do taśmy Wakaflex	  1,05000	m	..........................	...............................

masa uszczelniająca Braas	  0,10000	dm3	..........................	...............................

kołki rozporowe plastykowe z wkrętami	  3,00000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

56.	KNR  K-05 0205-02-00	  9,040	m	...............................	...............................

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,38000	r-g	..........................	...............................

taśma Wakaflex	  1,10000	m	..........................	...............................

listwa do taśmy Wakaflex	  1,05000	m	..........................	...............................

masa uszczelniająca Braas	  0,10000	dm3	..........................	...............................

kołki rozporowe plastykowe z wkrętami	  3,00000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

57.	KNR  K-05 0205-03-00	  5,200	m	...............................	...............................

Obróbka kominów

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

robocizna	  0,46000	r-g	..........................	...............................

taśma Wakaflex	  1,45000	m	..........................	...............................

listwa do taśmy Wakaflex	  1,20000	m	..........................	...............................

masa uszczelniająca Braas	  0,10000	dm3	..........................	...............................

kołki rozporowe plastykowe z wkrętami	  3,20000	szt.	..........................	...............................

materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

wyciąg	  0,02000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

58.	KNR  217-0208-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	szt	...............................	...............................

Montaż wentylatorów dachowych, o średnicy 250 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  5,47220	r-g	..........................	...............................

wentylator	  1,00000	szt	..........................	...............................

Płyta gumowa grub. 5 mm	  0,20000	kg	..........................	...............................

Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-8	  0,36000	kg	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	0,80	%	..........................	...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,16000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

59.	KNR  217-0208-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,000	szt	...............................	...............................

Montaż wentylatorów dachowych, o średnicy 450 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  7,37260	r-g	..........................	...............................

wentylator	  1,00000	szt	..........................	...............................

Płyta gumowa grub. 5 mm	  0,44000	kg	..........................	...............................

Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-8	  0,41000	kg	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	0,80	%	..........................	...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,40000	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

60.	NNRKB  008-0547-01-00	  62,750	m	...............................	...............................

Montaż rynien dachowych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm, łączonych na klej

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  34,63000	r-g	..........................	...............................

Złączki do rynien z PCV	  0,25000	szt	..........................	...............................

Kleje winylowe rozpusz.do łącz.rur z PVC	  0,17000	dm3	..........................	...............................

Rynny dachowe PVC, o średn.150-175 mm	  1,02000	m	..........................	...............................

Uchwyty do rynien z tworzyw sztucznych	  2,00000	szt	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00050	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00080	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

61.	NNRKB  008-0547-02-00	  6,000	m	...............................	...............................

Montaż elementów uzupełniających do rynien dachowych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm,

łączonych na klej - lejów spustowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,34960	r-g	..........................	...............................

Leje spustowe do rynien z PCV	  1,00000	szt	..........................	...............................

Kleje winylowe rozpusz.do łącz.rur z PVC	  0,00670	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00040	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00060	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

62.	NNRKB  008-0547-03-00	  2,000	m	...............................	...............................

Montaż elementów uzupełniających do rynien dachowych z polichlorku winylu o średnicy 170 mm,

łączonych na klej - narożników

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,43620	r-g	..........................	...............................

Narożniki do rynien z PCV	  1,00000	szt	..........................	...............................

Kleje winylowe rozpusz.do łącz.rur z PVC	  0,00670	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00030	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

63.	NNRKB  008-0547-04-00	  6,000	m	...............................	...............................

Montaż elementów uzupełniających do rynien dachowych z polichlorku winylu o średnicy 170 mm,

łączonych na klej - denek rynnowych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,14130	r-g	..........................	...............................

Denka do rynien z PCV	  1,00000	szt	..........................	...............................

Kleje winylowe rozpusz.do łącz.rur z PVC	  0,00170	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00050	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

64.	NNRKB  008-0550-03-00	  19,800	m	...............................	...............................

Montaż rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu, o średnicy 100 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,36520	r-g	..........................	...............................

Złączki do rur spustowych z PCV (mufy)	  0,24000	szt	..........................	...............................

Rury spustowe PVC, o średn. 75-105 mm	  1,01000	m	..........................	...............................

Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz.	  0,50000	szt	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00090	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

65.	NNRKB  008-0550-07-00	  18,000	m	...............................	...............................

Montaż kolanek do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu, o średnicy 100 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,21560	r-g	..........................	...............................

Kolanka do rur spustowych z PCV	  1,00000	szt	..........................	...............................

Kleje winylowe rozpusz.do łącz.rur z PVC	  0,00180	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,00020	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

f.	Sufit podwieszony część niska

66.	KNR  014-2012-03-00  IGM Warszawa	  30,382	m2	...............................	...............................

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD -

podwójnych podwieszanych

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  2,51070	r-g	..........................	...............................

Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	  0,40000	m	..........................	...............................

Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	  2,60000	m	..........................	...............................

Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm	  0,52000	szt	..........................	...............................

Łącznik st.ruszt.płyt GK-krzyż.PD 60x60mm	  1,33000	szt	..........................	...............................

Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK	  0,91000	szt	..........................	...............................

Akces.stal.pomocnicze/bez wzgl.na rodz.pł/	  0,91000	szt	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  18,50000	szt	..........................	...............................

Gips budowlany szpachlowy	  0,30000	kg	..........................	...............................

Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm	  1,05000	m2	..........................	...............................

Taśmy spoinowe z włókna szklanego	  1,00000	m	..........................	...............................

Woda	  0,64000	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,05800	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,02890	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

67.	KNR  014-2012-04-00  IGM Warszawa	  30,382	m2	...............................	...............................

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD -

dodatek za drugą warstwę okładziny

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,49380	r-g	..........................	...............................

Wkręty stalowe samogwintujące	  16,00000	szt	..........................	...............................

Gips budowlany szpachlowy	  0,43000	kg	..........................	...............................

Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe	  1,05000	m2	..........................	...............................

Woda	  0,28000	dm3	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00750	m-g	..........................	...............................

Środek transportowy (1)	  0,01240	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

68.	KNNR  002-0604-02-00  MRRiB	  30,382	m2	...............................	...............................

Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,06500	r-g	..........................	...............................

Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm	  1,10000	m2	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00400	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

69.	KNNR  002-0602-05-00  MRRiB	  30,382	m2	...............................	...............................

Izolacje przeciwdźwiekowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jednowarstwowe gr

15 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS

Robocizna	  0,09070	r-g	..........................	...............................

Płyty z wełny mineralnej	  1,05000	m2	..........................	...............................

Materiały pomocnicze	3,00	%	..........................	...............................

Wyciąg budowlany	  0,00770	m-g	..........................	...............................

Robocizna    /Rj/ =	...............................

Materiały    /Mj/ =	...............................

Sprzęt    /Sj/ =	...............................

Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................