Przedmiar robót

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,400 km |
| 2 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 1 720,000 m2 |
| 2. PODBUDOWA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |
| 3 | KNNR 6 0113-020-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analog. | 1 720,000 m2 |
| 4 | KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 1 720,000 m2 |
| 5 | Kalk. własna Transport tłucznia samochodem samowyładowczym 15-20 t | 682,000 t |
| 3. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |
| 6 | KNNR 6 0309-02050-050 Analogia - Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-2 na bazie melafiru, granitu lub bazaltu, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 1 600,000 m2 |
| 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |  |  |
| 7 | KNNR 6 0202-010-050 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy | 400,000 m2 |
| 8 | Kalk. własna Transport pospółki | 49,200 m3 |