O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

w  miejscowości  Wilczyn - Cegielnia  gmina Wilczyn

- Dane ogólne

1.1.Nazwa budowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczyn-Cegielnia

Gmina Wilczyn

1.2.Inwestor:

Gmina Wilczyn

Ul. Strzelińska 32 D

62-550 Wilczyn

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Urzędu Gminy w Wilczynie

- Materiały wyjściowe

  - Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

  - Pomiary uzupełniające w terenie

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Decyzja o warunkach zabudowy

  - Normy i przepisy związane

4.  Przedmiot  i cel opracowania

Przedmiotem   niniejszego  opracowania  jest  projekt budowlany  na

przebudowę drogi  gminnej w miejscowości  Wilczyn -Cegielnia  na  terenie

gminy Wilczyn   długości  500,00mb od km 0+000 do km 0+500

Przebudowa drogi ma  na celu polepszenie dojazdu do istniejących zabudowań

oraz poprawę bezpieczeństwa  i  wygody ruchu.

- 2 –

5. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujęto:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie koryta

- wykonanie w-wy odsączającej

- wykonanie podbudowy tłuczniowej

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- ułożenie przepustu

- odmulenie rowu

- wykonanie poboczy

- oznakowanie

6. Stan istniejący.

Projektowana  droga  gminna  znajduje  się  na  terenie  gminy Wilczyn

w miejscowości  Wilczyn- Cegielnia. Szerokość pasa drogowego wyznaczają

granice gruntów o  zróżnicowanym  sposobie  użytkowania. W przeważającej

części  jest to zabudowa. Droga ta spełnia rolę drogi dojazdowej do gospodarstw.

Droga nie posiada prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych.

Droga łączy się z drogą powiatową.

7. Stan projektowany.

Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji

Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1-2

Parametry techniczne modernizowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

-   podłoże gruntowe G1

-   warunki wodne korzystne

-   klasa drogi  L-lokalna

-   prędkość projektowa - 40 km/h

-   szerokość korony drogi  -  4m-5m

-   szerokość jezdni -  3m-4m

-   szerokość poboczy –  pobocze dwustronne 2x 0.5m

-   odległości widoczności nie określa się

- 3 -

8.  Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi  w istniejącym pasie komunikacyjnym  przedstawiono

na  aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

9. Rozwiązanie wysokościowe

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

-  niweletę drogi zaprojektowano dostosowując się do istniejącej zabudowy oraz

istniejącej  nawierzchni  z pominięciem lokalnych nierówności.

-  przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju podłużnego

10. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach

konstrukcyjnych niniejszego opracowania

11. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

-  nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu  KR1-2  w ilości  100kg/m2

wg PN S96025

-  podbudowa tłuczniowa warstwa gr. 20cm  po zagęszczeniu

12. Konstrukcja pobocza:

Pobocze należy wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopów

w korycie   drogi .

13.  Odwodnienie:

Odwodnienie zapewnia:

- wyniesienie korony drogi ponad teren

- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podłużne drogi

- istniejący rów

- przepust  pod drogą z rur PCV Ø 500mm

- 4 -

14. Roboty ziemne:

Zakres robót ziemnych  ogranicza się do wykonania  robót w korycie drogi.

15. Urządzenia obce:

W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,

telekomunikacyjna  oraz napowietrzna linia energetyczna NN oraz podziemna

linia energetyczna.

16.  Oznakowanie:

Teren drogi należy oznakować zgodnie z oznakowaniem pokazanym  na planie

sytuacyjnym

17.  Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona powietrza

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym

Ochrona wód

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

U W A G A:

W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną.

OPRACOWAŁ: