Spis treści

Strona tytułowa

Spis treści

Opinia ZUD

Załącznik graficzny

Warunki odprowadzenia wód deszczowych

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Oświadczenie projektanta

Uprawnienia

Izba zawodowa

Plan zagospodarowania i rozwinięcie drenażu

Drenaż francuski

Profil kanalizacji deszczowej

Profil kanalizacji deszczowej

Wylot do rowu

Opis planowanej inwestycji w języku nietechnicznym

W związku z planowaną inwestycją budowy terenów sportowych w miejscowości Wilczogóra, składających się z boisk sportowych oraz szatni, zaistniała konieczność odwadniania przedmiotowego terenu.

Jako rozwiązanie projektowe planuje się odwodnienie boiska do piłki nożnej oraz boiska do piłki ręcznej i siatkówki poprzez ułożenie w gruncie drenażu francuskiego i drenażu liniowego, z odprowadzeniem napływających wód do sąsiadującego z terenem sportowym rowu melioracyjnego.

1.WSTĘP

1.1 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwiązań projektowych odwodnienia terenu sportowego, zlokalizowanego na terenie działki nr 37/2 w obrębie miejscowości Wilczogóra z jednoczesnym odprowadzeniem wód deszczowych do rowu melioracyjnego.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- opis projektowanej inwestycji;

- dane wyjściowe i założenia do projektu drenażu;

- propozycję pozwolenia wodnoprawnego.

1.3 Materiały wykorzystane w opracowaniu

- Projekt zagospodarowania działki w skali 1:500

- decyzja o warunkach zabudowy nr OTK 7331/P-1/09

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 ze zmianami)

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami)

2. OGÓLNE INFORMACJE O INWESTYCJI

2.1 Charakter inwestycji

Inwestor planuje realizację inwestycji polegającej na budowie terenu sportowego składającego się z boiska do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej i siatkówki oraz szatni. Wody deszczowe odprowadzane do odbiornika powierzchniowego zostaną przechwycone przez wewnętrzny drenaż ułożony pod płytami boisk sportowych.

2.2 Stan prawny nieruchomości

Działka nr 37/2 położona w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn stanowi własność Inwestora, tj. Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Część działki stanowi również rów melioracyjny, do którego planowane jest odprowadzenie wód deszczowych z terenu sportowego.

2.3 Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej działka nr 37/2 przeznaczona pod boiska sportowe oraz szatnie stanowi teren zielony w części zabudowany budynkami gospodarczymi z których jeden przeznaczono do rozbiórki. Teren jest płaski i nie wymaga makroniwelacji.

2.4 Propozycja funkjonalnego zagospodarowania terenu – założenia ogólne

Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki ręcznej i siatkowej o wymiarach 24 x 44 ogrodzone do wysokości 4 m. Boiska są wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy, to jest: boisko piłkarskie – bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska, boisko wielofunkcyjne – bramki o wymiarach 2 x 3 m, siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupkach. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników osprzęt jest mocowany do podłoża w tulejach. Na terenie zlokalizowano także budynek szatniowo-sanitarny. Cały teren wyposażono w oświetlenie zewnętrzne.

3.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Projektowany drenaż ma za zadanie odwodnić płytę projektowanych boisk do piłki nożnej oraz piłki ręcznej z nawierzchni syntetycznych. Głębokość posadowienia drenów francuskich pod przepuszczalną nawierzchnią poliuretanową waha się na poziomie 0,6-0,7 m.p.p.t. Konstrukcja wodoprzepuszczalna nawierzchni boiska ma zapewnić szybkie odwodnienie terenu, z przechwyceniem filtrujących wód deszczowych przez system drenów francuskich (składających się z materiału mineralnego frakcji 31,5/63 ułożonego w rowie drenarskim o przekroju 0,6x0,3 m zamkniętego w otulinie z geowłókniny).

Założenia ogólne: Drenaż wewnętrzny projektowanych boisk zostanie wykonany z materiału mineralnego frakcji 31,5/63 zamknięty w otulinie z geowłókniny, pod warstwą mineralną zbierającą. Strefa otaczająca nad drenem francuskim wypełniona zostanie obsypką filtracyjną o współczynniku wyższym od wodoprzepuszczalności drenowanego gruntu. Zasadniczym jej zadaniem jest wytworzenie podwyższonej wodoprzepuszczalności w otoczeniu przewodów drenujących, jak również zabezpieczenie ich przed przedostawaniem się do drenu drobniejszych cząstek szkieletu gruntowego. Chroni to drenowany grunt przed powolnym rozmywaniem i deformacją układu szkieletowego a dren zabezpiecza przed możliwością zamulenia. Zaleca się aby materiałem filtracyjnym było kruszywo płukane o średnicy zastępczej 8-16 mm.

Układ ciągów drenarskich: Projektuje się wykonanie 8 ciągów drenarskich w rozstawie co 10,0 m o długości L=35,0 mb każdy, co daje łączną długość Lc=280,0 m.

Materiał :  materiał mineralny frakcji 31,5/63 zamknięty w otulinie z geowłókniny. Spadek podłużny i=3%o. Wlot ciągów drenarskich do zbieracza PVC Ø200 poprzez rewizyjną studnię drenarską z rur karbowanych Ø315. Napływające wody drenażowe zostaną odprowadzone rurociągiem PVC KD 200 do studni zbiorczej np. TEGRA 600. Długość rurociągu zbierającego wody drenażowe z ciągów drenarskich L= 94 mb. Spadek podłużny i=0,5%.

Wody drenażowe ze studni zbiorczej TEGRA 600 zostaną odprowadzone grawitacyjnie ze spadkiem 1% kolektorem (rurą kanalizacyjną DN200) do rowu melioracyjnego poprzez osadnik (np. OS 1200-1,5 prod. Ekol-Unicon) i separator lamellowy (np. PSW 15/150, prod. Ekol-Unicon).  Długość rurociągu zrzutowego L= 2,6 m. Zakończenie kanalizacji deszczowej – prefabrykowany wylot do rowu o średnicy Ø200.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI

Łączna długość drenaży (przekrój 0,6 m x 0,3 m)		280 m

Ilość studzienek drenarskich  Ø315				   9 szt.

Ilość studzienek zbiorczych  Ø600 (SDZ)			   1 szt.

Kolektor odprowadzający wody deszczowe  Ø200		  94 m

4.ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

4.1 Dane wyjściowe do bilansu wód odprowadzających do rowu

Założenia:

- obliczenia dla drenażu przeprowadzono dla przypadku drenażu zupełnego w warstwie o swobonym zwierciadle wody.

- obliczenia przeprowadzono dla ułożenia drenów w warstwach piasków. Wody opadowe filtrujące w grunt zanim dopłyną do drenu poprzez warstwę obsypki drenarskiej muszą przefiltrować przez warstwę zagęszczonej podsypki piaskowej.

Wydatek jednostkowy, maksymalny drenażu przyjęto wg tabeli (publikacja pt. „”Drenaże francuskie – zasady konstrukcji, dobór geosyntetyków, możliwe zagrożenia dla projektanta”, autor mgr inż. Jacek Ajdukiewicz) dla drenów francuskich z tłucznia o ziarnach od 31,5 do 63 mm wynosi: 58 275 [dm3/godz.x m2] tj. 16,187 [l/sec x m2]. Szybkość filtracji wynosi 1,62 x 10-1 [m/sec].

4.2 Obliczenie ilości odprowadzanych wód deszczowych

Z uwagi na sytuację, iż brak jest określonego poziomu wód gruntowych na terenie objętym zagospodarowaniem, w założeniach odpływu do rowu przydrożnego obliczono jedynie ilość wód filtrujących do drenażu, pochodzących jedynie z opadów atmosferycznych. Nie ujęto filtracji do drenażu wód gruntowych. W związku z powyższym całkowita ilość wody dopływająca do drenażu wyniesie:

Qd = qp x A		Qd=1,08 x 16,187 = 17,48 l/sec x m2

5. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wód deszczowych z terenu sportowego w Wilczogórze będzie rów melioracyjny przebiegający wzdłuż zachodniej granicy terenu objętego opracowaniem. Przeprowadzona wizja lokalna wykazała, że przedmiotowy rów posiada następujące parametry, na odcinku od wylotu KD200 do połączenia z innym rowem:

- szerokość dna    		b=1,0-1,2 m

- spadek podłużny 		i=0,8 %

- głębokość		 	1,8-2,3 m

Na odcinku 40 m poniżej wylotu KD 200 rów posiada średni spadek podłużny wynoszący ~0,3%.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1 Ocena wpływu na środowisko

W zakresie odprowadzenia wód opadowych filtrujących w grunt z terenu inwestycji nie będzie negatywnego wpływu na środowisko. Wody te, jako wody czyste nie będą pogarszały stanu wód gruntowych i nie będą szkodliwie wpływały na środowisko.

Realizacja zamierzonej inwestycji nie wpłynie na istniejący stan wód podziemnych. Ponadto zgodnie z obliczeniami planowane zamierzenie nie wpłynie na reżim wód gruntowych oraz nie spowoduje ujemnych skutków na terenach przyległych.

6.2 Istniejące formy przyrody

W zasięgu planowanej inwestycji, nie występują żadne formy ochrony przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), w rozumieniu art. 6 ust. 1 powyższej ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości poza obszarami sieci Natura 2000 (w tym poza obszarami z „Shadow List”), a także innymi obszarami chronionymi prawem polskim. W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter oraz zasięg planowanych prac nie będzie oddziaływać negatywnie na te obszary.

7. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE W STOSUNKU DO OSÓB 	    TRZECICH

Przed przystąpieniem do odprowadzania wód deszczowych Inwestor jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji związanych z niniejszą inwestycją.

Wszelkie uszkodzenia w istniejących urządzeniach, powstałe w trakcie wykonywania robót, inwestor zobowiązany jest naprawić na własny koszt, pod nadzorem służb specjalistycznych.

8. POZWOLENIE WODNOPRAWNE

8.1 Tryb regulacji prawnej

Celem uzyskania stosownej decyzji administracyjnej Inwestor powinien wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, na podstawie danych zawartych w niniejszym operacie wodnoprawnym.

Do wniosku należy dołączyć:

- 2 egz. operatu wodnoprawnego, w którym zawarto również streszczenie w języku nietechnicznym,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY

DO INFORMACJI NA TEMAT

BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA

1.	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO.

Przyłącza kanalizacji deszczowej i drenaż dla zespolu

Moje Boisko Orlik 2012 Wilczogora, gmina Wilczyn Dz. Nr. 37/2 obręb Wilczogora

2.	NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Wilczyn ul. Strzeliniska 12D, 62-550 Wilczyn

3.	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA.

mgr inz Tadeusz Ogorzałek

4.	ZAKRES ROBOT.

a)	Roboty ziemne:

wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu przyłącza kanalizacji deszczowej i układu drenażu,

-	wykopy liniowe na odkład i z wywozem ziemi na teren wskazany
przez Inwestora, oczyszczenie dna wykopu,

-    wykonanie wykopów pod układ drenażu francuskiego

-    wykonanie warstw drenażu wg projektu

-    wykonanie niwelacji terenu do poziomu określonego w projekcie boisk

-	wykonanie podsypki pod rurociągi przyłączy

-    wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem,

-	zasypanie wykopów z ułożeniem folii ostrzegawczej nad poszczególnymi rurociągami,

-	przywrócenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed
robotami drogowymi,

b)	Roboty montażowe:

- ułożenie odcinków rurociągów w wykopie,

- wykonanie wylotu do rowu

- montaż studzienek kanalizacyjnych

5.	WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

DZIALEK.

Na trasie projektowanego przyłącza kanalizacji istnieje uzbrojenie podziemne:

-	kable energetyczne, wodociąg

Obiekty te nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

a)	Przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią - może nastąpić przy
pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), stosować pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, przed każdorazowym rozpoczęciem robot w wykopie sprawdzić stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachować bezpieczną odległość, nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu, ruch środków transportowych może odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Porażenie prądem elektrycznym

Może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej.
Zagrożenie występować będzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzędzi. Należy stosować urządzenia ze sprawną instalacją przeciwporażeniową.

- Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym

Zagrożenie występować będzie podczas transportu przeładunku i montażu np. mas ziemnych, rurociągów. Należy wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń do transportu, dobierać odpowiednie obciążenia.

- Upadek na płaszczyźnie

Zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę, na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia.

7. SPOSOB PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBOT.

Instruktaże należy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do   protokołu   instruktaży   potwierdzone podpisem   pracownika.   Za prowadzenie instruktaży odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) brygady wykonującej prace. W instruktażu uwzględnić:

informację o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

- infomnację o występujących zagrożeniach oraz sposobach
zabezpieczania się przed skutkami występujących zagrożeniach,
zasady komunikowania się pracowników,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a
w szczególności:

(udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożeń)

8.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ/\CE NIEBEZPIECZENSTWOWI WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBOT.

8.1 Zabezpieczenie robot ziemnych:

a)	Wykopy:

-	przy wykonywaniu wykopów należy wokół wykopów ustawić poręcze
ochronne. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami.

-	wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nieumocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

b)	Roboty montażowe:

- rurociągi układać w przygotowanym wykopie

- przestrzegać zakazu wykonywania robot montażowych w temp. poniżej - 5°C.

- Podczas prowadzenia robot ziemnych i montażowych przestrzegać
ogólnych i zakładowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm ppoż.

c)	inne środki techniczne i organizacyjne

- stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, a w szczególności kasków,

- stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urządzeń elektrycznych

- przestrzeganie poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie,

- przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy i pomocy,

- odpowiedni przydział ilości osób do stopnia złożoności robot,

- przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy

- - ogrodzenie terenu inwestycji,

- - ważne atesty maszyn i urządzeń budowlanych,

- - oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- - wykonywanie prac niebezpiecznych w zespołach minimum 2-osobowych,

- - zapewnienie dostępu do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia służb ratowniczych.

9 .OGOLNE UWAGI WYKONAWCZE.

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez producentów. Szczegółowe przepisy wykonania instalacji zawarte są w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano –Montażowych”. Warunki te określają również wymagania . Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonanych robot i rzetelność odbiorów częściowych elementów układanych w gruncie.

- W czasie wykonywania robot przestrzegać odpowiednie przepisy BHP i p.poz.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacyjny:

Temat:	Przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu zaplecza Moje Boisko

Orlik2012

Adres:	Wilczogóra, gmina Wilczyn Dz. Nr. 37/2 obręb Wilczogóra

Inwestor:         Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej