O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  remont  nawierzchni  drogi  gminnej

Wiśniewa –Gogolina-Kaliska   gmina Wilczyn

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Urzędu Gminy w Wilczynie

- Materiały wyjściowe

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

  - Pomiary uzupełniające w terenie

  - Wizja w terenie

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Normy i przepisy związane

3.  Przedmiot  i cel opracowania

Przedmiotem  niniejszego opracowania  jest  projekt budowlany  na

wykonanie  remontu  nawierzchni drogi  gminnej  Wiśniewa – Gogolina

- Kaliska  na  terenie Gminy Wilczyn  długości  4 219,5mb

Celem remontu nawierzchni drogi  jest poprawa stanu istniejącego jezdni

poprzez usunięcie obecnie stwierdzonych uszkodzeń, ograniczenie zagroże-

nia  dla użytkowników ruchu  oraz ograniczenie tempa dalszej degradacji

nawierzchni  a  także zwiększenie komfortu jazdy i wygody i bezpieczeństwa

ruchu.

4.  Zakres opracowania.

W zakresie opracowania ujęto:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni

- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego

- ułożenie  w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie przepustu

- odmulenie rowu

- profilowanie poboczy

- oznakowanie

- 2 –

5. Stan istniejący.

Projektowana  droga  znajduje  się  na  terenie  gminy Wilczyn i łączy

miejscowości : Wiśniewa – Gogolina – Kaliska. Jest to droga  lokalna, która

łączy się również  z dwiema drogami powiatowymi nr 3180P  i  3185P.

Szerokość pasa drogowego wyznaczają granice  gruntów o  zróżnicowanym

sposobie użytkowania. W przeważającej części  jest to zabudowa. Droga ta

spełnia  rolę drogi dojazdowej do gospodarstw. W chwili obecnej istniejąca

droga posiada nawierzchnię  bitumiczną  w bardzo złym stanie technicznym.

Występują znaczne odkształcenia podłużne i poprzeczne.Poza tym występują

liczne spękania siatkowe, ubytki,  wykruszenia  i  pofałdowania  nawierzchni.

Zarówno dla mieszkańców  jak i wielu innych użytkowników tej drogi, którzy

zmuszeni są  korzystać z niej  ze względu na połączenie z  drogami  powiato-

wymi  poruszanie się  po takiej nawierzchni stało się nieprzyjemne  i  co

najważniejsze  bardzo  niebezpieczne

6. Stan projektowany.

Konstrukcję  nawierzchni drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych

Konstrukcji  Podatnych  i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona

ruchem  KR2 .

Dla poprawy  bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano również uzupełniające

oznakowanie  pionowe

Parametry techniczne modernizowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

-   klasa drogi  L-lokalna

-   prędkość projektowa - 40 km/h

-   szerokość korony drogi  - 5,5m

-   szerokość jezdni  -4,0m

-   szerokość poboczy –  pobocze dwustronne 2x 0.75m

-   odległości widoczności nie określa się

-3-

7. Nawierzchnia jezdni w przekroju poprzecznym:

Spadki  przekroju poprzecznego nawierzchni jezdni zostały przedstawione na

rysunkach  konstrukcyjnych niniejszego opracowania

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej nawierzchni jezdni przyjęto następującą konstrukcję :

-  nawierzchnia z betonu asfaltowego dla ruchu  KR2 w ilości  100kg/m2

na całej długości drogi

-  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 na odcinku

od  km 1+300 do km 2 + 400

9. Konstrukcja pobocza:

Pobocze należy wykonać  częściowo z gruntu dowiezionego oraz wyprofilować

na całym odcinku

10. Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni zapewnia:

- pochylenie poprzeczne drogi

- pochylenie podłużne drogi

- istniejący rów

- przepust

11. Urządzenia obce:

W obrębie  remontowanej nawierzchni drogi przebiega podziemna linia

telefoniczna i wodociągowa oraz napowietrzna linia energetyczna NN

12. Ochrona środowiska

Ochrona obiektów przed hałasem

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

- 4 -

Ochrona powietrza

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

Ochrona wód

Nie występuje.

Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

12. Oznakowanie:

Teren  remontowanej nawierzchni  drogi  należy oznakować zgodnie

z  oznakowaniem pokazanym  na planie  sytuacyjnym

U W A G A:

W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną.

OPRACOWAŁ: