Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

Obiekt: KOPYDŁOWO-WIŚNIEWA-GÓRY

GMINA WILCZYN

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45232440-8,

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

- Adres obiektu :

m. KOPYDŁOWO-WIŚNIEWA-GÓRY  gmina Wilczyn

- Nazwa i Adres Zamawiającego :

Gmina  Wilczyn

ul. Strzelińska 12 d

62-550 Wilczyn

- Data opracowania przedmiaru :

2008

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory sanitarne – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory sanitarne  – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  3

- Przewierty na kolektoeach sanitarnych

ROZDZIAŁ  4

- Kolektory sanitarne   – roboty  drogowe

ROZDZIAŁ  5

- Rurociągi tłoczne   – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   6

- Rurociągi tłoczne   – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  7

- Przewierty na rurociagach tłocznych

ROZDZIAŁ  8

-  Rurociągi tłoczne   – roboty drogowe

ROZDZIAŁ  9

-  Przykanaliki   – roboty  ziemne

ROZDZIAŁ  10

- Przykanaliki   – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  11

- Przewierty na przykanalikach

ROZDZIAŁ  12

-  Przykanaliki – roboty drogowe

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

Obiekt: KOPYDŁOWO-WIŚNIEWA-GÓRY  gmina Wilczyn

| 1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 56 szt x 10 m/szt = 560 m | 0,56 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 560 mb :5 = 112 szt x 2m3/dół = 224m3 | 224,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 56 szt) | 0,70 m3 |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 8 szt x 1,5 m = 12,20 m | 12,00 m |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 19 szt x 1,5 m = 28,50 m | 28,50 m |
| 6 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 4,014 km |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 4 402,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 2 934,00 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0218-01-060 Wykopy j. w. lecz w grunie nawodnionym. Grunt kategorii I-II | 440,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0218-02-060 Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii III | 293,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 1 972,00 m3 |
| 12 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 1 315,00 m3 |
| 13 | KNR 2-01 0319-01-060 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-II. | 197,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0319-02-060 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii III-IV. | 131,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 3 944,00 m2 |
| 16 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 2 629,00 m2 |
| 17 | KNR 2-01 0323-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat.I-II. | 394,00 m2 |
| 18 | KNR 2-01 0323-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat.III-IV | 262,00 m2 |
| 19 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 8 798,00 m2 |
| 20 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 5 866,00 m2 |
| 21 | KNR 2-01 0325-04-050 Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową. Grunt kat. I - II | 879,00 m2 |
| 22 | KNR 2-01 0325-05-050 Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.III | 586,00 m2 |
| 23 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 4 101,00 m3 |
| 24 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 2 734,00 m3 |
| 25 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 835,00 m3 |
| 26 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 1 223,00 m3 |
| 27 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 9 893,00 m3 |
| 28 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 4 590,00 m3 |
| 29 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 4 590,00 m3 |
| 30 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 3 860,00 m3 |
| 31 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 3 860,00 m3 |
| 32 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 4 590,00 m3 |
| 33 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 603,00 m3 |
| 34 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 603,00 m3 |
| 35 | KNR 2-01 0607-01-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | 3 510,00 szt |
| 36 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp | 2 236,00 r-g |
| 2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 37 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 6 030,00 m2 |
| 38 | KNR 2-28 0503-02-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych o średnicy nominalnej 200 mm | 4 014,00 m |
| 39 | Kalk. własna Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 4 014,00 m |
| 40 | Kalk. własna Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 3,08 m w gotowym wykopie | 57,00 kpl |
| 41 | Kalk. własna Studnie rewizyjne przelotowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,38 m w gotowym wykopie | 33,00 szt |
| 42 | Kalk. własna Studnie rewizyjne rozgałęźne kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 1,84 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową | 44,00 szt |
| 3. PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH |  |  |
| 43 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III - IV Uwaga : Pod komory przeciskowe - 4 szt | 284,00 m3 |
| 44 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 568,00 m2 |
| 45 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 2 804,00 m3 |
| 46 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm w gruncie kategorii III | 33,00 m |
| 47 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 33,00 m |
| 48 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 4 szt x 0,02 | 0,08 m3 |
| 49 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 4,00 szt |
| 4. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 2 373,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 2 373,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 2 373,00 m2 |
| 53 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 2 373,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 2 373,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 2 373,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 2 373,00 m2 |
| 57 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 2 373,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 2 373,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 2 373,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 2 373,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 2 373,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 2 373,00 m2 |
| 63 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 360,00 t |
| 64 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 240,00 t |
| 65 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 390,00 t |
| 66 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1 620,00 m3 |
| 67 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 1 620,00 m3 |
| 5. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 68 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 23 szt x 10 m/szt = 230 m | 0,23 km |
| 69 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I - II 230 mb :5 = 46 szt x 2m3/dół = 92 m3 | 92,00 m3 |
| 70 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 23 szt) | 0,29 m3 |
| 71 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 8 szt x 1,5 m = 12,0 m | 12,00 m |
| 72 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 4,372 km |
| 73 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 3 032,00 m3 |
| 74 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 2 021,00 m3 |
| 75 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-,5m kat.I - II | 1 299,00 m3 |
| 76 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-,5m. kat. III - IV | 866,00 m3 |
| 77 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 2 887,00 m2 |
| 78 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 925,00 m2 |
| 79 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 6 737,00 m2 |
| 80 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 4 491,00 m2 |
| 81 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 2 726,00 m3 |
| 82 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 1 817,00 m3 |
| 83 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 167,00 m3 |
| 84 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 778,00 m3 |
| 85 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 6 488,00 m3 |
| 86 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 3 820,00 m3 |
| 87 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 3 820,00 m3 |
| 88 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 3 820,00 m3 |
| 89 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 3 090,00 m3 |
| 90 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 3 090,00 m3 |
| 91 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 656,00 m3 |
| 92 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II | 656,00 m3 |
| 6. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 93 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 6 560,00 m2 |
| 94 | KNR 2-28 0302-04-040 Ruryz TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 125 mm /analog./ | 3 274,00 m |
| 95 | KNR 2-28 0302-03-040 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm | 653,00 m |
| 96 | KNR 2-28 0302-02-040 Rury z TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm | 445,00 m |
| 97 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 125 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 3 274,00 m |
| 98 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 653,00 m |
| 99 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 90 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 445,00 m |
| 100 | Kalk. własna Węzły na trasie kolektora tłocznego | 30,00 kpl |
| 101 | Kalk. własna Studnie rewizyjne głębokości 2,12 m z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 o średnicy 1200 mm | 12,00 szt |
| 102 | Kalk. własna Studnia odwadniająca z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu kl. B-45 o średniej głębokości 2,25 m wraz z trójnikiem i zasuwą o średnicy 100 mm | 2,00 kpl |
| 103 | Kalk. własna Studnie odpowietrzające z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z betonu klasy B-45 o średniej głęb 2,05 wraz z nawiertką zasuwą i zaworem odpowietrzającym o średnicy 100 mm | 2,00 kpl |
| 7. PRZEWIERTY NA RUROCIĄGACH TŁOCZNYCH |  |  |
| 104 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 1 szt | 71,00 m3 |
| 105 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 142,00 m2 |
| 106 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 71,00 m3 |
| 107 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 279 mm w gruncie kategorii III | 6,00 m |
| 108 | KNR 2-18 0104-06-040 Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 279 mm | 17,00 m |
| 109 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 23,00 m |
| 110 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 3 szt x 0,02 | 0,06 m3 |
| 111 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 1,00 szt |
| 8. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 112 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 2 295,00 m2 |
| 113 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 2 295,00 m2 |
| 114 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 2 295,00 m2 |
| 115 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 2 295,00 m2 |
| 116 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 2 295,00 m2 |
| 117 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 2 295,00 m2 |
| 118 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 2 295,00 m2 |
| 119 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 2 295,00 m2 |
| 120 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 2 295,00 m2 |
| 121 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 2 295,00 m2 |
| 122 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 2 295,00 m2 |
| 123 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 2 295,00 m2 |
| 124 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 2 295,00 m2 |
| 125 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 462,00 t |
| 126 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 279,00 t |
| 127 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 462,00 t |
| 128 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1 098,00 m3 |
| 129 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 1 098,00 m3 |
| 9. PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 130 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji 191 szt x 10 m/szt = 1910 m | 1,91 km |
| 131 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 1910 mb :5 = 382zt x 2m3/dół = 764m3 | 764,00 m3 |
| 132 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 191 szt) | 2,39 m3 |
| 133 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 17 szt x 1,5 m = 25,50 m | 25,50 m |
| 134 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 97 szt x 1,5 m = 145,50 m | 145,50 m |
| 135 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Trasa dróg w terenie równinnym | 2,552 km |
| 136 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 1 993,00 m3 |
| 137 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 1 328,00 m3 |
| 138 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 713,00 m3 |
| 139 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 476,00 m3 |
| 140 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 3 943,00 m2 |
| 141 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 2 629,00 m2 |
| 142 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 1 408,00 m2 |
| 143 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 938,00 m2 |
| 144 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 669,00 m3 |
| 145 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 446,00 m3 |
| 146 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 874,00 m3 |
| 147 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 1 249,00 m3 |
| 148 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 4 238,00 m3 |
| 149 | KNR 2-01 0416-01-060 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m. Grunt kat.I-IV. | 1 187,00 m3 |
| 150 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km-wywóz gruntu/ | 1 187,00 m3 |
| 151 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km Uwaga : wywóz gruntu | 1 187,00 m3 |
| 152 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - dowóz pospółki na wymianę gruntu | 905,00 m3 |
| 153 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km /dowóz pospółki na wymian gruntu/ | 905,00 m3 |
| 154 | KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II / podsypka/ | 254,00 m3 |
| 155 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat.I-II - dalsze 4 km /podsypka/ | 254,00 m3 |
| 10. PRZYKANALIKI - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 156 | KNR 2-28 0501-0401-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 2 540,00 m2 |
| 157 | KNR 2-28 0503-01-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S średnicy nominalnej 160 mm | 1 393,00 m |
| 158 | KNR 2-28 0302-01-040 Analogia - Rury TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 75 mm | 307,00 m |
| 159 | KNR 2-28 0302-01-040 Analogia -Rury TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm, | 206,00 m |
| 160 | KNR 2-28 0302-01-040 Analogia - Rury TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 50 mm | 569,00 m |
| 161 | KNR 2-28 0302-01-040 Analogia - Rury TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 40 mm | 77,00 m |
| 162 | KNR 2-28 0408-01-090 Studnie przykanalikowe o średniej głębokości 1,54 m z rur PCV o średnicy 425 mm ,kinety przepływowej PE 200,. | 101,00 kpl |
| 163 | Kalk. własna Przepompownia przydomowa PP-1 do PP-14 firmy FLYGAT o mocy 2,0 kW | 14,00 kpl |
| 11. PRZEWIERTY NA PRZYKANALIKACH |  |  |
| 164 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III-IV Uwaga Pod komory przeciskowe 28 szt. | 1 988,00 m3 |
| 165 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 3 976,00 m2 |
| 166 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 1 988,00 m3 |
| 167 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 279 mm w gruncie kategorii III | 135,00 m |
| 168 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 192,00 m |
| 169 | KNR 2-18 0408-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 119 mm w gruncie kategorii III | 57,00 m |
| 170 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 28 szt x 0,02 | 0,56 m3 |
| 171 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 28,00 szt |
| 12. PRZYKANALIKI - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 172 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 245,00 m2 |
| 173 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 245,00 m2 |
| 174 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 245,00 m2 |
| 175 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 245,00 m2 |
| 176 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 245,00 m2 |
| 177 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 245,00 m2 |
| 178 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 245,00 m2 |
| 179 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 245,00 m2 |
| 180 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 245,00 m2 |
| 181 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 245,00 m2 |
| 182 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 245,00 m2 |
| 183 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 245,00 m2 |
| 184 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 245,00 m2 |
| 185 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 175,00 m2 |
| 186 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 175,00 m2 |
| 187 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 175,00 m2 |
| 188 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 78,00 m2 |
| 189 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 78,00 m2 |
| 190 | KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 90,00 m |
| 191 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /odzysk 60%/ | 90,00 m |
| 192 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 106,00 m2 |
| 193 | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 106,00 m2 |
| 194 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 51,00 t |
| 195 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 32,00 t |
| 196 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 32,00 t |
| 197 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 143,00 m3 |
| 198 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 143,00 m3 |